Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,

úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy

Pedologický prieskum

## 1. Metodický popis prác

Dokumentácia pedologického prieskumu pre stavbu " Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy "  je vypracovaná na základe Zmluvy o dielo medzi objednávateľom (PRODEX spol. s r.o., Bratislava) a zhotoviteľom (EKOPED Žilina).

Základným cieľom predkladanej dokumentácie bola realizácia pedologického prieskumu pozdĺž navrhovanej modernizácie železničnej trate v danom úseku, určenie základných pôdnych vlastností, overenie hĺbky a kvality humusovej vrstvy pôdy. Na základe vyhodnotenia pôdnych parametrov sa stanovila hrúbka humusovej vrstvy pôdy na skrývku.

Pedologický prieskum bol spracovaný a vyhodnotený v nasledovných etapách:

- prípravné práce

- terénny prieskum

- laboratórne analýzy odobratých pôdnych vzoriek

- vyhodnotenie pedologických vlastností územia

- návrh skrývky humusového horizontu pôd.

Predmetom predbežnej správy je popis postupu realizovaných prípravných a terénnych prác a predbežné vyhodnotenie pôdnych vlastností územia so stanovením hrúbky skrývky humusovej vrstvy pôdy pozdĺž trasy rekonštrukcie železničnej trate.

Stavba modernizácie je rozdelená na Ucelené časti stavby (UČS) nasledovne:

- UČS 01, ŽST KROMPACHY
(žkm 143,092 – 144,730)

- UČS 02, traťový úsek Krompachy – Vítkovce, vrátane ŽST SPIŠSKÉ VLACHY
(žkm 144,730 – 157,770)

- UČS 03, traťový úsek VÝH VÍTKOVCE – Markušovce
(žkm 157,770 – 163,200)

- UČS 04, ŽST MARKUŠOVCE
(žkm 163,200 – 165,850)

- UČS 05, traťový úsek Markušovce – ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES
(žkm 165,850 – 173,600)

- UČS 06, traťový úsek Spišská Nová Ves – VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
(žkm 173,600 – 178,500)

- UČS 07, traťový úsek Spišské Tomášovce – Vydrník
(žkm 178,500 – 184,050)

- UČS 08, ŽST VYDRNÍK
(žkm 184,050 – 185,950)

- UČS 09, traťový úsek Vydrník – ZAST HÔRKA
(žkm 185,950 – 188,400)

- UČS 10, traťový úsek Hôrka – VÝH HOZELEC
(žkm 188,400 – 191,900)

- UČS 11, traťový úsek Hozelec – Poprad
(žkm 191,900 – 195,800)

- UČS 12, ŽST POPRAD-TATRY
(od žkm 195,800)

## 2. Prípravné práce

Prípravné práce boli realizované pred vlastným pedologickým prieskumom v dňoch 1. -7. júna 2007. Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť kvalitné podklady a pripraviť prieskum tak, aby ho bolo možné realizovať efektívne a v požadovanej kvalite.

Realizovali sme nasledovné prípravné práce:

- spracovanie mapových a geodetických podkladov

- prevzatie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek

- návrh siete vŕtaných pôdnych sond.

Spracovanie mapových a geodetických podkladov

Pre realizáciu podrobného pedologického prieskumu bolo potrebné pripraviť topografické a geodetické podklady. K dispozícii sme mali nasledovné podklady poskytnuté objednávateľom:

- topografické mapy v mierke 1:10.000 a ortofotomapy

- katastrálne mapy dotknutých katastrálnych území

- polohopisné zameranie územia pozdĺž železničnej trate.

Topografické mapy slúžili ako základné podklady polohopisu a výškopisu širšieho územia a spolu s ortofotomapami aj na orientáciu počas realizácie terénneho prieskumu.

Polohopis územia slúžil ako podrobný podklad pre lokalizovanie vŕtaných pedologických sond.

Prevzatie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek

Mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek v mierke 1:5.000 boli poskytnuté objednávateľom pre dotknuté katastrálne územia a slúžili ako základný podklad pre predbežné charakterizovanie hlavných pôdnych vlastností a pre určenie kvality pôdy.

Návrh siete vŕtaných pôdnych sond

Pre zostavenie dostatočne presnej pedologickej charakteristiky územia z hľadiska určenia hrúbky skrývky pôdy je dôležitý návrh situovania pedologických sond. Pri návrhu sme vychádzali z dvoch základných podmienok:

- pedologický prieskum musí dostatočne podrobne hodnotiť predovšetkým vlastnosti poľnohospodárskych pôd

- vzdialenosť medzi sondami by mala byť taká, aby dostatočne presne vystihla rozdiely v pôdnych vlastnostiach.

Výsledný návrh siete vŕtaných pedologických sond bol založený na pravidelnej vzdialenosti sond (300 m) s tým, že vynechané boli niektoré úseky trate v intraviláne obcí a v prípade potreby (zmeny v konfigurácii terénu a využití územia) bola vzdialenosť medzi sondami zmenšená. Celkovo bolo v území navrhnutých 171 pedologických sond (z toho 3 sondy na lesnom pôdnom fonde). Sondy sme navrhli v geografickom informačnom systéme Topol xT a ArcGis, špeciálnym softvérom boli súradnice prekonvertované do súradnicového systému WGS 84 a prenesené do prístroja GPS.

## 3. Terénne práce

boli realizované po ukončení prípravy v dňoch 8. - 14. júna 2007. Cieľom tejto etapy bolo vyvŕtanie stanoveného počtu pedologických sond, záznam vlastností pôdnych horizontov do terénneho zápisníka, dokumentovanie vonkajších znakov pôdnych vlastností (zrnitosť, obsah skeletu) a odber pôdnych vzoriek.

Vytýčenie siete vŕtaných pôdnych sond a navigácia v teréne

Vzhľadom k tomu, že vytýčenie pôdnych sond nebolo potrebné realizovať s geodetickou presnosťou, navigáciu sme zabezpečili s pomocou tzv. Global Positioning System (GPS). Ide o celosvetový družicový navigačný systém, ktorý slúži aj na určovanie okamžitej polohy prijímateľa signálu. Vyznačuje sa vysokou presnosťou, možnosťou pracovať kdekoľvek na Zemi a nezávislosti na počasí, dennej či nočnej dobe. Významným  rysom  systému je tiež  podpora práce v spoločnom systéme súradníc pre celú Zem. Systém sa skladá z 24 satelitov rozmiestnených na obežných dráhach okolo Zeme a nepretržite vysielajúcich signál na dvoch kmitočtoch, z riadiacej zložky celého systému a z užívateľského segmentu – prijímačov GPS.

Metóda je založená na zachytávaní signálu z viacerých družíc súčasne v prijímači GPS a v transformovaní signálu do geografických súradníc, čo predstavuje vlastne výpočet polohy prijímača a tým aj jeho užívateľa. Použitý je špeciálny súradnicový systém WGS84, presnosť výpočtu polohy sa pohybuje rádovo v metroch (1-5 m).

Na navigáciu sme použili GPS prístroj  Garmin eTrex Vista. Ide o diferenčný 12 paralelne kanálový prijímač s aktualizáciou pozície každú 1 sekundu. Navigácia prebiehala tak, že do GPS prístroja sme dopredu nahrali súradnice jednotlivých pedologických sond a prístroj sme v teréne používali na presnú navigáciu k jednotlivým sondám.

V území pozdĺž plánovanej modernizácie železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy sme celkovo vytýčili 171 pedologických sond. Ich zoznam, spolu so základnými informáciami (km trasy, BPEJ, mapovaný subtyp pôdy, súčasný stav využitia územia, evidenčný stav) je uvedený v tabuľke č. 1.  Lokalizácia pedologických sond je znázornená v mapovej prílohe č. 2.

Tabuľka 1 - Lokalizácia pedologických sond a základné údaje

| Sonda | Km trasy | Katastrálne územie | BPEJ | Pôdny subtyp | Súčasný stav využitia územia | Evidenčný stav pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 196,03 | Poprad | 0 | NV | zarastené neplodné plochy popri železnici | ostatná pôda |
| P02 | 195,74 | Poprad | 0 | NV | zarastené neplodné plochy popri železnici | ostatná pôda |
| P03 | 195,40 | Poprad | 0 | NV | zarastené neplodné plochy popri železnici | ostatná pôda |
| P04 | 195,10 | Poprad | 0 | NV | lúka popri železnici a poľnej ceste | ostatná pôda |
| P05 | 194,72 | Poprad | 0 | NV | lúka popri železnici a poľnej ceste | ostatná pôda |
| P06 | 194,40 | Poprad | 1094002 | GLm | nevyužívané TTP v terénnej depresii | ostatná pôda |
| P07 | 194,10 | Poprad | 1094002 | PGm | orná pôda na miernom svahu | orná pôda |
| P08 | 193,80 | Poprad | 1094002 | PGm | orná pôda na plošine | orná pôda |
| P09 | 193,50 | Filice | 1069312 | PGm | orná pôda na plošine | orná pôda |
| P10 | 193,26 | Filice | 1090462 | KMm | orná pôda na svahu | orná pôda |
| L01 | 193,01 | Filice | L | KM | lesný porast na svahu | les |
| P11 | 192,88 | Filice | 1069345 | KMg | lúka na svahu a v údolí | ttp |
| P12 | 192,61 | Filice | 1078565 | KM | lúka na svahu | ttp |
| P13 | 192,26 | Filice | 1078565 | KM | okraj lúky pod železničnou traťou | orná pôda |
| P14 | 191,90 | Gánovce | 0 | KMg | okraj lúky a neplodné plochy pod železnicou | ostatná pôda |
| P15 | 191,60 | Gánovce | 0 | NV | neplodné plochy v rámci železničného pozemku | ostatná pôda |
| P16 | 191,30 | Hozelec | 0 | NV | neplodné plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| L02 | 190,98 | Hozelec | L | KM | okraj lesného porastu | les |
| P17 | 190,78 | Hozelec | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P18 | 190,50 | Hozelec | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P19 | 190,20 | Švábovce | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P20 | 189,90 | Švábovce | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P21 | 189,60 | Švábovce | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P22 | 189,30 | Švábovce | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P23 | 188,98 | Švábovce | 0 | NV | zamokrené a neplodné plochy | les |
| P24 | 188,70 | Kišovce | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P25 | 188,40 | Kišovce | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P26 | 188,10 | Kišovce | 0 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P27 | 187,85 | Kišovce | 0969545 | NV | neplodné a zarastené plochy v rámci železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P28 | 187,60 | Kišovce | 0969545 | KMg | lúčny úhor | ttp |
| P29 | 187,35 | Kišovce | 0911002 | FMG-GL | mokrá lúka na nive potoka | orná pôda |
| P30 | 187,18 | Kišovce | 0 | KM | zarastený strmý svah, výstupy skál | les |
| P31 | 186,47 | Spišský Štiavnik | 1092782 | KMg | okraj ornej pôdy pod lesom, portál tunela | orná pôda |
| P32 | 186,20 | Spišský Štiavnik | 1092782 | KMm | orná pôda | orná pôda |
| P33 | 185,90 | Spišský Štiavnik | 0969232 | KMg | okraj lúky pri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P34 | 185,60 | Vydrník | 0969232 | KMg | extenzívna lúka | orná pôda |
| P35 | 185,30 | Vydrník | 0975442 | KMm | intenzívna lúka | orná pôda |
| P36 | 185,01 | Vydrník | 0 | KMm | intenzívna lúka, okraj železnice | zastavaná plocha |
| P37 | 184,20 | Vydrník | 0969232 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P38 | 183,90 | Hrabušice | 0969232 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P39 | 183,60 | Hrabušice | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P40 | 183,30 | Hrabušice | 0978565 | KMm | lúka nad železničnou traťou | orná pôda |
| P41 | 183,00 | Hrabušice | 0978365 | KMm | lúka nad železničnou traťou | orná pôda |
| P42 | 182,70 | Hrabušice | 0978565 | KMm | intenzívna lúka | orná pôda |
| L03 | 182,55 | Letanovce | L | KM | lesný porast | les |
| P43 | 182,40 | Letanovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P44 | 182,10 | Letanovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P45 | 181,80 | Letanovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P46 | 181,50 | Letanovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P47 | 181,20 | Letanovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P48 | 180,90 | Letanovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P49 | 180,60 | Letanovce | 0869542 | KMg | intenzívna lúka | orná pôda |
| P50 | 180,30 | Letanovce | 0870543 | KM | intenzívna lúka | orná pôda |
| P51 | 180,10 | Letanovce | 0878363 | KM | orná pôda | orná pôda |
| P52 | 179,80 | Spiš. Tomášovce | 0869312 | NV | neplodné plochy v okrajovej časti areálu PD | zastavaná plocha |
| P53 | 179,50 | Spiš. Tomášovce | 0870313 | PGm | orná pôda pod železničnou traťou | orná pôda |
| P54 | 179,20 | Spiš. Tomášovce | 0870313 | KMg | intenzívne lúky pod žel. traťou | orná pôda |
| P55 | 178,90 | Spiš. Tomášovce | 0870313 | NV | okraj intravilánu - navážka | zastavaná plocha |
| P56 | 178,60 | Spiš. Tomášovce | 0869212 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P57 | 178,30 | Spiš. Tomášovce | 0870313 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P58 | 178,00 | Spiš. Tomášovce | 0870313 | KMg | orná pôda popri železnici | orná pôda |
| P59 | 177,70 | Smižany | 0870513 | KMg | orná pôda | orná pôda |
| P60 | 177,40 | Smižany | 0870513 | KMg | orná pôda | orná pôda |
| P61 | 177,12 | Smižany | 0870213 | KMg | okraj ornej pôdy | orná pôda |
| P62 | 176,80 | Smižany | 0 | NV | neplodná plocha pri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P63 | 176,50 | Smižany | 0869332 | KMg | orná pôda | orná pôda |
| P64 | 176,20 | Smižany | 0869532 | KMg | orná pôda | orná pôda |
| P65 | 175,90 | Smižany | 0 | NV | neplodné plochy medzi cestou a železnicou - navážky | zastavaná plocha |
| P66 | 175,60 | Smižany | 0 | NV | neplodné plochy medzi cestou a železnicou - navážky | zastavaná plocha |
| P67 | 175,30 | Smižany | 0 | NV | neplodné plochy medzi cestou a železnicou - navážky | zastavaná plocha |
| P68 | 175,00 | Smižany | 0 | NV | neplodné plochy medzi cestou a železnicou - navážky | zastavaná plocha |
| P69 | 174,65 | Smižany | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P70 | 174,30 | Spišská N. Ves | 0 | NV | neplodné plochy medzi cestou a železnicou - navážky | zastavaná plocha |
| P71 | 174,00 | Spišská N. Ves | 0 | NV | neplodné plochy medzi cestou a železnicou - navážky | zastavaná plocha |
| P72 | 173,72 | Spišská N. Ves | 0 | NV | neplodné plochy medzi cestou a železnicou - navážky | zastavaná plocha |
| P73 | 171,35 | Spišská N. Ves | 0 | KT | záhradkárska osada | záhrada |
| P74 | 171,01 | Spišská N. Ves | 0 | GLm | zamokrená nevyužívaná lúka | záhrada |
| P75 | 170,83 | Spišská N. Ves | 0 | GLm | plošná mokraď s drevinami | ttp |
| P76 | 170,60 | Spišská N. Ves | 0770443 | FMm | lúka na nive potoka Brusník | ttp |
| P77 | 170,34 | Spišská N. Ves | 0770443 | KMg | lúka na svahu | ttp |
| P78 | 170,10 | Spišská N. Ves | 0770443 | KMg | lúka na svahu | ttp |
| P79 | 169,84 | Spišská N. Ves | 0770443 | KMg | lúka na svahu | ttp |
| P80 | 169,50 | Spišská N. Ves | 0729003 | GLm | zamokrená lúka, občas navážky | ttp |
| P81 | 169,20 | Spišská N. Ves | 0729003 | GLm | zamokrená lúka na nive potoka Brusník | ttp |
| P82 | 169,03 | Spišská N. Ves | 0729003 | FMG | lúka na nive potoka Brusník | ttp |
| P83 | 168,79 | Spišská N. Ves | 0729003 | FMG-GL | lúka na nive Hornáda | ttp |
| P84 | 168,57 | Spišská N. Ves | 0714062 | FMm | lúka na nive Hornáda | ttp |
| P85 | 168,36 | Spišská N. Ves | 0792683 | NV | neplodné plochy a navážky na svahu | ostatná pôda |
| P86 | 167,85 | Spišská N. Ves | 0775243 | KMm | orná pôda na svahu, portál tunela | orná pôda |
| P87 | 167,72 | Spišská N. Ves | 0775243 | KM | zarastajúce TTP na svahu | ttp |
| P88 | 167,44 | Markušovce | 0720002 | FMG | lúka na nive Hronádu | ttp |
| P89 | 167,20 | Teplička | 0720002 | FMG | lúka na nive Hronádu | ttp |
| P90 | 167,02 | Teplička | 0876565 | GLm | zarastajúca mokraď pod železnicou | ttp |
| P91 | 166,70 | Teplička | 0876362 | KMm | orná pôda na svahu | orná pôda |
| P92 | 166,43 | Teplička | 0876362 | KMm | orná pôda na svahu | orná pôda |
| P93 | 166,16 | Markušovce | 0876362 | KMg | intenzívna lúka | ttp |
| P94 | 165,93 | Markušovce | 0871542 | GLm | lúčny úhor pri železničnej trati | orná pôda |
| P95 | 165,67 | Markušovce | 0871542 | KMm | záhumienky pod železničnou traťou | orná pôda |
| P96 | 165,40 | Markušovce | 0702005 | GLm | zarastajúce mokrade popri Hornáde | ostatná pôda |
| P97 | 165,10 | Markušovce | 0702005 | FMm | záhumienky na nive Hornádu | ttp |
| P98 | 164,90 | Markušovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P99 | 164,70 | Markušovce | 0871542 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ttp |
| P100 | 164,37 | Markušovce | 0871542 | KMg | záhumienky nad železničnou traťou | orná pôda |
| P101 | 164,10 | Markušovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P102 | 163,82 | Markušovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P103 | 163,54 | Markušovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P104 | 163,16 | Markušovce | 0 | NV | neplodné plochy popri železničnej trati | ostatná pôda |
| P105 | 162,85 | Markušovce | 0 | NV | starý násyp železničnej trate | ostatná pôda |
| P106 | 162,60 | Markušovce | 0757302 | PGm | intenzívna lúka | orná pôda |
| P107 | 162,43 | Markušovce | 0757302 | PGm | extenzívna lúka | ttp |
| P108 | 162,00 | Markušovce | 0757302 | PGm | intenzívna lúka | orná pôda |
| P109 | 161,70 | Markušovce | 0757302 | PGm | okraj záhumienkov | orná pôda |
| P110 | 161,40 | Markušovce | 0706005 | FMm | lúka na nive Hornádu | ttp |
| P111 | 161,12 | Matejovce n. H. | 0706005 | KMm | lúka na terase Hornádu | ttp |
| P112 | 160,82 | Matejovce n. H. | 0 | NV | zarastený svah medzi železnicou a Hornádom | ostatná pôda |
| P113 | 160,50 | Matejovce n. H. | 0860542 | KMm | záhumienky popri železničnej trati | orná pôda |
| P114 | 160,22 | Matejovce n. H. | 0860542 | KMm | záhumienky popri železničnej trati | orná pôda |
| P115 | 159,87 | Chrasť n. H. | 0778462 | KMg | extenzívne pasienky | ttp |
| P116 | 159,60 | Chrasť n. H. | 0778462 | KMm | extenzívne pasienky | ttp |
| P117 | 159,32 | Chrasť n. H. | 0 | KM | extenzívne pasienky | ttp |
| P118 | 158,98 | Chrasť n. H. | 0892785 | KM | zarastený svah nad železnicou, neplodné plochy | ostatná pôda |
| P119 | 158,67 | Chrasť n. H. | 0860542 | KM | okraj záhumienkov | orná pôda |
| P120 | 158,40 | Chrasť n. H. | 0860542 | KMm | záhumienky nad obcou Chrásť | orná pôda |
| P121 | 158,05 | Chrasť n. H. | 0860542 | KMm | extenzívna lúka | ttp |
| P122 | 157,80 | Vítkovce | 0 | NV | okraj železnice, svah nad Hornádom | zastavaná plocha |
| P123 | 157,50 | Vítkovce | 0 | NV | lúčny úhor popri železnici, navážka | zastavaná plocha |
| P124 | 157,14 | Vítkovce | 0763232 | KMm | záhumienky popri železničnej trati | zastavaná plocha |
| P125 | 156,92 | Vítkovce | 0763232 | FMm | lúka na nive Hornádu | ttp |
| P126 | 156,74 | Vítkovce | 0 | KMm | záhumienky na svahu | zastavaná plocha |
| P127 | 156,14 | Vítkovce | 0 | NV | neplodné plochy a navážky na svahu | orná pôda |
| P128 | 155,22 | Olcnava | L | KM | lesný porast - portál tunela | les |
| P129 | 154,93 | Olcnava | 0711002 | FMm | záhumienky na nive Hornádu | orná pôda |
| P130 | 154,72 | Olcnava | 0711002 | FMm | orná pôda - rekultivovaná plocha smetiska | ttp |
| P131 | 154,42 | Olcnava | 0711002 | FMm | orná pôda na nive Hornádu | orná pôda |
| P132 | 154,10 | Olcnava | 0711002 | FMm | orná pôda na nive Hornádu | ttp |
| P133 | 153,80 | Spišské Vlachy | 0711002 | NV | neplodné plochy pri areáli PHO, zarastené burinou | orná pôda |
| P134 | 153,50 | Spišské Vlachy | 0711002 | FMm | orná pôda na nive Hornádu | orná pôda |
| P135 | 153,20 | Spišské Vlachy | 0711002 | PGm | orná pôda na svahu terasy Hornádu | orná pôda |
| P136 | 152,90 | Spišské Vlachy | 0711002 | FM | orná pôda na okraji nivy Hornádu | orná pôda |
| P137 | 152,60 | Spišské Vlachy | 0711002 | KM | orná pôda na svahu terasy Hornádu | orná pôda |
| P138 | 152,30 | Spišské Vlachy | 0789242 | HMg | orná pôda na terase Hornádu | orná pôda |
| P139 | pp | Spišské Vlachy | 0757002 | PGm | orná pôda na terase Hornádu | orná pôda |
| P140 | pp | Spišské Vlachy | 0757002 | PGm | orná pôda na terase Hornádu | orná pôda |
| P141 | pp | Spišské Vlachy | 0711042 | NV | opustené pasienky popri železnici, neplodné plochy | ttp |
| P142 | 152,00 | Spišské Vlachy | 0789242 | HMg | orná pôda na terase Hornádu | orná pôda |
| P143 | 151,71 | Spišské Vlachy | 0789242 | HMg | orná pôda na terase Hornádu | ttp |
| P144 | 151,41 | Spišské Vlachy | 0775242 | HMg | orná pôda na terase Hornádu | orná pôda |
| P145 | 151,17 | Spišské Vlachy | 0775242 | KMm | orná pôda na svahu terasy Hornádu | orná pôda |
| P146 | 150,90 | Spišské Vlachy | 0711042 | FM | opustené záhumienky na nive Hornádu | ttp |
| P147 | 150,76 | Spišské Vlachy | 0711005 | NV-FM | pasienok na nive Hornádu | ttp |
| P148 | 150,50 | Spišské Vlachy | 0711005 | FM | pasienok na nive Hornádu | ttp |
| P149 | 150,24 | Spišské Vlachy | 0711005 | FMG | pasienok na nive Hornádu | ttp |
| P150 | 150,03 | Spišské Vlachy | 0711005 | FMG | opustený pasienok na nive Hornádu, pod železničnou traťou | ttp |
| P151 | 149,78 | Spišské Vlachy | 0757305 | FMm | záhumienky pod železničnou traťou | orná pôda |
| P152 | 149,51 | Spišské Vlachy | 0789335 | FMm | orná pôda na vyššej nive Hornádu | orná pôda |
| P153 | 149,21 | Spišské Vlachy | 0789335 | FMm | orná pôda na vyššej nive Hornádu | orná pôda |
| P154 | 148,94 | Spišské Vlachy | 0711005 | GLm | zamokrené údolie zarastajúce drevinami | ttp |
| P155 | 148,67 | Spišské Vlachy | 0757302 | PGm | orná pôda na terase Hornádu | orná pôda |
| P156 | 148,38 | Spišské Vlachy | 0757302 | PGm | orná pôda na terase Hornádu | orná pôda |
| P157 | 148,04 | Kolínovce | 0757302 | NV | poľná cesta a zarastajúci železničný násyp | ttp |
| P158 | 147,73 | Kolínovce | 0 | FMm | opustený pasienok na nive Hornádu | ttp |
| P159 | 147,45 | Kolínovce | 0711025 | FMm | lúka na nive Hornádu | ttp |
| P160 | 147,11 | Kolínovce | 0 | NV | neplodné plochy na okraji intravilánu Kolínoviec | ostatná pôda |
| P161 | 146,89 | Kolínovce | 0 | NV | strmý zarastený svah nad železnicou, neplodné pôdy | ostatná pôda |
| P162 | 146,02 | Kolínovce | 0776562 | KM | zarastajúce terasované pasienky, strmé svahy | ttp |
| P163 | 145,82 | Krompachy | 0711005 | NV | neplodné plochy, navážky pri obytných domoch | zastavaná plocha |
| P164 | 145,53 | Krompachy | 0780682 | KM-LT | strmý nevyužívaný svah zarastajúci drevinami, výstupy skalného podložia | ttp |
| P165 | 145,22 | Krompachy | 0 | NV | zarastené plochy pri železnici, súčasť železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P166 | 144,79 | Krompachy | 0 | NV | zarastené plochy pri železnici, súčasť železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P167 | 143,22 | Krompachy | 0 | NV | neplodné plochy pri koľajisku, súčasť železničného pozemku | zastavaná plocha |
| P168 | 142,97 | Krompachy | 0 | NV | neplodné plochy pri koľajisku, súčasť železničného pozemku | zastavaná plocha |

Pôdny subtyp (určený podľa terénneho prieskumu): NV – nevyvinuté a neplodné pôdy, LT – litozeme, KT – kultizeme, KM – kambizeme, KMm – kambizeme modálne, KMg – kambizeme pseudoglejové, PGm – pseudogleje modálne, HMg – hnedozeme pseudoglejové, FM – fluvizeme, FMm – fluvizeme modálne, FMG – fluvizeme glejové.

Podrobný terénny pedologický prieskum

Terénny prieskum bol realizovaný v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie základných pedologických vlastností v riešenom území. Pre celé územie sme postupovali rovnakou metódou, aby bolo možné jednotlivé pôdne sondy navzájom porovnať, rovnocenne vyhodnotiť pedologické vlastnosti a navrhnúť hrúbku skrývky pôdy.

Pedologické sondy boli realizované vŕtaním, s použitím zemného vrtáku holandského typu s odberným valcom dĺžky 20 cm a priemeru 8 cm. Vŕtaním boli odoberané porušené vzorky pôdy v 20 cm segmentoch, ktoré sme po spoločne analyzovali makroskopickou a vizuálnou metódou.

Hĺbka pôdnych sond bola závislá na hĺbke podložných vrstiev pôdy (pôdneho substrátu), prípadne na výskyte pôdneho horizontu nevhodného na skrývku. Celkovo sa hĺbka vŕtaných pôdnych sond pohybovala v rozmedzí 30-80 cm.

Počas terénneho prieskumu sme v jednotlivých pôdnych sondách dokumentovali nasledovné pedologické vlastnosti:

- hrúbka pôdnych horizontov

- zrnitosť horizontu na základe makroskopického určenia

- obsah skeletu všetkých veľkostných frakcií

- farba pôdneho horizontu

- priepustnosť pôdy

- výskyt iných významných pedologických vlastností (znaky pôdotvorných procesov, prítomnosť konkrécií a pod.).

Uvedené vlastnosti pôdnych sond slúžili ako podklad pre hodnotenie vybraných vlastností pôd a pre určenie hrúbky skrývkového materiálu.

Podrobné hodnotenie dokumentovaných vlastností pôd pre jednotlivé pôdne sondy je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2 – Popis vlastností pedologických sond

| SONDA | HORIZONT (CM) | ZRNITOSŤ | SKELET (%) | FARBA | PRIEPUSTNOSŤ | POZNÁMKY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-10 | H | bs | šedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% | šedá | polopriepustná | štrk s hlinou |
| 2 | 0-15 | H | bs | šedočierna | priepustná | navážka |
|  | 15+ | H | 40+ | šedá | polopriepustná | štrk s hlinou |
| 3 | 0-10 | H | bs | šedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% | šedá | polopriepustná | štrk s hlinou |
| 4 | 0-10 | HP-PH | bs | hnedočierna | priepustná | kyprý humus |
|  | 10-50 | PH | ms | šedočierna | polopriepustná | navážka |
|  | 50+ | H | ss | šedohnedá | polopriepustná | oglejená hlina |
| 5 | 0-10 | H-PH | 5 % | šedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 40-50% | šedá | polopriepustná | štrk s hlinou |
| 6 | 0-15 | H | bs | svetlohnedá | polopriepustná | vlhká až mokrá |
|  | 15-30 | H-IH | 5% | hnedošedá | polopriepustná |  |
|  | 30+ | IH | 10-15 % | šedá | nepriepustná |  |
| 7 | 0-30 | H | bs | hnedá | polopriepustná |  |
|  | 30-40 | H | bs | šedohnedá | polopriepustná |  |
|  | 40+ | H-IH | 5-10 % | vybielená | nepriepustná | oglejenie |
| 8 | 0-30 | H | bs | tmavohnedá | polopriepustná |  |
|  | 30-60 | H-IH | 5-10 % | šedohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 60+ | IH | 5-10 % | šedá | nepriepustná | výrazné oglejenie |
| 9 | 0-30 | H | bs | tmavohnedá | priepustná |  |
|  | 30-50 | H-IH | 5% | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 50-65 | IH | 5% | hrdzavohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 65+ | PH | 10% | svetlá | nepriepustná | PH zvetralina |
| L1 | 0-10 | PH | 5-10% | hnedá | priepustná | organický opad |
|  | 10-25 | H-PH | 10-15% | vybielená | priepustná |  |
|  | 25+ | H-IH | 25-30% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 10 | 0-20 | H | 5-10% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 20-30 | PH | 20-25% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 30+ | PH | 25-30% | svetlá | priepustná | piesčitá zvetralina |
| 11 | 0-25 | H | 5% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 25-40 | PH | 10-15% | žltohnedá | priepustná | mierne oglejená |
|  | 40+ | PH | 25-30% | hnedošedá | polopriepustná | oglejená zvetralina |
| 12 | 0-20 | PH | 5-10% | bledohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-30 | PH | 15-20% | vybielená | priepustná |  |
|  | 30+ | HP | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 13 | 0-20 | PH | 5-10% | bledohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-30 | PH | 15-20% | žltohnedá | priepustná |  |
|  | 30+ | HP | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 14 | 0-15 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 15-30 | PH | 15-20% | hrdzavohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 30+ | H-PH | 25-30% | škvrnitá | polopriepustná | piesčito-ílovitá zvetralina |
| 15 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 16 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| L2 | 0-10 | PH | 5-10% | hnedá | priepustná | organický opad |
|  | 10-20 | H-PH | 10-15% | vybielená | priepustná |  |
|  | 20+ | H-IH | 25-30% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 17 | 0-15 | PH | 10-15% | svetlohnedá | priepustná | surový humus |
|  | 15+ | H-PH | 25-30% | hnedošedá | priepustná | korene, zvetralina |
| 18 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 19 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 20 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 21 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 22 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 23 | 0-15 | PH | 10-15% | svetlohnedá | priepustná | surový humus |
|  | 15+ | H-PH | 25-30% | hnedošedá | priepustná | korene, zvetralina |
| 24 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 25 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 26 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 27 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | priepustná | štrk |
| 28 | 0-20 | PH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-30 | H | 10-15% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 30+ | H-IH | 25-30% | hnedošedá | polopriepustná | zvetralina |
| 29 | 0-25 | H | bs | tmavohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 25-60 | IH | bs | šedohnedá | polopriepustná | silno oglejená |
|  | 60+ | IH-I | bs | šedá | nepriepustná | šedý glej |
| 30 | 0-15 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 15-30 | PH-H | 15-20% | vybielená | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 30+ | H | 30-40% | škvrnitá | polopriepustná | zvetralina |
| 31 | 0-20 | H | 5-10% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-35 | H-IH | 10-15% | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 35+ | IH | 20-30% | šedohnedá | polopriepustná | oglejená zvetralina |
| 32 | 0-30 | PH | 5% | tmavohnedá | priepustná | piesčitý horizont |
|  | 30-60 | H-PH | 5-10% | hnedá | priepustná | naplavené častice |
|  | 60+ | H-PH | 5-10% | hnedá | polopriepustná |  |
| 33 | 0-30 | H | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 30-45 | H-IH | 5% | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 45+ | IH | 5-10% | šedohnedá | polopriepustná | oglejená svahovina |
| 34 | 0-25 | H | bs | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 25-50 | H-IH | 5% | žltohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 50+ | IH | 5% | šedohnedá | polopriepustná | oglejená svahovina |
| 35 | 0-20 | H | 5% | bledohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-40 | H | 5-10% | vybielená | priepustná |  |
|  | 40+ | H | 10-15% | svetlohnedá | polopriepustná | prechod do zvetraliny |
| 36 | 0-25 | H | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-50 | H | 5-10% | hrdzavohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 50+ | H-PH | 10-15% | svetlohnedá | polopriepustná | prechod do zvetraliny |
| 37 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 38 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 39 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 40 | 0-15 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15-30 | PH | 15-20% | vybielená | priepustná |  |
|  | 30+ | PH-HP | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 41 | 0-15 | H | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15-30 | PH | 15-20% | vybielená | priepustná |  |
|  | 30+ | PH-HP | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 42 | 0-15 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15-30 | PH | 15-20% | vybielená | priepustná |  |
|  | 30+ | PH-HP | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| L3 | 0-10 | PH | 5-10% | hnedá | priepustná | organický opad |
|  | 10-20 | H-PH | 10-15% | vybielená | priepustná |  |
|  | 20+ | H-IH | 25-30% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 43 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 44 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 45 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 46 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 47 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 48 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 49 | 0-25 | H | bs | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 25-50 | H-IH | 5% | žltohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 50+ | H-IH | 5-10% | svetlohnedá | polopriepustná | svahovina |
| 50 | 0-15 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15-30 | PH-HP | 15-20% | žltohnedá | priepustná | výrazne piesčitá |
|  | 30+ | HP-P | 30-40% | žltohnedá | polopriepustná | pieskovec |
| 51 | 0-20 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | priepustná | substrát so skeletom |
| 52 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 53 | 0-30 | H | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 30-50 | H-IH | bs | svetlejšia | priepustná | prímes piesku |
|  | 50+ | H-IH | ms | svetlohnedá | polopriepustná | svahovina |
| 54 | 0-25 | H | 5% | svetlohnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 25-45 | H | 5-10% | žltohnedá | priepustná | mierne oglejená |
|  | 45+ | H-IH | 15-20% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 55 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 56 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 57 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 58 | 0-25 | H | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-50 | H-IH | 5% | škvrnitá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 50+ | IH | 5-10% | šedohnedá | polopriepustná | priemiešaná zvetralina |
| 59 | 0-20 | H | 5% | svetlohnedá | priepustná | mierne oglejená |
|  | 20-50 | H-IH | 5-10% | žltohnedá | polopriepustná | vybielená zvetralina |
|  | 50+ | IH-H | 15-20% | bledošedá | polopriepustná |  |
| 60 | 0-30 | H | bs | hnedá | priepustná | naplavená |
|  | 30-70 | H | bs | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 70+ | H-IH | 5-10% | šedohnedá | polopriepustná | svahovina |
| 61 | 0-20 | H | bs | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 20-30 | PH | 5% | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 30+ | PH | 5-10% | vybielená | polopriepustná | svahovina |
| 62 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná |  |
|  | 10+ | H | 30-40% | hnedá | polopriepustná | navážka |
| 63 | 0-20 | H | 5% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-50 | H-IH | 10-15% | žltohnedá | polopriepustná |  |
|  | 50+ | IH | 20-30% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 64 | 0-30 | H | 5% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 30-55 | H-IH | 10% | hrdzavohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 55+ | IH | 10-15% | hrdzavá | polopriepustná | oglejená |
| 65 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 66 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 67 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 68 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 69 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 70 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 71 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 72 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | H | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 73 | 0-25 | H | bs | tmavohnedá | priepustná | kultúrny horizont |
|  | 25-60 | H-IH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 60+ | IH | 5% | svetlohnedá | polopriepustná |  |
| 74 | 0-10 | IH | bs | hnedá | polopriepustná |  |
|  | 10-60 | IH | bs | šedohnedá | polopriepustná | mokrá |
|  | 60+ | IH-I | bs | šedohnedá | nepriepustná | podz. voda |
| 75 | 0-10 | IH | bs | hnedá | polopriepustná |  |
|  | 10-60 | IH | bs | šedohnedá | polopriepustná | mokrá |
|  | 60+ | IH-I | bs | šedohnedá | nepriepustná | podz. voda |
| 76 | 0-25 | H | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-60 | H | bs | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 60+ | H-IH | bs | šedohnedá | polopriepustná | oglejená |
| 77 | 0-25 | IH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-60 | H-IH | 5-10% | žltohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 60+ | IH | 5-10% | šedohnedá | polopriepustná | oglejená |
| 78 | 0-25 | IH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-55 | H-IH | 5-10% | žltohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 55+ | IH | 5-10% | šedohnedá | polopriepustná | oglejená |
| 79 | 0-20 | H | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20 | H-IH | 20-30% | šedohnedá | polopriepustná | oglejená zvetralina |
| 80 | 0-15 | H | 5% | žltohnedá | polopriepustná |  |
|  | 15+ | H-IH | 10-15% |  |  | navážka |
| 81 | 0-15 | H | 5% | žltohnedá | polopriepustná |  |
|  | 15+ | H-IH | 10-15% |  |  | navážka |
| 82 | 0-25 | H | bs | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 25-50 | H-IH | bs | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 50+ | IH | bs | šedohnedá | polopriepustná | oglejená hlina |
| 83 | 0-20 | H | bs | šedohnedá | polopriepustná | hrdzavé škvrny |
|  | 20-50 | IH | bs | šedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 50+ | IH-I | bs | šedá | nepriepustná | šedý glej |
| 84 | 0-30 | PH | bs | svetlohnedá | priepustná | sypká |
|  | 30-60 | PH | bs | šedohnedá | priepustná | piesčitá |
|  | 60+ | HP | bs | svetlohnedá | priepustná | silno piesčitá |
| 85 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 86 | 0-25 | PH | bs | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 25-50 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 50+ | PH-HP | 10-15% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralý horizont |
| 87 | 0-15 | PH | 5% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 15-25 | PH | 10-15% | bledohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 25+ | PH-HP | 20-30% | škvrnitá | polopriepustná | zvetralina |
| 88 | 0-25 | H | bs | tmavohnedá | priepustná | humózna |
|  | 25-55 | H | bs | šedohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 55+ | H-PH | bs | šedá | polopriepustná | oglejená s pieskom |
| 89 | 0-25 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-50 | PH-H | bs | svetlohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 50+ | H-IH | bs | hnedošedá | polopriepustná | výrazne oglejená |
| 90 | 0-20 | H | bs | tmavohnedá | polopriepustná | vlhká |
|  | 20-50 | H-IH | bs | šedohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 50+ | IH | bs | šedá | nepriepustná | podzemná voda |
| 91 | 0-25 | H | 5% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 25-40 | H | 10-15% | žltohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 40+ | H-PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 92 | 0-20 | PH | 5-10% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-35 | H-PH | 15-20% | žltohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 35+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 93 | 0-25 | H | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-60 | H-IH | 5% | bledohnedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 60+ | IH | 5-10% | šedohnedá | polopriepustná | výrazne oglejená |
| 94 | 0-20 | H | bs | šedohnedá | polopriepustná |  |
|  | 20-50 | H-IH | bs | hnedošedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 50+ | IH | 5% | šedá | nepriepustná | výrazne oglejená |
| 95 | 0-20 | PH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-40 | H-PH | 15-20% | žltohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 40+ | H-PH | 25-30% | žltohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 96 | 0-15 | H | bs | čiernošedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 15+ | IH | bs | šedá | nepriepustná | glej |
| 97 | 0-20 | PH | bs | hnedá | priepustná | sypká |
|  | 20-70 | PH | bs | svetlohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 70+ | PH-HP | bs | žltohnedá | polopriepustná | oglejená |
| 98 | 0-15 | H | 5-10% | tmavohnedá | priepustná |  |
|  | 15+ | H-PH | 50+% |  | polopriepustná | skalný substrát |
| 99 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 100 | 0-25 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-55 | H | 5-10% | hrdzavohnedá | polopriepustná | prímes piesku |
|  | 55+ | IH | 15-25% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 101 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 102 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 103 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 104 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 105 | 0-10 | PH | bs | hnedočierna | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% |  | polopriepustná | štrk |
| 106 | 0-20 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-35 | H | bs | žltohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 35-60+ | H-IH | 5-10% | mramorovaná | polopriepustná | oglejená zvetralina |
| 107 | 0-15 | PH | bs | hnedá | polopriepustná |  |
|  | 15-30 | H | bs | vybielená | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 30+ | H-IH | bs | šedá | nepriepustná | oglejená svahovina |
| 108 | 0-15 | PH | 5% | hnedá | polopriepustná | silno prachovitá |
|  | 15-35 | H | 5% | svetlohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 35+ | H-IH | 5-10% | hrdzavá | nepriepustná | oglejená zvetralina |
| 109 | 0-20 | PH | bs | hnedá | polopriepustná | prachovitá |
|  | 20-35 | H | bs | svetlohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 35+ | H-IH | bs | hmramorovaná | nepriepustná | oglejená svahovina |
| 110 | 0-15 | PH | bs | svetlohnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 15-60 | PH | bs | vybielená | priepustná |  |
|  | 60 | PH-HP | bs | šedohnedá | priepustná | mierne oglejená |
| 111 | 0-20 | PH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-45 | PH | 5% | žltohnedá | priepustná |  |
|  | 45+ | PH-HP | 5% | hrdzavohnedá | polopriepustná | svahovina |
| 112 | 0-10 | PH | bs | hnedá | priepustná | navážka |
|  | 10+ | PH | 30-40% | šedohnedá | polopriepustná | navážka |
| 113 | 0-15 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15-40 | PH | 10-15% | hrdzavohnedá | priepustná |  |
|  | 40+ | PH-HP | 30-40% | hrdzavá | polopriepustná | zvetralina |
| 114 | 0-20 | H | 5% | svetlohnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-40 | PH | 15-20% | hrdzavohnedá | priepustná |  |
|  | 40+ | PH-HP | 30-40% | hrdzavá | polopriepustná | zvetralina |
| 115 | 0-15 | H | 5% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15-30 | H-PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 30-50 | PH | 5-10% | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 50+ | PH | 10-15% | šedohnedá | polopriepustná | oglejená zemina |
| 116 | 0-15 | H | 5-10% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15-25 | H | 10-15% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 25+ | H | 20-30% | hrdzavohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 117 | 0-15 | PH | 5-10% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 15+ | PH-HP | 20-30% | hrdzavohnedá | priepustná | zvetralina |
| 118 | 0-10 | PH | 15-20% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 10+ | PH-HP | 30-40% | hrdzavohnedá | priepustná | zvetralina |
| 119 | 0-15 | PH | 15-20% | svetlohnedá | priepustná | piesčitá |
|  | 15+ | PH-HP | 30-40% | hrdzavohnedá | priepustná | zvetralina |
| 120 | 0-20 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 20-50 | PH | 15-20% | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 50+ | PH-HP | 30-40% | vybielená | polopriepustná | hrdzavé škvrny |
| 121 | 0-20 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-45 | PH | 20-25% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 45+ | PH-HP | 30-40% | vybielená | polopriepustná | hrdzavé škvrny |
| 122 | 0-10 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 10+ | PH | 30-40% | hrdzavohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 123 | 0-10 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | šedohnedá | polopriepustná | navážka |
| 124 | 0-20 | PH | 5% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-60 | PH | 5-10% | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 60+ | PH-HP | 10-15% | šedohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 125 | 0-20 | PH | bs | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 20-60 | PH | bs | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 60+ | HP | 10-15% | šedohnedá | priepustná | piesok so štrkom |
| 126 | 0-25 | PH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-50 | PH | 5-10% | žltohnedá | priepustná |  |
|  | 50+ | PH-HP | 10-15% | šedohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 127 | 0-10 | H | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | šedohnedá | polopriepustná | navážka |
| 128 | 0-10 | H-PH | 10-15% | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 10-30 | H-PH | 15-20% | šedohnedá | priepustná |  |
|  | 30+ | PH | 30-40% | hrdzavohnedá | priepustná | zvetralina |
| 129 | 0-25 | HP | 10% | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-40 | HP | 10-15% | šedohnedá | priepustná |  |
|  | 40+ | P | 10% | žltohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 130 | 0-20 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-35 | PH-HP | 20-25% | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 35+ | HP-P | 25-30% | šedohnedá | priepustná | štrkopiesok |
| 131 | 0-25 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-40 | HP | bs | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 40+ | P | bs | žltohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 132 | 0-25 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-40 | HP | bs | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 40+ | P | bs | žltohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 133 | 0-10 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | šedohnedá | polopriepustná | navážka |
| 134 | 0-30 | PH | bs | hnedá | priepustná | prímes piesku |
|  | 30-60 | PH | bs | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 60+ | HP | bs | žltohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 135 | 0-25 | PH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-50 | H-PH | bs | bledohnedá | polopriepustná |  |
|  | 50+ | H | bs | šedohnedá | polopriepustná | oglejená |
| 136 | 0-15 | PH | 15-20% | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 15+ | PH | 30-40% | šedohnedá | priepustná | štrkopiesok |
| 137 | 0-15 | PH | 20-25% | bledohnedá | priepustná |  |
|  | 15+ | HP | 30-40% | šedohnedá | polopriepustná | svahovina |
| 138 | 0-30 | PH | bs | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 30-60 | H | 5% | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 60+ | H-IH | 5-10% | šedá | polopriepustná | výrazne oglejená |
| 139 | 0-30 | PH | bs | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 30-65 | H | bs | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 65+ | H-IH | 5-10% | šedá | polopriepustná | výrazne oglejená |
| 140 | 0-30 | PH | bs | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 30-65 | H | bs | šedohnedá | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 65+ | H-IH | 5-10% | šedá | polopriepustná | výrazne oglejená |
| 141 | 0-10 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | šedohnedá | polopriepustná | navážka |
| 142 | 0-30 | PH | bs | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 30-60 | H-PH | bs | hnedošedá | polopriepustná |  |
|  | 60+ | H | 5% | hrdzavá | polopriepustná | oglejená svahovina |
| 143 | 0-25 | H | bs | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 25-40 | PH | bs | hnedošedá | polopriepustná |  |
|  | 40+ | PH-HP | 5% | hrdzavá | polopriepustná | oglejená svahovina |
| 144 | 0-25 | H | 5% | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 25-40 | PH | 5% | hnedošedá | priepustná |  |
|  | 40+ | PH-HP | 5-10% | hrdzavá | polopriepustná | oglejená svahovina |
| 145 | 0-20 | PH | 5-10% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-40 | PH | 10-15% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 40+ | PH-HP | 30-40% | šedohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 146 | 0-15 | HP | 10-15% | hnedá | priepustná |  |
|  | 15+ | HP | 30-40% | šedohnedá | priepustná | štrkopiesok |
| 147 | 0-10 | HP | 10-15% | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | HP | 30-40% | šedohnedá | priepustná | štrkopiesok |
| 148 | 0-15 | HP | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 15-30 | HP-P | bs | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 30+ | P | bs | žltohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 149 | 0-20 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-50 | HP | bs | svetlohnedá | priepustná | znaky oglejenia |
|  | 50+ | HP-P | bs | šedohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 150 | 0-20 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-50 | HP | bs | svetlohnedá | priepustná | znaky oglejenia |
|  | 50+ | HP-P | bs | šedohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 151 | 0-15 | PH | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 15-30 | PH-HP | bs | svetlohnedá | priepustná | zahlinený piesok |
|  | 30+ | HP-P | bs | žltohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 152 | 0-25 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-40 | HP | 5-10% | svetlohnedá | priepustná |  |
|  | 40+ | HP-P | 30-40% | šedohnedá | priepustná | štrkopiesok |
| 153 | 0-25 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 25-55 | PH | bs | šedohnedá | priepustná | mierne oglejená |
|  | 55+ | HP | bs | žltohnedá | priepustná | fluviálny piesok |
| 154 | 0-15 | H | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 15-30 | H-IH | bs | hnedošedá | polopriepustná | oglejená |
|  | 30+ | IH | bs | šedá | polopriepustná | ílový glej |
| 155 | 0-25 | PH | 5% | šedohnedá | priepustná |  |
|  | 25-50 | PH | 5% | vynielená | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 50+ | PH-HP | 5-10% | šedá | polopriepustná | oglejená svahovina |
| 156 | 0-25 | PH | 5% | šedohnedá | priepustná |  |
|  | 25-45 | PH | 5% | vynielená | polopriepustná | mierne oglejená |
|  | 45+ | PH | 5-10% | šedá | polopriepustná | oglejená svahovina |
| 157 | 0-10 | PH | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 10+ | HP | 30-40% | hrdzavohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 158 | 0-20 | PH | bs | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-40 | HP | 5-10% | svetlohnedá | priepustná | zahlinený piesok |
|  | 40+ | HP | 30-40% | šedohnedá | priepustná | štrkopiesok |
| 159 | 0-20 | H | 5% | hnedá | priepustná |  |
|  | 20-40 | PH | 10-15% | svetlohnedá | priepustná | zahlinený piesok |
|  | 40+ | HP | 30-40% | šedohnedá | priepustná | štrkopiesok |
| 160 | 0-10 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná | prachovitá |
|  | 10+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina |
| 161 | 0-10 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | H-PH | 30-40% | svetlohnedá | priepustná | zvetralina |
| 162 | 0-10 | PH | 15-20% | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | H-PH | 30-40% | svetlohnedá | priepustná | zvetralina |
| 163 | 0-10 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | navážka |
| 164 | 0-10 | PH | 10-15% | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | H-PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | zvetralina, navážka |
| 165 | 0-10 | PH | 5-10% | hnedá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | navážka |
| 166 | 0-10 | PH | 5-10% | tmavá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | navážka |
| 167 | 0-10 | PH | 5-10% | tmavá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | navážka |
| 168 | 0-10 | PH | 5-10% | tmavá | priepustná |  |
|  | 10+ | PH | 30-40% | svetlohnedá | polopriepustná | navážka |

## 4. Laboratórne analýzy odobratých pôdnych vzoriek

Počas terénneho prieskumu bolo na určených miestach odobratých celkovo 35 porušených vzoriek pôdy (hĺbka odberu 10-20 cm).

Vzorky boli analyzované odborným pracoviskom (Katedra pedológie a geológie FAPZ SPÚ Nitra), pričom hodnotené boli nasledovné parametre a použité uvedené metódy (podľa Fialu a kol. 1999):

- zrnitostné zloženie - pipetovacia metóda

- obsah organického uhlíka (Cox) - Ťjurinova metóda v modifikácii Nikitina

- výpočet množstva humusu (Hm) -  prepočítací koeficient 1,724 z hodnoty Cox.

- pôdna reakcia pH (KCl)

Výsledky laboratórnych analýz sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3 – Laboratórne analýzy odobratých vzoriek pôdy

| Vzorka | Sonda | % zastúpenie jednotlivých frakcií (veľkosť v mm) |  |  |  |  |  | % Cox | % Hm | pH / KCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | > 0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | < 0,001 | < 0,01 |  |  |  |
|  |  | 5.frakcia | 4.frakcia | 3.frakcia | 2. frakcia | 1.frakcia | 1.+2. fr. |  |  |  |
| 1 | 9 | 30,06 | 8,69 | 21,74 | 25,19 | 14,32 | 39,51 | 2,661 | 4,587 | 6,40 |
| 2 | 12 | 24,66 | 24,82 | 22,82 | 16,59 | 11,41 | 28,00 | 2,939 | 5,066 | 5,80 |
| 3 | 28 | 38,20 | 14,07 | 20,08 | 15,75 | 11,90 | 27,65 | 2,121 | 3,656 | 5,38 |
| 4 | 32 | 40,03 | 12,51 | 18,21 | 19,27 | 9,98 | 29,25 | 2,204 | 3,799 | 5,79 |
| 5 | 35 | 38,98 | 10,70 | 18,08 | 21,63 | 10,61 | 31,24 | 2,067 | 3,563 | 7,19 |
| 6 | 41 | 36,88 | 14,58 | 17,28 | 20,12 | 11,14 | 31,26 | 1,638 | 2,823 | 5,96 |
| 7 | 49 | 16,35 | 18,87 | 23,27 | 25,60 | 15,91 | 41,51 | 1,691 | 2,915 | 4,92 |
| 8 | 54 | 23,79 | 10,63 | 21,35 | 23,69 | 20,54 | 44,23 | 2,348 | 4,047 | 5,31 |
| 9 | 59 | 23,23 | 10,64 | 26,85 | 28,17 | 11,11 | 39,28 | 2,773 | 4,780 | 6,87 |
| 10 | 77 | 7,52 | 10,93 | 32,50 | 21,48 | 27,57 | 49,05 | 2,266 | 3,906 | 6,92 |
| 11 | 89 | 19,58 | 19,49 | 33,04 | 20,90 | 6,99 | 27,89 | 4,062 | 7,002 | 6,83 |
| 12 | 92 | 33,56 | 10,44 | 32,65 | 18,42 | 4,93 | 23,35 | 2,188 | 3,772 | 6,45 |
| 13 | 95 | 26,92 | 23,62 | 24,79 | 18,44 | 6,23 | 24,67 | 2,678 | 4,616 | 5,80 |
| 14 | 97 | 30,96 | 15,34 | 33,87 | 15,40 | 4,43 | 19,83 | 2,646 | 4,561 | 7,12 |
| 15 | 100 | 20,14 | 26,11 | 26,25 | 15,13 | 12,37 | 27,50 | 1,534 | 2,644 | 5,77 |
| 16 | 106 | 26,73 | 21,23 | 28,22 | 18,18 | 5,64 | 23,82 | 2,149 | 3,704 | 4,76 |
| 17 | 109 | 26,88 | 6,17 | 37,00 | 18,67 | 11,28 | 29,95 | 2,161 | 3,725 | 5,47 |
| 18 | 111 | 35,30 | 18,03 | 26,43 | 10,65 | 9,59 | 20,24 | 1,987 | 3,425 | 5,79 |
| 19 | 114 | 21,24 | 11,29 | 34,70 | 18,79 | 13,98 | 32,77 | 2,697 | 4,649 | 6,35 |
| 20 | 116 | 26,79 | 11,15 | 28,48 | 17,12 | 16,46 | 33,58 | 1,737 | 2,994 | 5,68 |
| 21 | 120 | 25,75 | 0,03 | 47,00 | 16,96 | 10,26 | 27,22 | 1,768 | 3,048 | 5,82 |
| 22 | 124 | 19,03 | 14,29 | 36,85 | 18,59 | 11,24 | 29,83 | 2,742 | 4,727 | 6,81 |
| 23 | 126 | 38,12 | 19,65 | 22,72 | 11,86 | 7,65 | 19,51 | 1,904 | 3,282 | 6,99 |
| 24 | 155 | 23,13 | 23,63 | 27,07 | 17,64 | 8,33 | 25,97 | 2,749 | 4,739 | 5,70 |
| 25 | 153 | 35,61 | 25,68 | 17,03 | 13,81 | 7,87 | 21,68 | 1,837 | 3,166 | 5,63 |
| 26 | 149 | 19,45 | 30,73 | 30,00 | 14,92 | 7,90 | 22,82 | 2,834 | 4,885 | 7,04 |
| 27 | 144 | 18,61 | 16,59 | 34,41 | 22,59 | 7,80 | 30,39 | 2,135 | 3,680 | 5,98 |
| 28 | 138 | 21,71 | 17,45 | 34,24 | 16,58 | 10,02 | 26,60 | 2,272 | 3,916 | 5,31 |
| 29 | 135 | 19,11 | 20,02 | 31,89 | 13,00 | 15,98 | 28,98 | 2,154 | 3,713 | 6,62 |
| 30 | 132 | 17,20 | 30,33 | 28,49 | 14,12 | 9,86 | 23,98 | 2,133 | 3,677 | 7,13 |
| 31 | 129 | 48,63 | 21,27 | 12,68 | 9,99 | 6,98 | 16,97 | 2,643 | 4,556 | 7,19 |
| 32 | 159 | 18,26 | 19,76 | 29,96 | 22,46 | 9,56 | 32,02 | 3,007 | 5,184 | 7,15 |
| 33 | 86 | 34,00 | 15,25 | 24,76 | 13,81 | 12,18 | 25,99 | 1,528 | 2,634 | 6,11 |
| 34 | 82 | 15,96 | 17,50 | 31,80 | 22,00 | 12,74 | 34,74 | 2,975 | 5,128 | 6,99 |
| 35 | 84 | 5,85 | 39,33 | 30,08 | 18,76 | 5,98 | 24,74 | 3,537 | 6,097 | 7,14 |

Vyhodnotenie zrnitosti pôdnych vzoriek podľa Novákovej klasifikačnej stupnice:

- vzorky č. 14, 23 a 31  – hlinito-piesočnaté (obsah frakcie < 0,01 mm je v rozpätí 10 – 20 %)

- vzorky č. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33 a 35  – piesočnato-hlinité (obsah frakcie < 0,01 mm je v rozpätí 20 – 30 %)

- vzorky č. 1,  5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 27, 32 a 34 – hlinité (obsah frakcie < 0,01 mm je v rozpätí 30 – 45 %)

- vzorka č.  10  – ílovito-hlinitá (obsah frakcie < 0,01 mm je v rozpätí 45 – 60 %)

Z hľadiska zastúpenia jednotlivých frakcií v pôdnych vzorkách platí konštatovanie, že prevládať by mala frakcia hrubého prachu (frakcia o veľkosti 0,01-0,05  mm) a vzá-jomný pomer dvoch ďalších frakcií by mal byť približne vyrovnaný.

Na základe zhodnotenia obsahu jednotlivých frakcií v pôdnych vzorkách možno kon-štatovať, že v podstate veľmi priaznivé zrnitostné zloženie majú vzorky č. 10, 11, 17, 19, a 27. Čiastočne k nim môžeme priradiť aj vzorku č. 21, aj keď v tomto prípade je nerov-nomerné rozdelenie frakcií č. 4 a 5 – jemný a stredný piesok.

Naopak, veľmi nepriaznivé zrnitostné zloženie je vo vzorkách č. 4, 5, 25 a najmä 31, v ktorých dominuje frakcia piesku.

Pre obsah organického uhlíka a humusu platí nasledovné vyhodnotenie :

- vzorky č. 6, 7, 15, 20 a 33 - obsah humusu stredný (obsah humusu sa pohybuje v rozpätí 2,00 – 2,99 %)

- vzorky č. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 - obsah humusu vysoký (obsah humusu sa pohybuje v rozpätí 3,00 – 4,99 %)

- vzorky č. 2, 11, 32, 34 a 35 - obsah humusu veľmi vysoký (obsah humusu sa pohybuje v rozpätí nad 5,00  %)

Z hľadiska vyhodnotenia obsahu organického uhlíka a humusu (bez zhodnotenie kvality humusových látok) platí,  že čím obsahuje vzorka viac organického uhlíka a humusu, tým je kvalitnejšia.

Z hľadiska obsahu organického uhlíka a humusu sa ako najpriaznivejšie javia vzorky s veľmi vysokým obsahom humusu.

Z hľadiska vyhodnotenia pôdnej reakcie majú jednotlivé analyzované vzorky výmennú pôdnu reakciu :

- vzorky č. 3, 7, 8, 16, 17 a 28 – kyslú (hodnota pH/KCl sa pohybuje v intervale 4,6 – 5,5 jednotiek pH)

- vzorky č. 1, 2, 4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 a 33 – slabo kyslú (hodnota pH/KCl sa pohybuje v intervale od 5,6 – 6,5 jednotiek pH)

- vzorky č. 9, 10, 11, 14, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 34 a 35 – neutrálnu  (hodnota pH/KCl sa pohybuje v intervale od 6,6 – 7,2 jednotiek pH)

Výmenná pôdna reakcia je determinovaná okrem voľných H+ a OH- iónov aj iónmi H+ a Al3+, ktoré sú viazané na pôdny koloidný komplex a ktoré sa odtiaľ môžu uvoľniť a ovplyvniť tak reakciu prostredia. Preto je výmenná pôdna reakcia „aktuálnym“ ukazova-teľom skutočného stavu pôdneho prostredia. Jednoznačne možno konštatovať, že pre drvi-vú väčšinu rastlín tejto planéty je najoptimálnejšou hodnotou neutrálna hodnota výmennej pôdnej reakcie. Preto sú vzorky s takouto hodnotou najlepšie.

## 5. Vyhodnotenie pedologických vlastností územia

Spracovanie výsledkov terénneho prieskumu sme realizovali nasledovným postupom:

- prepísanie terénnych záznamov do podoby databázy

- prepojenie grafickej databázy pedologických sond s údajovou databázou

- interpretácia pedologických vlastností, vytvorenie účelových máp

Na prepísanie terénnych záznamov sme použili program Microsoft Excel, z ktorého sme potom záznamy previedli do databázového formátu dBase. Situáciu lokalizovania pedologických sond a účelové mapy sme vytvorili v grafickom systéme Topol xT a po prepojení s údajovou databázou sme ich previedli do GIS ArcGis.

Interpretácia pedologických vlastností

Na základe výsledkov terénneho prieskumu a mapovania bonitovaných pôdnoekologických jednotiek budú v záverečnej správe vyhodnotené nasledovné kvalitatívne parametre pôdnych sond:

- pôdny typ a subtyp

- celková genetická hĺbka pôdy

- pôdny druh

- skeletnatosť pôdy

- vybrané agrochemické parametre pôd.

Pôdny typ a subtyp

bol stanovený na základe mapovaných pôdno-ekologických jednotiek v mierke 1:5.000 a upresnený počas terénneho prieskumu. Predstavuje varietu a formu pôdy bol v zmysle morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska (Šály a kol. 2000). V riešenom území sme určili nasledovné pôdne jednotky:

HMg – hnedozem pseudoglejová

KMm – kambizem modálna

KMg - kambizem pseudoglejová

RAm – rendzina modálna

PGm – pseudoglej modálny

FMm – fluvizem modálna

FMG – fluvizem glejová

GLm – glej modálny

KT – kultizem

AN - antrozem

LT – litozem

NV – nevyvinutá a neplodná pôda.

Celková genetická hĺbka pôdy

bola stanovená na základe terénneho prieskumu v nasledovnej stupnici:

hl - hlboké pôdy - 60 - 90 cm

sh - stredne hlboké pôdy - 30 - 60 cm

pl - plytké pôdy - menej ako 30 cm

Pôdny druh

bol určený na základe zrnitosti dvoch vrchných horizontov pôdy (ornica, podorničie) počas terénneho prieskumu a pre vybrané sondy bol upresnený na základe laboratórnych analýz. Použitá je klasifikácia podľa Nováka:

P - piesočnaté pôdy (obsah častíc <0,01 mm do 10 %)

HP - hlinito-piesočnaté pôdy (obsah častíc <0,01 mm 10 - 20 %)

PH - piesočnato-hlinité pôdy (obsah častíc <0,01 mm 20 - 30 %)

H - hlinité pôdy (obsah častíc <0,01 mm 30 - 45 %)

IH - ílovito-hlinité pôdy (obsah častíc <0,01 mm 45 - 60 %)

Skeletnatosť pôdy

bola určená pre vrchný pôdny horizont a druhý podpovrchový horizont odhadom počas terénneho prieskumu (celkový obsah všetkých veľkostných frakcií skeletu), vyhodnotená je v nasledovnej stupnici:

bs - bezskeletnaté až  veľmi málo skeletnaté pôdy (0 - 5 % skeletu)

ms - málo skeletnaté pôdy (5 - 15 % skeletu)

ss - stredne skeletnaté pôdy (15 - 30 % skeletu)

vs - veľmi skeletnaté pôdy (30 - 50 % skeletu)

Vybrané agrochemické parametre pôd

určené boli na základe laboratórnych analýz odobratých vzoriek pôdy, a to nasledovne:

- pôdna reakcia

- zásoba humusu

Zásoba humusu

bola určená na základe prepočítacieho koeficienta podľa obsahu uhlíka v nasledovnej stupnici:

1 - malá (1,1 - 2,0 %)

2 - stredná (2,1 - 3,0 %)

3 - dobrá (3,1 - 5,0 %)

4 - veľmi dobrá (nad 5,0 %)

Pôdna reakcia

bola určená ako výmenná kyslosť pH KCl , vyhodnotená v nasledovnej stupnici:

1 - extrémne kyslá pôdna reakcia - (pH do 4,6)

2 - silno kyslá pôdna reakcia - (pH 4,6-5,0)

3 - kyslá pôdna reakcia - (pH 5,1-5,5)

4 - slabo kyslá pôdna reakcia - (pH 5,6-6,5)

5 - neutrálna pôdna reakcia (pH 6,6 - 7,2)

6 - alkalická pôdna reakcia (pH 7,3 - 7,7)

Uvedené vlastnosti pôd sú vyhodnotené v tabuľke č. 4, vybrané vlastnosti pedologických sond sú znázornené v mapovej prílohe č. 2.

Tabuľka č. 4 – Hodnotenie základných pôdnych vlastností

| SONDA | SUBTYP | HĹBKA | ZRNIT | SKELET | ZÁSOBA HUMUSU | REAKCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NV | pl | H | vs |  |  |
| 2 | NV | pl | H | vs |  |  |
| 3 | NV | pl | H | vs |  |  |
| 4 | NV | sh | H | ms |  |  |
| 5 | NV | pl | H | vs |  |  |
| 6 | GLm | pl-sh | H | bs |  |  |
| 7 | PGm | sh | H | bs/ms |  |  |
| 8 | PGm | sh | H | bs/ms |  |  |
| 9 | PGm | hl | H | bs/ms | dobrá | slabo kyslá |
| L1 | KMm | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 10 | KMm | pl-sh | H | ms/ss |  |  |
| 11 | KMg | sh | H | ms-ss |  |  |
| 12 | KMm | pl-sh | PH | ss | veľmi dobrá | slabo kyslá |
| 13 | KMm | pl-sh | PH | ss |  |  |
| 14 | KMg | pl-sh | PH | ss |  |  |
| 15 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 16 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| L2 | KMm | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 17 | NV | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 18 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 19 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 20 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 21 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 22 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 23 | NV | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 24 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 25 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 26 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 27 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 28 | KMg | sh | PH | ms/ss | dobrá | kyslá |
| 29 | FMG-GL | sh-hl | H | bs |  |  |
| 30 | KMm | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 31 | KMg | sh | H | ms/ss |  |  |
| 32 | KMm | sh-hl | PH | ms | dobrá | slabo kyslá |
| 33 | KMg | sh | H | bs/ms |  |  |
| 34 | KMg | sh | H | bs/ms |  |  |
| 35 | KMm | sh | H | ms | dobrá | neutrálna |
| 36 | KMm | sh | H | ms |  |  |
| 37 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 38 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 39 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 40 | KMm | pl-sh | PH | ms/ss |  |  |
| 41 | KMm | pl-sh | H | ms/ss | stredná | slabo kyslá |
| 42 | KMm | pl-sh | PH | ms/ss |  |  |
| L3 | KMm | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 43 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 44 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 45 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 46 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 47 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 48 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 49 | KMg | sh | H | bs/ms | stredná | silno kyslá |
| 50 | KMm | pl | PH | ms/vs |  |  |
| 51 | KMm | pl | PH | ms/vs |  |  |
| 52 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 53 | PGm | sh-hl | H | bs |  |  |
| 54 | KMg | sh | H | ms | dobrá | kyslá |
| 55 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 56 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 57 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 58 | KMg | sh | H | bs/ms |  |  |
| 59 | KMg | sh | H | ms | dobrá | neutrálna |
| 60 | KMg | hl | H | bs |  |  |
| 61 | KMg | pl-sh | H | bs/ms |  |  |
| 62 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 63 | KMg | sh | H | ms/ss |  |  |
| 64 | KMg | sh | H | ms |  |  |
| 65 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 66 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 67 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 68 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 69 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 70 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 71 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 72 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 73 | KT | sh-hl | H | bs |  |  |
| 74 | GLm | sh | IH | bs |  |  |
| 75 | GLm | sh | IH | bs |  |  |
| 76 | FMm | hl | H | bs |  |  |
| 77 | KMg | sh-hl | IH | ms | dobrá | neutrálna |
| 78 | KMg | sh-hl | IH | ms |  |  |
| 79 | KMg | pl | H | ms/ss |  |  |
| 80 | GLm | pl | H | ms |  |  |
| 81 | GLm | pl | H | ms |  |  |
| 82 | FMG | hl | H | bs | veľmi dobrá | neutrálna |
| 83 | FMG-GL | sh | H | bs |  |  |
| 84 | FMm | sh-hl | PH | bs | veľmi dobrá | neutrálna |
| 85 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 86 | KMm | sh-hl | PH | ms | stredná | slabo kyslá |
| 87 | KMm | pl | PH | ms/ss |  |  |
| 88 | FMG | hl | H | bs |  |  |
| 89 | FMG | sh-hl | PH | bs | veľmi dobrá | neutrálna |
| 90 | GLm | sh | H | bs |  |  |
| 91 | KMm | sh | H | ms |  |  |
| 92 | KMm | pl-sh | PH | ms/ss | dobrá | slabo kyslá |
| 93 | KMg | sh-hl | H | bs/ms |  |  |
| 94 | GLm | sh | H | bs |  |  |
| 95 | KMm | sh | PH | ms/ss | dobrá | slabo kyslá |
| 96 | GLm | pl | H | bs |  |  |
| 97 | FMm | hl | PH | bs | dobrá | neutrálna |
| 98 | NV | pl | H | vs |  |  |
| 99 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 100 | KMg | sh-hl | PH | bs/ms | stredná | slabo kyslá |
| 101 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 102 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 103 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 104 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 105 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 106 | PGm | hl | PH | bs/ms | dobrá | silno kyslá |
| 107 | PGm | sh | PH | bs |  |  |
| 108 | PGm | sh | PH | ms |  |  |
| 109 | PGm | sh | PH | bs | dobrá | kyslá |
| 110 | FMm | hl | PH | bs |  |  |
| 111 | KMm | sh | PH | ms | dobrá | slabo kyslá |
| 112 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 113 | KMm | pl-sh | PH | ms/ss |  |  |
| 114 | KMm | sh | H | ms/ss | dobrá | slabo kyslá |
| 115 | KMg | sh | H | ms |  |  |
| 116 | KMm | pl-sh | H | ms/ss | stredná | slabo kyslá |
| 117 | KMm | pl | PH | ss |  |  |
| 118 | KMm | pl | PH | ss |  |  |
| 119 | KMm | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 120 | KMm | sh | PH | ms/ss | dobrá | slabo kyslá |
| 121 | KMm | sh | PH | ms/ss |  |  |
| 122 | NV | pl | PH | ms |  |  |
| 123 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 124 | KMm | sh-hl | PH | ms | dobrá | neutrálna |
| 125 | FMm | sh-hl | PH | bs |  |  |
| 126 | KMm | sh-hl | PH | ms | dobrá | neutrálna |
| 127 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 128 | KMm | pl-sh | PH | ss |  |  |
| 129 | FMm | sh | HP | ms | dobrá | neutrálna |
| 130 | FMm | pl-sh | PH | ss |  |  |
| 131 | FMm | sh | PH | bs |  |  |
| 132 | FMm | sh | PH | bs | dobrá | neutrálna |
| 133 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 134 | FMm | sh-hl | PH | bs |  |  |
| 135 | PGm | sh | PH | ms/bs | dobrá | neutrálna |
| 136 | FMm | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 137 | KMm | pl | PH | ss/vs |  |  |
| 138 | HMg | sh-hl | PH | bs/ms | dobrá | kyslá |
| 139 | PGm | hl | PH | bs |  |  |
| 140 | PGm | hl | PH | bs |  |  |
| 141 | NV | pl | PH | vs |  |  |
| 142 | HMg | sh-hl | PH | bs |  |  |
| 143 | HMg | sh | H | bs |  |  |
| 144 | HMg | sh | H | bs | dobrá | slabo kyslá |
| 145 | KMm | sh | PH | ms |  |  |
| 146 | FMm | pl | HP | ss/vs |  |  |
| 147 | NV-FM | pl | HP | ss/vs |  |  |
| 148 | FMm | pl-sh | HP | bs |  |  |
| 149 | FMG | sh | PH | bs | dobrá | neutrálna |
| 150 | FMG | sh | PH | bs |  |  |
| 151 | FMm | pl-sh | PH | ms/bs |  |  |
| 152 | FMm | sh | PH | bs/ms |  |  |
| 153 | FMm | sh | PH | bs | dobrá | slabo kyslá |
| 154 | GLm | pl | H | bs |  |  |
| 155 | PGm | sh | PH | ms | dobrá | slabo kyslá |
| 156 | PGm | sh | PH | ms |  |  |
| 157 | NV | pl | PH | ms/ss |  |  |
| 158 | FMm | sh | PH | bs/ms |  |  |
| 159 | FMm | pl-sh | H | ms | veľmi dobrá | neutrálna |
| 160 | NV | pl | PH | ss |  |  |
| 161 | NV | pl | PH | ss |  |  |
| 162 | KM | pl | PH | ss |  |  |
| 163 | NV | pl | PH | ss |  |  |
| 164 | KM | pl | PH | ss |  |  |
| 165 | NV | pl | PH | ms/vs |  |  |
| 166 | NV | pl | PH | ms/vs |  |  |
| 167 | NV | pl | PH | ms/vs |  |  |
| 168 | NV | pl | PH | ms/vs |  |  |

## 6.  Návrh skrývky humusovej vrstvy pôdy

Pod humusovou vrstvou rozumieme vrchný pôdny horizont (orničný horizont, ornicu) a v niektorých prípadoch aj vrstvu podorničia, ak jeho základné vlastnosti sú vizuálne totožné s vrchným orničným horizontom.

Humusová vrstva pôdy predstavuje najmä zúrodnené vrstvy pôdy dobrej a veľmi dobrej kvality s biologickým oživením, ktoré je vhodné poľnohospodársky využívať aj po ich odstránení z miesta záberu pôdy, a to zúrodnením iného stanovišťa (v prípade trvalého záberu pôdy) alebo spätnou rekultiváciou pôvodného stanovišťa v prípade dočasného záberu pôdy.

Humusová vrstva získaná zo skrývky by sa mala v celom objeme použiť jednak na spätnú rekultiváciu dočasne zabratej pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu po ukončení rekonštrukcie železničnej trate, jednak na zúrodnenie vybraných lokalít poľnohospodárskej pôdy v blízkosti stavby.

Hrúbka skrývky pôdy pre stupeň DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie) bola navrhovaná na základe hodnotenia kvality pôd a hrúbky humusovej vrstvy pôdy v jednotlivých sondách a je podľa jednotlivých ucelených častí stavby (UČS) a katastrálnych území vyhodnotená v tabuľke č. 5. Znázornená je aj v mapovej prílohe č. 3 v mierke 1 : 10 000.

Hrúbka humusovej vrstvy vrátane nadložného mačinového horizontu (mimo orných pôd) sa v riešenom území pohybuje v rozmedzí 15 až 30 cm. Orničný horizont je bezskeletnatý alebo s malým zastúpením skeletu (do 5 %), v niektorých úsekoch sa však vyskytuje aj väčšie zastúpenie skeletu.

Najkvalitnejšími pôdami v riešenom území s navrhovanou hrúbkou skrývky 25-30 cm sú najmä hnedozeme pseudoglejové, pseudogleje modálne Spišskej kotliny využívané ako orná pôda, patria sem aj niektoré hlbšie kambizeme na svahoch a fluvizeme na nive Hornádu.

Najmenej kvalitné pôdy s navrhovanou hrúbkou pôdy 15 cm sú viazané na plytké kambizeme až rendziny s obsahom skeletu vo vrchnej vrstve, ako aj na zamokrené glejové pôdy a fluvizeme glejové.

Skrývku humusovej vrstvy nenavrhujeme v týchto prípadoch:

- na plochách železničných pozemkov aj mimo súčasných koľajísk – na týchto úsekoch sú vyvinuté neplodné plochy s navážkami a degradovanými pôdami,

- na iných zastavaných a neplodných plochách v rámci intravilánov obcí,

- na úsekoch trasy cez vodné toky, štátne a účelové komunikácie,

- na plochách s hustým náletom krovín a stromov (pokryvnosť vegetácie viac ako 50%),

- na iných neplodných a zamokrených plochách s pôdami nevhodnými na skrývku, resp. na plytkých pôdach s vysokým obsahom skeletu.

Upresnenie rozsahu skrývky humusovej vrstvy pôdy bude potrebné v ďalšom stupni prípravy stavby – vrátane doplnenia pedologického prieskumu na nových plochách záberov pôdy (mimo trasy modernizácie železničnej trate).

Tabuľka č. 5 – Návrh skrývky humusovej vrstvy pôdy pozdĺž trasy modernizácie železnice Poprad Tatry – Krompachy podľa ucelených častí stavby (UČS)

| z.ú. | k.ú. | Katastrálne územie | Popis súčasného stavu územia | Charakteristika pôd | Návrh skrývky (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UČS 01, ŽST KROMPACHY |  |  |  |  |  |
| 143,09 | 143,50 | Krompachy | železničný pozemok za stanicou Krompachy | neplodné plochy | 0 |
| 143,50 | 144,50 | Krompachy | priestor žel. stanice Krompachy | neplodné plochy | 0 |
| 144,50 | 144,73 | Krompachy | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| UČS 02, traťový úsek Krompachy – Vítkovce, vrátane ŽST SPIŠSKÉ VLACHY |  |  |  |  |  |
| 144,73 | 145,25 | Krompachy | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 145,25 | 145,65 | Krompachy | strmé svahy zarastajúce drevinami, výstupy skalného podložia | litozeme, nevyvinuté pôdy | 0 |
| 145,65 | 145,82 | Krompachy | zastavané a ostatné plochy - lokalita Stará Maša | antrozeme, neplodné plochy | 0 |
| 145,65 | 145,82 | Krompachy | zastavané a ostatné plochy - lokalita Stará Maša | antrozeme, neplodné plochy | 0 |
| 145,82 | 146,00 | Krompachy / Kolínovce | rieka Hornád a štátna cesta | vodné a neplodné plochy | 0 |
| 146,00 | 146,90 | Kolínovce | tunel Kolínovce | kambizeme | 0 |
| 146,90 | 147,21 | Kolínovce | trať žsr, okraj obce Kolínovce, rieka Hornád | vodné a neplodné plochy, antrozeme | 0 |
| 147,21 | 147,63 | Kolínovce | lúka na nive Hornádu | fluvizeme modálne | 20 |
| 147,63 | 147,69 | Kolínovce | rieka Hornád | vodné plochy | 0 |
| 147,69 | 147,85 | Kolínovce | opustený pasienok na nive Hornádu | fluvizeme modálne | 20 |
| 147,85 | 148,38 | Kolínovce / Spišské Vlachy | poľná cesta a zarastajúci železničný násyp | neplodné plochy | 0 |
| 148,38 | 148,88 | Spišské Vlachy | orná pôda | pseudogleje modálne | 25 |
| 148,88 | 148,99 | Spišské Vlachy | zamokrené údolie zarastajúce drevinami | glejové pôdy | 0 |
| 148,99 | 149,56 | Spišské Vlachy | orná pôda | fluvizeme až pseudogleje | 25 |
| 149,56 | 149,93 | Spišské Vlachy | záhumienky pod železničnou traťou | fluvizeme plytké | 15 |
| 149,93 | 149,96 | Spišské Vlachy | zarastený svah a mokraď | neplodné plochy | 0 |
| 149,96 | 150,15 | Spišské Vlachy | nevyužívaný pasienok - mokraď | glejové pôdy | 0 |
| 150,15 | 150,65 | Spišské Vlachy | pasienok na nive Hornádu | fluvizeme | 15 |
| 150,65 | 150,73 | Spišské Vlachy | rieka Hornád | vodné plochy | 0 |
| 150,73 | 150,80 | Spišské Vlachy | pasienok na nive Hornádu | plytké fluvizeme | 0 |
| 150,80 | 150,84 | Spišské Vlachy | štátna cesta, železnica | neplodné plochy | 0 |
| 150,84 | 151,08 | Spišské Vlachy | opustené záhumienky na nive Hornádu | fluvizeme | 15 |
| 151,08 | 151,12 | Spišské Vlachy | terénny svah a Klčovský potok | neplodné plochy | 0 |
| 151,12 | 151,25 | Spišské Vlachy | orná pôda | hnedozeme pseudoglejové | 20 |
| 151,25 | 151,36 | Spišské Vlachy | orná pôda | kambizeme | 15 |
| 151,36 | 151,80 | Spišské Vlachy | orná pôda | hnedozeme pseudoglejové | 25 |
| 151,80 | 152,58 | Spišské Vlachy | orná pôda | hnedozeme pseudoglejové | 30 |
| 152,58 | 152,98 | Spišské Vlachy | orná pôda | kambizeme a fluvizeme | 15 |
| 152,98 | 153,22 | Spišské Vlachy | orná pôda | pseudogleje modálne | 25 |
| 153,22 | 153,40 | Spišské Vlachy | orná pôda | kambizeme | 15 |
| 153,40 | 153,73 | Spišské Vlachy | orná pôda a záhumienky | pseudogleje a fluvizeme | 30 |
| 153,73 | 153,86 | Spišské Vlachy | nevyužívaná zaburinená plocha | neplodné plochy | 0 |
| 153,86 | 154,64 | Spišské Vlachy / Olcnava | orná pôda na nive Hornádu | fluvizeme | 25 |
| 154,64 | 154,66 | Olcnava | kanál s porastom | vodné plochy | 0 |
| 154,66 | 154,80 | Olcnava | orná pôda - rekultivovaná plocha smetiska | kultizeme | 20 |
| 154,80 | 154,82 | Olcnava | štátna cesta | neplodné plochy | 0 |
| 154,82 | 155,16 | Olcnava | záhumienky na nive Hornádu | fluvizeme | 25 |
| 155,16 | 155,27 | Olcnava | lesný pôdny fond | kambizeme | 0 |
| 155,27 | 156,65 | Olcnava / Vítkovce | tunel Olcnava | kambizeme, rendziny | 0 |
| 156,65 | 156,73 | Vítkovce | neplodné a spevnené plochy | neplodné plochy | 0 |
| 156,73 | 156,80 | Vítkovce | záhumienky | kambizeme modálne | 25 |
| 156,80 | 156,91 | Vítkovce | rieka Hornád a brehové porasty | vodné plochy | 0 |
| 156,91 | 156,95 | Vítkovce | lúka na nive Hornádu | fluvizeme | 20 |
| 156,95 | 157,02 | Vítkovce | zarastený svah | neplodné plochy | 0 |
| 157,02 | 157,22 | Vítkovce | záhumienky popri železničnej trati | kambizeme modálne | 20 |
| 157,22 | 157,77 | Vítkovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| UČS 03, traťový úsek VÝH VÍTKOVCE – Markušovce |  |  |  |  |  |
| 157,77 | 157,86 | Vítkovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 157,86 | 158,01 | Vítkovce / Chrasť n.H. | štátna cesta a okraj rómskej osady Chrásť n.H. | neplodné plochy | 0 |
| 158,01 | 158,09 | Chrasť n.H. | extenzívna lúka | kambizeme modálne | 20 |
| 158,09 | 158,26 | Chrasť n.H. | ihrisko a poľná cesta | neplodné plochy | 0 |
| 158,26 | 158,65 | Chrasť n.H. | záhumienky | kambizeme modálne | 20 |
| 158,65 | 158,84 | Chrasť n.H. | extenzívne pasienky | kambizeme plytké | 15 |
| 158,84 | 159,09 | Chrasť n.H. | zarastené svahy , bývalé pasienky | kambizeme plytké | 0 |
| 159,09 | 159,30 | Chrasť n.H. | železničné pozemky a svah na železnicou | neplodné plochy | 0 |
| 159,30 | 159,35 | Chrasť n.H. | extenzívne pasienky | kambizeme plytké | 15 |
| 159,35 | 159,47 | Chrasť n.H. | rieka Hornád a strmé svahy | vodné a neplodné plochy | 0 |
| 159,47 | 159,92 | Chrasť n.H. | extenzívne pasienky | kambizeme plytké | 15 |
| 159,92 | 160,10 | Chrasť n.H. / Matejovce n.H. | rieka Hornád, železničný pozemok | vodné a neplodné plochy | 0 |
| 160,10 | 160,59 | Matejovce n.H. | záhumienky popri železničnej trati | kambizeme modálne | 20 |
| 160,59 | 160,68 | Matejovce n.H. | železničný pozemok | neplodné plochy | 0 |
| 160,68 | 161,05 | Matejovce n.H. | rieka Hornád a okolité porasty | vodné a neplodné plochy | 0 |
| 161,05 | 161,23 | Matejovce n.H. | trávne porasty a okraj záhumienkov | kambizeme | 20 |
| 161,23 | 161,48 | Markušovce | záhumienky a pasienky popri železnici | fluvizeme a kambizeme | 15 |
| 161,48 | 161,70 | Markušovce | železničné pozemky, štátna cesta | neplodné plochy | 0 |
| 161,70 | 161,75 | Markušovce | záhumienky | pseudogleje modálne | 20 |
| 161,75 | 162,06 | Markušovce | intenzívna lúka | pseudogleje modálne | 15 |
| 162,06 | 162,22 | Markušovce | štátna cesta a neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 162,22 | 162,40 | Markušovce | extenzívna lúka, okraje záhumienkov | pseudogleje modálne | 15 |
| 162,40 | 162,76 | Markušovce | záhumienky a intenzívna lúka | pseudogleje modálne | 20 |
| 162,76 | 162,90 | Markušovce | údolný porast a starý násyp železnice | neplodné plochy | 0 |
| 162,90 | 163,20 | Markušovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| UČS 04, ŽST MARKUŠOVCE |  |  |  |  |  |
| 163,20 | 164,35 | Markušovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 164,35 | 164,58 | Markušovce | záhumienky nad železničnou traťou | kambizeme pseudoglejové | 25 |
| 164,58 | 164,92 | Markušovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 164,92 | 164,98 | Markušovce | extenzívne pasienky | fluvizeme | 20 |
| 164,98 | 165,03 | Markušovce | rieka Hornád a brehové porasty | vodné plochy | 0 |
| 165,03 | 165,18 | Markušovce | záhumienky na nive Hornádu | fluvizeme modálne | 30 |
| 165,18 | 165,55 | Markušovce | rieka Hornád a okolité neplodné plochy | vodné a neplodné plochy | 0 |
| 165,55 | 165,83 | Markušovce | záhumienky pod železničnou traťou | kambizeme modálne | 20 |
| 165,83 | 165,85 | Markušovce | železničný pozemok | neplodné plochy | 0 |
| UČS 05, traťový úsek Markušovce – ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES |  |  |  |  |  |
| 165,85 | 165,94 | Markušovce | železničný pozemok | neplodné plochy | 0 |
| 165,94 | 166,05 | Markušovce | lúka a lúčny úhor | gleje modálne | 20 |
| 166,05 | 166,22 | Markušovce | intenzívna lúka | kambizeme modálne | 20 |
| 166,22 | 166,23 | Teplička | porast popri kanáli | neplodné plochy | 0 |
| 166,23 | 166,38 | Teplička | orná pôda | kambizeme modálne | 20 |
| 166,38 | 166,39 | Teplička | porast popri kanáli | neplodné plochy | 0 |
| 166,39 | 166,57 | Teplička | orná pôda | kambizeme modálne | 20 |
| 166,57 | 166,58 | Teplička | porast popri kanáli | neplodné plochy | 0 |
| 166,58 | 166,86 | Teplička | orná pôda | kambizeme modálne | 25 |
| 166,86 | 167,00 | Teplička | poľná cesta, železničná trať a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 167,00 | 167,14 | Teplička | zarastená mokraď na nive | gleje modálne | 0 |
| 167,14 | 167,34 | Teplička | lúka na nive Hornádu | fluvizeme glejové | 25 |
| 167,34 | 167,38 | Markušovce | rieka Hornád a brehový porast | vodné plochy | 0 |
| 167,38 | 167,46 | Markušovce | lúka na nive Hornádu | fluvizeme glejové | 25 |
| 167,46 | 167,57 | Markušovce | zarastené svahy | kambizeme modálne | 0 |
| 167,57 | 167,61 | Markušovce | zarastajúci pasienok | kambizeme modálne | 15 |
| 167,61 | 167,86 | Markušovce / Spišská N. Ves | orná pôda | kambizeme modálne | 25 |
| 167,86 | 168,35 | Spišská N. Ves | tunel Kalmanka | kambizeme modálne | 0 |
| 168,35 | 168,45 | Spišská N. Ves | rieka Hornád a brehový porast | vodné plochy | 0 |
| 168,45 | 168,65 | Spišská N. Ves | lúka na nive Hornádu | fluvizeme modálne | 30 |
| 168,65 | 168,72 | Spišská N. Ves | rieka Hornád a brehový porast | vodné plochy | 0 |
| 168,72 | 168,86 | Spišská N. Ves | extenzívne lúky na nive Hornádu | gleje modálne | 15 |
| 168,86 | 169,12 | Spišská N. Ves | extenzívne lúky na nive Hornádu | fluvizeme glejové | 25 |
| 169,12 | 169,68 | Spišská N. Ves | mokré lúky a brehové porasty potoka Brusník | gleje modálne | 0 |
| 169,68 | 169,70 | Spišská N. Ves | štátna cesta | neplodné plochy | 0 |
| 169,70 | 169,98 | Spišská N. Ves | lúky na svahu pod železnicou | kambizeme pseudoglejové | 20 |
| 169,98 | 170,06 | Spišská N. Ves | pozemky železničnej trate | neplodné plochy | 0 |
| 170,06 | 170,49 | Spišská N. Ves | intenzívna lúka nad železnicou | kambizeme pseudoglejové | 25 |
| 170,49 | 170,53 | Spišská N. Ves | pozemky železničnej trate | neplodné plochy | 0 |
| 170,53 | 170,68 | Spišská N. Ves | lúka na nive potoka Brusník | fluvizem modálna | 25 |
| 170,68 | 171,30 | Spišská N. Ves | zarastajúce mokrade, potok Brusník, prechod cez železničnú trať | gleje modálne | 0 |
| 171,30 | 171,40 | Spišská N. Ves | záhradkárska osada | kultizeme | 25 |
| 171,40 | 173,60 | Spišská N. Ves | pozemky železnice v intraviláne Spišská Nová Ves | neplodné plochy | 0 |
| UČS 06, traťový úsek Spišská Nová Ves – VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE |  |  |  |  |  |
| 173,60 | 173,70 | Spišská N. Ves | pozemky železnice v intraviláne Spišská Nová Ves | neplodné plochy | 0 |
| 173,70 | 176,08 | Spišská N. Ves / Smižany | železničné pozemky a okolité neplodné plochy - Sp. N. Ves, Smižany | kultizeme, neplodné plochy | 0 |
| 176,08 | 176,27 | Smižany | záhumienky, orná pôda | kambizeme pseudoglejové | 30 |
| 176,27 | 176,70 | Smižany | orná pôda | kambizeme pseudoglejové | 20 |
| 176,70 | 176,80 | Smižany | neplodné plochy popri železničnej trati | neplodné plochy | 0 |
| 176,80 | 177,12 | Smižany | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 177,12 | 177,25 | Smižany | orná pôda | kambizeme pseudoglejové | 20 |
| 177,25 | 177,53 | Smižany | orná pôda | kambizeme pseudoglejové | 30 |
| 177,53 | 178,10 | Smižany / Spiš. Tomášovce | orná pôda | kambizeme pseudoglejové | 20 |
| 178,10 | 178,50 | Spiš. Tomášovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| UČS 07, traťový úsek Spišské Tomášovce – Vydrník |  |  |  |  |  |
| 178,50 | 179,01 | Spiš. Tomášovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 179,01 | 179,42 | Spiš. Tomášovce | intenzívne lúky pod žel. traťou | kambizeme pseudoglejové | 25 |
| 179,42 | 179,44 | Spiš. Tomášovce | kanál s brehovým porastom | neplodné plochy | 0 |
| 179,44 | 179,60 | Spiš. Tomášovce | orná pôda a záhumienky pod žel. traťou | pseudogleje modálne | 30 |
| 179,60 | 179,80 | Spiš. Tomášovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 179,80 | 179,97 | Spiš. Tomášovce / Letanovce | okraj areálu PD a nevyužívaný pozemok | neplodné plochy | 0 |
| 179,97 | 180,25 | Letanovce | orná pôda | kambizeme modálne | 20 |
| 180,25 | 180,27 | Letanovce | účelová cesta | neplodné plochy | 0 |
| 180,27 | 180,35 | Letanovce | intenzívna lúka | kambizeme modálne | 15 |
| 180,35 | 180,81 | Letanovce | intenzívna lúka | kambizeme pseudoglejové | 25 |
| 180,81 | 180,90 | Letanovce | nevyužívané plochy popri železnici | neplodné plochy | 0 |
| 180,90 | 182,46 | Letanovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 182,46 | 182,65 | Letanovce | lesné porasty | kambizeme modálne | 0 |
| 182,65 | 183,40 | Hrabušice | intenzívna lúka | kambizeme modálne | 15 |
| 183,40 | 183,48 | Hrabušice | štátna cesta, neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 183,48 | 184,05 | Hrabušice / Vydrník | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| UČS 08, ŽST VYDRNÍK |  |  |  |  |  |
| 184,05 | 184,95 | Vydrník | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 184,95 | 185,38 | Vydrník | intenzívna lúka | kambizeme modálne a pseudoglejové | 20 |
| 185,38 | 185,52 | Vydrník | zamokrené pozemky | gleje modálne | 0 |
| 185,52 | 185,70 | Vydrník | extenzívna lúka | kambizeme pseudoglejové | 25 |
| 185,70 | 185,95 | Vydrník / Spišský Štiavnik | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| UČS 09, traťový úsek Vydrník – ZAST HÔRKA |  |  |  |  |  |
| 185,95 | 186,10 | Spišský Štiavnik | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 186,10 | 186,42 | Spišský Štiavnik | orná pôda | kambizeme modálne | 30 |
| 186,42 | 187,18 | Spišský Štiavnik / Kišovce | tunel Španí háj | kambizeme modálne | 0 |
| 187,18 | 187,32 | Kišovce | zarastené pasienky, výstupy skál | neplodné plochy | 0 |
| 187,32 | 187,36 | Kišovce | extenzívna lúka na nive | fluvizeme glejové | 25 |
| 187,36 | 187,53 | Kišovce | štátna cesta, neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 187,53 | 187,70 | Kišovce | extenzívna lúka | kambizeme pseudoglejové | 20 |
| 187,70 | 187,90 | Kišovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 187,90 | 188,40 | Kišovce | železničný pozemok, neplodné plochy a okraje LPF | neplodné plochy | 0 |
| UČS 10, traťový úsek Hôrka – VÝH HOZELEC |  |  |  |  |  |
| 188,40 | 190,60 | Kišovce / Švábovce | železničný pozemok, neplodné plochy a okraje LPF | neplodné plochy | 0 |
| 190,60 | 191,15 | Hozelec | neplodné plochy a okraje LPF | neplodné plochy | 0 |
| 191,15 | 191,90 | Hozelec / Gánovce | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| UČS 11, traťový úsek Hozelec – Poprad |  |  |  |  |  |
| 191,90 | 192,22 | Gánovce / Filice | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 192,22 | 192,30 | Filice | extenzívna lúka | kambizeme modálne | 20 |
| 192,30 | 192,41 | Filice | železničná zastávka, účelová cesta | neplodné plochy | 0 |
| 192,41 | 192,62 | Filice | intenzívna lúka | kambizeme modálne | 20 |
| 192,62 | 192,66 | Filice | zamokrená lúka | gleje modálne | 0 |
| 192,66 | 192,82 | Filice | intenzívna lúka | kambizeme modálne | 25 |
| 192,82 | 192,85 | Filice | potok s brehovým porastom | neplodné plochy | 0 |
| 192,85 | 192,92 | Filice | intenzívna lúka | kambizeme pseudoglejové | 25 |
| 192,92 | 193,20 | Filice | lesný porast a zarastajúce pasienky | kambizeme plytké | 0 |
| 193,20 | 193,28 | Filice | orná pôda | kambizeme modálne | 20 |
| 193,28 | 193,46 | Filice | orná pôda | pseudogleje modálne | 30 |
| 193,46 | 193,47 | Filice | účelová cesta | neplodné plochy | 0 |
| 193,47 | 194,10 | Filice / Poprad | orná pôda | pseudogleje modálne | 30 |
| 194,10 | 194,70 | Poprad | železničný pozemok a okolité neplodné plochy | neplodné plochy | 0 |
| 194,70 | 195,80 | Poprad | železničný pozemok a okolité neplodné plochy - intravilán mesta Poprad | neplodné plochy | 0 |
| UČS 12, ŽST POPRAD-TATRY |  |  |  |  |  |
| 195,80 | 197,49 | Poprad | železničný pozemok a okolité neplodné plochy - intravilán mesta Poprad | neplodné plochy | 0 |

z.ú. – začiatok úseku, k.ú. – koniec úseku

Vypracovali:

Ing. Jozef Krautschneider

RNDr. Peter Mederly