Obstarávateľ: Poľnohospodárska spoločnosť, a.s., Š. Moysesa 427/81, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 45 939 292

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Roboticky riadené kŕmenie hovädzieho dobytka

Opis predmetu zákazky: Dodávka technologického vybavenia: automaticky riadený kŕmiaci robot.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:

Automaticky riadený kŕmiaci robot: 1ks

jednorázová kapacita kŕmnej dávky v kŕmiacom robote: min. 2 m3

jednorázová kapacita kŕmnej dávky v kŕmiacom robote: min. 750 kg

denná kapacita kŕmnej dávky: min 10 000 kg

rýchlosť pohybu kŕmiaceho robota 10 m/min.

stúpanie kŕmiaceho robota: min. 8%

zabudovaný prihrňovač krmiva

výškovo nastaviteľný prihrňovač krmiva

senzor výšky krmiva

akumulátorový systém napájania kŕmiaceho robota

kŕmenie po výkonových skupinách

presné naváženie všetkých komponentov kŕmnej dávky

rovnomerné dávkovanie krmiva pomocou váhy

rôzne receptúry kŕmenia pre jednotlivé skupiny zvierat

možnosť diaľkovej úpravy receptúr kŕmenia

možnosť samostatných jázd za účelom prihrňovania krmiva (bez dávkovania krmiva)

záznam dát a vyhodnotenie použitých množstiev krmiva

dotykový displej

detekcia prekážok

automatické vypnutie pri detekcii prekážky

diaľková diagnostika

automatické otváranie el. vrát na maštali

riadenie jazdnej dráhy pomocou magnetov zabudovaných v podlahe

možnosť použitia robota pre viacero maštalí

zásobník na krmivo pre senáž

integrovaný frézovací bubon s elektromotorom pre zásobník na senáž

svetlá šírka zásobníka na krmivo pre senáž: min. 2 m

svetlá dĺžka zásobníka na krmivo pre senáž: min. 6 m

zásobník na krmivo pre seno

integrovaný frézovací bubon s elektromotorom pre zásobník na seno

svetlá šírka zásobníka na krmivo pre seno: min. 2 m

svetlá dĺžka zásobníka na krmivo pre seno: min. 6 m

zásobník na minerálne látky

objem zásobníka na minerálne látky: min. 50 l

zásobník na jadrové krmivo

kapacita zásobníka na jadrové krmivo: min. 5 m3

kapacita zásobníka na jadrové krmivo: min. 3 t