PRÍSTAVBA K SILÁŽNEMU ŽLABU

k.ú. Veľká Tabuľa, parcela číslo 5/1,39

STATIKA – PROJEKT STAVBY

##### Správa statika

Projekt časť statika rieši nosné konštrukcie silážnej steny a podlahovej dosky. Výška steny je nad podlahovou doskou 8,0 m. Hrúbka podlahovej dosky je 25 cm.  Pod doskou je navrhnutý podkladný betón C25/30-XC0 hrúbky 100mm. Pri realizácií treba dodržať krytie výstuže 35mm. Do konštrukcie okraju podlahovej dosky je zabudovaný zámočnícky výrobok – lemovanie hrany podlahovej dosky L80.80.8 + pracňa P5.50-150 po á=500mm, materiál je nerez. V mieste ukončenia  podlahovej dosky je navrhnutý základový pás šírky 300mm a výšky 550mm. Objekt je dilatovaný na 2 samostatné celky, šírka dilatácie je 20mm. Na zmiernenie napätia od zmrašťovania dĺžky záberov realizovať  10,0-15,0 m. Dobetonávku navrhujeme realizovať po 2 týždňoch. Výstuž kontinuálne prechádza bez prerušenia. Prestávka sa týka stien a podlahovej dosky. V podlahovej doske sú navrhnuté jalové škáry hĺbky 70mm v rastri 6,0x6,0m. Jalové škáry utesniť pružným tmelom. Poloha jalových škár je graficky nakreslená v pôdoryse. Upozorňujeme na to, aby jalová škára bola narezaná 6,0m od vonkajšej hrany steny, to zabezpečí aby sa nenarušila výstuž doskosteny.

Zakladanie a steny:

# Na výsledné namáhanie základovej pôdy Rdt = 0,2MPa a geometriu silážnych stien navrhujeme nasledovný spôsob založenia.

# Hrúbka žľabu vo votknutí je 60 cm, vo vrchole 25 cm.  Šírka základu je 3,2m, výška základu je 0,8m. Spodná príruba žľabu je šírky 3,2 m, z ktorej sú vypustené kotevné prúty do podlahy na zabezpečenie stability žľabu hlavne pri jednostrannom zaťažení.  Jednostranné zaťaženie môže byť vyvolané aj režimom počas užívania. Žľab sa podbetónuje základovým pasom šírky 3,2m hrúbky 55cm do nezámrznej hĺbky 80 cm. Hrúbka podlahovej dosky je 25 cm. Stenu silážneho žľabu dilatovať po á=60m, šírka dilatácie je 20mm. Dilatáciu utesniť pružným tmelom.

Materiál :

BETÓN EN206-1 - C25/30 - X0 (SK) - CI 0.4 - Dmax 16 - S3 - ZÁKLADY

BETÓN EN206-1 - C30/37 - XC2, XF1, XA1, XM2 (SK) - CI 0.4 - Dmax 16 - S3 -  PODL. DOSKA, STENA

VÝSTUŽ S500B

Záver :

Konštrukcie sú navrhnuté bezpečne, v súlade s platnými technickými normami.

V Bratislave: 03.2021

## Zodpovedný projektant :      Ing. Marián Halvoň