Technická špecifikácia s určením cien

„Oprava trolejbusu po dopravnej nehode“

Typ vozidla: Škoda 30TrDG, ev. č. 6112.

Výrobné čísla:

VIN SOR: TK9F2TXX6FMSL5075

VIN ŠELC: TM9CDAJ6VFBSE3035

Technická špecifikácia pozostáva:  zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných  dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a zo základných obchodných a zmluvných podmienok.

Základné parametre vozidla:

Rozmery vozidla: dĺžka 12 180 mm (bez zberačov), výška 3 400 mm, šírka 2 550 mm,
Rázvor náprav: 6 180 mm

Pohotovostná hmotnosť vozidla: 12 780,- kg

- Stručný popis opravy:

- Diagnostika - obhliadka

- Demontáž dopravnou nehodou poškodených dielov a odstrojenie vozidla – zadný panel (čelo) – laminát, zadné a 2ks bočných skiel, pravý zadný kryt, bočná a zadná kapota (veko), rám zberača, zadné svetlá, zadný informačný panel, kryt kamery a kamera, spodný kryt, vnútorné zadné obloženie a obloženie sedadla.

- Oprava opraviteľných dielov – bočný kryt, bočná a zadná kapota (veko), spodné oplechovanie, zadný rám, rám zberačov

- Výmena poškodených neopraviteľných dielov za nové – zadný panel (čelo) – laminát, zadný nárazník, zadné vnútorné obloženie, zadné pravé svetlo a zadné horné svetlo.

- Tmelenie, brúsenie, lakovanie - zadný panel (čelo), zadný nárazník, bočná a zadná kapota (veko), spodný kryt, rám pre zberače, zadný rám, vnútorné zadné obloženie.

- Kompletizácia  vozidla – vnútorná aj vonkajšia časť.

- Odskúšanie funkčnosti vozidla a jednotlivých častí.

- Zoznam náhradných dielov a použitého materiálu:

| Dopravná nehoda Škoda 30TrDG, ev. č. 6112 – predpokladaný rozpis materiálu za opravu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Názov | Počet/MJ | Jednotková cena bez DPH za MJ | Celková cena v EUR bez DPH |
| 1 | Zadný panel (čelo) - laminát | 1 ks | doplniť | doplniť |
| 2 | Zadný nárazník | 1 ks | doplniť | doplniť |
| 3 | Zadné vnútorné obloženie | 1 ks | doplniť | doplniť |
| 4 | Zadné pravé svetlo | 1 ks (4ks) | doplniť | doplniť |
| 5 | Zadné pravé horné svetlo | 1 ks | doplniť | doplniť |
| 6 | Vyrezávacia struna | 1 ks | doplniť | doplniť |
| 7 | Dinitrol | 6 ks | doplniť | doplniť |
| 8 | Norpol | Podľa potreby |  | doplniť |
| 9 | Základná farba | Podľa potreby |  | doplniť |
| 10 | Farba RAL 3020 | Podľa potreby |  | doplniť |
| 11 | Farba RAL šedá | Podľa potreby |  | doplniť |
| 12 | Aktivátor | Podľa potreby |  | doplniť |
| 13 | Tmel | Podľa potreby |  | doplniť |
| 14 | Brúsny papier 120, 240 | Podľa potreby |  | doplniť |
| 15 | Konštrukčné lepidlo | Podľa potreby |  | doplniť |
| 16 | Hutnícky materiál | Podľa potreby |  | doplniť |
| 17 | Lepidlo na sklo | Podľa potreby |  | doplniť |
| 18 | Plnič | Podľa potreby |  | doplniť |
| 19 | Spojovací materiál | Podľa potreby |  | doplniť |
| 20 | Kotúč rezný, brúsny | Podľa potreby |  | doplniť |

- Doprava – prepravná podmienka DAP Bratislava:

- Odvoz vozidla do opravy	1x

- Dovoz vozidla z opravy	1x

- Fotodokumentácia:

- Základné zmluvné a obchodné podmienky:

Požiadavka na záruku: 24 mesiacov na nové diely, 12 mesiacov na servisné práce

Platobné podmienky: splatnosť faktúry 60 dní od jej doručenia do podniku (podateľne)

Lehota plnenia, vykonania opravy: max. 90 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky oboma zmluvnými stranami a súčasne odo dňa odvozu trolejbusu do opravy.

Miesto plnenia: u zhotoviteľa

Miesto odovzdania do opravy a miesto dodania po oprave: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Vajnorská 124, Bratislava

Doklady nevyhnutné k prevzatiu trolejbusu do  z opravy:

- Preberací protokol vozidla do opravy

- Preberací protokol vozidla z opravy

Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu opravy vykonať návštevu v prevádzke Zhotoviteľa za účelom obhliadky vozidla a kontrolu priebehu servisných prác. Návšteva musí byť ohlásená min. 3 dni dopredu.

Cena:

1. Cenu uviesť v Eurách bez DPH za opravu trolejbusu podľa rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C, D, E).

2. Cenu uviesť zvlášť pre jednotlivé položky rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).

3. V cene opravy budú zahrnuté aj náklady za dopravu odvoz do opravy a dovoz po oprave (C).

4. Vyhodnocovacia cena bude stanovená ako súčet cien jednotlivých položiek rozsahu

Technickej  špecifikácie (A, B, C).