Opis predmetu zákazky

A) Predmet zákazky:

Pištol' subkompakt kal. 9x19 mm Luger s príslušenstvom

Jednotka množstva: súprava	           Množstvo: 400

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

35321100-1 ručné zbrane

18925200-1 puzdrá

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

B) Opis predmetu zákazky:

- Základné technické požiadavky na služobnú Pištol' subkompakt

(ďalej len „pištol'“)

| Technické | požiadavky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaliber |  | 9 x 19 mm Luger |  |
| Rozmery a hmotnosti |  | Min | Max |
| Celková dĺžka (mm) |  |  | 179 |
| Celková výška vrátane štandardného zásobníka (mm) |  |  | 130 |
| Celková Šírka (mm) |  |  | 31 |
| Dĺžka hlavne (mm) |  | 78 |  |
| Hmotnosť s prázdnym štandardným zásobníkom (g) |  |  | 560 |
| Kapacita štandardného zásobníka (ks) |  | 10 |  |

- Základné príslušenstvo jednej súpravy Pištole

|  | Základné príslušenstvo | Počet kusov |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pištoľ | 1 |
| 2. | Štandardný zásobník | 2 |
| 3. | Súprava na údržbu a čistenie | 1 |
| 4. | Prepravný obal | 1 |
| 5. | Puzdro na skryté nosenie pre pištoľ vnútorné | 1 |
| 6. | Puzdro na skryté nosenie pre pištoľ vonkajšie | 1 |
| 7. | Puzdro na skryté nosenie pre štandardný zásobník | 1 |
| 8. | Návod na obsluhu a ošetrovanie v slovenskom jazyku | 1 |

- Všeobecné požiadavky na pištoľ

    - označenie výrobného čísla na tele, hlavni a závere pištole a označenie značky, typu a kalibru na závere pištole,

    - zaručená životnosť základných hlavných častí pištole (telo, hlaveň, záver) min.

20 000 výstrelov,

  - spoľahlivosť funkcie pištole pri použití bežne dostupného streliva 9x19 mm Luger schváleného podľa C.I.P. alebo NATO, bez ohľadu na tvar strely,

  - po vystrelení posledného náboja musí záver pištole zostať v zadnej polohe s  možnosťou vypustenia záveru do prednej polohy prostredníctvom záchytu záveru,

  - predná a zadná časť záveru musí byt' opatrená ryhovaním na zabezpečenie     dostatočného úchopu pri manipulácii so záverom do zadnej polohy,

  - požaduje sa 100 % vzájomná zameniteľnosť súčiastok a hlavných častí pištolí (telo,

hlaveň, záver) pri zachovaní funkčnosti,

  - mieridlá musia byt' mechanické otvoreného typu a musia umožňovať ľahké a rýchle

zamierenie,

  - požaduje sa nastavenie mieridiel na 15 m na stred zámerného bodu,

  - požaduje sa skrytý systém bicieho mechanizmu, pričom systém spúšťového

ústrojenstva musí byť typu Safe Action vrátane jeho modifikácií, bez vonkajšej

manuálne ovládanej poistky,

  - pištol' musí byt' vybavená poistkou úderníka na zamedzenie náhodného výstrelu pri

páde pištole,

  - záchyt zásobníka musí byt' obojstranný alebo stranovo prestavitel'ný,

  - telo pištole musí byt' vyhotovené z polyméru vo farbe čierna-matná alebo l'ahkej

zliatiny s povrchovou úpravou čierna-matná,

  - zásobník musí umožňovat' orientačnú kontrolu počtu nábojov v zásobníku,

  - každý zásobník musí byt' opatrený plastovou alebo gumovou pätkou, ktorá

zabezpečuje ochranu zásobníka pri jeho páde na pevný povrch,

o)   zásobník musí zabezpečovat' spol'ahlivé podávanie nábojov aj po troch mesiacoch

nepretržitého naplnenia zásobníka na maximálnu kapacitu,

p)   pištol' musí umožňovat' jednoduché a rýchle rozoberanie pre základné čistenie,

bez nutnosti použitia nástrojov.

- Puzdro na skryté nosenie pre pištol'

- a) Vnútorné

Vnútorné puzdro pre pištol' musí zabezpečovat' skryté nosenie pištole. Samosvorné puzdro otvoreného typu bez zaisťovacích prvkov je určené na nosenie na vnútornej strane nohavíc a uchytením o opasok šírky 5 cm alebo pásu nohavíc pomocou ocel'ovej spony. Puzdro musí byť vyhotovené z termoplastického materiálu (kydex) čiernej alebo tmavo sivej farby zabezpečujúci komfortné nosenie, musí zabezpečovat' farebnú stálost' a mechanickú odolnost'. Všetky hrany, ktoré sú v styku s pokožkou strelca musia byt' zabrúsené. Vnútorná strana puzdra musí byt' dostatočne vel'ká, aby prekryla pištol' min. do dvoch tretín výšky záveru pištole na zamedzenie kontaktu pištole s telom strelca. Uhol zbrane v puzdre musí mierne smerovať dopredu, nie viac ako 150 . Tvar puzdra musí byt' prispôsobený na dodávaný model pištole, musí zabezpečovat' jednoduché a rýchle tasenie pištole. Vnútorné puzdro na skryté nosenie pre pištoľ musí byt' dodávané pre l'aváka aj praváka.

b) Vonkajšie

Vonkajšie puzdro pre pištol' musí zabezpečovat' skryté nosenie pištole. Samosvorné puzdro otvoreného typu bez zaist'ovacích prvkov je určené na nosenie na vonkajšej strane nohavíc. Nosná čast' puzdra musí byt' upevnená na širokej základni (tzv. pádlo) bez prevliekania na opasok, umožňujúca horizontálne nastavenie sklonu pištole smerom dopredu v min uhle 450 . Puzdro musí byt' vyhotovené z termoplastického materiálu (kydex) čiernej alebo tmavo sivej farby zabezpečujúci komfortné nosenie, musí zabezpečovat' farebnú stálost' a mechanickú odolnost'. Všetky hrany musia byt' zabrúsené. Tvar puzdra musí byt' prispôsobený na dodávaný model pištole, musí zabezpečovat' jednoduché a rýchle tasenie pištole.

Vonkajšie puzdro na skryté nosenie pre pištol' musí byt' dodávané pre l'aváka aj praváka.

Ak konštrukcia puzdra umožňuje vnútorné aj vonkajšie nosenie pištole prostredníctvom výmeny úchytu na opasok, je postačujúce dodať jedno univerzálne puzdro pre daný typ pištole. Puzdro však musí byt' dostupné vo variante pre pravákov aj l'avákov.

- Puzdro na skryté nosenie pre zásobník

Samosvorné puzdro otvoreného typu bez zaisťovacích prvkov je určené na nosenie na vnútornej alebo vonkajšej strane nohavíc a uchytením o nohavice pomocou ocel'ovej spony. Puzdro musí byt' vyhotovené z termoplastického materiálu (kydex) čiernej alebo tmavo sivej farby zabezpečujúci komfortné nosenie, musí zabezpečovat' farebnú stálost' a mechanickú odolnost'. Všetky hrany musia byt' zabrúsené. Konštrukcia puzdra musí zabezpečovat' jednoduché a rýchle vyt'ahovanie zásobníka.

- Iné požiadavky:

Výrobca musí deklarovat', že pištoľ nie je:

- vyrábaná v skúšobnej sérii,

- 	výbehovým modelom pred ukončením sériovej výroby.

Tieto skutočnosti potvrdzuje výrobca čestným vyhlásením, v ktorom musí byt' uvedený aj dátum začatia sériovej výroby.

C)  Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 18.07.2025, do 10:00 hod

Cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe len prostredníctvom systému

JOSEPHINE

D) Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 07.07 .2025

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista