  - Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky, - vlastný návrh plnenia:

  - Predmetom zákazky je nákup 150 kusov ochranných suchých pracovných povodňových oblekov 
pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Suchý pracovný povodňový oblek musí byť vyrobený 
z vysoko odolného trilaminátu s povrchovou úpravou z pevnej tkaniny a z polyamidových vlákien. Tkanina sa musí vyznačovať vysokou pevnosťou, ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti a musí byť odolná v biologicky a chemicky kontaminovanom vodnom prostredí s certifikátom.

  - Kompletný suchý pracovný povodňový oblek musí pozostávať z nasledovných častí:

- suchý pracovný povodňový oblek,

- tepelno-izolačná vložka do suchého pracovného povodňového obleku,

- ponožky do suchého pracovného povodňového obleku,

- neoprénové rukavice,

- neoprénová kukla,

- záchranná vesta,

- vodácka prilba,

- svietidlo s držiakom na vodáckej prilbe,

- vodotesný vak na prenos a uskladnenie kompletného suchého pracovného povodňového obleku.

| Položka č | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) (Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y (údaj, ktorý sa dá vyjadriť číslom), resp. uvedie slovné vyjadrenie „áno/nie“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suchý pracovný ochranný povodňový oblek |  |
| 1.1 | materiál obleku: vysoko odolný trilaminát s povrchovou úpravou - vonkajšou aj vnútornou z pevnej tkaniny. Tkanina sa musí vyznačovať vysokou pevnosťou, ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti a musí byť odolná v biologicky a chemicky kontaminovanom vodnom prostredí, |  |
| 1.2 | materiál obleku musí byť zhotovený z min. 3 vrstiev: polyester / butyl / polyester alebo ekvivalentný, |  |
| 1.3 | materiál musí mať hustotu min. 400 g/m2 a v miestach najväčšieho oderu min. 450 g/m2 (zadok, bočné a zadné stehná), |  |
| 1.4 | zároveň tkanina sa musí ľahko udržiavať, ošetrovať a musí byť veľmi odolná proti oderom a pretrhnutiu, |  |
| 1.5 | zachovanie konštantných vlastností materiálu min. do teploty -15 °C, |  |
| 1.6 | predný vodotesný kovový zips s ochranným plastovým zipsom (ochranný zips sa musí nachádzať nad kovovým zipsom), |  |
| 1.7 | kontrola dĺžky torza pomocou teleskopického torza, |  |
| 1.8 | nastaviteľný pás na kontrolu dĺžky torza obleku, |  |
| 1.9 | krčná neoprénová manžeta o hrúbke min. 3 mm, |  |
| 1.10 | vysoko odolné latexové zápästné manžety fľaškovitého tvaru, |  |
| 1.11 | na zadnej strane obleku v chrbtovej časti reflexný prvok (žlto strieborný) a nezmazateľný čierny nápis „HASIČI“ (výška písma min. 40 mm) umiestený na reflexnom pozadí žltej farby obdĺžnikového tvaru o rozmere min. 30 cm x 8 cm (viď ilustračný obrázok č. 1), Ilustračný obrázok č. 1 |  |
| 1.12 | nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavého ramena, |  |
| 1.13 | malé vrecko (napr. mobil alebo doklady) uzatvárateľné vodotesným zipsom vo rozmere min. 10 cm x 20 cm umiestnené v hornej časti pravého ramena, |  |
| 1.14 | z dôvodu vyššej viditeľnosti obleku požaduje sa jeho výrazná červená farba s reflexnými nášivkami na horných a dolných končatinách reflexné nášivky povodňového obleku so šírkou 75 mm (reflexné žlto strieborné pruhy) 25 mm žltý, 25 mm strieborný reflexný a 25 mm žltý, |  |
| 1.15 | sedacia časť z vonkajšej a vnútornej strany stehien spevnená z vysoko odolného materiálu minimálne po bok (viď. ilustračný obrázok č. 2), Ilustračný obrázok č. 2 |  |
| 1.16 | spevnenie medzinožia na prednej vnútornej a zadnej vnútornej strane z vysoko odolného materiálu, |  |
| 1.17 | zosilnená ochrana kolien, lakťov a ramien z vysoko odolného materiálu, |  |
| 1.18 | vystužené body švov „kritického opotrebenia“, |  |
| 1.19 | integrované traky, |  |
| 1.20 | našité (nie lepené) vrecko na suchý zips s drenážnymi dierkami na pravej strane stehna z boku, |  |
| 1.21 | integrovaná pracovná obuv (topánky), ktorá je vodotesne napojená na nohavice obleku, |  |
| 1.22 | topánky obleku vyrobené z min. 6 mm - max. 7 mm materiálu s pogumovanou úpravou z dôvodu väčšej odolnosti, |  |
| 1.23 | topánka musí byť odolná proti prepichnutiu a špička musí byť chránená oceľovou špicou, |  |
| 1.24 | z dôvodu lepšej viditeľnosti obleku sa požaduje jeho výrazná červená farba, |  |
| 1.25 | súčasťou dodávky musí byť: |  |
| 1.25.1 | vak na uskladnenie obleku, |  |
| 1.25.2 | vešiak vhodný za zavesenie suchého ochranného povodňového obleku, |  |
| 1.25.3 | prípravok na mazanie suchého zipsu, |  |
| 1.25.4 | servisný kit (balíček na základnú opravu). |  |
| 1.26 | min. 7 ročná záruka poskytnutá výrobcom na tesniace spoje a prevedenie, |  |
| 1.27 | vyhlásenie výrobcu deklarujúci, že materiál z ktorého je zhotovený ochranný povodňový oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia, |  |
| 1.28 | medzinárodný certifikát CE potvrdzujúci, že suchý povodňový oblek vyhovel norme EN 14225-2 alebo ekvivalentný. |  |
| 1.29 | # Iné požiadavky pri výbere veľkosti suchého pracovného povodňového obleku je nutná vzájomná komunikácia dodávateľa a zadávateľa pri realizovaní zákazky, |  |
| 1.30 | povodňové obleky pre užívateľov s rôznou telesnou výškou min. 175 cm - max. 210 cm, |  |
| 1.31 | dodávateľ musí zaručiť premeranie všetkých používateľov mierenkovým spôsobom (t. j. na základe konkrétnych nameraných telesných rozmerov hasiča). Termín stanovenia požadovaných veľkostí ochranných suchých povodňových oblekov a tepelno-izolačnej vložky do suchých oblekov s ponožkami (meranie telesných rozmerov hasičov) dohodne verejný obstarávateľ s uchádzačom prostredníctvom e-mailu. Meranie zabezpečí uchádzač prostredníctvom vlastných zamestnancov na mieste stanovenom verejných obstarávateľom. Na základe nameraných rozmerov a veľkostnej tabuľky výrobcu, uchádzač odporučí hasičovi konkrétnu veľkosť. Tak isto sa bude postupovať aj pri stanovení veľkosti vesty. |  |

| 2. | Tepelno-izolačná vložka do suchého pracovného povodňového obleku |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | typ: kombinéza čiernej farby, |  |
| 2.2 | trojvrstvová konštrukcia materiálu: vonkajší materiál z hladkého spevneného nylonu poskytujúci ochranu pred poškodením, stredný tepelno-izolačný materiál zo syntetického polyesterového vlákna (min. 220 g/m2), vnútorný vlhkosť odvádzajúci materiál - polyester fleece, |  |
| 2.3 | dve bočné vrecká a jedno hrudné vrecko so zipsom, |  |
| 2.4 | ventilačné otvory v podpazuší pre odvádzanie vlhkosti, |  |
| 2.5 | nožné a zápästné pútka zamedzujúce zrolovanie, |  |
| 2.6 | predný a extra dlhý obojstranne otvárajúci zips, |  |
| 2.7 | flexibilný panel v oblasti končatín a chrbta zvyšujúci voľnosť kombinézy pri pohyboch, |  |
| 2.8 | výrobcom stanovený tepelný komfort obleku pod 5º C, |  |
| 2.9 | oblasť okolo kolien tepelno-izolačnej vložky je tvarovaný (vytvarované článkové kolená). |  |

| 3. | Ponožky do suchého obleku |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | trojvrstvová konštrukcia materiálu: vonkajší spevnený nylon materiál, stredný tepelno-izolačný materiál zo syntetického polyesterového vlákna, vnútorný vlhkosť odvádzajúci materiál, |  |
| 3.2 | pútko umožňujúce ľahšie obúvanie ponožiek. |  |

| 4. | Neoprénové rukavice |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | päťprstové, neoprénové rukavice zachovávajúci tepelný komfort aj pri nízkych teplotách vody, |  |
| 4.2 | anatomický tvar so zdrsnenými a pevnejšími úchopovými plochami v oblasti prstov a dlani, |  |
| 4.3 | farba čierna, |  |
| 4.4 | veľmi pružný materiál, |  |
| 4.5 | musí sa veľmi ľahko obliekať a vyzliekať z rúk, |  |
| 4.6 | hrúbka neoprénu min. 5 mm. |  |

| 5. | Neoprénová kukla |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | min. 5 mm neoprénová kukla z vysoko elastického materiálu, |  |
| 5.2 | ventilačný otvor na vrchole kukly pre únik vzduchu. |  |

| 6. | Záchranná vesta |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | výtlak záchrannej vesty 100 N, |  |
| 6.2 | tkanina z pevného a oderu vzdorného materiálu, |  |
| 6.3 | farba záchranárskej vesty: červená s viditeľnými reflexnými prvkami, |  |
| 6.4 | bezpečnostný pás záchranárskej vesty musí byť nastaviteľný s popruhom a centrálnou bezpečnostnou výklopnou prackou, |  |
| 6.5 | tri sťahovacie popruhy (hrudný, driekový, bedrový popruh) po obvode záchranárskej vesty s rýchlorozopínacimi prackami, |  |
| 6.6 | nastavovanie ramien a bokov záchranárskej vesty musí byť univerzálne, |  |
| 6.7 | bezpečnostný pás záchranárskej vesty musí byť vybavený zváraným nerezovým krúžkom, |  |
| 6.8 | min. dve predné vrecká záchranárskej vesty uzatvárateľné |  |
| 6.9 | na suchý zips a jedno ramenné puzdro pre rádiostanicu uzatvárateľné na pracku, |  |
| 6.10 | veľké vrecko na zadnej strane chrbtovej časti záchranárskej vesty, |  |
| 6.11 | skladacie vrecko na zadnej strane pozdĺž driekovej časti záchranárskej vesty na upevnenie vrhačky, |  |
| 6.12 | dve oká pod prednými vreckami pre upevnenie karabín; |  |
| 6.13 | odopínateľný medzinožný popruh záchranárskej vesty musí byť nastaviteľný v rozkroku, |  |
| 6.14 | na zadnej strane záchrannej vesty (na chrbte) jednoriadkový nezmazateľný čierny nápis „HASIČI“ (výška písma min. 30 mm) umiestnený na reflexnom pozadí žltej farby vo veľkosti min. 200 mm x 120 mm pre zvýšenie viditeľnosti (viď. ilustračný obrázok č. 3), Ilustračný obrázok č. 3 |  |
| 6.15 | uchytenie (plastový držiak) noža na ľavej strane ramenného popruhu, |  |
| 6.16 | pevne plastové puzdro so záchranárskym nožom so zatupenou špičkou a kombinovaným ostrím s možnosťou jeho uchytenia na veste, |  |
| 6.17 | bezpečnostná píšťalka upevnená na šnúrke musí byť súčasťou záchranárskej vesty, |  |
| 6.18 | hliníková HMS karabína dĺžky max. 120 mm so skrutkovacou poistkou zámku v počte 2 ks, |  |
| 6.19 | súčasťou dodávky vesty musí byť vrhačka (hádzacie vrecko s min. 20 m lanom), |  |
| 6.20 | súčasťou dodávky vesty musí byť odnímateľná šnúra z pružného lana ukončená z jednej strany kovovým krúžkom a z druhej strany pútkom na prevlečenie karabíny; |  |
| 6.21 | odnímateľná elastická šnúra musí zniesť min. 800 kg v ťahu a pri natiahnutí mať dĺžku min. 60 cm, |  |
| 6.22 | záchranárska vesta musí spĺňať normu STN EN ISO 12402-5: 12402-6, |  |
| 6.23 | veľkostné skupiny záchranárskej vesty M, L, XL a 2XL. |  |

| 7. | Vodácka prilba |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | teplotný rozsah použitia vodáckej prilby min. - 20 ºC - max. 50 ºC, |  |
| 7.2 | biela vodácka prilba s integrovanými reflexnými prvkami po obvode prilby a vrchnej časti prilby, |  |
| 7.3 | škrupina vodáckej prilby je robustná s hladkým povrchom s odtokovými a vetracími otvormi, |  |
| 7.4 | systém na prispôsobenie k veľkosti hlavy používateľa pomocou otočného nastavovacieho kolečka, |  |
| 7.5 | nastaviteľný popruh s prackou pod bradou; |  |
| 7.6 | úplné príslušenstvo na zabezpečenie správneho dosadnutia prilby na hlavu, |  |
| 7.7 | vodácka prilba musí absorbovať kinetickú energiu pri náraze pomocou vnútornej vycpávky, |  |
| 7.8 | prilba prispôsobená do extrémnych klimatických podmienok, |  |
| 7.9 | ochrana najmä vrchnej časti hlavy, uší používateľa proti poraneniu pri výkone záchranných prác, |  |
| 7.10 | musí spĺňať normu EN 1385:2012. |  |

| 8. | Čelové svietidlo s držiakom |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | odolné nabíjateľné LED čelové svietidlo určené pre prácu v náročných podmienkach, |  |
| 8.2 | vysoko odolné voči mechanickému poškodeniu, vplyvom prachu a vlhkosti (min. IP 66), |  |
| 8.3 | svietidlo vyrobené z tvrdeného hliníka a odolného plastu, |  |
| 8.4 | nárazuvzdorná z výšky min. 2 m, |  |
| 8.5 | dva samostatné nastaviteľné popruhy s reflexnými prvkami, |  |
| 8.6 | reflektor musí umožňovať niekoľkokrokové naklápanie v rozsahu min. 60°, |  |
| 8.7 | čelové svietidlo disponuje tromi reflektormi: diaľkový, široký a červený, |  |
| 8.8 | diaľkový reflektor: zaostrený svetelný lúč s dosvitom min. 280 m a max. svetelným výkonom 1 600 lm (lumenov), |  |
| 8.9 | široký reflektor: široký svetelný lúč s dosvitom min. 50 m a max. svetelným výkonom 400 lm (lumenov), |  |
| 8.10 | červený: svetelný výkon min. 5 lm (lumenov) s možnosťou vysielať SOS signál v prípade núdze, |  |
| 8.11 | min. 10 režimov výkonu, |  |
| 8.12 | napájanie: Li-ion akumulátor s kapacitou min. 5000 mAh, ktorý je súčasťou dodávky, |  |
| 8.13 | akumulátor je umiestený v puzdre v záhlaví, |  |
| 8.14 | nabíjanie akumulátora cez USB-C konektor umiestený vo svietidle, |  |
| 8.15 | LED indikátor stavu nabitia batérie, |  |
| 8.16 | upozornenie na vybitý akumulátor, |  |
| 8.17 | doba nabíjania akumulátora max. 4h, |  |
| 8.18 | ochrana proti prehriatiu, |  |
| 8.19 | ovládanie svietidla pomocou dvoch tlačidiel, |  |
| 8.20 | možnosť uzamknutia ovládacích tlačidiel ako ochrana pred náhodným zapnutím, |  |
| 8.21 | súčasť dodania USB-C kábel, |  |
| 8.22 | hmotnosť max. 240 g vrátane akumulátora a popruhov |  |
| 8.23 | súčasťou dodávky musí byť: |  |
| 8.23.1 | držiak na prilbu: |  |
| 8.23.1.1 | musí umožniť príslušníkovi jednoducho odpojiť a pripojiť čelové svietidlo na prilbu, |  |
| 8.23.1.2 | držiak musí byť trvalo osadený na prilbe, |  |
| 8.23.1.3 | kompatibilný s čelovým svietidlom. |  |
| 8.23.2 | náhradný držiak na prilbu v počte 1 ks, |  |
| 8.23.3 | náhradný akumulátor 21700 v počte 1 ks. |  |

Osobitné požiadavky

Objednávateľ požaduje predloženie návodu na obsluhu (užívateľskú príručku) všetkých dokumentov a technickej dokumentácie jednotlivých položiek (najmä informácie o preprave, manipulovaní, skladovaní, o uvedení do prevádzky, o údržbe a informácie o lehotách a obsahom pravidelných revízií, kontrol a skúšok jednotlivých položiek nákupu), a to najneskôr do uzatvorenia rámcovej zmluvy od úspešného uchádzača.

Začiatok plynutia záručnej doby odo dňa prevzatia predmetu zákazky, rozhodujúci je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Objednávateľ požaduje jednorazové kvalifikované zaškolenie všetkých príslušníkov z potápačských skupín Hasičského a záchranného zboru na použitie všetkých dodávaných položiek.

Uchádzač je povinný preukázať osvedčením alebo zmluvou, že je schopný vykonávať alebo zabezpečiť pomocou subdodávky kvalifikovaný záručný a pozáručný servis a technickú podporu na dodaný tovar počas obdobia 2 rokov od dátumu jeho kúpy. Servisné služby musia pokrývať opravy, výmenu nefunkčných častí, údržbu a všetky potrebné opravy, ktoré súvisia s výrobcom a nie sú výsledkom neprimeraného používania alebo poškodenia zo strany zákazníka.

Uchádzač musí v rámci vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky jednoznačne preukázať spôsob, akým bude plniť predmet zákazky, a to nasledovne: - medzinárodný certifikát CE potvrdzujúci, že suchý povodňový oblek vyhovel norme EN 14225-2 alebo ekvivalentný, - vyhlásenie výrobcu deklarujúci, že materiál, z ktorého je zhotovený suchý povodňový oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia, - vyhlásenie výrobcu o poskytnutí sedem ročnej záruky od výroby na tesniace spoje a prevedenie.

V prípade použitia ekvivalentných materiálov, dodávateľ musí doložiť materiálové (technické) listy na použité materiály a deklarovať ekvivalent materiálov.

V prípade použitia ekvivalentných noriem, dodávateľ musí predložiť úradne preloženú normu v slovenskom jazyku.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Doba zákonom poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.