Przedmiar robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Ciężkowice

Obiekt lub rodzaj robót: Naprawa dróg leśnych

Lokalizacja: Nadleśnictwo Chrzanów - Leśnictwo Ciężkowice

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ul. Oświęcimska 31, 32-500

Chrzanów

Ogólna charakterystyka robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Ciężkowice

UWAGA - Dojazd od Trzebini-Sierszy, około 10 km drogami leśnymi.

Leśnictwo Ciężkowice: dojazd pożarowy nr 57A / 57

- profilowanie i zagęszczenie podłoża na uszkodzonych fragmentach nawierzchni, powierzchnia 175,00m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 15cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 175,00m2

Leśnictwo Ciężkowice: dojazd pożarowy nr 55

- profilowanie i zagęszczenie podłoża na uszkodzonych fragmentach nawierzchni, powierzchnia 108,00m2.
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm; warstwa z frakcji 0-63mm (uwaga - w
miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie
kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 108,00m2.

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm; kruszywo frakcji 0-31,5mm. Wbudowanie i
wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 108,00m2.

| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
|  | Kosztorys | Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Ciężkowice |  |  |  |
| 1 | Element | Leśnictwo Ciężkowice: dojazd pożarowy nr 57A /57 |  |  |  |
| 1.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 175,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 35*5 | 175,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 175,000000 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 175,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 35*5 | 175,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 175,000000 |  |  |
| 2 | Element | Leśnictwo Ciężkowice: dojazd pożarowy nr 55 |  |  |  |
| 2.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 108,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 108,000000 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 108,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 108,000000 |  |  |
| 2.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 108,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 8*4,5 | 36,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 43,000000 |  |  |

4