Przedmiar robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Sławków

Obiekt lub rodzaj robót: Naprawa dróg leśnych

Lokalizacja: Nadleśnictwo Chrzanów - Leśnictwo Sławków

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ul. Oświęcimska 31, 32-500

Chrzanów

Ogólna charakterystyka robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Sławków

Dojazd pożarowy nr 71 w Leśnictwie Sławków – zakres naprawy drogi: - profilowanie i zagęszczenie podłoża na odcinku 40m i szerokości 3m.

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 15cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
- wzmocnienie nawierzchni drogi w miejscu najbardziej zniszczonym; długość 15m, szerokość 3m, grubość warstwy 10cm, kruszywo frakcji
0-63mm. Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.

Dojazd pożarowy nr 70 w Leśnictwie Sławków – zakres naprawy drogi:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża na uszkodzonych fragmentach nawierzchni, powierzchnia 652,75m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 15cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 583,75m2.

- wykonanie napraw podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; warstwa z frakcji 0-31,5mm. Wbudowanie
i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 69,00m2.

Droga leśna oddz. 4-5 w Leśnictwo Sławków – zakres naprawy drogi:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża (wraz z oczyszczeniem nawierzchni, usunięciem naniesionych warstw piasku, namułu i błota), na
długości 5,5m i szerokości 3,5m.

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm; warstwa z frakcji 0-63mm (uwaga - w
miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie
kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 19,25m2.

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm; kruszywo frakcji 0-31,5mm. Wbudowanie i
wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 19,25m2.

| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
|  | Kosztorys | Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Sławków |  |  |  |
| 1 | Element | Leśnictwo Sławków: dojazd pożarowy nr 71 |  |  |  |
| 1.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 120,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 40*3 | 120,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 120,000000 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 120,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 40*3 | 120,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 120,000000 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - warstwa wzmacniająca na odcinku o długości 15 m |  | m2 | 45,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 15*3 | 45,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 45,000000 |  |  |
| 2 | Element | Leśnictwo Sławków: dojazd pożarowy nr 70 |  |  |  |
| 2.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 652,750 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 4,5*1 | 4,500000 |  |  |
|  |  | 25*3,5 | 87,500000 |  |  |
|  |  | 10*3,5 | 35,000000 |  |  |
|  |  | 40*3,5 | 140,000000 |  |  |
|  |  | 37*3,5 | 129,500000 |  |  |
|  |  | 3,5*3,5 | 12,250000 |  |  |
|  |  | 50*3,5 | 175,000000 |  |  |
|  |  | 39*1 | 39,000000 |  |  |
|  |  | 10*1 | 10,000000 |  |  |
|  |  | 20*1 | 20,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 652,750000 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 583,750 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 4,5*1 | 4,500000 |  |  |
|  |  | 25*3,5 | 87,500000 |  |  |
|  |  | 10*3,5 | 35,000000 |  |  |
|  |  | 40*3,5 | 140,000000 |  |  |
|  |  | 37*3,5 | 129,500000 |  |  |
|  |  | 3,5*3,5 | 12,250000 |  |  |
|  |  | 50*3,5 | 175,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 583,750000 |  |  |
| 2.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 69,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 39*1 | 39,000000 |  |  |
|  |  | 10*1 | 10,000000 |  |  |
|  |  | 20*1 | 20,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 69,000000 |  |  |
| 2 | Element | Leśnictwo Sławków: droga leśna oddział 4-5 |  |  |  |
| 2.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 19,250 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 5,5*3,5 | 19,250000 |  |  |
|  |  | Razem | 19,250000 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 19,250 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 5,5*3,5 | 19,250000 |  |  |
|  |  | Razem | 19,250000 |  |  |
| 2.3 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 19,250 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 5,5*3,5 | 19,250000 |  |  |
|  |  | Razem | 19,250000 |  |  |