Przedmiar robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Chełmek

Obiekt lub rodzaj robót: Naprawa dróg leśnych

Lokalizacja: Nadleśnictwo Chrzanów - Leśnictwo Chełmek

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ul. Oświęcimska 31, 32-500

Chrzanów

Ogólna charakterystyka robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Chełmek

Leśnictwo Chełmek: dojazd pożarowy nr 6 – zakres naprawy drogi:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża na uszkodzonych fragmentach nawierzchni, powierzchnia 101,00m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 15cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 58,00m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 10cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 43,00m2

| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
|  | Kosztorys | Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Chełmek |  |  |  |
| 1 | Element | Leśnictwo Chełmek: dojazd pożarowy nr 6 |  |  |  |
| 1.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 101,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 36*1 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 22*1 | 22,000000 |  |  |
|  |  | 43*1 | 43,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 101,000000 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 58,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 36*1 | 36,000000 |  |  |
|  |  | 22*1 | 22,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 58,000000 |  |  |
| 1.3 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 43,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 43*1 | 43,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 43,000000 |  |  |