Przedmiar robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Piła Kościelecka

Obiekt lub rodzaj robót: Naprawa dróg leśnych

Lokalizacja: Nadleśnictwo Chrzanów - Leśnictwo Piła Kościelecka

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ul. Oświęcimska 31, 32-500

Chrzanów

Ogólna charakterystyka robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Piła Kościelecka

Leśnictwo Piła Kościelecka: droga leśna oddział 605 - 617 – zakres naprawy drogi:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża na uszkodzonych fragmentach nawierzchni, powierzchnia 890,00m2.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 20cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 510,50m2.

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 10cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 379,50m2.

Leśnictwo Piła Kościelecka: droga leśna oddział 600 – 601 – zakres naprawy drogi:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża na uszkodzonych fragmentach nawierzchni, powierzchnia 277,00m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 20cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 16,00m2.

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 10cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 261,00m2.

| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
|  | Kosztorys | Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Piła Kościelecka |  |  |  |
| 1 | Element | Leśnictwo Piła Kościelecka: droga leśna oddział 605-617 |  |  |  |
| 1.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 890,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 12*1,5 | 18,000000 |  |  |
|  |  | 10*3,5 | 35,000000 |  |  |
|  |  | 37*3,5 | 129,500000 |  |  |
|  |  | 20*1 | 20,000000 |  |  |
|  |  | 88*3,5 | 308,000000 |  |  |
|  |  | 12*1,5 | 18,000000 |  |  |
|  |  | 8*1,5 | 12,000000 |  |  |
|  |  | 53*3,5 | 185,500000 |  |  |
|  |  | 43*3,5 | 150,500000 |  |  |
|  |  | 9*1,5 | 13,500000 |  |  |
|  |  | Razem | 890,000000 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6/113/3 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm |  | m2 | 510,500 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 12*1,5 | 18,000000 |  |  |
|  |  | 10*3,5 | 35,000000 |  |  |
|  |  | 37*3,5 | 129,500000 |  |  |
|  |  | 20*1 | 20,000000 |  |  |
|  |  | 88*3,5 | 308,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 510,500000 |  |  |
| 1.3 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 379,500 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 12*1,5 | 18,000000 |  |  |
|  |  | 8*1,5 | 12,000000 |  |  |
|  |  | 53*3,5 | 185,500000 |  |  |
|  |  | 43*3,5 | 150,500000 |  |  |
|  |  | 9*1,5 | 13,500000 |  |  |
|  |  | Razem | 379,500000 |  |  |