Przedmiar robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Płoki

Obiekt lub rodzaj robót: Naprawa dróg leśnych

Lokalizacja: Nadleśnictwo Chrzanów - Leśnictwo Płoki

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ul. Oświęcimska 31, 32-500

Chrzanów

Ogólna charakterystyka robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Płoki

Leśnictwo Płoki: droga leśna oddział 245a (skrzyżowanie) – zakres naprawy drogi:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża (wraz z oczyszczeniem nawierzchni, usunięciem naniesionych warstw piasku, namułu i błota),
powierzchnia 284,17m2.

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm; warstwa z frakcji 0-63mm (uwaga - w
miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie
kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 284,17m2.

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm; kruszywo frakcji 0-31,5mm. Wbudowanie i
wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 284,17m2.

- wykarczowanie pnia, Fi˙26-35˙cm – 1 szt.

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; warstwa z frakcji 0-63mm o średniej
grubości 20cm oraz warstwa z frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 5cm (uwaga - w miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo
frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym.
Powierzchnia 13,00m2.

| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
|  | Kosztorys | Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Płoki |  |  |  |
| 1 | Element | Leśnictwo Płoki: droga leśna oddział 245a (skrzyżowanie) |  |  |  |
| 1.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - wraz z oczyszczeniem nawierzchni i usunieciem naniesionych warstw piasku, namułu oraz błota |  | m2 | 284,170 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 23,5*3,5 | 82,250000 |  |  |
|  |  | 20*3,5 | 70,000000 |  |  |
|  |  | 20*3,5 | 70,000000 |  |  |
|  | powierzchni na łukach R=12m | 2*30,96 | 61,920000 |  |  |
|  |  | Razem | 284,170000 |  |  |
| 1.2 | KNR 201/105/2 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm |  | szt | 1,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [szt] | 1 | 1,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 1,000000 |  |  |
| 1.3 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 284,170 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 23,5*3,5 | 82,250000 |  |  |
|  |  | 20*3,5 | 70,000000 |  |  |
|  |  | 20*3,5 | 70,000000 |  |  |
|  | powierzchni na łukach R=12m | 2*30,96 | 61,920000 |  |  |
|  |  | Razem | 284,170000 |  |  |
| 1.4 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 284,170 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 23,5*3,5 | 82,250000 |  |  |
|  |  | 20*3,5 | 70,000000 |  |  |
|  |  | 20*3,5 | 70,000000 |  |  |
|  | powierzchni na łukach R=12m | 2*30,96 | 61,920000 |  |  |
|  |  | Razem | 284,170000 |  |  |
| 1.5 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm |  | m2 | 13,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 13*1 | 13,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 13,000000 |  |  |