Przedmiar robót

Awaryjna naprawa nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Płoki

Obiekt lub rodzaj robót: Naprawa dróg leśnych

Lokalizacja: Nadleśnictwo Chrzanów - Leśnictwo Płoki

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ul. Oświęcimska 31, 32-500

Chrzanów

Ogólna charakterystyka robót

Remonty nawierzchni dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Płoki

Leśnictwo Płoki: arowy nr 49 – zakres naprawy drogi:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża (wraz z oczyszczeniem nawierzchni, usunięciem naniesionych warstw piasku, namułu i błota),
powierzchnia 786 m2.

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm; warstwa z frakcji 0-63mm (uwaga - w
miejscach o zwiększonej wilgotności podłoża, kruszywo frakcji 0-63mm zastąpić tłuczniem 31,5-63mm). Wbudowanie i wyprofilowanie
kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 471 m2.

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm; kruszywo frakcji 0-31,5mm. Wbudowanie i
wyprofilowanie kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym. Powierzchnia 284,17m2.

| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
|  | Kosztorys | Awaryjna naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów - Leśnictwo Płoki |  |  |  |
| 1 | Element | Leśnictwo Płoki: dojazd pożarowy nr 49 |  |  |  |
| 1.1 | KNR 231/103/4 | profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - wraz z oczyszczeniem nawierzchni i usunięciem naniesionych warstw piasku, namułu oraz błota |  | m2 | 786,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 157*3,0 | 471,000000 |  |  |
|  |  | 50*3,0 | 150,000000 |  |  |
|  |  | 50*3,0 | 150,000000 |  |  |
|  |  | 5*3,0 | 15,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 786,000000 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 471,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 157*3,0 | 471,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 471,000000 |  |  |
| 1.3 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 315,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |
|  | [m] | 50*3,0 | 150,000000 |  |  |
|  |  | 50*3,0 | 150,000000 |  |  |
|  |  | 5*3,0 | 15,000000 |  |  |
|  |  | Razem | 315,000000 |  |  |