Opis predmetu zákazky / Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:	Diskové pole (NAS) – 2 typy

( ID zákazky 69923 )

- Predmetom zákazky je nákup dvoch rôznych typov diskových polí a s tým súvisiace služby v množstve podľa prílohy č. 1.

- Hlavný kód CPV:

30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie

30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačom

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- inštalácia tovaru v mieste dodania,

- konfigurácia tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 60 mesačnú záruku bezplatného záručného servisu,  garantovanú výrobcom pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu) po celý čas trvania záručnej doby s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň od nahlásenia v mieste inštalácie, nahlasovanie porúch 24 hodín denne, 365 dní v roku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Potvrdený dodací list je podkladom k vystaveniu faktúry.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

- do 30  dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miesto dodania je:

Bratislava, pričom konkrétna adresa bude špecifikovaná po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. produkty požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálnu požiadavku na obstaranie konkrétnych produktov, ktoré musia byť potvrdené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač uchádzač vypĺňa iba prázdne biele polia) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Diskové pole (NAS) typ 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou na konkrétny model alebo modelovú radu, kde je možné overiť požadované parametre, prípadne technický alebo katalógový list. |  |  |  |
| Parameter „Požadovaná kapacita“: Požaduje sa predložiť kompatibility list, ktorý môže byť na liste výrobcu alebo doložený webovým odkazom na stránke výrobcu. |  |  |  |
| Architektúra | Diskové pole s možnosťou osadiť SSD a HDD diskami s možnosťou výmeny diskov počas prevádzky bez prerušenia prístupu k dátam Osadené min. 1x CPU 64-bit architektúra, s výkonnosťou PassMark Benchnark min. 7500, min. s 6 jadrami Integrácia s Windows AD/LDAP Diskové pole musí umožňovať prístup jednotlivých používateľov k dátam, bez potreby zakúpenia klientskych licencií. |  | N/A |
| Prevedenie | Diskové pole (NAS) s možnosťou poskytovania súborového prístupu k dátam. Diskové pole musí byť montovateľné do 19" štandardného racku s výškou max 2U, a musí obsahovať potrebné príslušenstvo potrebné na montáž. Požadované je redundantné napájanie 242 V AC a ventilátory. |  | N/A |
| Konektivita | min. 4x 1Gb Base-T min. 2x USB 3.2 |  | N/A |
| Operačná pamäť | min. 8 GB DDR4 ECC, s možnosťou rozšírenia až na 64GB |  | N/A |
| Požadovaná kapacita | Podpora min. 12 slotov pre disky HDD bez potreby rozširujúcej diskovej police. Možnosť rozšírenia až na 36 diskov. Požadujeme dodať min. 12x min. 3,8TB, SATA 6Gbps, so strednou dobou medzi poruchami aspoň na úrovni 2 Milión hodín prevádzky. Disky musia byť uvedené v kompatibility liste výrobcu diskového poľa |  | N/A |
| Ochrana dát | Diskové pole musí zabezpečiť konfiguráciu ochrany dát pomocou RAID alebo ekvivalentnej technológie, ktorá zabezpečí ochranu dát na úrovni JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  | N/A |
| Podporované OS | Minimálne: Microsoft Windows 10; Microsoft Windows server 2022, Microsoft Windows Hyper-V, Vmware, Citrix, OpenStack |  | N/A |
| Požadované podporované protokoly | min. SMB, FTP, SFTP, Rsync |  | N/A |
| Správa diskového poľa | Správa diskového poľa pomocou lokálneho grafického rozhrania - Monitoring a správa servisných logov zariadenia - HW a SW konfigurácia zariadenia |  | N/A |
| Inštalácia | Inštalácia a konfigurácia a uvedenie do prevádzky diskového poľa a nastavenie podľa odporúčania výrobcu technikom v mieste dodania. |  | N/A |
| Záručná doba: | Min. 5-rokov s odozvou NBD, ktorá sa vzťahuje aj na dodané disky. Oprava musí byť vykonaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom v mieste inštalácie. Rozšírená podpora s právom bezplatnej inštalácie nových verzií softvérového vybavenia cez web portál výrobcu. |  | N/A |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač uchádzač vypĺňa iba prázdne biele polia) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 – Diskové pole (NAS) typ 2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou na konkrétny model alebo modelovú radu, kde je možné overiť požadované parametre, prípadne technický alebo katalógový list |  |  |  |
| Parameter „Požadovaná kapacita“: Požaduje sa predložiť kompatibility list, ktorý môže byť na liste výrobcu alebo doložený webovým odkazom na stránke výrobcu. |  |  |  |
| Architektúra | Diskové pole s možnosťou osadiť SSD a HDD diskami s možnosťou výmeny diskov počas prevádzky bez prerušenia prístupu k dátam Osadené min. 1x CPU 64-bit architektúra, s výkonnosťou PassMark Benchnark min. 7500, min. s 6 jadrami Integrácia s Windows AD/LDAP Diskové pole musí umožňovať prístup jednotlivých používateľov k dátam, bez potreby zakúpenia klientskych licencií. |  | N/A |
| Prevedenie | Diskové pole (NAS) s možnosťou poskytovania súborového prístupu k dátam. Diskové pole musí byť montovateľné do 19" štandardného racku s výškou max 2U, a musí obsahovať potrebné príslušenstvo potrebné na montáž. Požadované je redundantné napájanie 242 V AC a ventilátory. |  | N/A |
| Konektivita | min. 4x 1Gb Base-T min. 2x USB 3.2 |  | N/A |
| Operačná pamäť | min. 8 GB DDR4 ECC, s možnosťou rozšírenia až na 64GB |  | N/A |
| Požadovaná kapacita | Podpora min. 12 slotov pre disky HDD bez potreby rozširujúcej diskovej police. Možnosť rozšírenia až na 36 diskov. Požadujeme dodať min. 12x, min. 7TB, SATA 6Gbps, so strednou dobou medzi poruchami aspoň na úrovni 1,5 Milión hodín prevádzky. Disky musia byť uvedené v kompatibility liste výrobcu diskového poľa |  | N/A |
| Ochrana dát | diskové pole musí zabezpečiť konfiguráciu ochrany dát pomocou RAID alebo ekvivalentnej technológie, ktorá zabezpečí ochranu dát na úrovni JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  | N/A |
| Podporované OS | Minimálne: Microsoft Windows 10; Microsoft Windows server 2022, Microsoft Windows Hyper-V, Vmware, Citrix, OpenStack |  | N/A |
| Požadované podporované protokoly | min. SMB, FTP, SFTP, Rsync |  | N/A |
| Správa diskového poľa | Správa diskového poľa pomocou lokálneho grafického rozhrania - Monitoring a správa servisných logov zariadenia - HW a SW konfigurácia zariadenia |  | N/A |
| Inštalácia | Inštalácia a konfigurácia a uvedenie do prevádzky diskového poľa a nastavenie podľa odporúčania výrobcu technikom v mieste dodania. |  | N/A |
| Záručná doba: | Min. 5-rokov s odozvou NBD, ktorá sa vzťahuje aj na dodané disky. Oprava musí byť vykonaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom v mieste inštalácie. Rozšírená podpora s právom bezplatnej inštalácie nových verzií softvérového vybavenia cez web portál výrobcu. |  | N/A |

*Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Takýto odkaz verejný obstarávateľ dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

- Súčasťou ponuky musí byť vlastný návrh plnenia, ktorý ponúka uchádzač v rámci tejto konkrétnej  zákazky. V prílohe uchádzač uvedie typové označenie a technické parametre tovaru, ktorý ponúka ako vlastný návrh plnenia, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru/tabuľky/ uvedenom v  tomto opise predmetu zákazky, časť vzor – vlastný návrh plnenia.

- Verejný obstarávateľ si uplatňuje oprávnenia upravené v § 10 ods. 4 zákona a súvisiace ustanovenia zákona voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, ktorí nie sú zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

- Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk, technické listy, katalógové listy, kompatibility listy môžu byť dodané aj v anglickom jazyku, pokiaľ tieto dokumenty nie je možné zabezpečiť v slovenskom alebo českom jazyku). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.