Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky: Výbušniny, značkovače, rozbušky, pyrotechnické prostriedky

Časť 1: Trhaviny

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov

Časť 3: Svetelné značkovače

Časť 4: Iniciačný systém

Časť 5: Pyrotechnické prostriedky

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

24600000-0 Výbušniny, 24612200-9 Trinitrotoluén, 24610000-3 Pripravené výbušniny, 24613000-4 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky, 24615000-8 Zápalnice, bleskovice, roznetky a elektrické rozbušky

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude:

- ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

- ústredný sklad MV SR, prevádzka: vojenské sklady Sklené, VÚ 5728

NUTS kód: SK032

- Opis predmetu zákazky:

Časť 1: Trhaviny

- Plastická trhavina 							4 000 kg

Plastická trhavina (balenie 500 g a 1 000 g – 50/50) pre zvláštne použitie na báze nevýbušného plastifikátoru, ktorou účinnou zložkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovaciu látku pre predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä pre deštrukčné práce, trhacie práce pod vodou (do 100 m), špeciálne trhacie práce a ako počinová trhavina. Trhavinu možno deliť a tvarovať za podmienok uvedených v návode na jej používanie.

| PARAMETRE | Merná jednotka | Trhavina |
| --- | --- | --- |
| Konzistencia | - | plastická |
| Kyslíková bilancia | % O2 | max. -65 |
| Merný objem splodín výbuchu | dm3.kg-1 | max. 950 |
| Výbuchové teplo | kJ.kg-1 | min. 4 900 |
| Výbuchová teplota | °C | min. 3 800 |
| Detonační rýchlosť | m.s-1 | min. 7 000 |
| RPS | % | 83 ± 3 |
| Hustota trhaviny | kg.m-3 | 1 400 - 1 500 |
| Vodovzdornosť | – | vynikajúca |

- Plastická trhavina listová

Rozmer: 400 x 200 x 2 mm 						800 ks

Rozmer: 400 x 200 x 3 mm 						800 ks

Listy tvárnej, homogénnej látky bielej, nebo zelenej farby hrúbky 2 mm a 3 mm.

Zatriedenie listovej trhaviny: UN No.: 0084, trhavina, typ D, 1.1 D

| Parameter | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| Gramáž trhaviny na list | 250 g | 375 g |
| Prierez | 400 x 200 x 2 mm | 400 x 200 x 3 mm |
| Obsah trhaviny (RDX, PETN) | 88,0 ± 4,0 % |  |
| Hustota | min. 1,48 (g.cm-3) |  |
| Detonačná rýchlosť | min. 7 300 (m.s-1) |  |
| Obsah DMNB | min. 1 % |  |

Aplikácia: Špeciálne trhacie a deštrukčné práce.

Balenie: Listy trhaviny sú prekladané silikónovým papierom uložené v drevenej debni certifikovanej pre prepravu výbušného materiálu.

Skladovanie: V skladoch výbušnín pri teplote od -20°C do +40°C po dobu max. 5 rokov.

Výbušnina triedy A III.

- Tiahla flexibilná kumulatívna nálož

prienik oceľovou platňou 10 mm (Razor 10)			500 ks / 2 m

prienik oceľovou platňou 15 mm (Razor 15)			500 ks / 2 m

Nálož o dĺžke je tvorená tiahlou flexibilnou kumulatívnou náložou umiestnenou vo viacúčelovom priereze z penového polyetylénu čiernej farby, doplnenom na spodnej strane samolepiacou vrstvou s ochrannou fóliou. Nálož má charakteristický profil v tvare obráteného „V" a je tvorená vrstvou kumulatívnej vložky hnedo-červenej farby, vrstvou trhaviny obvykle bielej, alebo zelenej farby a tesniacou vrstvou hnedočervenej farby. K zabezpečeniu spoľahlivej iniciácie náloží je potrebné použiť počinové náložky -  Booster. Trhavina obsahuje v súlade s Montrealskou zmluvou prídavok značkovacej látky 2,3-dimethyl -2,3- dinitrobutanu (DMNB) pre potreby predvýbuchovej detekcie.

| Parameter | Typy náložiek |  |
| --- | --- | --- |
| Hmotnosť trhaviny (g.m-1) Celková hmotnosť (g.m-1) | 140 | 310 |
|  | 390 | 860 |
| Prienik oceľovou platňou (mm) | min. 10 | min. 15 |
| Šírka (mm) | 28 | 42 |
| Výška (mm) | 19,5 | 28,5 |
| Polomer ohybu na doske (mm) | 150 | 220 |
| Polomer ohybu na trubke (mm) | 35 | 50 |
| Hustota (g.cm-3) | min. 1,56 |  |
| Detonačná rýchlosť (m.s-1) | min. 7900 |  |
| Chemická stabilita (mm) | max. 1 |  |

Nálože sú určené pre výbuchové rezanie prevažne kovových prvkov rôznych tvarov v suchom i zavodnenom prostredí, pričom správnu funkciu výrobku zaistí bezchybná fixácia nálože k deštruovanému povrchu samolepiacou vrstvou. V prípade znečisteného, alebo mokrého povrchu je potrebné nálože fixovať i inými prostriedkami a metódami zaisťujúcimi priamy kontakt. Pre spoľahlivú funkciu náloží je nutné pripevniť počiňovú náložku - Booster k iniciovanej náloži pomocou samolepiacej vrstvy umiestenej na spodnej, alebo zošikmenej strane boosteru.

Skladovanie a doba spotreby: Nálože sú zaradené do triedy A III por. č. 9 a musia byť skladované v skladoch výbušnín pri teplotách v rozmedzí -20°C až +40°C pri relatívnej vlhkosti do 99%. Spotrebná i záruční doba je 10 rokov od dátumu výroby, pri dodržaní daných podmienok skladovania.

- Trhavina priemyselná 							1 800 kg

Sypká banská skalná priemyselná trhavina

Najmenší dovolený priemer nálože 30 mm.

Spotrebná doba najmenej 6 mesiacov

Jednotlivé náložky balené v PE fólii priemeru 60 až 80 mm / 1 500 až 2 000 g

Výbuchové teplo najmenej 3 800 kJ/kg

Detonačná rýchlosť neutesnenej nálože priemeru 30 mm najmenej 3 500 m/s

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov 				80 súprav / 480 ks

Súprava vzoriek trhavín pre výcvik služobných psov musí obsahovať základné trhaviny (TNT, PETN, RDX, HMX, HNS, Tetryl), detekčné činidlo, dusičnan amónny, práškové a emulzné trhaviny, dynamity, jednozložkové a dvojzložkové prachy, čierny prach.

| Poradové číslo | Názov | Životnosť | Počet kusov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C – 4 + 1 % DMNB | 5 rokov | 80 |
| 2 | Semtex 1A + 1 % DMNB | 5 rokov | 80 |
| 3 | Semtex 1H + 1 % DMNB | 5 rokov | 80 |
| 4 | Pl Np 10 + 1 % DMNB | 5 rokov | 80 |
| 5 | Pl Hx 30 + 1 % DMNB | 5 rokov | 80 |
| 6 | Pl SE M + 1 % DMNB | 5 rokov | 80 |
| 7 | TNT industrial ( | 5 rokov | 80 |
| 8 | PETN | 5 rokov | 80 |
| 9 | RDX | 5 rokov | 80 |
| 10 | HMX | 5 rokov | 80 |
| 11 | Dusičnan amónny | 5 rokov | 80 |
| 12 | Perunit | 1 rok | 320 |
| 13 | Ostravit Infernit | 1 rok | 320 |
| 14 | Permonex V 19 | 5 rokov | 80 |
| 15 | Emsit | 5 rokov | 80 |
| 16 | Black powder | 5 rokov | 80 |
| 17 | Bezdymný prach Ncl | 5 rokov | 80 |
| 18 | Bezdymný prach Ncl/Ng | 5 rokov | 80 |
| 19 | DMNB | 5 rokov | 80 |
| 20 | Dusičnan močoviny | 5 rokov | 80 |
| 21 | HNS | 5 rokov | 80 |
| 22 | Tetryl | 5 rokov | 80 |
| 23 | Kufor | 5 rokov | 80 |

Každá vzorka o váhe 50 g musí byť uložená v PE obale, alebo vo vrecku z bariérovej trojvrstvej AL fólie, vložená do uzatvárateľných sklenených skúmaviek alebo plastových fľašiek, ktoré sú v samostatných priehradkách kufra na skladovanie a prenos.

Každá  vzorka  alebo  jej  obal  musí  byť  viditeľne označený štítkom, na ktorom je uvedené:

- za slovom "VZORKA" názov výbušniny,

- štítok na evidenčné číslo vzorky,

- údaj o hmotnosti alebo množstve vzorky,

- doba životnosti vzorky,

- nápis "V PRÍPADE  NÁLEZU  ODOVZDAŤ  POLÍCII".

Časť 3: Svetelné značkovače

- PS-25 	– pozemný svetelný značkovač	 			1 500 ks

- VS-4 	– vystreľovací svetelný značkovač 			1 500 ks

Pozemný a vystreľovací svetelný zdroj je určený na signalizačné účely a pre výcvik. Ako iniciátor sa musí dať použiť elektrický pyrotechnický iniciátor typu EPIO, EPIP, EPIC). V kombinácii s úderníkovým zapaľovačom okamžitým UZO sa musí dať použiť pozemný svetelný zdroj ako nástražné svetlo.

Požaduje sa farba svetla červená a žltá (50/50%).

Technické parametre:

spoľahlivosť funkcie pri teplote                    			-20°C do +50°C

doba horenia pre všetky typy                         			od 15 do 35 sekúnd

farebný oheň sa rozozná  vo vzdialenosti       		5 km

celkový priemer	                                     			50 mm

celková výška                                                  		62 mm

hmotnosť PS-25	                                                        	182 – 192 g

hmotnosť VS-4									138 – 142 g

Vyhotovenie (zloženie):

Obal – pozinkovaný oceľový plech, polyetylén, samolepiaca hliníková fólia a lisované teleso z pyrotechnickej zlože.

Časť 4: Iniciačný systém neelektrický (napr. Raikka Quick)

- Dĺžka 10 m 										500 ks

- Dĺžka 15 m										500 ks

- Dĺžka 30 m										500 ks

Jedná sa o neelektrický systém určený na iniciovanie rôznych typov výbušnín. Je to vopred zostavená súprava pozostávajúca z rozbušky, detonačnej trubky a štartéra. Celá súprava je uložená v obale pre jednoduchý prístup a rýchle použitie.

Rozbuška

| Typ | Neelektrická |
| --- | --- |
| Materiál krytu | Hliník |
| Výbušná náplň | > 700 mg výbušniny (PETN) |
| Sila | Č. 8 |
| Oneskorenie | Bez oneskorenia |
| Priemer | 7,5 mm |
| Dĺžka | 61 mm |
| Tesnenie | Guma |
| Označenie | Žltá farba |
| Elektrostatický odpor | 8 kV kontaktný výboj, 15 kV výboj vzduchu |
| Mechanická odolnosť zostavy | > 20 N medzi rozbuškou a detonačnou trubkou |

Detonačná trubka

| Materiál | Surlyn / Nucrel / Fortyflex |
| --- | --- |
| Farba | Olivová |
| Vonkajší priemer | 3 mm |
| Pevnosť v ťahu (20 °C) | > 150 N |
| Reaktívny materiál | HMX / hliník |
| Množstvo reaktívneho materiálu | 17 mg/m ± 6 |
| Rýchlosť detonácie | 2000 m/s ± 200 m/s |
| Štruktúra | Trojvrstvová |

Štartér

| Bezpečnostné zariadenia | Dve samostatné mechanické zariadenia |
| --- | --- |
| Výbušná náplň | 25 mg |

Časť 5: Pyrotechnické prostriedky

- Zapaľovač zápalnice 							3 000 ks

Škrtací zapaľovač zápalnice PVC (JDR3)

Materiál dutinky								hliník, alebo tvrdený papier

Vnútorný priemer								6 - 6,5 mm

Dĺžka										30 - 45 mm

Balenie										5 - 10 ks vo vode odolnom PE vrecku

Balené v papierovej škatuľke s dvoma škrtacími plôškami na bočných stranách

- Nábojka do VORO-El       							500 ks

Nábojka kalibru 20 mm pre vodný rozstreľovač VORO 98 s elektrickou iniciáciou

- Nábojka do VORO-M 							500 ks

Nábojka kalibru 20 mm pre vodný rozstreľovač VORO 98 iniciovaná pomocou zápalnice a škrtacieho 	zapaľovača

- Výbuška A-10 el 								1 000 ks

Výbuška s telom z PVC, iniciovaná elektricky. Náplň pyrotechnickej výbuškovej zlože 10 - 15 g

- Petarda 											300 000 ks

klasická bez knotu, alebo so zápalným knotom, s obsahom zložiek na báze práškový kov a okysličovadlo. Hádže sa do diaľky najmenej 10 m od iných osôb, zvierat alebo ľahko zápalných predmetov, silná explózia s výbuchom a so zábleskom sa ozve po 3 až 6-tich sekundách. Balenie v papierovej krabičke po 100 kusoch.

- Pyrotechnický zapaľovač   						5 000 ks

Jedná sa o pyrotechnický zapaľovač, ktorý je tvorený tenkostennou trubičkou. Dutina trubičky je naplnená horiacou pyrotechnickou zložou. Jedna strana dutinky je vyplnená nehorľavou hmotou. Táto strana zapaľovača slúži ako rukoväť, ktorá zabraňuje popáleniu prstov pri manipulácii s dohorievajúcim zapaľovačom. Na druhej strane je vyvedená zápalná šnúra, alebo škrtacia zlož k zapáleniu zapaľovača.

Priemer 								max. 10 mm

Dĺžka								max. 26 cm

Doba horenia						min. 0,5 min

Balenie								od 3 do 10 ks

- Pyrotechnický posúvač

Pyrotechnický posúvač elektrický „EL“ 				1 500 ks

Pyrotechnický posúvač mechanický „M“				1 500 ks

Pyrotechnický posúvač je výbuška, ktorá pozostáva z papierového obalu s náplňou pyrotechnickej zlože. Používa sa na posunutie, odhodenie bremena do váhy cca 2 kg,  na vytrhnutie materiálu (napr. priamym priložením na kufrík, balík a pod.), na odstránenie sklenenej výplne (sklobetón, okná, autá a pod.) na otváranie balíkov a obálok, na imitáciu výbuchu výbušniny atď.

Pyrotechnický posúvač elektrický „EL“ obsahuje elektrický palník so strednou odolnosťou. Iniciuje sa roznetnicou prípadne iným alternatívnym zdrojom elektrickej energie.

Pyrotechnický posúvač mechanický „M“ obsahuje zápalnicu PVC ukončenú škrtacím zapaľovačom. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd.

- Pyrotechnický prerušovač

Pyrotechnický prerušovač káblov „EL“				1 500 ks

Pyrotechnický prerušovač káblov „M“				1 500 ks

Pyrotechnický prerušovač káblov elektrický slúži k  prerušeniu  vodičov v nastraženom výbušnom systéme do priemeru  vodiča 3,5 mm vrátane izolácie a drôtu do priemeru 1,5 mm.

Pyrotechnický prerušovač káblov elektrický „EL“ - na iniciáciu slúži  elektrický  palník  so strednou odolnosťou. Iniciuje  sa  roznetnicou   prípadne   iným   alternatívnym zdrojom elektrickej energie.

Pyrotechnický prerušovač káblov mechanický „M“ - na iniciáciu je použitá zápalnica PVC, ktorá je ukončená škrtacím  zapaľovačom. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd.

Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

Časť 1: Plastická a priemyselná trhavina, náložka usmernená

| P.č. | Popis | Počet kg / ks | Cena v € za kg / ks bez DPH | Cena v € za kg / ks s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastická trhavina | 4 000 |  |  |  |
| 2 | Plastická trhavina listová 2 mm | 800 |  |  |  |
| 3 | Plastická trhavina listová 3 mm | 800 |  |  |  |
| 4 | Tiahla flexibilná kumulatívna nálož prienik 10 mm | 500 |  |  |  |
| 5 | Tiahla flexibilná kumulatívna nálož prienik 15 mm | 500 |  |  |  |
| 6 | Trhavina priemyselná | 1 800 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C – 4 + 1 % DMNB | 80 |  |  |  |
| 2 | Semtex 1A + 1 % DMNB | 80 |  |  |  |
| 3 | Semtex 1H + 1 % DMNB | 80 |  |  |  |
| 4 | Pl Np 10 + 1 % DMNB | 80 |  |  |  |
| 5 | Pl Hx 30 + 1 % DMNB | 80 |  |  |  |
| 6 | Pl SE M + 1 % DMNB | 80 |  |  |  |
| 7 | TNT industrial ( | 80 |  |  |  |
| 8 | PETN | 80 |  |  |  |
| 9 | RDX | 80 |  |  |  |
| 10 | HMX | 80 |  |  |  |
| 11 | Dusičnan amónny | 80 |  |  |  |
| 12 | Perunit | 320 |  |  |  |
| 13 | Ostravit Infernit | 320 |  |  |  |
| 14 | Permonex V 19 | 80 |  |  |  |
| 15 | Emsit | 80 |  |  |  |
| 16 | Black powder | 80 |  |  |  |
| 17 | Bezdymný prach Ncl | 80 |  |  |  |
| 18 | Bezdymný prach Ncl/Ng | 80 |  |  |  |
| 19 | DMNB | 80 |  |  |  |
| 20 | Dusičnan močoviny | 80 |  |  |  |
| 21 | HNS | 80 |  |  |  |
| 22 | Tetryl | 80 |  |  |  |
| 23 | Kufor | 80 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 3: Svetelné značkovače

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS-25 pozemný svetelný značkovač | 1 500 |  |  |  |
| 2 | VS-4 vystreľovaci svetelný značkovač | 1 500 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 4: Iniciačný systém

| P.č. | Popis | Počet kg / ks | Cena v € za kg / ks bez DPH | Cena v € za kg / ks s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciačný systém neelektrický 10 m | 500 |  |  |  |
| 2 | Iniciačný systém neelektrický 15 m | 500 |  |  |  |
| 3 | Iniciačný systém neelektrický 30 m | 500 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 5: Pyrotechnické prostriedky

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapaľovač zápalnice | 3 000 |  |  |  |
| 2 | Nábojka do VORO - EL | 500 |  |  |  |
| 3 | Nábojka do VORO - M | 500 |  |  |  |
| 4 | Výbuška A-10 EL | 1 000 |  |  |  |
| 5 | Petarda | 300 000 |  |  |  |
| 6 | Pyrotechnický zapaľovač | 5 000 |  |  |  |
| 7 | Pyrotechnický posúvač - EL | 1 500 |  |  |  |
| 8 | Pyrotechnický posúvač - M | 1 500 |  |  |  |
| 9 | Pyrotechnický prerušovač - EL | 1 500 |  |  |  |
| 10 | Pyrotechnický prerušovač - M | 1 500 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	Výbušniny, značkovače, rozbušky, pyrotechnické prostriedky

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača