ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

D101/T101 – Príloha 8b

Predpis

OBSLUHA STANIČNÝCH ZABEZPEČVACÍCH ZARIADENÍ

Zmena č. 4

OBSLUHA  ELEKTRONICKÉHO  STAVADLA

TYPU  SIMIS W

Spôsob obsluhy

| ### Gestorský útvar Odbor 420 GR ŽSR | ### Číslo 01990/2009/O420 | ### Označenie D101/T101-O 420-2010 |
| --- | --- | --- |
| ### Účinnosť od 01.07.2009 |  |  |
| ### Schválil Ing. Štefan Hlinka generálny riaditeľ ŽSR | ### Dňa 30.06.2009 |  |

Obsah

1	Úvodné ustanovenia	3

1.1	Táto príloha obsahuje popis obsluhy stavadla typu SIMIS W prostredníctvom obslužného systému ILTIS.	3

1.2	Príloha je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí obsluhujú alebo udržujú eklektronické stavadlo alebo vykonávajú dozor nad týmito činnosťami.	3

1.3	Obsah prílohy smie byť menený výhradne so súhlasom generálneho riaditeľa ŽSR.	3

1.4	Pojmy	3

1.5	Skratky	3

2	Pracovisko riadiaceho systému	3

2.1	Vybavenie	3

2.1.1	Vybavenie v centrále (príklad)	3

2.1.2	Vybavenie v miestnych ESt	3

2.2	Technika myši a okien	3

2.2.1	Technika okien	3

2.2.2	Pole systémovej ponuky	3

2.2.3	Názov okna	3

2.2.4	Lišta ponuky	3

2.2.5	Rolovacie lišty (scrollbars)	3

2.2.6	Základná obsluha ponúk	3

2.3	Myš/klávesnica/ponuka/dialógové okno/pomoc	3

2.3.1	Obsluha	3

2.3.2	Označenie tlačidiel myši	3

2.3.3	Obsluha dvojklikom (double-click)	3

2.3.4	Obsluha ťahaním (drag and drop)	3

2.3.5	Otvorenie a zatvorenie rozbaľovacej ponuky	3

2.3.6	Otvorenie a zatvorenie výberovej ponuky	3

2.3.7	Vykonanie položky ponuky	3

2.3.8	Urýchľovače a skratky	3

2.3.9	Dialógové okno	3

2.3.10	Funkcie pomoci	3

2.4	Zariadenie pracoviska	3

2.4.1	Štart systému	3

2.4.2	Základná ponuka	3

Lišta základnej ponuky pracoviska ILOK:	3

2.4.3	Podrobné zobrazenie	3

2.4.4	Správca hlásení	3

3	Správca hlásení	3

3.1	Čiastkové okno "Vyžiadania obsluhy"	3

3.2	Čiastkové okno "Prevádzkové hlásenia"	3

Spätné hlásenia obsluhy:	3

Ostatné prevádzkové hlásenia:	3

3.3	Čiastkové okno "Poruchy"	3

3.4	Čiastkové okno "Systém"	3

3.4.1	Doplňujúce okno	3

4	Funkcie v rámci položky ponuky "Systém"	3

4.1	Informačné oblasti	3

4.1.1	"Vybrať rozsah informácií..."	3

4.2	"Alarm vypnúť"(akustický signál)	3

4.3	"Správca hlásení"	3

4.4	"Poznámka..."	3

4.5	"Pripomienka..."	3

4.6	"Záznam makra príkazov..."	3

4.7	"Obsluha makra príkazov..."	3

4.8	"Zobraziť protokolovanie...“	3

4.8.1	Voľba cieľa pre výstup protokolu	3

4.8.2	Druh informácií výstupu protokolu	3

4.8.3	Filter výstupu protokolu	3

4.8.4	Navolenie časového okna výstupu protokolu	3

4.8.5	Spustenie výstupu protokolu	3

4.8.6	Prídavné informácie k protokolovaniu	3

Druh informácií „Systémové hlásenia“	3

Druh informácií „Poruchy stavadla“	3

Druh informácií „Ostatné úkony obsluhy“	3

Druh informácií „Úkony obsluhy podliehajúce povinnému protokolovaniu“	3

4.9	"Protokolovanie On-line...“	3

4.10	"Príkazy tlačiarne..."	3

4.11	Identifikácia funkcie	3

4.11.1	"Vybrať identifikáciu funkcie..."	3

4.12	"Prihlásiť..."	3

4.13	"Odhlásiť"	3

4.14	"Reštart..."	3

5	Obsluha	3

5.1	Všeobecne	3

5.1.1	Obsluha s myšou	3

5.1.2	Výberové ponuky	3

5.1.3	Tvary kurzorov	3

5.1.4	Indikácia výstupu príkazu	3

5.2	Druhy obsluhy	3

5.2.1	Rýchla obsluha	3

5.2.2	Obsluha jednotlivých prvkov	3

5.2.3	Osobitná obsluha s kontrolou	3

5.2.4	Obsluha jazdných ciest	3

5.3	Vysvetlivky k príkazu SKOBR	3

5.4	Označenie druhov prvkov v ponukách pre jednotlivé prvky	3

6	Ponuky pre obsluhu prvkov	3

6.1	Koľaj	3

6.1.1	Koľaj (s možnosťou ako počiatočná koľaj vlakovej alebo posunovej cesty)	3

6.1.2	Koľaj, počas voľby cieľa/medzicieľa, s multiochrannou dráhou	3

6.2	Výhybka	3

6.3	Polovičná križovatková výhybka (PKV)/celá križovatková výhybka (CKV)	3

6.4	Križovatka s pohyblivou srdcovkou	3

6.5	Križovatka (s počítačom osí ako zariadením hlásenia voľnosti)	3

6.6	Výkoľajka (vykoľajovacie zariadenie)	3

6.7	Elektromagnetická zámka	3

6.7.1	Ručne ovládaná výkoľajka	3

6.7.2	Ručne ovládaná výhybka	3

6.7.3	Súhlas externého pracoviska	3

6.8	Návestidlá	3

6.8.1	Hlavné návestidlo	3

6.8.2	Zriaďovacie návestidlo (samostatné)	3

6.8.3	Kombinované návestidlo	3

6.8.4	Fiktívne návestidlá	3

6.8.5	Oddielové návestidlo	3

6.8.6	Samostatná opakovacia predzvesť	3

6.9	Priecestia	3

6.9.1	Hlásič priecestného zariadenia	3

6.9.2	Priecestie ako prvok koľaje	3

6.9.3	Fiktívne priecestie	3

6.10	Traťové zabezpečovacie zariadenie ESt	3

6.11	Traťové zabezpečovacie zariadenie AB3, uviazka	3

6.12	Pomocné stavadlo (oblasť miestnej obsluhy)	3

6.13	Prvok miestnej obsluhy	3

6.14	Súhlas medzi stavadlami	3

6.14.1	Cieľový prvok	3

6.14.2	Počiatočný prvok	3

6.15	Kód stanice	3

6.15.1	Kód stanice na lokálnom pracovisku	3

6.15.2	Kód stanice v centrále v podrobnom zobrazení	3

6.15.3	Kód stanice v centrále v prehľadovom zobrazení	3

6.15.4	Grafické vysvetlenie prepínania režimov „Lokálny   Centrálny“	3

6.16	Pole čísla vlaku	3

6.16.1	Pole čísla vlaku pri následnej obsluhe „ČV premiestniť“	3

6.17	Oprávnenia obsluhy	3

7	Trvalé vlakové cesty	3

7.1	Stavy automatiky stavania vlakových ciest	3

7.1.1	Automatické stavanie vlakových ciest vypnuté	3

7.1.2	Automatické riadenie dopravy zapnuté	3

7.1.3	Trvalé vlakové cesty zapnuté	3

7.1.4	Zmena stavu	3

8	Výstražné a upozorňujúce texty	3

8.1	Všeobecne	3

8.1.1	Účel textov	3

8.1.2	Výstražné texty	3

8.1.3	Upozorňujúce texty	3

8.1.4	Pevne naprogramované výstražné a upozorňujúce texty	3

8.2	Zmena a definovanie nových výstražných a upozorňujúcich textov	3

8.3	Vloženie/priradenie výstražného textu	3

8.3.1	Vloženie výstražného textu v rámci blokovacieho úkonu	3

8.3.2	Dodatočné priradenie výstražného textu	3

8.4	Odstránenie výstražného textu	3

8.4.1	Odstránenie výstražného textu v rámci odstránenia blokovania prvku	3

8.4.2	Odstránenie výstražného textu bez odblokovania daného prvku	3

8.5	Priradenie upozorňujúceho textu	3

8.6	Odstránenie upozorňujúceho textu	3

9	Jazdné cesty	3

9.1	Vlakové jazdné cesty	3

9.1.1	Základná jazdná cesta	3

9.1.2	Zložené alebo variantné vlakové cesty	3

9.1.3	Odchodové vlakové cesty	3

9.2	Jazda na privolávaciu návesť	3

9.2.1	Príklad zapnutia privolávacej návesti:	3

9.2.2	Dôvody kontroly pri zapínaní privolávacej návesti	3

9.2.3	Kontrola "Obraz správny?"	3

9.2.4	Kontroly pri zapínaní privolávacej návesti	3

9.2.5	Príklady kontroly v rámci zapnutia privolávacej návesti	3

9.3	Posunová cesta	3

9.4	Rušenie jazdnej cesty (vlakové a posunové jazdné cesty)	3

9.5	Núdzové vybavenie jazdnej cesty; zrušenie zvyšku jazdne cesty	3

9.6	Jazdné cesty cez koľaje s aktivovanými upozorňujúcimi textami	3

9.7	Postavenie jazdnej cesty cez prvky s aktivovaným zákazom jazdy	3

10	Traťové zabezpečovacie zariadenie	3

10.1	Obsluha	3

# Úvodné ustanovenia

## Táto príloha obsahuje popis obsluhy stavadla typu SIMIS W prostredníctvom obslužného systému ILTIS.

## Príloha je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí obsluhujú alebo udržujú eklektronické stavadlo alebo vykonávajú dozor nad týmito činnosťami.

## Obsah prílohy smie byť menený výhradne so súhlasom generálneho riaditeľa ŽSR.

## Pojmy

V tomto dokumente sa využívajú nasledujúce pojmy:

| Pojem | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| Úprava AB3 | Úprava traťového bloku pre Simis-W, pokiaľ susedné stavadlo nie je stavadlom typu SIMIS-W. |
| Aktívny zápis do ponuky | Príslušný zápis v ponuke sa môže vykonať |
| Cieľ jazdnej cesty | Pri stavaní jazdných ciest je potrebné uviesť cieľ jazdnej cesty. Ako cieľ jazdnej cesty je možné v ILTISe obsluhovať príslušnú koncovú koľaj alebo koncové návestidlo alebo fiktívny cieľ. |
| Kombinované návestidlo | Symbol hlavného návestidla, s ktorým je spojené zriaďovacie návestidlo. |
| Podrobné zobrazenie / Lupa | Schematické zobrazenie stanice so všetkými možnosťami obsluhy |
| Vykonanie zápisu ponuky | Funkcia, ktorej základom je zápis v ponuke, sa vykoná. |
| Voľba záznamu v ponuke | Záznam v ponuke sa zvolí (zvýrazní), nevykoná sa však žiadna funkcia. |
| Pasívny záznam v ponuke | Záznam v ponuke sa nedá vykonať (kvôli chýbajúcemu oprávneniu alebo aktuálnemu stavu stavadla) |
| Podponuka | (anglicky. submenu = podponuka) Špeciálne body ponuky (označené šípkou) nevykonávajú priamo žiadnu funkciu, ale otvárajú ďalšiu úroveň ponuky. |
| Prehľadné zobrazenie | Schematické zobrazenie viacerých po sebe idúcich staníc s menším počtom podrobností a s obmedzeným rozsahom funkcií |

## Skratky

V tomto dokumente sa využívajú nasledujúce skratky:

| Skratka SK | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| PZZ | Priecestné zabezpečovacie zariadenie |
| DOZZ | (= CTC – Centralized traffic control) Diaľkovo obsluhované zabezepečovacie zariadenie |
| ESt | Elektronické stavadlo |
| PKV | Polovičná križovatková výhybka |
| ILOK | Lokálne pracovisko ILTIS |
| ILTIS | Integrovaný riadiaci a informačný systém firmy Siemens |
| TM | Tlačidlo myši |
| SIMIS W | Bezpečný mikropočítačový systém firmy Siemens pre svetový trh |

# Pracovisko riadiaceho systému

## Vybavenie

### Vybavenie v centrále (príklad)

Centrály ILTIS (DOZZ) sú vybavené vždy viacerými pracoviskami, ktoré sú zase vybavené viacerými monitormi s vysokým rozlíšením, jednou klávesnicou a jednou myšou.

Príklad konfigurácie pracoviska v centrále:

### Vybavenie v miestnych ESt

Miestne ESt sú vybavené vždy jedným pracoviskom obsluhy. Jedno pracovisko obsluhy pozostáva z jedného (prípadne dvoch) monitora s vysokým rozlíšením, jednej klávesnice a jednej myši.

Príklad konfigurácie pracoviska obsluhy v miestnom ESt:

## Technika myši a okien

### Technika okien

Tlačidlo ikon

Názov okna

Pole systémovej ponuky

Titulná lišta

Lišta ponuky

Pomoc

Prac.plocha

Rolovacie lišty

### Pole systémovej ponuky

Pole systémovej ponuky (menu Window) sa nachádza na hornom okraji okna. Slúži na ovládanie okna. Pomocou príkazov poľa systémovej ponuky okno možno:

	meniť čo do veľkosti

	posúvať

	zväčšiť na celú plochu monitora

	zmenšiť na veľkosť ikony

	zavrieť

### Názov okna

Titulná lišta ukazuje názov okna. Ak sú otvorené viaceré okná, má titulná lišta aktívneho okna inú farbu alebo intenzitu ako ostatné okná.

### Lišta ponuky

Zobrazuje všetky dostupné ponuky. Väčšina aplikačných programov obsahuje ponuku „Úpravy“, „Pomoc“ a ďalšie ponuky špecifické pre danú aplikáciu.

### Rolovacie lišty (scrollbars)

Ak je zobrazovaný obsah aplikácie väčší ako pracovná plocha okna, objaví sa vertikálna a/alebo horizontálna rolovacia lišta. Ak sa celý obsah zmestí vertikálne alebo horizontálne na pracovnú plochu okna, príslušná rolovacia lišta sa nezobrazí.

### Základná obsluha ponúk

Pri zobrazovaní položiek ponuky prvku platia pre všetky aplikácie určité zásady.

| Zobrazenie | Význam |
| --- | --- |
| Normálna položka ponuky (čierne písmo na tmavošedom pozadí) | Ponuka položky je ponúknutá a môže sa v tomto čase vykonať. |
| Znevýraznená položka ponuky (čierno-bodkované písmo na tmavošedom pozadí) | Položka ponuke nie je ponúknutá a nedá sa v danom čase zadať |
| Vyznačená položka ponuky (rámik okolo položky ponuky) | Ponuka položky je v danom čase vybratá na zadanie |
| Šípka vpravo vedľa položky ponuky | Po voľbe položky ponuky sa otvorí príslušná podponuka. |
| Značka ü vľavo vedľa položky ponuky | Tlačidlo zapnutia/vypnutia |

## Myš/klávesnica/ponuka/dialógové okno/pomoc

### Obsluha

Väčšina úkonov obsluhy sa musí vykonať pomocou myši. Myš pôsobí aj na viaceré monitory jedného pracoviska. Pre zadávanie údajov (výstražné a upozorňujúce texty, čísla vlakov) je k dispozícii klávesnica.

### Označenie tlačidiel myši

	tlačidlo myši 1 (TM 1) = ľavé tlačidlo

	tlačidlo myši 2 (TM 2) = stredné tlačidlo

	tlačidlo myši 3 (TM 3) = pravé tlačidlo

Používateľ má možnosť zameniť si funkcie ľavého a pravého tlačidlo (ľavák).

### Obsluha dvojklikom (double-click)

Skrátený spôsob na rýchle zadanie určitého príkazu (napr. prestavenie výhybky).

### Obsluha ťahaním (drag and drop)

Obsluha ťahaním pomocou kurzora je rýchlym spôsobom zadania pri príkazoch, pri ktorých sa kombinujú dva symboly. Pustenie počas ťahania kurzora nad neprípustným symbolom spôsobí zrušenie zadávania príkazu.

### Otvorenie a zatvorenie rozbaľovacej ponuky

Otvorenie rozbaľovacej ponuky

- Myšou navoľte príslušnú ponuku a kliknite ľavým tlačidlom myši (TM 1).

- Stlačením kláves [Alt] alebo [F10] prepnite do režimu ponuky (pole systémovej ponuky sa vyznačí). So smerovými klávesmi sa nastavte na požadovanú položku ponuky a potvrďte ju klávesom [Enter].

Zatvorenie rozbaľovacej ponuky

- Ľavým tlačidlom myši (TM 1) jedenkrát kliknite niekam mimo oblasť ponuky.

- Stlačte kláves [Esc].

### Otvorenie a zatvorenie výberovej ponuky

- Otvorenie výberovej ponuky

Kurzorom myši navoľte príslušný prvok a stlačte pravé tlačidlo myši (TM3).

- Zatvorenie výberovej ponuky

Pravé tlačidlo myši pustite mimo oblasť ponuky. Ponuka sa uzavrie a navolený prvok sa opäť zobrazí normálnym spôsobom

### Vykonanie položky ponuky

- Vykonanie položky z otvorenej rozbaľovacej ponuky

Ľavým tlačidlom myši (TM1) kliknite na požadovanú položku.

Smerovými klávesmi (áâ)sa nastavte na požadovanú položku, položka sa vyznačí.			Stlačte kláves [Enter], ponuka sa zatvorí a zvolený príkaz sa vykoná.

- Vykonanie položky z otvorenej výberovej ponuky

Kurzorom myši navoľte požadovaný prvok, stlačte pravé tlačidlo myši (TM3), otvorí sa výberová ponuka. Kurzor nastavte na požadovanú položku a pravé tlačidlo myši uvoľnite. Ponuka sa uzavrie a príkaz sa vykoná.

### Urýchľovače a skratky

- Urýchľovače 
Urýchľovače sú skratky, ktoré umožňujú spustenie príkazov a funkcií z klávesnice bez potreby vyvolania príslušného menu (napr. kláves [F10] aktivuje obsah ponuky).

- Skratky
Skratky sa vyskytujú pri väčšine nadpisov a položiek ponúk. Umožňujú rýchly prístup k položkám ponúk cez klávesnicu. Obyčajne je ako skratka podčiarknuté prvé písmeno položky ponuky.

Znova zobraziť       ALT + F5

Presunúť   ALT + F7

Symbol   ALT + F9

Celý monitorALT + F10

Pozadie   ALT + F3

Zavrieť   ALT + F4

Urýchľovač

Skratka

### Dialógové okno

Ak sa od používateľa pre výber funkcie požadujú ďalšie informácie alebo rozhodnutia, zobrazí sa dialógové okno.

### Funkcie pomoci

Funkcia Pomoc je dostupná vtedy, keď sa na lište ponuky nachádza položka Pomoc, alebo keď sa v dialógovom okne nachádza príkazové tlačidlo Pomoc.

## Zariadenie pracoviska

### Štart systému

Po štarte riadiaceho systému sa na monitore zobrazia základné zobrazenia. Po tomto štarte síce možno sledovať informácie zo stavadla, obsluha je však možná až po prihlásení sa oprávneného používateľa.

Na prvom monitore pracoviska (jedno pracovisko v DOZZ je osadené viacerými monitormi) je zobrazená lišta základnej ponuky s rôznymi ponukami ako aj dátum a čas.

Ďalej sú zobrazené čiastkové okná správcu hlásení, ktoré môžu byť usporiadané buď vertikálne (ako na obrázku) alebo horizontálne.

Zobrazovanie čiastkových okien správcu hlásení môžu prerušiť (ukončiť) iba zamestnanci s príslušným oprávnením.

Systém

ČV/RD

CP vlakov

Obrázy

Konfigurácia

Pomoc  27.01.04  17:18

Centrála Trnava

Výzvy pre obsluhu:

Lišta základnej ponuky

Vlak pripravený HS6

Zmeškané vlaky 
Obsluha návestidiel ZOL3
ZOD 123 BN
Obsluha návestidiel BMWF
Prepnutie LB BN2

Lupa

Prevádzkové  hlásenia:

Správca hlásení

Lupa Pezinok

Poruchy:

RK SV dobíjanie bat. 
PO výhybka K13  ... 
DI návestidlo 13/5L voľ.

RK výhybka K6 ...

Obraz

Možnosti

Texty

Pomoc

Systém:

Poz. "Pripomenúť"
Protokol na 75 % plný

Lišta ponuky pracoviska ILOK neobsahuje ponuky ČV/RD a CP vlakov.

### Základná ponuka

Každé pracovisko sa ukáže po štarte systému v preddefinovanom nastavení (základný monitor, podrobné zobrazenie, prehľadové zobrazenie). Toto nastavenie možno zmeniť podľa potreby. Na voľnej pracovnej ploche možno otvoriť ďalšie okná.

- Pozor:

Na miestnych ovládacích pracoviskách sú zobrazené, príp. sa z týchto pracovísk dajú obsluhovať, len tie stanice, ktoré sú na toto pracovisko bezprostredne pripojené. Prehľadové zobrazenie existuje iba na pracoviskách DOZZ. Práve tak sa miestne nedajú uskutočňovať žiadne zobrazenia/úkony obsluhy dotýkajúce sa automatického riadenia vlakov (ČV/RD) a grafikonu (CP vlakov).

- Lišta základnej ponuky pracoviska ILOK:

Základná ponuka

Systém

Obrazy

Konfigurácia

Pomoc

Voľba rozsahu informácií...

Lupa PEZ
Lupa CIF

Lupa TTN      Lupa SEN
Prehľad

Voľba profilu ...	
Nastavenie zvuku...       Ctrl+A
Zmena hesla ...
Voľba tlačiarne ...

Prehľad   F1

Kontext   Shift+F1

Alarm vypnúť	                  F2

Správa hlásení                       F12

Horizontálne
Vertikálne

Poznámka ...	                 Ctrl+N	                Ctrl+N
Pripomienka ...     	                 Ctrl+W

Správa systému

Rozsah informácií...
Profil...
Pracoviská...
Identifikácie funkcie...
Identifikácie užívateľa …

Záznam makra príkazov...      Ctrl+M
Obsluha makra príkazov...      F4

Voľba pracoviska údržby ...

Údržba ... 		    Ctrl+U

Testovací obraz monitora ...

Zobrazenie protokolovania...  Ctrl+P
Protokolovanie Online...         Ctrl+O

Prehľad ...

Príkazy tlačiarne ...

Voľba identifikácie funkcie ...
Prihlásenie ...
Odhlásenie 
Zavrieť ...	                 Alt+F4

Lišta základnej ponuky pracoviska DOZZ medzi ponukami Obrazy a Konfigurácia obsahuje aj ponuky a podponuky ponuky:

  - ČV/RD

    - ČV hľadať…

    - Aktálna jazda vlakov…

    - Potlačené vlaky…

    - Zrušiť konfl. referenc…

    - Makro jazdnej dráhy…

  - CP vlakov

    - SCP štart…

    - Vlak z SCP v deň…

    - Upraviť CP vlaku…

    - Odstrániť CP vlaku…

    - Tlačiť CP vlaku…

    - Aut. akt. DGVD zap/vyp

    - Ručná aktivácia DGVD…

    - Aktívny DGVD…

### Podrobné zobrazenie

Pre každú stanicu je k dispozícii jedno podrobné zobrazenie.

V podrobnom zobrazení sa zobrazia:

- kód stanice so stavom obsluhy, všetky potrebné symboly;

- všetky koľaje, výkoľajky, výhybky, križovatky a prekážky;

- všetky návestidlá;

- všetky potrebné spätné hlásenia traťového bloku.

Zobrazovať sa môže len jedna z ponúk, alebo žiadna.

#### Štruktúra ponuky v podrobnom zobrazení:

PEZ

Obraz

Obnoviť  F12

Posunúť

Zavrieť       Alt+F4

Popis VYH/VYK/KRIZ

Popis HLNAV/ODNAV/KONAV/FCVLC

Popis ZRNAV/FCPC

Popis HVKÚ

Popis PZZ

- zobraziťF5F5

všetky kódové slová zobraziť

U-text definovať...

V-text definovať...

Možnosti

Text

Pomocou

Prehľad  F1

Kontext     Shift+F1

Základné zobrazenie (= žiadne platné údaje zo stavadla)

Toto sa objaví napr. pri poruche komunikácie so stavadlom. Všetky prvky sú zobrazené neutrálne v purpurovej farbe. Možnosti obsluhy sú veľmi obmedzené, (napr. GAFR = generálny dopyt v ponuke jednotlivých prvkov kódu stanice).

### Správca hlásení

Správcu hlásení nemožno zatvoriť, ani zmenšiť na ikonu. Je rozdelený do 4 čiastkových okien:

- vyžiadania obsluhy;

- prevádzkové hlásenia;

- poruchy;

- systém.

Ďalšie informácie k Správcovi hlásení sú v kapitole 3.

# Správca hlásení

V riadiacom systéme existujú 2 rôzne spôsoby zobrazenia poruchy :

- 	signalizácia poruchy v prehľadovom alebo podrobnom zobrazení (purpurový krúžok);

- 	hlásenia, ktoré sa zobrazujú v správcovi hlásení (napr. hlásenia zo stavadla).

Správca hlásení je k dispozícii na základnom monitore každého jedného pracoviska.

Vyžiadania obsluhy:

CI SV  Dieselagregát zapnutý

Prevádzkové hlásenia:

Pripomenutie "Názov"

Systém:

PEZ  Výhybka K3 rozrezaná

TRN  SV  dobíjanie batérie

Centrála Trnava

CI HS A  Obsluha návestidiel

PEZ OB požadované

Poruchy:

·	Okno môže byť zobrazené vertikálne alebo horizontálne (je možné aj prenesenie na iný monitor).

·	Keď sa mení obsah okna a počas toho je čiastočne alebo úplne prekryté, prepne sa automaticky do popredia.
·   Na titulnej lište je názov aktívnej informačnej oblasti.

·  Novo prichádzajúce hlásenia sa vsunú do príslušných tabuliek celkom hore.

Potvrdzovanie hlásení

Oblasť zobrazená vľavo obsahuje výlučne nepotvrdené hlásenia (zobrazenie s podfarbením), v pravej je možné rozpoznať potvrdené hlásenia (normálne zobrazenie).

RAK  CI  SV  1 Núdzový zdroj zap

RAK  PEZ  Výhybka  K13  rozrezaná

Poruchy:

RAK  PEZ  Výhybka  K13  rozrezaná

RAK  CI  SV  1 Núdzový zdroj zapnutý

Poruchy:

Jednotlivé hlásenie potvrdíte takto:

- kliknite na hlásenie ľavým tlačidlom myši (TM1), alebo

- umiestnite kurzor na hlásenie, potom stlačte pravé tlačidlo myši (TM3), zvoľte položku POTVRDIŤ a uvoľnite pravé tlačidlo myši

Akonáhle je hlásenie potvrdené, vystrihne sa z hornej oblasti a vloží sa na prvé miesto do tabuľky v spodnej oblasti. Potvrdené hlásenia sú teda usporiadané v poradí potvrdzovania.

Ak sa nové hlásenie nemôže zobraziť v hornej oblasti (lebo okno oblasti nezaberá začiatok tabuľky), zobrazí sa názov čiastkového okna inverzne:

CI Prepnutie FB

GL HS31 Návestidlo obsl.

Vlak bez údajov TRN 720

PEZ HS31 Návestidlá obsl.

PEZ HS42 Návestidlo obsl.

PEZ Prepnutie OB

Vlak bez údajov 540 TRN

Vyžiadania obsluhy

XY Prepnutie OB

CI Prepnutie FB

GL HS31 Návestidlo obsl. Vlak bez údajov TRN 720

PEZ HS31 Návestidlo obsl.

PEZ HS42 Návestidlo obsl.

PEZ Prepnutie OB

Vyžiadania obsluhy

Veľkosť čiastkových okien správcu hlásení sa dá s pomocou malého pravouhlého tlačidla vpravo dole prispôsobiť aktuálnemu výskytu hlásení (iba pri zvislom usporiadaní správcu hlásení).

Vymazanie hlásení

Funkcia vymazania je použiteľná iba pre hlásenia udalostí z EST (pretože tieto by sa v opačnom prípade zobrazovali v okne hlásení stále). Tieto hlásenia udalostí možno vymazať takto:

RAK CI  SV  1  -Náhr.zdroj zap

PEZ  eSTW-Počítač ACC01 - K

Poruchy:

Potvrdiť Vymazať

Pomoc

kurzor myši umiestnite na hlásenie, potom stlačte pravé tlačidlo myši (TM3), zvoľte VYMAZAŤ a pravé tlačidlo myši uvoľnite

Vymazanie sa vzťahuje na konkrétne pracovisko. Jedno hlásenie zobrazené na viacerých pracoviskách sa dá na všetkých pracoviskách vymazať jednotlivo.

Podrobné informácie

Hlásenia, ktoré možno zobraziť aj podrobnejšie, príp. hlásenia, ktoré sa vzťahujú na prvky s viacerými jestvujúcimi hláseniami, sú napísané kurzívou.

Detailná informácia sa vyvolá takto:

- kurzor myši umiestnite na hlásenie, potom stlačiť ľavé tlačidlo myši (TM1)

Uvoľnením tlačidla myši podrobná informácia zhasne a súčasne sa hlásenie potvrdí.

RAK  RK  Výhybka K13 ...

Poruchy:

RK  Výhybka 13

- Chyba pri dennej kontrole polohy

- Blokovanie prvku

RAK  RK  Výhybka K13 ...

Poruchy:

## Čiastkové okno "Vyžiadania obsluhy"

Výzvy na obsluhu možno potvrdiť. Pri každom novom hlásení zaznie opakovaný akustický signál. Potvrdením hlásenia sa akustický signál vypne.

- Pozor:

	Pri každej novej výzve na obsluhu zaznie opakovaný akustický signál;

	Nepotvrdené výzvy na obsluhu sú podfarbené zelenou farbou.

## Čiastkové okno "Prevádzkové hlásenia"

- Spätné hlásenia obsluhy:

Spätné hlásenia obsluhy sú hlásenia, ktoré generuje riadiaci systém alebo stavadlo ako priame potvrdenie obsluhy. Detailná informácia obsahuje text potvrdenia a po uplynutí asi15 sekúnd sa automaticky vymaže.

- Ostatné prevádzkové hlásenia:

Okrem hlásení udalostí z ESt sú ostatné prevádzkové hlásenia nevymazateľné, možno ich však potvrdiť.

- Pozor:

- Pri každom novom prevádzkovom hlásení zaznie jednorazový akustický signál.

- Nepotvrdené prevádzkové hlásenia sú podfarbené sivou farbou.

## Čiastkové okno "Poruchy"

Poruchové hlásenia možno potvrdiť. Pri každom poruchovom hlásení zaznie opakovaný akustický signál. Potvrdením sa akustický signál vypne.

- Pozor:

- Pri každom novom poruchovom hlásení zaznie opakovaný akustický signál.

- Nepotvrdené poruchové hlásenia sú podfarbené červenou farbou.

#### Koncepcia zobrazovania poruchy prvkov hlásenej zo stavadla

Pre poruchy prvkov hlásené zo stavadla platia tieto pravidlá zobrazovania:

- Ak pri tom istom prvku nastanú viaceré poruchy súčasne, tak v okne hlásenia porúch sa na to upozorní takto (posledné hlásenia sa objavia na začiatku zoznamu):

Mail  SV  výhybka  2  ...

Poruchy:

SV  výhybka  2

- chyba pri každodennej kontrole modulu

- nedosiahnutá konc. poloha

"<Skratka stanice> <Typ prvku> <Názov prvku>..."
Príklad:

- Ak má prvok aktívnu iba jednu poruchu, tak sa zobrazí úplný text hlásenia (avšak orezaný podľa veľkosti okna) nasledovným spôsobom:

Mail  SV  výhybka  2  -Elem

Poruchy:

SV  výhybka  2  - Blokov. prvku

"< Skratka stanice > < Typ prvku > < Názov prvku > <Text hlásenia>"
Príklad:

Pozor: 
V oboch prípadoch sa navolením hlásenia v okne hlásení (pozri príklady) otvorí ďalšie okno, v ktorom je zobrazený úplný text poruchového hlásenia (príp. v ktorom sú všetky prítomné hlásenia prvku podrobne zobrazené).

## Čiastkové okno "Systém"

Systémové hlásenia možno potvrdiť. Pri každom hlásení zaznie opakovaný akustický signál. Potvrdením sa akustický signál vypne.

- Pozor:

- Pri každom novom systémovom hlásení zaznie opakovaný akustický signál.

- Nepotvrdené systémové hlásenia sú podfarbené modrou farbou.

### Doplňujúce okno

Niektoré okná sú uložené do čiastkového okna systém ako hlásenia a sú špeciálne označené. Takéto okno možno vyvolať dvoma spôsobmi:

- 	kurzor myšou umiestnite na hlásenie, potom stlačte pravé tlačidlo (TM3) a nadväzne navoľte položku ponuky "Okno"

Zápis "Toto je  ...

Systém:

Mail  Pripomienka "Údržba"

Zápis "Toto je ...

Systém:

M      12.03.01  16:05  - "Údržba"

<Text pripomienky>

Potvrdiť    Zrušiť

Ako okno

Pomoc

- 	alebo "dvojitým kliknutím" na hlásenie.

Okno možno zatvoriť dvoma spôsobmi:

- 	dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom (TM1) na tlačidlo systémovej ponuky.

-	kurzor myšou umiestnite na hlásenie, potom stlačte pravé tlačidlo (TM3) na tlačidle systémovej ponuky a následne navoľte "Zavrieť"

Toto doplňujúce okno je vždy viazané na hlásenie v správcovi hlásení. Pokiaľ príslušné hlásenie už nie je v správcovi hlásení, potom ani viazané okno nie je viac k dispozícii.

# Funkcie v rámci položky ponuky "Systém"

Systém

Vybrať rozsah informácií ...

Alarm vypnúť                          F2

Správca hlásení

Záznam makra príkazov...      Ctrl+A

Obsluha makra príkazov...            F4

Poznámka  ...                   Ctrl+N                   Ctrl+N

Pripomienka ...                        Ctrl+W

Zobraziť protokolovanie...   Ctrl+P

Protokolovanie Online...           Ctrl+O

Príkazy tlačiarne ...

Vybrať identifikáciu funkcie ...

Prihlásiť ...

Odhlásiť

Reštart ...                    Alt+F4

Horizontálne

Vertikálne

V rámci položky ponuky "Systém" má užívateľ k dispozícii rôzne funkcie, ktoré budú vysvetlené v tejto kapitole.

## Informačné oblasti

V jednej informačnej oblasti sú zadefinované jedna, viaceré alebo všetky stanice prístupné pre pracovisko (nastaví personál údržby). Riadiaci systém sa postará o to, že sa v správcovi hlásení daného pracoviska objavia len hlásenia staníc nachádzajúcich sa v nastavenej informačnej oblasti (aby pozornosť zodpovedného výpravcu nebola odvádzaná dianím v jemu neprislúchajúcej časti zodpovedností). Okrem toho ILTIS dozerá na to, aby každá priradená stanica bola integrovaná aspoň v jednej aktívnej informačnej oblasti v rámci celkového počtu pracovísk. Ak by to tak nebolo, objaví sa v okne systémových hlásení správcu hlásení hlásenie "IO - voľba neúplná".

### "Vybrať rozsah informácií..."

Tu môže používateľ za predpokladu, že má na to oprávnenie, navoliť informačnú oblasť platnú pre pracovisko. Po odoslaní povelu "Zvoliť informačnú oblasť..." v ponuke "Systém" sa otvorí nasledovná vstupná maska:

Vybrať rozsah informácií

Zatvoriť

ÚSEK 1

Vybrať

Rozsah informácií:

?

Tlačiť

ÚSEK 2

ÚSEK n

Požadovaná informačná oblasť sa musí označiť myšou a potvrdiť tlačidlom “Voľba”.

- Pozor:

Nová informačná oblasť sa neuloží automaticky do momentálne aktívneho profilu. Ak sa má v budúcnosti vždy používať s použitým profilom, musí sa profil ešte raz znovu uložiť.

## "Alarm vypnúť"(akustický signál)

Jednotlivé hlásenia určitých skupín hlásení sú v systéme ILTIS skombinované s akustickým signálom. Tento akustický signál možno potvrdiť príkazom "Alarm vypnúť". Rovnakú funkciu má aj skrátená voľba klávesom "F2".

- Pozor:

Potvrdenie akustického signálu prostredníctvom "F2" funguje však len vtedy, ak nie je zapnutý kláves „Caps Lock“.

## "Správca hlásení"

Okno správcu hlásení sa môže na obrazovke zobraziť buď horizontálne alebo vertikálne. Jedným kliknutím na položku "Správca hlásení" v ponuke "Systém" sa objaví maska pre voľbu oboch spôsobov zobrazenia. Správca hlásení sa otvorí podľa voľby (horizontálne alebo vertikálne) na pevne preddefinovanej pozícii.

## "Poznámka..."

„Poznámka“ je porovnateľná s poznámkovým lístkom, ktorý sa prilepí napríklad na okraj obrazovky. Tam môžu byť vpísané trvalé oznamy.
Pri voľbe tejto položky ponuky "Systém" sa otvorí nasledovné vstupné okno:

Poznámka

Názov:

PEZ   koľaj 3

Text:

Koľaj 3:  obsadená stavebným strojom do utorka, 23.3.04 15:00 hod.

Prerušiť

OK

?

Sem možno vpísať požadovaný text.

Kliknutím na tlačidlo "OK" sa objaví poznámka na tom monitore, na ktorom bola funkcia vyvolaná.

Pri reštarte systému pracoviska sa v okne systémových hlásení správcu hlásení zobrazí hlásenie, pokiaľ okno s poznámkou v čase vypínania systému nebolo práve zatvorené.

## "Pripomienka..."

"Pripomienka" je oznámenie, ktoré sa viaže na nastavený čas, pri dosiahnutí ktorého sa v okne systémových hlásení správcu hlásení na toto hlásenie upozorní.

Pri voľbe tejto položky v ponuke "Systém" sa otvorí tu zobrazené vstupné okno:

Pripomienka

Vytvoriť

Zmeniť

?

Zrušiť

Zavrieť

Pezinok

Veľkonočný pondelok

Všetky nastavené pripomienky sa vypisujú vo vstupnom okne. Pripomienky možno meniť, možno vytvoriť nové alebo vymazať jestvujúce.

Príklad:
		Nová pripomienka	 	Pripomienka na monitore

Nová pripomienka

OK

Prerušiť

Pezinok

Text:

Nástup služby až o 9.30 hod.

Aktivácia:   čas

DO    Platnosť od      do   VP    od dátumu      do dátumu

77

05.00

Názov:

?

05.12.99  05:00  -  Rakek

Nástup služby až o 9.30

DO = dopravné obdobie:

77 = od dňa 7 po deň 7 = v nedeľu

17 = od dňa 1 po deň 7 = každý deň

15 = od dňa 1 po deň 5 = pondelok - piatok

## "Záznam makra príkazov..."

S príkazovým makrom sa dajú spojiť viaceré nekritické príkazy v jednom makre. Vykonanie týchto zhrnutých bežných krokov obsluhy sa vyvoláva cez bod ponuky „Obsluha príkazového makra“.

Zápis makra príkazov

Prerušiť

Názov:

?

Zápis

Popis:

Jednorázovo

Kombinácia tlačidiel

Ctrl

Alt

Tlačidlo

Žiadne

Aktuálne obsadenie:

Príkazové makro, ktoré sa má zaznamenať, potrebuje názov a dá sa vyvolávať kombináciou klávesov podľa vlastnej definície (napr. Alt + 4). Voľbou tlačidla „Záznam“ sa otvorí nová vstupná maska. Tlačidlom „Jednorazovo“ sa makro po prvom vykonaní automaticky vymaže.

Makro príkazov „DEMO“ Zapísať

Prerušiť

?

Ukončiť

Postupnosť

Kurzoru rozhrania ILTIS pribudne písmeno „M“. Požívateľ teraz môže obsluhovať príkazy ILTISU, ktoré sa majú zaznamenávať, bez toho, že by sa odoslali. Všetky príkazy patriace k makru sa zobrazujú v boxe sekvencie a pri stlačení tlačidla „Ukončiť“ sa pod definovaným názvom makra uložia do pamäte.

Pozor:

Môžu sa zaznamenávať iba bežné kroky obsluhy, nie osobitná obsluha.

## "Obsluha makra príkazov..."

Po navolení položky ponuky „Obsluha príkazového makra...“ sa otvorí príslušné okno, v ktorom sú uvedené všetky zaznamenané makrá obsluhy. Ako skrátený tvar navolenia tohto okna je k dispozícii kláves „F4“ (nie je potrebná iná navigácia v ponuke). 
Ak sa teraz napr. myšou navolí jedno z vypísaných príkazových makier, zobrazí sa súčasne jeho opis v dolnej časti okna. Kroky obsluhy zaznamenané v makre obsluhy sa dajú vypísať navolením makra a následným stlačením tlačidla „Zobraziť“.

Sú dve možnosti na vyvolanie spracovania príkazového makra. Buď používateľ v okne „Obsluha príkazového makra“ myšou zvolí požadované makro a potom stlačí tlačidlo „Vykonať“, alebo zadá pri otvorenom okne „Obsluha príkazového makra“ preddefinovanú kombináciu klávesov (napr. Alt + 7).

Obsluha makra príkazov

Prerušiť

?

Uskutočniť

Popis:

DEMO 14ALT + 7

DEMO 43ALT + E

Prestavenie výhybky WK1

Zobraziť

Odstrániť

Makro príkazov:

Makro príkazov „DEMO 14“ uskutočniť

?

Prerušiť

Ďalší príkaz:

Uskutočniť

Preskočiť

WU TRN K1

Ďalšie príkazy:

WU TRN K2

WUS TRN K2

Priebeh príkazového makra nie je plnoautomatický. Požívateľ musí potvrdiť každý príkaz zvlášť. Je tiež možné preskočiť viaceré kroky v rámci makra. Príkazové makro možno kedykoľvek prerušiť.

## "Zobraziť protokolovanie...“

Existujú nasledujúce dve možnosti protokolovania:

	Záznamy histórie (dajú sa vyvolať so „Zobraziť protokolovanie...“)

	Záznamy on-line (dajú sa vyvolať so „Protokolovanie on-line...“)

Obsah okna resp. vlastné záznamy v protokole sú u oboch druhov protokolovania totožné.

Tu opisovanými protokolmi histórie môže používateľ zapnúť zobrazenie udalostí, ktoré sa už stali. Protokolovanie sa aktivuje nasledovne.

V ponuke „Systém“ sa navolí bod ponuky „Zobraziť protokolovanie“ (alebo priamo kombináciou klávesov Ctrl + P). Na obrazovke sa objaví okno pre výber protokolu.

Zobraziť protokolovanie

Okno

Port ASCII

Súbbor LOG

Tlačiareň

PRTM_SAVE.LOG

{0>

Systémové hlásenia

Poruchy stavadla

Ostané úkony obsluhy

Povinne protokol. obsluha

Hlásenia ES/ESP

Údržba stavadla

Údržba ILTIS

Hlásenia FU/FUP

Stanica:

Všetky

Filter:

Chyba

Systém

Informácia

Začiatok

Dátum:

Čas

27.01.04

07:26

Koniec

Dátum:

Čas

27.01.04

07:56

OK

Zavrieť

?

Zobraziť protokolovanie

Okno

Port ASCII

Súbbor LOG

Tlačiareň

PRTM_SAVE.LOG

Systémové hlásenia

Poruchy stavadla

Poruchy automatiky

Ostatné obsluhy

Poruchy stavadla

Povinne protokol. obsluha

Ostatné obsluhy

Telegramy ČV Hlásenia FU/FUP

ASB/FSP

Údržba správy vlakov

ČV/RD

Stanica:

Všetky

Filter:

Chyba

Systém

Informácia

Začiatok

Dátum:

Čas

27.01.04

07:26

Koniec

Dátum:

Čas

27.01.04

07:56

OK

Zatvoriť

?

CP  vlaku

Hlásenia ES/ESP

Údržba  ILTIS

Údržba stavadla

Hlásenia FU/FUP

Okno je rozdelené na viaceré oblasti:

### Voľba cieľa pre výstup protokolu

V najvyššej časti okna sa volí cieľ výstupu protokolu. Pre voľbu sú k dispozícii nasledujúce možné ciele:

- Okno:		výsledok požiadavky na protokol sa zobrazí na obrazovke
			vo vnútri okna, ktoré sa tam objaví.

- Port ASCII:	pošle výsledok požiadavky na protokol ako prúd ASCII znakov 
			na sériové rozhranie (napr. na vyhodnotenie protokolovania na 
			PC). Ak rozhranie nie je k dispozícii, tento bod ponuky je 
			znázornený pasívne (nedá sa navoliť).

- Protokol ako súbor:	výsledok požiadavky na protokol sa uloží do súboru ASCII 
			s názvom "<Názov>.LOG". Posledne takto vytvorený súbor 
			sa uloží do adresára LOG príslušného počítača ILTIS.

- Tlačiareň:	výsledok požiadavky na protokol sa vytlačí na tlačiarni 
			protokolov dostupnej z tohto pracoviska.

- Pozor:

Port ASCII, resp. tlačiareň sa dajú navoliť iba vtedy, ak na príslušnom pracovisku aj existujú, resp. ak sú nakonfigurované.

### Druh informácií výstupu protokolu

V strednej časti okna sa dá v ľavej časti okna navoliť druh informácií záznamov protokolu požadovaný výpravcom resp. údržbou:

	systémové hlásenia (záznam systémových hlásení ILTIS),

	poruchy stavadla (záznam poruchových hlásení vyslaných zo stavadla na ILTIS),

	iné úkony obsluhy (záznam bežných úkonov obsluhy),

	úkony obsluhy podliehajúce povinnému protokolovaniu (záznam osobitných úkonov obsluhy).

Druhy informácií na pravej strane tejto časti okna sú zaujímavé iba pre údržbu resp. pre odborný personál Siemens a umožňujú nasledujúci výber:

	hlásenia FU (interné informácie ILTIS k úlohe FU(P)),

	údržba stavadla (interné informácie ILTIS k úlohe STW),

	hlásenia ES (interné informácie ILTIS k úlohe ES(P)),

	údržba ILTIS (protokolovanie rozšírených systémových hlásení)
(protokolovanie týchto rozšírených systémových hlásení ILTIS musí personál údržby vopred uvoľniť funkciou MXU opísanou v príručke pre údržbu).

Poznámka: FU, FUP, STW, ES a ESP sú softvérové moduly.

- Pozor:

Je možná aj ľubovoľná kombinácia tu spomínaných druhov informácií.

### Filter výstupu protokolu

Troma voliteľnými filtrami „Chyby“, „Systém“ (systémové výstrahy) a „Informácie“ (resp. kombináciou týchto filtrov) si používateľ môže požadované informácie prispôsobiť svojim potrebám.

Tlačidlom „Stanica“ (prednastavenie = „Všetky“) sa môžu ako prídavné filtračné opatrenie navoliť buď všetky stanice nakonfigurované na pracovisku alebo iba jednotlivé stanice relevantné pre protokolovanie.

Ako ďalší filter sa vo vstupnom poli „Filter“ môže zadať slovo alebo fragment slova. V neskôr vypísanom protokole sa tým objavia iba tie hlásenia, ktoré obsahujú toto slovo, resp. fragment slova.

- Pozor:

Všetky hore uvedené filtre majú logické prepojenie „AND“. To znamená, že sa objavia iba tie zápisy protokolu, ktoré spĺňajú všetky navolené podmienky filtrov.

### Navolenie časového okna výstupu protokolu

V základnom nastavení je pri otvorení okna voľby protokolu v jeho dolnej časti vždy zvolené časové okno poslednej polhodiny.

V oblasti okna „Začiatok“ sa dá zvoliť počiatočný dátum a počiatočný čas požadovaného časového okna pre protokol. V oblasti okna „Koniec“ sa zadáva koncový dátum, resp. koncový čas požadovaného protokolu.

Ak sa koncový čas protokolu nachádza v budúcnosti (aktuálny čas je systémový čas ILTIS), objaví sa chybové okno s nasledujúcim textom:

	„Čas v budúcnosti nie je dovolený“

Ak je okamih začiatku protokolu neskorší, ako zvolený okamih konca protokolu, objaví sa nasledujúci text:

	„Počiatočný čas musí byť skorší ako koncový“

### Spustenie výstupu protokolu

Tlačidlom „OK“ sa nastavenia prevezmú a objaví sa (v prípade navolenia „Okna“ ako cieľa výstupu) zobrazovacie okno s príslušnými požadovanými záznamami protokolu.

Je možné otvoriť paralelne viaceré zobrazovacie okná protokolov (ktoré sa môžu vyvolávať s rôznymi filtrami, časovými oknami a druhmi informácií). Tlačidlom „Zatvoriť“ sa okno voľby protokolu zatvorí. Zobrazovacie okná protokolov môžu ostať otvorené podľa potreby.

### Prídavné informácie k protokolovaniu

- Druh informácií „Systémové hlásenia“

V rámci tohto druhu informácií sa protokolujú systémové hlásenia riadiaceho systému ILTIS. K týmto hláseniam patria napríklad takéto záznamy:

- porucha tlačiarne riadiaceho systému

- vypadol časový signál

- atď.

- Druh informácií „Poruchy stavadla“

Pod poruchami stavadla je potrebné chápať hlásenia porúch elektronického stavadla SIMIS-W a naň pripojených prvkov vonkajšieho zariadenia.

- Druh informácií „Ostatné úkony obsluhy“

Pod týmto bodom ponuky sa zaznamenávajú všetky úkony obsluhy, ktoré nepodliehajú povinnému protokolovaniu. Napríklad normálne prestavenie výhybky alebo aktivovanie zákazu jazdy na niektorej koľaji.

- Druh informácií „Úkony obsluhy podliehajúce povinnému protokolovaniu“

Týmto bodom ponuky sa aktivujú všetky úkony obsluhy podliehajúce povinnému protokolovaniu. Pri tomto sa jedná o úkony obsluhy ako napr. núdzové prestavenie výhybky, vynulovanie počítača osí atď.

## "Protokolovanie On-line...“

Tento druh protokolovania registruje udalosti od okamihu spustenia zvoleného výstupu protokolu on-line. Ak nastane udalosť navolená pre protokolovanie on-line, ihneď sa zaznamená. Toto protokolovanie sa aktivuje nasledovne.

V ponuke „Systém“ sa navolí bod ponuky „Protokolovanie on-line...“ (alebo priamo kombináciou klávesov Ctrl + O). Na obrazovke sa objaví okno pre výber protokolu on-line. S výnimkou možnosti voľby časového okna, resp. možnosti výstupu na tlačiareň, resp. do súboru (tieto možnosti nie sú možné pri protokole on-line) je rozdelenie okna totožné s oknom pre voľbu protokolovania s ukladaním do pamäte.

Protokolovanie Online

Okno

Port ASCII

Systémové hlásenia

Poruchy stavadla

Ostatné obsluhy

Povinne protokol. obsluha

Hlásenia ES/ESP

Údržba stavadla

Údržba ILTIS

Hlásenia FU/FUP

Stanica

Všetky

Filter:

Chyba

Systém

Informácia

Zobraziť

Zavrieť

?

Protokolovanie Online

Okno

Port ASCII

Systémové hlásenia

Poruchy stavadla

Poruchy automatiky

Ostatné obsluhy

Poruchy stavadla

Povinne protokol  . obsluha

Telegramy ČV Hlásenia FU/FUP

ASB/FSP

Údržba správy vlakov

ČV/RD

Stanica:

Všetky

Filter:

Chyba

Systém

Informácia

Zobraziť

Zatvoriť

?

CP  vlaku

Hlásenia ES/ESP

Údržba  ILTIS

Údržba stavadla

Hlásenia FU/FUP

Po navolení druhu informácií a filtrov sa tlačidlom „Zobraziť“ zobrazí okno protokolovania on-line. Od najbližšej udalosti, pre ktorú sa aktivovalo protokolovanie on-line, sa objavia príslušné záznamy protokolu.

Je tiež možné, mať paralelne otvorené viaceré okná pre zobrazenie protokolovania on-line s rôznymi voľbami.

Tlačidlom „Zatvoriť“ sa okno „Protokolovanie on-line“ zatvorí. Príslušné zobrazovacie okná môžu ostať otvorené podľa potreby.

## "Príkazy tlačiarne..."

Jednotlivé príkazy na tlač nachádzajúce sa v spracovávaní možno prezerať a selektívne vymazávať. Príslušná ponuka vyzerá nasledovne:

Príkazy  tlačiarne

DátumStranyStavPopisTlačiareň

Odstrániť

Prerušiť

?

06.04.01  16:50:28   1PripravenýInfooblasť:  START_Apl1Tlačiareň 1

## Identifikácia funkcie

Každé pracovisko riadiaceho systému ILTIS sa spravidla rozbieha s preddefinovanou identifikáciou funkcií. V rámci príslušnej identifikácie funkcií sú definované nasledujúce nastavenia:

- povolené oprávnenia

- priradený profil. V ňom sú definované: usporiadanie obrazov a správcu hlásení na obrazovke, nastavenia akustiky, informačná oblasť pracoviska

- jazyk dialógu (slovenský alebo nemecký)

Nastavovanie identifikácií funkcií je vyhradené pre personál údržby.

Identifikácia funkcií automaticky priraďovaná pri štarte systému pracoviska (nastaví ju personál údržby) dáva používateľovi iba malé práva (navolenie zobrazení, avšak žiadne úkony obsluhy). Samotné práva na používanie funkcií potrebných pre činnosť musí používateľ získať „Prihlásením“ s identifikáciou a s heslom (tento postup je opísaný v jednej z nadväzujúcich podkapitol).

V zásade je k dispozícii veľký počet oprávnení, ktoré možno prispôsobiť podľa identifikácie funkcií a identifikácie používateľov, napr. „Voľba rozsahu informácií“, „Uzavretie Správcu hlásení“, „Zobrazenie obrázkov“, „Zmena vlastného hesla“, atď. Správa týchto práv je vyhradená používateľovi, ktorý má na to oprávnenie.

Pokiaľ je používateľ prihlásený so svojou identifikáciou používateľa a svojim heslom, potom má k dispozícii všetky oprávnenia, ktoré sú mu uvoľnené buď v identifikácii funkcie pracoviska, alebo v jeho osobnej identifikácii používateľa, alebo v oboch typoch označenia.

### "Vybrať identifikáciu funkcie..."

Údržba môže v riadiacom systéme ILTIS principiálne nadefinovať ľubovoľné množstvo identifikácií funkcií resp. ich používateľ potom môže aj navoliť. V prípade ŽSR sa však odporúča použitie iba jednej identifikácie funkcií (pre rozbeh príslušného pracoviska). To znamená, že manuálna voľba identifikácie funkcií u ŽSR vlastne nebude relevantná.

Voľba identifikácie funkcie

START_APL1

START_APL2

Identifikácia funkcie:

Voľba

Prerušiť

?

START_APL1

Kvôli názornosti sa tu však toto okno takisto znázorní, aj keď sa nebude detailne opisovať.
Vo vedľa uvedenom príklade vidno identifikácie funkcií zostavené pre rozbeh jednotlivých pracovísk.
V spodnom riadku okna je identifikácia funkcií, ktorá je práve aktívna.

## "Prihlásiť..."

Na získanie práv na vykonávanie rôznych funkcií na pracovisku je potrebné prihlásiť sa do riadiaceho systému zadaním príslušnej identifikácie používateľa a priradeného hesla. Príslušná identifikácia používateľa a priradené práva musia byť najskôr stanovené autorizovanou osobou ŽSR a príslušne nastavené údržbou v rámci „Konfigurácie“.

Po prihlásení sa na príslušnom pracovisku sa uvoľnia funkcie zadefinované pre aktuálneho používateľa.

Prihlásiť

Identifikácia užívateľa:

PreruŠiť

Heslo:

OK

Vymazať

?

Počas úplne prvého prihlasovania si musí novo definovaný používateľ zmeniť svoje heslo, ktoré mu zadal personál údržby, takže svoje heslo bude poznať iba on. Tým zabráni tomu, že by mohla iná osoba vykonávať obsluhu zneužitím identifikácie používateľa.

## "Odhlásiť"

Keď používateľ svoje pracovisko opúšťa, mal by sa vo vlastnom záujme z pracoviska odhlásiť. Na odhlásenie nie je potrebné heslo. Keď sa používateľ odhlásil, sú účinné už iba práva nastavené rozbehovou identifikáciou funkcií v priebehu štartu systému.

## "Reštart..."

Týmto príkazom sa nerobí reštart systému ILTIS, ale reštart zobrazenia na príslušnom pracovisku (teda iba úloha MX). Všetky ostatné úlohy ILTIS (STW, ZV, atď.) sa bez prerušenia vykonávajú naďalej. Pracovisko sa znova aktivuje a pripojí s predkonfigurovanými nastaveniami (rozbehová identifikácia funkcií).

Základné menu

Pracovisko sa spustí nanovo.

Pokračovať?

Áno

Prerušiť

?

?

# Obsluha

## Všeobecne

### Obsluha s myšou

Obsluha systémov stavadla sa uskutočňuje s pomocou kurzora riadeného myšou. Jednotlivé príkazy sa zadávajú jednotnými postupmi obsluhy, ktoré budú opisované ďalej.

### Výberové ponuky

Vo výberových ponukách sa zobrazujú všetky úkony obsluhy možné pre príslušný prvok:

·	bežné úkony obsluhy

·	osobitné úkony obsluhy

Zobrazenie jednotlivých bodov ponuky sa uskutočňuje podľa aktuálnej situácie stavadla:

·	čiernou (normálne), ak je obsluha možná

·	sivou (zaclonené), ak obsluha nie je možná

·	s podkladom, ak sa príslušný bod ponuky navolil

Príklad:   Núdzové prestavenie výhybky pri chybnom obsadení izolácie

214

212

P

BL

ZBL

NUP

NUS

ROZREZ

Výhybka 1

V-Text 

NUL

Vždy sa zobrazujú iba možné body ponuky, to znamená, že môžu byť podľa zobrazenia (prehľadové/podrobné) rôzne pre rovnaký prvok alebo už zadané príkazy (štart, cieľ, atď.).

### Tvary kurzorov

Počas práce s myšou mení kurzor svoj tvar a farbu.

| Tvar kurzora | Farba kurzora | Význam |
| --- | --- | --- |
|  | červená | základný druh zobrazenia kurzoru v zobrazeniach a v podporných dialógových boxoch |
|  | čierna | znázornenie kurzoru v ponukách jednotlivých prvkov |
|  | zelená | na ťahanie vlakových ciest (Obsluha ťahaním) |
|  | svetlomodrá | na ťahanie posunových ciest (Obsluha ťahaním) |
|  | červená | na definovanie „Cieľa“ resp. „Medzicieľa“ pri obsluhe jazdných ciest cez výberové ponuky |
| M | biela | zobrazenie kurzoru počas zaznamenávania príkazových makier |
|  | čierna | zobrazenie kurzoru počas zostavovania protokolu (vyčkávací čas) v okne protokolu |
| E | tmavošedá | zobrazenie kurzoru počas grafického editovania jazdných dráh |
|  | červená | zobrazenie kurzoru počas príkazu „ČV premiestniť“ |

### Indikácia výstupu príkazu

Počas odosielania príkazu do stavadla sa na preddefinovanom mieste zobrazí príslušný príkaz v príkazovom poli. Toto príkazové pole sa zobrazí oranžovou farbou. Po odoslaní príkazu do stavadla príkazové pole zmení farbu na červenú. Po prijatí príkazu stavadlom, príkazové pole sa zruší. Po zrušení príkazového poľa je možné odoslať ďalší príkaz do stavadla.

Ak sa nejaký úkon obsluhy nedá úspešne odoslať (negatívne potvrdenie od stavadla), zaznie krátky akustický signál. Navyše je obsluha na túto okolnosť upozornená príslušným hlásením v okne prevádzkových hlásení na príslušnom pracovisku.

## Druhy obsluhy

### Rýchla obsluha

Pre nasledujúce prvky je možná rýchla obsluha. Dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši (TM1) sa pri nasledujúcich hláseniach spustí príslušný uvedený príkaz:

- výhybka, výkoľajka			  prestaviť (P)

- koľaj							  postaviť (SP)

- križovatka s pohyblivou srdcovkou 	  prestaviť (P)

### Obsluha jednotlivých prvkov

Pre jednoduché príkazy sa používa obsluha jednotlivých prvkov. Pri tom sa postupuje nasledovným spôsobom:

-	kurzor nastavte na zvolený prvok

-	stlačte pravé tlačidlo myši (TM3)

ð  prvok sa označí

ð  v blízkosti prvku sa otvorí výberová ponuka

-	nastavte kurzor na požadovanú položku v ponuke (v našom príklade na P)

-	uvoľnite pravé tlačidlo myši (TM3)

Tu sa krátkodobo objaví kód príkazu odoslaného na stavadlo.

Príklad:   Prestavenie výhybky prostredníctvom

ponuky pre obsluhu

214

212

Výhybka K1

P

BL

ZBL

NUS

NUP

NUL

ROZREZ

P  K1

V-Text ...

ð 	výberová ponuka a označenie prvku zmiznú. Príkaz sa vydá, je možné začať s ďalšou obsluhou.

### Osobitná obsluha s kontrolou

Úkony osobitnej obsluhy sú spravidla také úkony obsluhy, ktoré obchádzajú úroveň bezpečnosti (hlásenia voľnosti a pod.). Odoslanie takýchto príkazov sa spravidla pre obsluhu sťaží a vykonáva sa nasledovným spôsobom:

-	kurzor nastavte na zvolený prvok

-	stlačte pravé tlačidlo myši (TM3)

ð  prvok sa označí

ð  v blízkosti prvku sa otvorí výberová ponuka

-	kurzor nastaviť na požadovanú položku ponuky - táto sa za istých okolností môže nachádzať v následnej ponuke,

-	uvoľnite pravé tlačidlo myši

ð  výberová ponuka a označenie prvku sa stratia

ð  v blízkosti prvku sa objaví kontrolný box.

Kontrola

NUP   K1

Vykonať

Prerušiť

Kontrola

?

Kontrola

NUP   K1

Vykonať

Prerušiť

Kontrola

?

1. Zvolený príkaz sa zrkadlí a výpravca ho musí skontrolovať (napr. či „NUP K1“ skutočne vyhovuje odosielanému príkazu).Ak Áno kliknite na tlačidlo "Kontrola" (ako potvrdenie výpravcom).

2. Ponúkne sa tlačidlo „Vykonať“. Pred kliknutím na toto tlačitko výpravca najskôr preverí podľa vykonavanej obsluhy:

-  či pominuli dôvody blokovania prvku,

- či úsek indikovaný ako obsadený je voľný alebo sa neblíži k nemu žiadne koľajové vozidlo (USEK, NUP, OBSAD),

- priecestie je voľné a ani sa neblíži k nemu vlak (VYPAUT, VYPAUT KOL),

- splnenie podmienok pre rušenie záverov (NUV JC, NUV VYH),

- ak riadné prevzatie obsluhy ESt nie je funkčné (NULOK, NUCEN),

- či pominul dôvod individuálneho prestavovania polohy výhybiek príkazom na prestavenie (SKUST) alebo

- (FRAG).

3. Po kliknutí na tlačidlo „Vykonať“ sa  príkaz sa odošle (v príklade NUP K1 = núdzové prestavenie výhybky K1).

### Obsluha jazdných ciest

Obsluha jazdných ciest sa môže vykonávať v dvoch variantoch. Buď cez výberové ponuky alebo prostredníctvom obsluhy ťahaním kurzora.

Ak sa niektorému prvku koľaje vo vnútri zvolenej jazdnej cesty priradil upozorňujúci text, obsluha musí text v dialógovom okne potvrdiť, zrušiť, alebo prerušiť obsluhu.

#### Obsluha jazdných ciest výberovou ponukou

Príklad:   Postavenie vlakovej cesty z koľaje 214 prostredníctvom

ponuky

214

212

Koľaj 214

VLAK

U-text

BL 

NUL

1

2

VLAK  214 ... ...

Prerušiť

V ľavom poli sa objaví kód začatého príkazu. V pravom poli sa dá začatý príkaz na stavanie cesty prerušiť.

1. kurzor nastavte na počiatočnú koľaj (alebo na počiatočné návestidlo),

2. stlačte pravé tlačidlo myši,

ð  prvok sa označí,

ð  v blízkosti prvku sa otvorí výberová ponuka,

3. kurzor nastavte na požadovanú položku ponuky,

4. uvoľnite pravé tlačidlo myši,

ð  v okne sa teraz zobrazí indikácia výstupu príkazu so začatým príkazom, ako aj tlačidlo na prerušenie,

ð  kurzor nadobudne tvar:

5. kurzor nastavte na cieľovú koľaj (alebo na cieľové návestidlo),

6. stlačte pravé tlačidlo myši,

ð v blízkosti prvku sa otvorí výberová ponuka cieľov jazdnej cesty,

ð doteraz zvolená jazdná cesta sa teraz označí prerušovanou dvojitou čiarou,

7. kurzor nastavte na položku ponuky Cieľ (POC, PVC - cieľ vlakovej cesty, POS-K - cieľ posunovej cesty) alebo Medzicieľ (VAR ako variant)

8. uvoľnite pravé tlačidlo myši.

Dialógový box s príkazom jazdnej cesty sa doplní a nahradí sa indikáciou výstupu príkazu. Teraz sa príkaz odošle.

Príklad:   Vybrať cieľovú koľaj jazdnej cesty

214

212

1

2

Koľaj 1

PVC TR-1

VAR

VLAK1 214 1

#### Obsluha jazdnej cesty ťahaním kurzora

1. kurzor nastavte na počiatočnú koľaj alebo počiatočné návestidlo,

Podľa druhu požadovanej jazdnej cesty, resp. počiatočného prvku platí na označenie počiatku jazdnej cesty súvislosť znázornená v nasledujúcej tabuľke:

| Druh požadovanej jazdnej cesty | Navolený počiatočný prvok | Obsluha na počiatočnom prvku | Tvar kurzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| vlaková cesta | koľaj | Shift + stlačenie TM1 |  |
| vlaková cesta | návestidlo | stlačenie TM1 |  |
| posunová cesta | koľaj | stlačenie TM1 |  |
| posunová cesta | návestidlo | Shift + stlačenie TM1 |  |

2. kurzor nastavte na počiatočnú koľaj alebo počiatočné návestidlo,

3. stlačte ľavé tlačidlo myši (ak ide o počiatočnú koľaj, potom navyše aj kláves Shift),

ð  počiatočný prvok sa označí,

ð  indikácia výstupu príkazu sa znázorní so začatým príkazom jazdnej cesty ako aj s tlačidlom „Prerušiť“,

Príklad:   Postavenie vlakovej cesty z koľaje 214 prostredníctvom „drag and drop"

214

212

1

2

VLAK  214  ...

Prerušiť

4. kurzor jazdnej cesty nastavte na cieľovú koľaj alebo cieľové návestidlo (počiatok a cieľ musia byť naprojektované ako možná jazdná cesta),

5. uvoľnite ľavé tlačidlo myši,

ð  zvolená jazdná cesta sa teraz označí prerušovanou dvojitou čiarou

(pozri katalóg symbolov),

ð  v dialógovom boxe sa doplní začatý príkaz jazdnej cesty. V blízkosti kurzoru sa objaví potvrdzovacie tlačidlo s navoleným príkazom jazdnej cesty,

Príklad:   Voľba cieľa jazdnej cesty

214

212

1

2

VLAK1  214  1 ...

Prerušiť

VLAK1  214  1

Potvrdzovacie tlačidlo:

Pri voľbe cesty prostredníctvom „drag and drop" sa musí nakoniec na odoslanie príkazu stlačiť toto tlačidlo.

6. Príkaz výpravca udelí posunutím kurzoru na potvrdzovacie tlačidlo a kliknutím ľavým tlačidlom myši (TM1) alebo stlačením klávesu „Enter“.

Príkaz sa odošle, môže sa začať s nasledujúcim úkonom obsluhy.

## Vysvetlivky k príkazu SKOBR

Príkaz „SKOBR“ je interný príkaz ILTIS na preskúšanie obrazovky a nachádza sa v ponuke pre obsluhu príslušného kódu stanice.

#### Priebeh obsluhy

V priebehu obsluhy SKOBR sa zobrazí nasledujúca ponuka. Kliknutím na tlačidlo „Obraz správny?“ sa svetlou farbou vysvieti pozadie príslušného podrobného alebo prehľadového zobrazenia.

Ponuka pre obsluhu:

Podrobné zobrazenie so zjasneným pozadím:

Ak sa nejaká časť obrazovky napr. z dôvodu chyby monitora správne nezobrazí, pozadie by sa v tejto časti nezosvetlilo.

#### Zmysel a účel tohto príkazu

Chybou monitora by sa mohlo stať, že manuálne zapnuté blokovanie (napr. blokovanie pre jazdu) by sa na monitore ešte zobrazovalo ako aktívne, hoci sa už medzičasom deaktivovalo (napr. pri internej chybe monitora). Takúto chybu obrazovky ILTIS napriek MXS (spätné načítavanie pixlov z grafickej karty) samozrejme nemôže identifikovať, dáva však k dispozícii hore opísaný mechanizmus obsluhy.

Pri príslušných obchádzkach stavadla v súvislosti s manuálne zapnutým blokovaním (napr. pred telefonickým pokynom pre zamestnancov v koľajisku) sa výpravca musí presvedčiť prostredníctvom príkazu SKOBR o správnosti zobrazovaného stavu blokovania na obrazovke.

## Označenie druhov prvkov v ponukách pre jednotlivé prvky

| Označovač druhu prvku slovensky | Druh prvku | Zobrazenie v ponuke |
| --- | --- | --- |
| KOL | Koľaj | Áno |
| VYH(VK) | Výhybka | Áno |
| VYK | Výkoľajka (vykoľajovacie zariadenie) | Nie |
| KRPHS | Križovatka (križovatka s pohyblivou srdcovkou) | Áno |
| KRIZ | Križovatka | Áno |
| HLNAV | Hlavné návestidlo | Nie |
| FCVLC | Fiktívny cieľ vlakovej cesty (fikt. HN) | Nie |
| ZRNAV | Zriaďovacie návestidlo | Nie |
| FCPC | Fiktívny cieľ posunovej cesty (fikt. ZN) | Nie |
| KONAV | Kombinované návestidlo | Nie |
| ODNAV | Oddielové návestidlo | Nie |
| OPr | Opakovacia predzvest | Nie |
| EZ | Vykolajka, vyhybka zavisla prostrednictvom EZ, suhlas externeho pracoviska | Nie |
| PZZ | Priecestie | Nie |
| PSt | Miestna obsluha, Pomocné stavadlo | Nie |
| TZZ | Traťové zabezpečovacie zariadenie | Áno |

Ponuky jednotlivých prvkov začínajú označením vyznačeného prvku. Toto pozostáva z označovača druhu prvku (prípustných je maximálne 10 znakov) a z individuálneho názvu prvku (prípustných maximálne 6 znakov). Podľa horeuvedenej tabuľky sa označovač prvku zobrazí iba vtedy, ak je v stĺpci „Zobrazenie v ponuke“ uvedené „Áno“.

Príklad s označovačom druhu prvku: „Výhybka 12“  označovač druhu prvku = VYH, názov prvku = 12.

Príklad bez označovača druhu prvku: „EZ1“  označovač druhu prvku = , názov prvku = EZ1.

Upozornenie: Označenie koľaje pre fiktívne koľaje začína vždy s malým „f“.

# Ponuky pre obsluhu prvkov

V tejto kapitole sa budú opisovať ponuky pre obsluhu prvkov. Ponuky sa zobrazujú v závislosti od príslušnej prevádzkovej situácie ako aktívne (zobrazené čierne) alebo pasívne (zobrazené šedo). Príkazy mimoriadnej obsluhy s povinným protokolovaním sú v tomto dokumente zobrazené červenou farbou.

Úkony obsluhy, ktoré sú k dispozícii iba pri podrobnom zobrazení nie v prehľadovom zobrazení, sú vyznačené v poslednom stĺpci. Pozor: Prehľadové zobrazenia sú k dispozícii iba  na DOZZ.

Jestvujú tri postupy pre osobitnú obsluhu. Sú to tieto:

- Kontrolné okno so zrkadlením príkazu. Obsluha musí príkaz potvrdiť na dvoch tlačidlách (tlačidlo „Kontrola“ a tlačidlo „Uskutočniť“), nekladú sa žiadne osobitné otázky. Osobitné úkony obsluhy, pre ktoré sa stanovil tento postup, sú v stĺpci „Osobitná obsluha“ označené číslicou „1“.

- Kontrolné okno so statickou otázkou. Pri navolení príkazu sa objaví v kontrolnom okne otázka. Táto nezávisí od konkrétneho prvku a od stavu stavadla. Obsluha ju musí potvrdiť, potom sa dá príkaz odoslať na stavadlo. Nadefinované otázky sú pri každom príkaze uvedené v treťom stĺpci sprava (titulok stĺpca: „Druh prvku/pri osobitnej obsluhe 2: Text otázky“). Osobitné úkony obsluhy, pre ktoré sa stanovil tento postup, sú v stĺpci „Osobitná obsluha“ označené číslicou „2“.

- Kontrolné okno s otázkou závislou od kontextu. Táto sa vzťahuje na topológiu a na stav stavadla. Ktoré otázky sa musia položiť, je nadefinované pri príslušných príkazoch. Osobitné úkony obsluhy, pre ktoré sa stanovil tento postup, sú v stĺpci „Osobitná obsluha“ označené číslicou „3“.

## Koľaj

## Koľaj (s možnosťou ako počiatočná koľaj vlakovej alebo posunovej cesty)

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| VLAK | Stavanie vlakovej cesty | Koľaj | - | - |
| POSUN | Stavanie posunovej cesty | Koľaj | - | - |
| BEZ TZZ | Potvrdenie odchodu | „Vlak prijatý?“ | 2 | áno |
| OBSAD | Vchod na obsadenú koľaj (jazda vlaku) | „Vlak vyrozumený?“ | 2 | áno |
| TRAT | Jazda na trať s návratom do východiskovej stanice | Koľaj | - | áno |
| VLEC | Jazda na vlečku | Koľaj | - | áno |
| U-Text | Vloženie/odstránenie U- textu | Koľaj | - | áno |
| BLOK > | Blokovanie jazdy > (prechod do podponuky 1) | Koľaj |  |  |
| NUL | Nulovanie počítača osí | “Koľaj (úsek) voľná?“ | 2 | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BLOK >) |  |  |  |  |
| BL JC | Aktivovanie blokovania jazdy | Koľaj | - | - |
| ZBL JC | Zrušenie blokovania stavania | Koľaj | 1 | áno |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu | Koľaj | - | áno |

## Koľaj, počas voľby cieľa/medzicieľa, s multiochrannou dráhou

| Kódové slovo |  |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC TR-1 |  | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 1 |  | Koľaj |  | - |  | - |
| POS-K | Cieľ posunovej cesty |  | Koľaj |  | - |  | - |  |
| VAR | Medzicieľ **) |  | Koľaj |  | - |  | - |  |
| PVC 40 |  | Cieľ vlakovej cesty bez ochrannej dráhy |  | Koľaj |  | - |  | - |
| PVC TR-2 |  | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 2 |  | Koľaj |  | - |  | - |
| PVC TR-3 |  | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 3 |  | Koľaj |  | - |  | - |
| POC | Cieľ vlakovej cesty odchod *) |  | Koľaj |  | - |  | - |  |
| VAR | Variantná jazdná cesta, Medzicieľ variantnej jazdnej cesty |  | Koľaj |  | - |  | - |  |

*) Tento príkaz existuje iba pri prvkoch, ktoré slúžia ako fiktívne ciele (napr. vlaková cesta na šíru trať).

**) Toto kódové slovo sa objavuje tak pri voľbe posunových ciest, ako aj pri voľbe vlakových ciest. Všetky ostatné príkazy sú špecifické podľa druhu cesty.

Poznámka: Podľa postupu obsluhy a zvoleného prvku sa ponúka buď obsluha medzicieľa zloženej jazdnej cesty, variantnej jazdnej cesty alebo žiadnej z nich. Tieto dva príkazy (VAR/medzicieľ ako aj VAR/variantná jazdná cesta) sa nezobrazia súčasne v jednej ponuke.

## Výhybka

| Kódové slovo |  |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  | Prestavenie výhybky do opačnej polohy |  | výhybka |  | - |  | - |
| BL > |  | prechod do podponuky 1) |  |  |  |  |  |  |
| ZBL > |  | prechod do podponuky 2) |  |  |  |  |  | áno |
| V-Text > |  | prechod do podponuky 3) |  |  |  |  |  | áno |
| NUS |  | Núdzové vybavenie záveru stredovej výhybky |  | „Výhybka voľná?“ |  | 2 |  | áno |
| NUP |  | Núdzové prestavenie výhybky do opačnej polohy |  | „Výhybka voľná?“ |  | 2 |  | áno |
| NUL |  | Nulovanie počítača osí |  | „Výhybka voľná?“ |  | 2 |  | áno |
| ROZREZ |  | Odvolanie hlásenia rozrezu |  | „Výhybka v poriadku?“ |  | 2 (náv. majster) |  | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BL >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | výhybka |  | - |  | - |
| 40 |  | Aktivovať obmedzenie rýchlosti na výhybke |  | výhybka |  | - |  | - |
| JCL |  | Aktivovať zákaz jazdy v polohe doľava |  | výhybka |  | - |  | - |
| JCP |  | Aktivovať zákaz jazdy v polohe doprava |  | výhybka |  | - |  | - |
| Podponuka 2 (ZBL >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  | Zrušenie blokovania proti prestaveniu |  | Výhybka |  | 1 |  | áno |
| 40 |  | Zrušenie obmedzenia rýchlosti jazdy |  | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |
| JCL |  | Zrušiť zákaz jazdy v polohe doľava |  | Výhybka |  | 1 |  | áno |
| JCP |  | Zrušiť zákaz jazdy v polohe doprava |  | Výhybka |  | 1 |  | áno |
| Podponuka 3 (V-Text >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | V-Text blokovanie proti prestaveniu |  | výhybka |  | - |  | áno |  |
| JCL | V-text blokovanie jazdy v smere doľava |  | výhybka |  | - |  | áno |  |
| JCP | V-text zákaz jazdy v polohe doprava |  | výhybka |  | - |  | áno |  |

## Polovičná križovatková výhybka (PKV)/celá križovatková výhybka (CKV)

Obsluha celej križovatkovej výhybky je rovnaká ako pri výhybke.

CKV sa obsluhujú ako dve samostatné výhybky.

## Križovatka s pohyblivou srdcovkou

Nulovanie počítača osí pôsobí iba na srdcovku a nie je závislá od polohy. Všetky zúčastnené počítače osí sa musia v tomto prípade vynulovať.

Hlásenie voľnosti križovatky s pohyblivou srdcovkou sa prednostne stanovuje spoločne s hlásením nadväzujúcich úsekov koľají.

Obsluha je totožná ako pri jednej výhybke, s jedinou výnimkou: Odpadá príkaz „Núdzové vybavenie záveru stredovej výhybky“.

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| P | Prestavenie prvku | Križovatka s poh.srdcovkou | - | - |
| BL > | prechod do podponuky 1) |  |  |  |
| ZBL > | prechod do podponuky 2) |  |  | áno |
| V-Text > | prechod do podponuky 3) |  |  | áno |
| NUP | Núdzové prestavenie výhybky do opačnej polohy | „Prvok voľný?“ | 2 | áno |
| NUL | Nulovanie počítača osí | „Prvok voľný?“ | 2 | áno |
| ROZREZ | Odvolanie hlásenia rozrezania | „Prvok v poriadku?“ | 2(náv.majster) | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BL >) |  |  |  |  |
| P | Aktivovať blokovanie proti prestaveniu | Križovatka s poh. srdcovkou | - | - |
| JCL | Aktivovať zákaz jazdy v polohe doľava | Križovatka s poh. srdcovkou | - | - |
| JCP | Aktivovať zákaz jazdy v polohe doľava | Križovatka s poh. srdcovkou | - | - |
| Podponuka 2 (ZBL >) |  |  |  |  |
| P | Zrušenie blokovania proti prestaveniu | Križovatka s poh. srdcovkou | 1 | áno |
| JCL | Zrušiť zákaz jazdy v polohe doľava | Križovatka s poh.srdcovkou | 1 | áno |
| JCP | der Rechtslage aufheben Zrušiť zákaz jazdy v polohe doprava | Križovatka s poh.srdcovkou | 1 | áno |
| Podponuka 3 (V-Text >) |  |  |  |  |
| P | V-Text blokovanie proti prestaveniu | Križovatka s poh.srdcovkou | - | áno |
| JCL | V-text blokovanie jazdy v smere doľava | Križovatka s poh.srdcovkou | - | áno |
| JCP | V-text zákaz jazdy v polohe doprava | Križovatka s poh.srdcovkou | - | áno |

## Križovatka (s počítačom osí ako zariadením hlásenia voľnosti)

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| NUL | Nulovanie počítača osí | „Prvok voľný?“ | 2 | áno |

## Výkoľajka (vykoľajovacie zariadenie)

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| P | Prestavenie výkoľajky | vykoľajovacie zariadenie | - | áno |
| BL > | prechod do podponuky 1) | vykoľajovacie zariadenie | - | áno |
| ZBL > | prechod do podponuky 2) |  | - | áno |
| V-Text > | prechod do podponuky 3) |  | - | áno |
| NUP | Núdzové prestavenie výkoľajky | !Výkoľajka voľná?“ | 2 | áno |
| ROZREZ | Odvolanie hlásenia rozrezu | „Výkoľajka v poriadku?“ | 2 | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BL >) |  |  |  |  |
| P | Aktivovať blokovanie proti prestaveniu | vykoľajovacie zariadenie | - | áno |
| Podponuka 2 (ZBL >) |  |  |  |  |
| P | Zrušiť blokovanie proti prestaveniu | Vykoľajovacie zariadenie | 1 | áno |
| Podponuka 3 (V-Text >) |  |  |  |  |
| P | Vloženie/odstránenie V-textu | vykoľajovacie zariadenie | - | áno |

## Elektromagnetická zámka

### Ručne ovládaná výkoľajka

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha | Iba lupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| MO | Odovzdanie kľúča |  | El. zámka |  | - |  | áno |
| ZMO | Zrušenie odovzdania kľúča |  | El. zámka |  | - |  | áno |
| BL > | prechod do podponuky 1) |  |  |  |  |  | áno |
| ZBL > | prechod do podponuky 2) |  |  |  |  |  | áno |
| V-Text > | prechod do podponuky 3) |  |  |  |  |  | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BL >) |  |  |  |  |  |  |  |
| MO | Zablokovanie odovzdania kľúča |  | El. zámka |  | - |  | áno |
| Podponuka 2 (ZBL >) |  |  |  |  |  |  |  |
| MO | Odblokovanie odovzdania kľúča | El. zámka |  | 1 |  | áno |  |
| Podponuka 3 (V-Text >) |  |  |  |  |  |  |  |
| P | V-Text | El. zámka |  | - |  | áno |  |

### Ručne ovládaná výhybka

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha | Iba lupa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO | Odovzdanie kľúča |  | El. zámka |  | - |  |  | áno |
| ZMO | Zrušenie odovzdania kľúča |  | El. zámka |  | - |  |  | áno |
| BL > | prechod do podponuky 1) |  |  |  |  |  |  | - |
| ZBL > | prechod do podponuky 2) |  |  |  | - |  |  | áno |
| V-Text > | prechod do podponuky 3) |  |  |  | - |  |  | áno |
| NUS | Núdzové vybavenie záveru stredovej výhybky |  | „Výhybka voľná?“ |  | 2 |  |  | áno |
| ROZREZ | Odvolanie hlásenia rozrezu (návestný majster) |  | „Prvok v poriadku?“ |  | 2 (náv. majster) |  |  | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BL >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO | Zablokovanie odovzdania kľúča |  | El. zámka |  | - |  |  | áno |
| JCL1 | Aktivovať zákaz jazdy v polohe doľava |  | El. zámka |  | - |  |  | - |
| JCP1 | Aktivovať zákaz jazdy v polohe doprava |  | El. zámka |  | - |  |  | - |
| Podponuka 2 (ZBL >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO | Odblokovanie odovzdania kľúča | El. zámka |  | 1 |  |  | áno |  |
| JCL | Zrušiť zákaz jazdy v polohe doľava | El. zámka |  | 1 |  |  | áno |  |
| JCP | Zrušiť zákaz jazdy v polohe doprava | El. zámka |  | 1 |  |  | áno |  |
| Podponuka 3 (V-Text >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | V-Text | El. zámka |  | - |  |  | áno |  |
| JCL | V-text blokovanie jazdy v smere doľava | El. zámka |  | - |  |  | áno |  |
| JCP | V-text zákaz jazdy v polohe doprava | El. zámka |  | - |  |  | áno |  |

### Súhlas externého pracoviska

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |
| MO | Odovzdanie kľúča | El. zámka | - |  | áno |
| ZMO | Zrušenie odovzdania kľúča | El. zámka | - |  | áno |

## Návestidlá

### Hlavné návestidlo

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAK | Začiatok vlakovej cesty |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |
| OBSAD | Vchod na obsadenú koľaj (jazda vlaku) |  | „Vlak vyrozumený?“ |  | 2 |  | áno |
| TRAT | Jazda na trať s návratom do východiskovej stanice |  | hlavné návestidlo |  | - |  | áno |
| VLEC | Jazda na vlečku |  | hlavné návestidlo |  | - |  | áno |
| PN | Rozsvietenie privolávacej návesti |  | otázky pozri dolu |  | 3 |  | áno |
| BLOK > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |  |  |  |
| ZRUS > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |  |  |  |
| VYBAV > | prechod do podponuky 3 |  |  |  |  |  |  |
| VOLNO | Opätovné uvoľnenie návestidla |  | hlavné návestidlo |  | - |  | áno |
| STOJ | Návestidlo postaviť na Stoj (m.i. zablokovanie oddielového návestidla) |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |
| Z OBSL | Zrušiť výzvu Obslúžiť návestidlo |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BL >) |  |  |  |  |  |  |  |
| BL KVC | Blokovanie pre cieľ vlakovej cesty | hlavné návestidlo |  | - |  | - |  |
| ZBL KVC | Zrušenie blokovania pre cieľ vlakovej cesty | hlavné návestidlo |  | 1 |  | áno |  |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu | hlavné návestidlo |  | - |  | áno |  |
| Podponuka 2 (ZRUS >) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |  |
| ZR JC | Odvolanie jazdnej cesty | hlavné návestidlo |  | - |  | - |  |
| ZR STOJ | Zrušiť postavenie návestidla na Stoj (oddielové návestidlo) | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |  |
| Podponuka 3 (VYBAV >) |  |  |  |  |  |  |  |
| NUV JC | Núdzové vybavenie jazdnej cesty | hlavné návestidlo |  | 1 |  | áno |  |
| NUV VYH | Núdzové zrušenie blokovania výhybky privolávacou návesťou | hlavné návestidlo |  | 1 |  | áno |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |  |

#### Hlavné návestidlo, počas voľby cieľa/medzicieľa vlakovej cesty, s multiochrannou dráhou

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC TR-1 | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 1 | hlavné návestidlo |  | - |  | - |  |
| VAR | Medzicieľ |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |
| PVC 40 | Cieľ vlakovej cesty bez ochrannej dráhy |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |
| PVC TR-2 | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 2 |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |
| PVC TR-3 | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 3 |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |
| VAR | Variantná jazdná cesta, Medzicieľ variantnej jazdnej cesty |  | hlavné návestidlo |  | - |  | - |

Poznámka: Podľa postupu obsluhy a zvoleného prvku sa ponúka buď obsluha medzicieľa, zloženej jazdnej cesty, variantnej jazdnej cesty alebo žiadne z nich. Tieto dva príkazy (VAR/medzicieľ ako aj VAR/variantná jazdná cesta) sa nezobrazia súčasne v jednej ponuke.

### Zriaďovacie návestidlo (samostatné)

#### Zriaďovacie návestidlo (vo funkcii nie označníka)

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| POSUN | Začiatok posunovej cesty |  | zriaďovacie návestidlo |  | - |  | áno |
| USEK | Premostenie úsekov hlásenia voľnosti pre posunové cesty |  | zriaďovacie návestidlo |  | 1 |  | áno |
| BLOK > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |  |  | áno |
| ZRUS > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |  |  | áno |
| VYBAV > | prechod do podponuky 3 |  |  |  |  |  | áno |
| VOLNO | Opätovné uvoľnenie návestidla |  | zriaďovacie návestidlo |  | - |  | áno |
| STOJ | Návestidlo postaviť na Stoj |  | zriaďovacie návestidlo |  | - |  | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BLOK >) |  |  |  |  |  |  |  |
| BL KPC | Blokovanie pre cieľ posunovej cesty | zriaďovacie návestidlo |  | - |  | áno |  |
| ZBL KPC | Zrušenie blokovania pre cieľ posunovej cesty | zriaďovacie návestidlo |  | 1 |  | áno |  |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu | zriaďovacie návestidlo |  | - |  | áno |  |
| Podponuka 2 (ZRUS >) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |  |
| ZR JC | Odvolanie jazdnej cesty | zriaďovacie návestidlo |  | - |  | áno |  |
| Podponuka 3 (VYBAV >) |  |  |  |  |  |  |  |
| NUV JC | Núdzové vybavenie jazdnej cesty | zriaďovacie návestidlo |  | 1 |  | áno |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |  |

##### Zriaďovacie návestidlo (nie vo funkcii označníka) počas voľby cieľa posunovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| VAR | Medzicieľ | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| POS-K | Cieľ posunovej cesty | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| VAR | Variantná jazdná cesta, Medzicieľ variantnej jazdnej cesty | zriaďovacie návestidlo | - | áno |

Poznámka: Podľa postupu obsluhy a zvoleného prvku sa ponúka buď obsluha medzicieľa, zloženej jazdnej cesty alebo variantnej jazdnej cesty alebo žiadne z nich. Tieto dva príkazy (VAR/medzicieľ ako aj VAR/variantná jazdná cesta) sa nezobrazia súčasne v jednej ponuke.

#### Zriaďovacie návestidlo vo funkcii označníka

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| POS TR | Zapnúť zriaďovacie návestidlo na trať | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| BLOK > | prechod do podponuky 1 |  |  | áno |
| ZRUS > | prechod do podponuky 2 |  |  | áno |
| VYBAV > | prechod do podponuky 3 |  |  | áno |
| STOJ | Návestidlo postaviť na Stoj | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BLOK >) |  |  |  |  |
| BL KPC | Blokovanie pre cieľ posunovej cesty | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| BL P TR | Blokovanie posunu za označník | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| ZBL KPC | Odblokovanie pre cieľ posunovej cesty | zriaďovacie návestidlo | 1 | áno |
| ZBL P TR | Odblokovanie posunu za oznaćník | zriaďovacie návestidlo | 1 | áno |
| V-Text KPC | Cieľ posunovej cesty | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| V-Text P TR | Priradenie/odstránenie V-Textu Posunová jazda na trať | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| Podponuka 2 (ZRUS >) |  |  |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ | 2 | áno |
| ZR JC | Odvolanie jazdnej cesty | zriaďovacie návestidlo | - | áno |
| Podponuka 3 (VYBAV >) |  |  |  |  |
| NUV JC | Núdzové vybavenie jazdnej cesty | zriaďovacie návestidlo | 1 | áno |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ | 2 | áno |

##### Zriaďovacie návestidlo vo funkcii označníka, počas voľby cieľa posunovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| POS-K | Cieľ posunovej cesty | zriaďovacie návestidlo | - | áno |

### Kombinované návestidlo

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  |  | Iba lupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAK | Začiatok vlakovej cesty |  | kombinované návestidlo |  | - |  |  | - |  |
| POSUN | Začiatok posunovej cesty |  | kombinované návestidlo |  | - |  |  | áno |  |
| USEK | Premostenie úsekov hlásenia voľnosti pre posunové cesty |  | kombinované návestidlo |  | 1 |  |  | áno |  |
| OBSAD | Vchod na obsadenú koľaj (jazda vlaku) |  | „Vlak vyrozumený?“ |  | 2 |  |  | áno |  |
| TRAT | Jazda na trať s návratom do východiskovej stanice |  | kombinované návestidlo |  | - |  |  | áno |  |
| VLEC | Jazda na vlečku |  | kombinované návestidlo |  | - |  |  | áno |  |
| PN | Rozsvietenie privolávacej návesti |  | otázky totožné ako pri hlavnom návestidle |  | 3 |  |  | áno |  |
| BLOK > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRUS > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYBAV > | prechod do podponuky 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLNO | Opätovné uvoľnenie návestidla |  | kombinované návestidlo |  | - |  |  | áno |  |
| STOJ | Návestidlo postaviť na Stoj (m.i. zablokovanie oddielového návestidla) |  | kombinované návestidlo |  | - |  |  | - |  |
| Z OBSL | Zrušiť výzvu Obslúžiť návestidlo |  | kombinované návestidlo |  |  | - |  |  | - |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BLOK >) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BL KVC | Blokovanie pre cieľ vlakovej cesty | kombinované návestidlo |  | - |  |  | - |  |  |
| BL KJC | Blokovanie pre cieľ jazdných ciest (vlakových a posunových) | kombinované návestidlo |  | - |  |  | - |  |  |
| ZBL KVC | Zrušenie blokovania pre cieľ vlakovej cesty | kombinované návestidlo |  | 1 |  |  | áno |  |  |
| ZBL KJC | Zrušenie blokovania pre cieľ jazdných ciest (vlakových a posunových) | kombinované návestidlo |  | 1 |  |  | áno |  |  |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu | kombinované návestidlo |  | - |  |  | áno |  |  |
| Podponuka 2 (ZRUS >) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  |  | áno |  |  |
| ZR JC | Odvolanie jazdnej cesty | kombinované návestidlo |  | - |  |  | - |  |  |
| ZR STOJ | Zrušiť postavenie návestidla na Stoj (oddielové návestidlo) | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  |  | áno |  |  |
| Podponuka 3 (VYBAV >) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUV JC | Núdzové vybavenie jazdnej cesty | kombinované návestidlo |  | 1 |  |  | áno |  |  |
| NUV VYH | Núdzové zrušenie blokovania výhybky privolávacou návesťou | kombinované návestidlo |  | 1 |  |  | áno |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  |  | áno |  |  |

K prevádzkovému poriadku doplňujúco uvádzame:

- Deaktivovať možno vždy len také blokovanie, ktoré bolo aktivované: Blokovanie cieľa vlakovej cesty -> deaktivácia blokovania cieľa vlakovej cesty; Blokovanie cieľa vlakovej a posunovej cesty -> deaktivácia blokovania cieľa vlakovej a posunovej cesty.

- Je možné zvýšiť blokovanie cieľa vlakovej cesty na blokovanie cieľa vlakovej a posunovej cesty (príkaz BLKJC resp. SP).

- Nie je možné nastaviť blokovanie cieľa vlakovej a posunovej cesty a potom zrušiť len blokovanie cieľa vlakovej cesty, a blokovanie cieľa posunovej cesty ponechať aktívne.

- Takto nedochádza k žiadnej nekonzistencii so správou výstražných textov v riadiacom systéme.

#### Kombinované návestidlo, počas voľby cieľa/medzicieľa vlakovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |
| PVC TR-1 | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 1 | kombinované návestidlo |  | - | - |
| VAR | Medzicieľ | kombinované návestidlo |  | - | - |
| PVC 40 | Cieľ vlakovej cesty bez ochrannej dráhy | kombinované návestidlo | - |  | - |
| PVC TR-2 | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 2 | kombinované návestidlo | - |  | - |
| PVC TR-3 | Cieľ vlakovej cesty s ochrannou dráhou 3 | kombinované návestidlo | - |  | - |
| VAR | Variantná jazdná cesta, Medzicieľ variantnej jazdnej cesty | kombinované návestidlo | - |  | - |

Poznámka: Podľa postupu obsluhy a zvoleného prvku sa ponúka buď obsluha medzicieľa, zloženej jazdnej cesty alebo variantnej jazdnej cesty alebo žiadne z nich. Tieto dva príkazy (VAR/medzicieľ ako aj VAR/variantná jazdná cesta) sa nezobrazia súčasne v jednej ponuke.

#### Kombinované návestidlo, počas voľby cieľa/medzicieľa posunovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| POS-K | Cieľ posunovej cesty | kombinované návestidlo | - | áno |
| VAR | Medzicieľ | kombinované návestidlo | - | áno |
| VAR | Variantná jazdná cesta, Medzicieľ variantnej jazdnej cesty | kombinované návestidlo | - | áno |

Poznámka: Podľa postupu obsluhy a zvoleného prvku sa ponúka buď obsluha medzicieľa, zloženej jazdnej cesty alebo variantnej jazdnej cesty alebo žiadne z nich. Tieto dva príkazy (VAR/medzicieľ ako aj VAR/variantná jazdná cesta) sa nezobrazia súčasne v jednej ponuke.

### Fiktívne návestidlá

#### Fiktívny cieľ vlakovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| BEZ TZZ | Potvrdenie odchodu | „Vlak prijatý?“ | 2 | áno |
| BLOK > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |
| ZRUS > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |
| VYBAV > | prechod do podponuky 3 |  |  |  |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BLOK>) |  |  |  |  |
| BL KVC | Blokovanie pre cieľ vlakovej cesty | cieľ vlakovej cesty | - | - |
| ZBL KVC | Zrušenie blokovania pre cieľ vlakovej cesty | cieľ vlakovej cesty | 1 | áno |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu | cieľ vlakovej cesty | - | áno |
| Podponuka 2 (ZRUS >) |  |  |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ | 2 | áno |
| ZR JC | Odvolanie jazdnej cesty | cieľ vlakovej cesty | - | - |
| Podponuka 3 (VYBAV >) |  |  |  |  |
| NUV JC | Núdzové vybavenie jazdnej cesty | cieľ vlakovej cesty | 1 | áno |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ | 2 | áno |

##### Fiktívny cieľ vlakovej cesty (počas voľby cieľa)

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| POC | Cieľ vlakovej cesty odchod | cieľ vlakovej cesty |  | - |  | - |  |

#### Fiktívny cieľ posunovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| BLOK > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |  | áno |  |
| ZRUS > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |  | áno |  |
| VYBAV > | prechod do podponuky 3 |  |  |  |  | áno |  |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BLOK >) |  |  |  |  |  |  |  |
| BL KPC | Blokovanie pre cieľ posunovej cesty |  | cieľ posunovej cesty |  | - |  | áno |
| ZBL KPC | Odblokovanie pre cieľ posunovej cesty |  | cieľ posunovej cesty |  | 1 |  | áno |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu |  | cieľ posunovej cesty |  | - |  | áno |
| Podponuka 2 (ZRUS >) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia |  | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |
| ZR JC | Odvolanie jazdnej cesty |  | cieľ posunovej cesty |  | - |  | áno |
| Podponuka 3 (VYBAV >) |  |  |  |  |  |  |  |
| NUV JC | Núdzové vybavenie jazdnej cesty |  | cieľ posunovej cesty |  | 1 |  | áno |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia |  | „Dôvod pominul?“ |  | 2 |  | áno |

##### Fiktívny cieľ posunovej cesty (počas voľby cieľa)

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POS-K |  | Cieľ posunovej cesty |  | cieľ posunovej cesty |  | - |  | áno |

### Oddielové návestidlo

#### Oddielové návestidlo s absolútnym Stoj (t.z. oddielové návestidlo s privolávacou návesťou)

| Kódové slovo |  | Druh prvku /pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| PN | Rozsvietenie privolávacej návesti | oddielové návestidlo | 3 | áno |
| ZRUS > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |
| STOJ | Návestidlo postaviť na Stoj (m.i. zablokovanie oddielového návestidla) | oddielové návestidlo | - | - |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (ZRUS >) |  |  |  |  |
| ZR STOJ | Zrušiť postavenie návestidla na Stoj (oddielové návestidlo) | „Dôvod pominul?“ | 2 | áno |

#### Oddielové návestidlo s permisívnym Stoj (t.z. oddielové návestidlo bez privolávacej návesti)

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| žiadne |  |  |  |  |

### Samostatná opakovacia predzvesť

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| ROZOPR | Odovzdanie svetla (po poruche) | opakovacie návestidlo | - | áno |

## Priecestia

### Hlásič priecestného zariadenia

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| ZATV | Priecestie zatvoriť | priecestie | - | - |
| OTV | Priecestie otvoriť | priecestie | - | áno |
| VYPAUT | Automatika koľaje vyp. *) | priecestie | 1 | áno |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu *) | priecestie | - | áno |
| ZAPAUT | Automatika koľaje zap. *) | priecestie | - | - |
| NZV | Núdzové zrušenie výstrahy | „Prijali sa opatrenia?“ | 2 | áno |

*) Tieto príkazy sú iba pri priecestí v stanici.

### Priecestie ako prvok koľaje

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| VYPAUT KOL | Automatika koľaje vyp. *) | Koľajový prvok priecestia | 1 | áno |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu *) | Koľajový prvok priecestia | - | áno |
| ZAPAUT KOL | Automatika koľaje zap. *) | Koľajový prvok priecestia | - | - |

*) Tieto príkazy sú iba pri priecestí na trati.

### Fiktívne priecestie

Fiktívne priecestie nemá žiadnu obsluhu.

## Traťové zabezpečovacie zariadenie ESt

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| UTS | Odovzdanie súhlasu | TZZ EST | - | - |
| NUTS | Núdzové odovzdanie súhlasu | „Prijali sa opatrenia?“ | 2 | áno |
| ZPB | Základná poloha bloku | „Prijali sa opatrenia?“ | 2 | áno |
| ZRUTBZ | Zrušenie traťovej protiposunovej zarážky | „Prijali sa opatrenia?“ | 2 | áno |

## Traťové zabezpečovacie zariadenie AB3, uviazka

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| ZUS | Požiadavka na odovzdanie súhlasu | uviazka AB3 | - | - |
| ZR ZUS | Zrušenie požiadavky na odovzdanie súhlasu | uviazka AB3 | - | - |
| UTS | Odovzdanie súhlasu | uviazka AB3 | - | - |
| ZAV BP | Predhláška (ručne) | uviazka AB3 | - | - |
| ZR BP | Núdzové postavenie bloku do základnej polohy | „Prijali sa opatrenia?“ | 2 | áno |
| ZRUTBZ | Zrušenie traťovej protiposunovej zarážky | „Prijali sa opatrenia?“ | 2 | áno |

*) Funkcia sa pri uviazke AB3 obsluhuje rovnakým spôsobom, ako pri TZZ EST, funkcia je totožná ako pri TZZ EST (tiež nemá žiaden vplyv na vonkajšie zariadenie).

## Pomocné stavadlo (oblasť miestnej obsluhy)

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| MO | Odovzdanie oblasti miestnej obsluhy | Oblasť miestnej obsluhy | - | áno |
| ZMO | Zrušenie odovzdania oblasti miestnej obsluhy | Oblasť miestnej obsluhy | - | áno |
| NUZMO | Núdzové zrušenie odovzdania oblasti miestnej obsluhy | „Prijali sa opatrenia?“ | 2 | áno |

## Prvok miestnej obsluhy

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUS | Núdzové vybavenie záveru stredovej výhybky | “Vlak stojí?“ | 2 | áno |
| ROZREZ | Odvolanie hlásenia rozrezu | „Výhybka v poriadku?“ | 2 (náv.majster) | áno |

## Súhlas medzi stavadlami

### Cieľový prvok

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| BL > | prechod do podponuky 1 | Cieľový prvok súhlasu |  |  |
| ZRUS > | prechod do podponuky 2 | Cieľový prvok súhlasu |  |  |
| VYBAV > | prechod do podponuky 3 | Cieľový prvok súhlasu |  |  |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (BL >) |  |  |  |  |
| BL KVC | Blokovanie pre cieľ vlakovej cesty | Cieľový prvok súhlasu | - | - |
| BL KJC | Blokovanie pre cieľ jazdných ciest (vlakových a posunových) | Cieľový prvok súhlasu | - | - |
| ZBL KVC | Zrušenie blokovania pre cieľ vlakovej cesty | cieľový prvok súhlasu | 1 | áno |
| ZBL KJC | Zrušenie blokovania pre cieľ jazdných ciest (vlakových a posunových) | cieľový prvok súhlasu | 1 | áno |
| V-Text | Vloženie/odstránenie V-textu | Cieľový prvok súhlasu | - | áno |
| Podponuka 2 (ZRUS >) |  |  |  |  |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ | 2 | áno |
| ZR JC | Fahrstraße rücknehmen Odvolanie jazdnej cesty | Zielelement Zustimmung Cieľový prvok súhlasu | - | - |
| Podponuka 3 (VYBAV >) |  |  |  |  |
| NUV JC | Núdzové vybavenie jazdnej cesty | cieľový prvok súhlasu | 1 | áno |
| ZR CAS | Zrušenie časového oneskorenia | „Dôvod pominul?“ | 2 | áno |

#### Cieľový prvok, počas voľby cieľa vlakovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| PVC 40 | Cieľ vlakovej cesty bez ochrannej dráhy | Cieľový prvok súhlasu | - | - |

#### Cieľový prvok, počas voľby cieľa posunovej cesty

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| POS-K | Cieľ posunovej cesty | Cieľový prvok súhlasu | - | - |

### Počiatočný prvok

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| VLAK | Začiatok vlakovej cesty | počiatočný prvok súhlasu | - | - |
| POSUN | Začiatok posunovej cesty | počiatočný prvok súhlasu | - | - |
| HRVYH | Súhlas na prestavenie ohraničujúcej výhybky | počiatočný prvok súhlasu | - | áno |
| ZR HRVYH | Odvolanie súhlasu na prestavenie ohraničujúcej výhybky | počiatočný prvok súhlasu | - | áno |
| USEK | Premostenie úsekov hlásenia voľnosti pre posunové cesty | počiatočný prvok súhlasu | 1 | áno |
| OBSAD | Vchod na obsadenú koľaj (jazda vlaku | „Vlak vyrozumený?“ | 2 | áno |

## Kód stanice

### Kód stanice na lokálnom pracovisku

| Kódové slovo |  |  | Druh prvku /pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |
| SKOBR | Preskúšať obrazovku |  | Kód stanice | - | - |
| JEDST | Zablokovať zreťazené výhybky |  | Kód stanice | - | - |
| DE/NO | prepínanie návestného napätia deň / noc |  | Kód stanice | - | - |
| OBSL > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |  |
| INFO > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |  |
| OSOB > | prechod do podponuky 3 |  |  |  |  |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (OBSL >) |  |  |  |  |  |
| LOKAL | Požiadavka na lokálnu prevádzku (z lokálneho pracoviska) |  | Kód stanice | - | - |
| CENTR | Diaľková prevádzka dovolená (z lokálneho pracoviska) |  | Kód stanice | - | - |
| Podponuka 2 (INFO >) |  |  |  |  |  |
| ÁNO | Generálny dopyt na informácie stavadla |  | Kód stanice | - | - |
| Podponuka 3 (OSOB >) |  |  |  |  |  |
| FRAG |  | Vybavenie fragmentu jazdnej cesty | Kód stanice | 1 | áno |
| NULOK |  | Núdzové prepnutie na lokálnu prevádzku (z lokálneho pracoviska) | Kód stanice | 1 | áno |
| SKUST |  | odblokovanie zreťazených výhybiek | Kód stanice | 1 | áno |
| Kódové slová hlavnej ponuky stredného tlačidla myši |  |  |  |  |  |
| VYP ARD | Vypnúť automatické riadenie dopravy |  | Kód stanice | - | - |
| ZAP TVC | Zapnúť trvalé vlakové cesty |  | Kód stanice | - | - |
| VYP TVC | Vypnuť trvalé vlakové cesty |  | Kód stanice | - | - |

### Kód stanice v centrále v podrobnom zobrazení

| Kódové slovo |  | Druh prvku /pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |
| SKOBR | Preskúšať obrazovku | Kód stanice | - | - |
| JEDST | Zablokovať zreťazené výhybky | Kód stanice | - | - |
| DE/NO | prepínanie návestného napätia deň / noc | Kód stanice | - | - |
| OBSL > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |
| INFO > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |
| OSOB > | prechod do podponuky 3 |  |  |  |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (OBSL >) |  |  |  |  |
| CENTR | Požiadavka na diaľkovú prevádzku (z centrály | Kód stanice | - | - |
| LOKAL | Lokálna prevádzka dovolená (z centrály) | Kód stanice | - | - |
| Podponuka 2 (INFO >) |  |  |  |  |
| ÁNO | Generálny dopyt na informácie stavadla | Kód stanice | - | - |
| Podponuka 3 (OSOB >) |  |  |  |  |
| FRAG | Vybavenie fragmentu jazdnej cesty | Kód stanice | 1 | áno |
| NUCEN | Núdzové prepnutie na diaľkovú prevádzku (z centrály) | Kód stanice | 1 | áno |
| SKUST | odblokovanie zreťazených výhybiek | Kód stanice | 1 | áno |
| Kódové slová hlavnej ponuky stredného tlačidla myši |  |  |  |  |
| ZAP ARD | Zapnúť automatické riadenie dopravy | Kód stanice | - | - |
| VYP ARD | Vypnúť automatické riadenie dopravy | Kód stanice | - | - |
| ZAP TVC | Zapnúť trvalé vlakové cesty | Kód stanice | - | - |
| VYP TVC | Vypnuť trvalé vlakové cesty | Kód stanice | - | - |

### Kód stanice v centrále v prehľadovom zobrazení

| Kódové slovo SK |  |  | Druh prvku /pri zvl. obsluhe 2: Text otázky |  | Zvl. obsluha |  | Iba lupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUPA | Navolenie príslušného zobrazenia v lupe |  | Kód stanice |  | - |  | - |  |
| SKOBR | Preskúšať obrazovku |  | Kód stanice |  | - |  | - |  |
| JEDST | Zablokovať zreťazené výhybky |  | Kód stanice |  | - |  | - |  |
| DE/NO | prepínanie návestného napätia deň / noc |  | Kód stanice |  | - |  | - |  |
| OBSL > | prechod do podponuky 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| INFO > | prechod do podponuky 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kódové slová podponuky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podponuka 1 (OBSL >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTR |  | Požiadavka na diaľkovú prevádzku (z centrály) |  | Kód stanice |  | - |  | - |
| LOKAL |  | Lokálna prevádzka dovolená (z centrály) |  | Kód stanice |  | - |  | - |
| Podponuka 2 (INFO >) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁNO |  | Generálny dopyt na informácie stavadla |  | Kód stanice |  | - |  | - |
| Kódové slová hlavnej ponuky stredného tlačidla myši |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP ARD | Zapnúť automatické riadenie dopravy |  | Kód stanice |  | - |  | - |  |
| VYP ARD | Vypnúť automatické riadenie dopravy |  | Kód stanice |  | - |  | - |  |

Pozor:

Dvojitým kliknutím na kód stanice v prehľadovom zobrazení sa otvorí príslušné podrobné zobrazenie.

### Grafické vysvetlenie prepínania režimov „Lokálny   Centrálny“

Legenda:

	LB = „Lokálny režim aktívny“

	FB = „Diaľkový režim aktívny“

	FBA (LB) = režim „Požadovaný diaľkový režim, aktívny je lokálny režim“

	LBA (FB) = režim „Požadovaný lokálny režim, aktívny je diaľkový režim“

	červené označenia = príkazy z lokálneho pracoviska

	modré označenia = príkazy z centrály

	(L) = príkaz z lokálneho pracoviska



FB

LB

FBA

(LB)

LBE (Z)

LBA (L)

FBE (L)

FBA (Z)

FBE (L)

LBHU (L)

LBE (Z)

FBHU (Z)

FBHU (Z)

LBHU (L)

LBA

(FB)

(Z) = príkaz z centrály

## Pole čísla vlaku

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky stredného tlačidla myši |  |  |  |  |
| ČV editovať… | Upraviť číslo vlaku | Pole čísla vlaku | - | - |
| Ďalšie RD | Ďalšie riadenie dopravy (odbočenie do podponuky 1) | Pole čísla vlaku | - | - |
| Ďalšie ČV | Ďalšie číslo vlaku (odbočenie do podponuky 2) | Pole čísla vlaku | - | - |
| Kódové slová podponuky Ďalšie RD - stredného tlačidla myši |  |  |  |  |
| Upraviť CP vlaku… | Upraviť CP vlaku | Pole čísla vlaku | - | - |
| Kódové slová podponuky Ďalšie ČV - stredného tlačidla myši |  |  |  |  |
| ČV premiestniť | Premiestniť číslo vlaku | Pole číslo vlaku | - | - |
| ČV odstrániť | Odstrániť číslo vlaku | Pole číslo vlaku | - | - |

Ponuka poľa čísla vlaku na DOZZ je rozšírené o funkcie riadenia dopravy.

### Pole čísla vlaku pri následnej obsluhe „ČV premiestniť“

| Kódové slovo |  | Druh prvku / pri zvl. obsluhe 2: Text otázky | Zvl. obsluha | Iba lupa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové slová hlavnej ponuky stredného tlačidla myši |  |  |  |  |
| Cieľ | Cieľ | Pole čísla vlaku | - | - |

Kódové slová hlavnej ponuky zobrazené pre obsluhe strdného tlačidla myši, uvedené v kapitole 6.15 a 6.16, sa zobrazujú (prípadne sú aktívene) len na DOZZ a ILOK stavadlách pripojených k DOZZ.

## Oprávnenia obsluhy

Pomocou mena používateľa a hesla možno odlišovať rôzne úlohy používateľov pre riadiaci systém. Týmto úlohám používateľov sú priradené rôzne oprávnenia obsluhy. Plánované sú tieto úlohy:

- Výpravca

Môže obsluhovať všetky príkazy s výnimkou príkazu „Odvolanie hlásenia rozrezu“ (ROZREZ/AR)

- Návestný majster

Môže obsluhovať výlučne príkaz „Odvolanie hlásenia rozrezu“ (ROZREZ/AR).

Výpravca – vonkajšie pracovisko

Môže obsluhovať výlučne príkaz „Návestidlo postaviť na stoj“ (STOJ/HALT) a to u hlavného návestidla, zriaďovacieho návestidla a kombinovaného návestidla, nie však u oddielového návestidla.

Dozorca dopravne na diaľkovo ovládanej trati

Može obsluhovať výlučne príkazy Núdzové prepnutie na lokálnu prevádzku (NULOK), Vypnúť automatické riadenie dopravy (VYP ARD), Zapnúť trvalé vlakové cesty (ZAP TVC), Vypnúť trvalé vlakové cesty (VYP TVC).

# Trvalé vlakové cesty

- Funkcia trvalých vlakových ciest sa realizuje funkciou „Trvalé vlakové cesty“ v ILTIS-e.

- Je to funkcia len vybratých ILOK-ov.

- Funkcia Trvalé vlakové cesty sa vykonáva na podrobnom obraze stanice.

- V stave „Trvalé vlakové cesty zapnuté“ a pri výpadku DOZZ sa na pracovisku ILOK nebude zobrazovať hlásenie „Obslúžte návestidlo“ (zelený krúžok okolo hlavného návestidla a hlásenie v Správcovi hlásení).

- Stav výpadku DOZZ znamená: Komunikácia medzi DOZZ a ILOK má poruchu, automatické riadenie dopravy v DOZZ má výpadok.

## Stavy automatiky stavania vlakových ciest

### Automatické stavanie vlakových ciest vypnuté

Funkcia automatické riadenie dopravy aj trvalé vlakové cesty je vypnutá. Vlakové cesty musí stavať výpravca.

### Automatické riadenie dopravy zapnuté

Vlakové cesty stavia automatika podľa údajov GVD v riadení dopravy.

### Trvalé vlakové cesty zapnuté

Automatika postaví trvalú vlakovú cestu, ak sa prejde cez spúšťací bod počiatočného návestidla. Spúšťací bod je voľne definovateľný úsek hlásenia voľnosti ESt. Spúšťací bod môže byť časovo oneskorený. Naprojektovať možno presne jednu vlakovú cestu pre každé počiatočné návestidlo. Funkcia trvalých vlakových ciest stavia vlakové cesty bez ochrannej dráhy.

Upozornenie: V tomto stave sa údaje GVD nezohľadňujú. Vždy sa postaví preddefinovaná vlaková cesta.

Príklad:

Pre počiatočné návestidlo 1L je definovaný spúšťací bod X1 a jazdná cesta 1L-L1.

Pre počiatočné návestidlo L1 je definovaný spúšťací bod X2 a jazdná cesta L1-Fc_1s.

Ak sa obsadí X1, vyšle sa príkaz na postavenie jazdnej cesty z 1L do L1.

Ak sa obsadí X2, vyšle sa príkaz na postavenie jazdnej cesty z L1 do Fc_1S.

spúšťací

bod

X1

1L

L1

X2

1Lo

X3

X4

X5

X6

Fc_1S

### Zmena stavu

Stavy môžno prepnúť cez ponuku stanice pomocou príkazov
ZAP ARD, VYP ARD, ZAP TVC a VYP TVC.

Stavy automatiky sú definované pre každú stanicu zvlášť.

Aktívny môže byť vždy iba jeden stav.

Neexistuje automatické prepnutie z „Automatického riadenia dopravy“ na „Trvalé vlakové cesty“ a naopak.

Pri výpadku DOZZ musí obsluhujúci pracovník v stanici na príslušnom pracovisku ILOK cez ponuku stanice núdovo prevzať obsluhu (OSOB> NULOK), vypnúť funkciu „Automatické riadenia dopravy“ (VYP ARD) a potom zapnúť funkciu „Trvalé vlakové cesty“ (ZAP TVC).

Ak je DOZZ opäť v prevádzke a zapnuté sú obe funkcie „Automatické riadenia dopravy“ a „Trvalé vlakové cesty“, na symbole riadenia dopravy stanice sa zobrazí porucha a výpravca na DOZZ sa musí postarať o to, aby sa vypla funkcia „Automatické riadenia dopravy“ alebo funkcia „Trvalé vlakové cesty“.

Pokiaľ sú obe funkcie aktívne, nemožno rozhodnúť, či sa má pri spustení spúšťacieho bodu postaviť trvalá vlaková cesta alebo jazdná cesta automatického riadenia dopravy. Ktorá jazdná cesta bude postavená, je vecou náhody.

# Výstražné a upozorňujúce texty

## Všeobecne

### Účel textov

Ako náhrada za informačné lístky a nalepovacie štítky pri stavadlách s tlačidlami sú v riadiacom systéme k dispozícii výstražné a upozorňujúce texty. Výstražné a upozorňujúce texty sa zobrazujú v riadiacom systéme ako vysvetľujúce texty. U blokovaných prvkoch sa môžu spravidla zadať maximálne 4 výstražné texty na 1 prvok (u koľajových prvkov štart/cieľ vlakovej cesty spolu 4 výstražné alebo upozorňujúce texty). Vložené výstražné alebo upozorňujúce texty s upozornením sa v rámci daných prvkov uložia farebne (pozri katalóg symbolov).

### Výstražné texty

Výstražné texty odôvodňujú aktívne blokovania a sťažujú tak ich neúmyselné vypnutie. Výstražné texty sa priraďujú zvoleným, pre tento účel projektovaným prvkom (koľaj, výhybka, výkoľajka, návestidlo, križovatka s pohyblivou srdcovkou).

### Upozorňujúce texty

Koľajam môžu byť priradené upozorňujúce texty. Upozorňujúce texty pôsobia obmedzujúco na stavanie jazdných ciest. To znamená, že obsluha musí potvrdiť, že počas stavania jazdnej cesty zobrala príslušne texty na vedomie.

### Pevne naprogramované výstražné a upozorňujúce texty

To sú vopred zadefinované a nevymazateľné texty. V ponuke “Stanica” si možno vyvolať zoznam so všetkými zadefinovanými výstražnými a/alebo upozorňujúcimi textami.

10 - 49 Výstražné texty

| 10 | Koľaj vylúčená - prac. miesto | 15 | Nezavesený postrk |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj | 16 | Jazda na PN |
| 12 | Koľaj vylúč. – obsadená koľaj | 17-49 | Voľne definovateľné výstražné texty |
| 13 | Zákaz stretávania sa vlakov |  |  |
| 14 | Jednosmerná prevádzka |  |  |

50 - 89 Upozorňujúce texty

| 50 | Koľaj bez trakčného vedenia | 58 | Odhláška |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Napäťová výluka trakč. vedenia | 59-89 | Voľne definovateľné upozorňujúce texty |
| 52 | Výluka časti traťovej koľaje |  |  |
| 53 | Koľaj obsadená |  |  |
| 54 | - Zarážky |  |  |
| 55 | Bezpečnostný štítok |  |  |
| 56 | Prechodné obmedz. tr. rýchl. |  |  |
| 57 | Predvídaný odchod |  |  |

Podľa potreby je možné zadefinovať aj ďalšie texty..

## Zmena a definovanie nových výstražných a upozorňujúcich textov

Definovanie výstražných textov LUC

10:Koľaj vylúčená - prac. miesto

11:Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

13:Prac. vlak na nevylúč. koľaji

14:Zákaz stretávania sa vlakov

15:Koľaj blokovaná

16:

Preddefinované výstražné texty:

eStwSiemens:

19:Dopravná nehoda

20:Zrážka lokomotívy

21:

22:

23:

24:

25:

Voľne definovateľné výstražné texty:

Zmeniť

?

Zavrieť

Odstrániť

Nový

Ak nie je k dispozícii vhodný text, je možné zadefinovať v dialógovom okne nový text (výstražný alebo upozorňujúci). Navolením funkcie „Výstražný text“ v ponuke „Texty“ obrazu stanice sa objaví dialógový box (okno pre vytvorenie upozorňujúcich textov je analogické ako okno pre vytvorenie výstražných textov):

Nový výstražný text LUC

Č.:  21

Práce v priechodnom profile

Text:

OK

?

Prerušiť

"Nový" sa ponúkne vtedy, ak je označený riadok s textom prázdny. V dialógovom okne sa zobrazí číslo označeného riadku. V tom istom dialógovom okne sa zadá príslušný text.

"Zmeniť" sa ponúkne vtedy, keď označený riadok už obsahuje voľne definovaný text.

Ak sa už nový text v tejto stanici nachádza, nasleduje príslušné hlásenie („Rovnaký text na č. XX).

"Vymazať" sa ponúkne vtedy, keď označený riadok obsahuje voľne definovaný text. Označený text sa vymaže. Pred vymazaním sa ešte uskutoční otázka.

Text s jedným a tým istým číslom nemôžu spracovávať súčasne viaceré osoby. V danom prípade nasleduje chybové hlásenie.

- Upozorňujúce texty možno spracovať analogicky.

## Vloženie/priradenie výstražného textu

Výstražné texty možno vkladať/priraďovať oboma nasledovnými spôsobmi.

### Vloženie výstražného textu v rámci blokovacieho úkonu

Koľaj 1:  Výstražné texty

BLJC   1

10:Koľaj vylúčená - prac. miesto

11:Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

13:Prac. vlak na nevylúč. koľaji

14:Zákaz stretávania sa vlakov

15

Definované výstražné texty:

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

Priradené texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

Vyvolaním blokovacích príkazov v príslušnej ponuke jednotlivých prvkov sa objaví zoznam všetkých zadefinovaných výstražných textov. V zozname „Definované výstražné texty“ môže obsluha kliknutím na jeden alebo viac textov vybrať až 4 texty. Tieto sa potom zobrazia v dolnom zozname („Priradené texty“).

Pozor:

Vedľa uvedený príklad sa vzťahuje na blokovanie jazdy na koľaj  1. Preto je v hornej časti okna zobrazený pokyn „BLJC 1“ .

Akonáhle obsluha zvolí výstražný text (kliknutím na požadovaný text) a stlačí tlačidlo OK v ponuke výstražných textov, príkaz sa odošle na stavadlo a po prijatí korešpondujúceho spätného hlásenia sa primerane zobrazí v symbole príslušného prvku (popísané detailne v katalógu symbolov). Výber výstražného textu je voliteľný, to znamená, že obsluha môže stlačením OK odoslať príkaz aj bez výberu výstražného textu. Ak sú splnené podmienky stanovené pre tento úkon obsluhy v prevádzkovom predpise, vykoná sa rovnakým spôsobom.

### Dodatočné priradenie výstražného textu

Ak sa má blokovanému prvku dodatočne prideliť výstražný text, môže sa to udiať pomocou voľby položky „V-text...“ v príslušnej ponuke jednotlivého prvku. Po zvolení tejto operácie sa zobrazí táto ponuka:

Koľaj 1:  Výstražné texty

10:Koľaj vylúčená - prac. miesto

11:Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

13:Prac. vlak na nevylúč. koľaji

14:Zákaz stretávania sa vlakov

15:Jednosmerná prevádzka

16:Weiche gesperrt

Definované výstražné texty:

Priradené texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

Koľaj 1:  Výstražné texty

10:Koľaj vylúčená - prac. miesto

11:Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

13:Prac. vlak na nevylúč. koľaji

14:Zákaz stretávania sa vlakov

15:Jednosmerná prevádzka

16:Weiche gesperrt

Definované výstražné texty:

Priradené texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

V-Text  1

V-Text  1

Zvolený výstražný text zo zoznamu „Definované výstražné texty“, ktorý má byť priradený, sa objaví v zozname „Priradené texty“. Výberom ďalšieho textu možno zoznam „Priradené texty“ rozšíriť, alebo priradenie dokončíte stlačením tlačidla „OK“.

## Odstránenie výstražného textu

Výstražné texty možno odstrániť nasledovnými spôsobmi:

### Odstránenie výstražného textu v rámci odstránenia blokovania prvku

Po kliknutí na daný príkaz pre odblokovanie v ponuke požadovaného prvku sa pri prvku s výstražným textom/textami objaví nasledovné dialógové okno:

Koľaj 1 : Výstražné texty vymazať

ZBL JC   1

Priradené výstražné texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

12:Gleis besetzt

Koľaj 1 : Výstražné texty vymazať

ZBL JC   1

Priradené výstražné texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

Koľaj 1 : Výstražné texty vymazať

ZBL JC   1

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

Priradené výstražné texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

Navolením výstražného textu sa tento vyznačí a ponúkne sa tlačidlo „Odstrániť“. Po kliknutí na tlačidlo “Odstrániť“ sa výstražný text zo zoznamu odstráni. Kliknutím na „OK“ činnosť prebehne, to znamená, že výstražný text sa odstráni a príkaz (napr. odblokovanie jazdy na koľaji 1) sa postúpi ďalej na stavadlo.

### Odstránenie výstražného textu bez odblokovania daného prvku

Ak sa má odstrániť výstražný text bez toho, aby sa odstránilo aj blokovanie prvku, je možné to vykonať voľbou položky „TEXT...“ v ponuke požadovaných prvkov. Po navolení tejto operácie sa pri prvku s výstražným textom zobrazí nasledovná ponuka:

Koľaj 1:  Výstražné texty

10:Koľaj vylúčená - prac. miesto

11:Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

13:Prac. vlak na nevylúč. koľaji

14:Zákaz stretávania sa vlakov

15:Jednosmerná prevádzka

Definované výstražné texty:

Priradené texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

V-Text   1

Koľaj 1:  Výstražné texty

10:Koľaj vylúčená - prac. miesto

11:Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

13:Prac. vlak na nevylúč. koľaji

14:Zákaz stretávania sa vlakov

15:Jednosmerná prevádzka

Definované výstražné texty:

Priradené texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

V-Text   1

Koľaj 1:  Výstražné texty

10:Koľaj vylúčená - prac. miesto

11:Koľaj vylúč. – nezjazdná koľaj

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

13:Prac. vlak na nevylúč. koľaji

14:Zákaz stretávania sa vlakov

15:Jednosmerná prevádzka

16:Weiche gesperrt

Definované výstražné texty:

12:Koľaj vylúč. – obsadená koľaj

Priradené texty:

Prerušiť

?

OK

Odstrániť

V-Text   1

Navolením výstražného textu určeného na odstránenie sa tento označí a zároveň sa ponúkne tlačidlo „Odstrániť“. Po stlačení tlačidla „Odstrániť“ sa výstražný text odstráni zo zoznamu priradených textov. Ak bolo priradených viacero výstražných textov, môže sa teraz vyznačiť ďalší text a odstrániť pomocou tlačidla „Odstrániť“. Tlačidlo OK uzatvára celú činnosť, to znamená, že výstražný text sa odstráni z prvku. Príkaz na stavadlo sa pri tejto operácii neodosiela (prvok tak ostáva naďalej zablokovaný).

## Priradenie upozorňujúceho textu

Koľajovým prvkom možno priradiť upozorňujúce texty. To sa uskutoční stlačením tlačidla "U-TEXT ..“ v ponuke jednotlivých koľajových prvkov.

Postup je rovnaký ako proces opísaný v bode „Dodatočné priradenie výstražného textu“. Ponúknuté však budú len nakonfigurované upozorňujúce texty.

## Odstránenie upozorňujúceho textu

Upozorňujúci text priradený koľajovému prvku sa iniciuje navolením tlačidla „U-TEXT...“ v ponuke jednotlivých koľajových prvkov. Postup je rovnaký, ako je opísané v bode "Odstránenie výstražného textu bez odblokovania daného prvku“.

# Jazdné cesty

## Vlakové jazdné cesty

Stavanie vlakových ciest sa môže uskutočňovať pomocou výberového menu alebo „ťahaním“ kurzora (pozri kapitolu 5). V rámci jednej stanice neexistuje žiadna hranica pre úkony. Prejazd možno zadať priamo jediným príkazom, a to označením počiatku (vchodové návestidlo), medzicieľa (staničná koľaj/hlavné návestidlo) a cieľa (traťová koľaj).

Iba pri tých prvkoch, ktoré sú naprojektované ako cieľové prvky pre jazdnú cestu od navoleného počiatočného prvku, sa pri navolení prvku v ponuke zobrazí položka „Cieľ“. Ak obsluha po počiatočnom prvku navolí prvok, ktorý nemôže byť cieľom jazdnej cesty od navoleného počiatočného prvku, nemusí obsluhu prerušiť a začínať znova, ale môže kliknúť na iný prvok a tento navoliť ako cieľ.

Akonáhle bola jazdná cesta použitá, nie je už možné zrušenie jazdnej cesty (normálnou obsluhou), ale iba núdzové vybavenie jazdnej cesty. Ako zrušenie jazdnej cesty, tak aj núdzové vybavenie jazdnej cesty sa môže obsluhovať výlučne pri návestidlách (aj pri fiktívnych návestidlách = fiktívne ciele), nie však pri koľajach. Toto platí nezávisle od skutočnosti, že aj koľaje možno navoliť ako cieľové prvky jazdných ciest.

Núdzové vybavenie jazdnej cesty je - ako všetky osobitné obsluhy - možné výlučne iba z podrobného zobrazenia (lupa) a nie z prehľadového zobrazenia.

### Základná jazdná cesta

Najpriamejšia, resp. Najobvyklejšia, jazdná cesta medzi počiatkom a cieľom je naprogramovaná ako normálna jazdná cesta. Táto sa stavia bez medzicieľa. Ak sa bude požadovať iná jazdná cesta, potom sa táto zadá ako jazdná cesta s medzicieľom.

### Zložené alebo variantné vlakové cesty

Ak sa má postaviť iná ako naprojektovaná normálna vlaková cesta, potom po voľbe počiatočného prvku kliknite na prvok, ktorý je projektovaný ako „Medzicieľ“, až potom navoľte cieľový prvok. Navoliť možno najviac 3 medziciele.

### Odchodové vlakové cesty

V podrobnom zobrazení sa ako cieľ odchodovej vlakovej cesty vždy zvolí fiktívny cieľ odchodovej vlakovej cesty alebo traťová koľaj, nikdy nie symbol oddielového návestidla.

V prehľadovom zobrazení je ako cieľ odchodovej vlakovej cesty možné zvoliť symbol traťovej koľaje alebo alternatívne symbol oddielového návestidla, resp. chodové návestidlo susednej stanice.

#### Odchodová vlaková cesta s fiktívnym cieľom vlakovej cesty ako cieľovým prvkom

Ak sa pri manuálnom stavaní odchodových vlakových ciest ako cieľový prvok nepoužije symbol traťovej koľaje, tak sa musí ako cieľový prvok vybrať fiktívny cieľ vlakovej cesty pre príslušnú traťovú koľaj.

Postavenie odchodu na fiktívne cieľové návestidlo

2

21

11

A

Stanica

Trať

522

2

1

VLAK   2  ...

Prerušiť

AE

FCVLC AE

POC

## Jazda na privolávaciu návesť

Ak s ohľadom na prevádzkový alebo poruchový stav nie je možné dovoliť jazdu vlaku návesťou dovoľujúcou túto jazdu, môže byť jazda vlaku dovolená privolávacou návesťou. Rozsvietenie privolávacej návesti sa zadá príkazom: "PN" v ponuke symbolu počiatočného hlavného návestidla.

Po vykonaní príkazu: „PN“ musí byť zadaný aj cieľ príslušnej vlakovej cesty, toto platí aj v prípadoch, kedy je príslušná vlaková dráha čiastočne postavená a niektoré, resp. všetky jej prvky sú pod záverom. Rovnakým spôsobom sa postupuje aj v prípade, keď je indikovaný celkový záver vlakovej cesty Po zvolení cieľa vlakovej cesty, ktorá sa má uskutočniť na privolávaciu návesť sa do stavadla neodošle žiaden príkaz na postavenie jazdnej cesty, ale len príkaz, ktorý sa vzťahuje na príslušný počiatočný prvok.

### Príklad zapnutia privolávacej návesti:

V dôsledku poruchy hlásenia voľnosti výhybky 2 sa môže vchod vlaku z koľaje 212 v smere na koľaj 2 uskutočniť len na privolávaciu návesť:

1. krok:  Výber obsluhy Privolávacia návesť-ZAP v menu jednotlivých prvkov príslušného vchodového návestidla

214

212

1

2

PN  212  ...

Prerušiť

1

2

HLNAV  A

VYBAV 

VOLNO

STOJ

BL 

ZRUS

VLAK

OBSAD

PN

2. krok:   Výber cieľového návestidla špeciálne označeným kurzorom

214

212

1

2

PN  212  ...

Prerušiť

1

2

3

3. krok:   Výber prvku pomocou pravého tlačidla myši (TM3) a jeho voľba ako cieľa

214

212

1

2

PN 212 ...

HS  22

PVC TR-0

1

2

3

Prerušiť

Na obrazovke sa teraz objaví kontrolné okno.

Kontrola

PN  212   2

Uskutočniť

Prerušiť

Kontrola

?

4. krok :
Navolením tlačidla „Kontrola“ sa v okne objaví zoznam s kritériami, ktoré z pohľadu prevádzkového poriadku nedovoľujú jazdu vlaku po navolenej jazdnej dráhe. Na začiatku musí však obsluha potvrdiť úplnosť sivého podkladu príslušného obrazu.

Kontrola

PN  212   2

Uskutočniť

Prerušiť

Kontrola

?

Výhybka 2 je obsadená !

K potvrdeniu:

Obraz správny ?

Zo zoznamu je napríklad zjavné, že výhybka 2 je práve hlásená ako obsadená.  PN nekontroluje bočnú ochranu,. ale len jazdnú dráhu

Kontrola

PN  212   2

Uskutočniť

Prerušiť

Kontrola

?

Výhybka 2 je obsadená!

K potvrdeniu:

Kontrolný zoznam spracovaný?

Obraz správny?

5. krok :

Kontrola

PN  212   2

Uskutočniť

Prerušiť

Kontrola

?

K potvrdeniu:

Výhybka 2 je obsadená!

Kontrolný zoznam spracovaný?

Obraz správny?

Výpravca musí jednotlivo potvrdiť, že zobral na vedomie tieto kritériá odporujúce normálnej prevádzke. Až keď boli potvrdené všetky kritériá, ponúkne sa mu tlačidlo „Vykonať“.

6. krok :

Výpravca teraz tlačidlom „Vykonať“ odošle príkaz „Zapnúť privolávaciu návesť“ na stavadlo.

Spolu so zaprotokolovaním tohto príkazu riadiaci systém zaprotokoluje aj jednotlivé kritériá potvrdené výpravcom.

Po odoslaní príkazu stavadlo relevantné výhybky zablokuje proti prestaveniu a potom zapne privolávaciu návesť.

Tento obrázok ukazuje výhybku 2 zablokovanú proti prestaveniu ako aj v nadväznosti na to zapnutú privolávaciu návesť.

214

212

1

2

1

2

3

Ako všetky osobitné obsluhy je zaprotokolované aj zapnutie privolávacej návesti, pričom sa takisto zaprotokolujú všetky kritériá, ktoré výpravca potvrdil v kontrolnom okne.

### Dôvody kontroly pri zapínaní privolávacej návesti

Zabezpečenie zobrazenia v ILTISe spočíva na dvoch metódach. Jedna z nich je zabezpečenie zobrazenia počas postupu obsluhy zapínania privolávacej návesti.

Aby bola metóda účinná, musí sa aj pri jazdách na privolávaciu návesť zadefinovať jazdná dráha, hoci privolávacia návesť vlastne môže byť zapnutá nezávisle od každého záveru stavadla (úkon na obídenie stavadla). Je úlohou výpravcu, aby urobil všetky potrebné opatrenia ako prípravu na zapnutie privolávacej návesti, to znamená zabezpečiť jazdnú dráhu v zmysle prevádzkových predpisov. Výpravca to vykoná na základe informácií zo stavadla zobrazovaných na príslušnom obraze.

V zásade sa všetky hlásenia stavadla dostávajú na obrazovku cez „hlavný“ počítač a paralelne ich prijíma aj „zrkadliaci“ počítač. Počas kontrolnej fázy sa na „zrkadliacom“ počítači kontroluje, či sú splnené všetky definované podmienky pre jazdu na privolávaciu návesť. Ak by to tak nebolo, bude výpravca v kontrolnom okne na to upozornený. Ak chce výpravca nejakú podmienku vedome obísť (pretože napr. výhybka je zaistená v správnej polohe (napr. pracovníkom v koľajisku) hoci zariadenie spätne hlási nesprávnu polohu výhybky), tak to musí potvrdiť v kontrolnom okne. Toto potvrdenie sa zaprotokoluje.

### Kontrola "Obraz správny?"

Aby sa zabezpečilo, že obrazovka privádzaný videosignál aktualizuje na celej ploche príslušného obrazu, je pri určitých úkonoch obsluhy obchádzajúcich zabezpečenie stavadlom (napr. zapnutie privolávacej návesti) kontrola obrazu integrovaná do postupu pri obsluhe. Inak čierne pozadie príslušného obrazu sa až do potvrdenia bodu „Obraz správny“ sfarbí svetlosivo.

V prípade, že pozadie nie je celé sfarbené svetlosivo, pravdepodobne ide o chybu obrazovky.

### Kontroly pri zapínaní privolávacej návesti

V tejto kapitole sú presne uvedené kontroly, ktoré ILTIS vykoná pred zapnutím privolávacej návesti.

Tabuľky kontroly majú nasledujúcu štruktúru:

| Identifikátor | Zisťovanie | Druh prvku |
| --- | --- | --- |
| HI1 | Sú všetky koľaje v jazdnej dráhe voľné? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: Slovenský text v kontrolnom okienku | sk: |

Identifikátor:	Odkaz na typ kontroly interný pre ILTIS.

Zisťovanie:	Pokiaľ je možné zodpovedať na text zisťovania pomocou „Áno“, potom sa pre príslušnú kontrolu nevydá žiadny text kontroly.
Výnimka: Statické kontrolné texty.

Druh prvku:	Druh prvku, pre ktorý je kontrola relevantná.

Text kontrolného okienka : Tento text sa zobrazí v kontrolnom okienku. Pritom sa rezervované miesta <x> nahradia príslušnými názvami.

Počas zapnutia privolávacieho návestidla pomocou jazdnej cesty s privolávacou návesťou sa vykonávajú nasledujúce kontroly:

| Identifikátor | Zisťovanie | Druh prvku |
| --- | --- | --- |
| HI1, HI7, HI2 | Sú všetky prvky v jazdnej dráhe voľné? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> obsadená!“ | sk: KOL, VYH(VK), KRIZ |
| HI3 | Je text upozornenia v jazdnej dráhe neaktívny? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> má U-text?“ | sk: KOL |
| HI4 | Sú blokovania jazdy v jazdnej dráhe neaktívne? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> má BL JC!“ | sk: KOL |
| HI5 | Sú blokovania jazdy v jazdnej dráhe neaktívne? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> má BL JC!“ | sk: Blok-VYH(VK), Blok-KRIZ |
| HI8 | Je poloha výhybky vľavo pri požadovanej polohe vľavo (v jazdnej dráhe)? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> prestavte!“ | sk: VYH(VK) |
| HI9 | Je poloha výhybky vpravo pri požadovanej polohe vpravo (v jazdnej dráhe)? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> prestavte!“ | sk: VYH(VK) |
| HI16 | Je poloha križovatky vľavo pri požadovanej polohe vľavo (v jazdnej dráhe)? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> prestavte!“ | sk: KRIZ |
| HI17 | Je poloha križovatky vpravo pri požadovanej polohe vpravo (v jazdnej dráhe)? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> prestavte!“ | sk: KRIZ |
| HI13 | Sú všetky výhybky v jazdnej dráhe pod záverom alebo je blokovanie prestavenia aktívne? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> zaistite!“ | sk: VYH(VK) |
| HI12 | Nenachádzajú sa žiadne priecestia na trati? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „Zistite stav PZZ na trati!“ |  |
| HI11 | Nenachádzajú sa žiadne výhybky na trati? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „Zistite stav VYH na trati!“ |  |
| HI14 | Statické zisťovanie (bočná ochrana): |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „Bočná ochrana zaistená?” |  |
| HI15 CR53 | Nie je aktivovaný žiadny cieľ vlakovej cesty? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> má BL KVC!“ | sk: NAV |
| HI10a CR54 | Existuje traťový oddiel a oddiel v smere odchodu a nie je aktívna protiopakovacia zarážka a nie je protiopakovacia zarážka pre posun a je prvý oddielový úsek voľný? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „Môže vlak odísť?“ |  |
| HI10b | Neexistuje traťový oddiel? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „Môže vlak odísť?“ |  |
| HI10c | Je koniec jazdnej cesty fiktívne návestidlo súhlasu? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „Môže vlak odísť?“ |  |
| HI6 | Nenachádza sa v jazdnej dráhe žiadne priecestie? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „<druh prvku> <meno prvku> je uzavreté?“ | sk: PZZ |
| HI18 | Statická otázka (ohrozené jazdy)? |  |
|  | Text kontrolného okienka: sk: „Ohrozujúce sa JD vylúčené?“ |  |

Pre nízke predpísané rýchlosti pri jazdách na privolávaciu návesť nie je potrebná ochranná dráha, preto v tejto súvislosti nie sú potrebné žiadne zisťovania.

Príklady kontrolného okienka, ktoré sa zobrazí obsluhe:

### Príklady kontroly v rámci zapnutia privolávacej návesti

Príklad 1: Jazda na privolávaciu návesť z A do 12

1

2

3

4

5

6

A

B

1

2

3

11

21

31

12

22

32

216

217

V tomto príklade sa overujú tieto kritériá:

	Poloha výhybky 1 vpravo?

	Zákaz jazdy cez výhybku 1 a koľaj 1 neaktívny?

	Výhybka 1 a koľaj 1 neobsadená?

## Posunová cesta

Stavanie posunových ciest sa uskutočňuje pomocou výberovej ponuky alebo „ťahaním“

Základná posunová cesta je najpriamejšia resp. najobvyklejšia dráha medzi počiatkom a cieľom.

Ak je požadované postavenie inej posunovej cesty s rovnakým začiatkom a cieľom, potom sa posunová cesta zadá ako variantná.

Pokiaľ to stavadlo umožňuje, sú možné aj zložené posunové cesty.

## Rušenie jazdnej cesty (vlakové a posunové jazdné cesty)

Postavenú jazdnú cestu možno zrušiť príkazom na zrušenie jazdnej cesty "ZR JC" na cieľovom návestidle príslušnej jazdnej cesty alebo na fiktívnom cieli.

Príklad:   Zrušenie vlakovej jazdnej cesty

214

212

1

2

FR   12

HLNAV 12

VLAK

BEZ TZZ

TRAT

VLEC

PN

BL

ZRUS

VYBAV

VOLNO

STOJ

ZR CAS

ZR JC

Pri postavených jazdných cestách je zrušenie pomocou „ZR JC“ možné iba vtedy, ak nebola použitá.

## Núdzové vybavenie jazdnej cesty; zrušenie zvyšku jazdne cesty

Jazdná cesta pod celkovým záverom sa môže núdzovo vybaviť iba príkazom „NUV JC“ na príslušnom cieľovom návestidle alebo fiktívnom cieli (po uplynutí daného naprojektovaného vybavovacieho času).

Rovnakým spôsobom možno zrušiť aj neúplne vybavenú jazdnú cestu (zvyšok jazdnej cesty).

Príklad:   Núdzové vybavenie vlakovej cesty

214

212

1

2

FHA   12

HLNAV 12

VLAK

BEZ TZZ

TRAT

VLEC

PN

BL

ZRUS

VYBAV

VOLNO

STOJ

NUV JC

NUV VYH

ZR CAS

Pri úvraťových posunových cestách sa môže zvyšok jazdnej cesty zrušiť automaticky.

## Jazdné cesty cez koľaje s aktivovanými upozorňujúcimi textami

Ak sa stavajú jazdné cesty cez koľaje s aktivovanými upozorňujúcimi textami, pri stavaní cesty sa zobrazí dialógové okienko, v ktorom sa zobrazia všetky zadané upozorňujúce texty:

Upozornenie

Upozornenie na obmedzenia v jazdnej dráhe:

Odstrániť

Ďalej

Všetky potvrdiť

Prerušiť

Zarážka

?

Výpravca stlačí "Všetky potvrdiť":
 	Okno zmizne. Príkaz pre jazdnú cestu sa odošle na stavadlo.

- Výpravca stlačí "Prerušiť":
	Okno zmizne. Príkaz pre jazdnú cestu sa na stavadlo neodošle.

- Výpravca označí myšou pomocný text:
	Ponúkne sa tlačidlo „Odstrániť“. Ak sa stlačí „Odstrániť“, odstráni sa upozorňujúci 			text z koľaje a ponúkne sa tlačidlo „Ďalej“. Stlačením „Ďalej“ sa nakoniec príkaz 			jazdnej cesty odošle na stavadlo.

## Postavenie jazdnej cesty cez prvky s aktivovaným zákazom jazdy

Ak sa stavajú jazdné cesty cez prvky s aktivovaným zákazom jazdy (koľaj, výhybka, výkoľajka), pri stavaní jazdnej cesty sa zobrazí prevádzkové hlásenie "Povolenie zamietnuté".

# Traťové zabezpečovacie zariadenie

## Obsluha

Obsluha traťového zabezpečovacieho zariadenia sa vykonáva ako obsluha jednotlivých prvkov v podrobnom zobrazení.

Výnimka: odovzdanie súhlasu je možné aj v prehľadnom zobrazení.

Toto je kontrola interne v ILTIS. Pokiaľ je výsledok kontroly ÁNO, nevydá sa žiadny text kontroly. Len ak je výsledok kontroly NIE, vydá sa text kontrolného okienka.