Opis predmetu zákazky

1. Polokošeľa s krátkym rukávom

- Technický nákres výrobku s kótovaním jednotlivých častí (grafický vizuál)

B. Popis vzhľadu výrobku :

Polokošeľa s krátkym hlavicovým rukávom. Materiál: jednolíca žakarová pletenina 55% BA 37%Polyamid 8% Elastan. Farba  základná tmavomodrá PANTONE 19-3943 TCX, farba  kombinačná svetlomodrá  PANTONE 18-4039 TCX.

S golierom. Golier obojstranný z tmavomodrého materiálu  PANTONE 19-3943 TCX patent rebrový.
S krátkou jednoduchou légou z vlastného tmavomodrého materiálu, zapínanie na 3 gombíky
v tmavomodrej farbe. Gombíky našité na spodnej lége, na vrchnej lége vyšité gombíkové dierky.
Na ľavom polpredku je našitý čierny suchý zips LOOP veľkosti cca 3 cm x 2 cm na IČ, cca 16 cm od stredu plecného šva  stredom (viď. pomocný obrázok 3 v bode G).
Rukáv je hlavicový kombinovaný sv. modrou a tm. modrou  základnou pleteninou, na pravom rukáve cca 9 cm od stredu hlavice rukáva našitý suchý zips LOOP v tvare hodnosti cca 10 cm x 7,5 cm (viď. pomocný obrázok 1 v bode G), na ľavom rukáve cca 9 cm od stredu hlavice rukáva našitý suchý zips LOOP v tvare znaku kruh s priemerom cca 10 cm (viď. pomocný obrázok 2 v bode G). Rukáv kombinácia sv.modrého kombinačného materiálu pozícia cca 12,5 cm  obojstranne od stredu hlavice rukáva s pokračovaním k záložke na rukáve. Rukáv ukončený zahnutou záložkou cca 2,5 cm z vlastného základného tm.modrého materiálu, spodná časť rukáva z vlastného  základného tm.modrého materiálu.
Plecná časť - aplikovaný kombinačný sv.modrý vlastný materiál. Pozícia - rozpätie od vrchného okraja légy po začiatok komb.materiálu smerom k plecnici je cca 9 cm. Pozícia - zadný diel pod priekrčníkom rozpätie  medzi komb.materiálom je cca 8,5 cm /viď. vizuálna príloha/.
Na zadnom diele našitá bielo-červená dvojvýpustka /biela cca 0,5 cm, červená cca 0,5 cm/ tvarovaná do mierneho oblúka, farebné odtiene pre dvojvýpustku: biela White, červená Red 032 C, štepovaná na 1 mm, umiestnenie podľa návrhu od stredu zadného priekrčníka  smerom zvisle cca 8 cm s ukončením v zadnom prieramku umiestnenie cca 12,5 cm od stredu hlavice. Pod výpustkou natlačený nápis MESTSKÁ POLÍCIA /reflexná farba/ výška písma MESTSKÁ je 2,19 cm, POLÍCIA je 5,5 cm, vzdialenosť medzi nápismi je 3 cm, písmo DM Sans Semi Bold (modifikovaný) /viď.pomocný obrázok 4 bod  G/.

Kombinácia sv.modrej pleteniny z vlastného materiálu použitá na vrchnú časť rukávov a plecnú časť predného a zadného dielu. Dolný kraj ukončený zahnutou záložkou cca 3 cm štepovanou, ukončenie dorovna. Štepovanie légy 1 mm. Štepovanie  ostatných švíkov 0,5 cm. Dvojvýpustka šírka bielej je 0,5 cm, šírka červenej je 0,5 cm, farebné odtiene pre dvojvýpustku: PANTONE biela -  White, PANTONE červená - Red 032 C.

„Potlač  nápisu : / MESTSKÁ POLÍCIA /musí byť realizovaná bielou reflexnou farbou na textil (retroreflexná farba obsahujúca sklenené mikroguľôčky), spĺňajúcou požiadavky EN ISO 20471:2013. Reflexný účinok musí zostať zachovaný aj po min. 25 cykloch prania pri 60 °C.“

Všetky suché zipsy majú zaoblené hrany.

Rozdiely pre košeľu ženy: zapínanie légy je riešené na dámsku stranu.

C. Špecifikácia materiálu:

| Materiál |  |  | jednolícna žakarová pletenina |
| --- | --- | --- | --- |
| Zloženie | 55% bavlna / 37 polyamid / 8 elastan (torelancia ± 3%) |  |  |
| Plošná hmotnosť |  |  | 220-230 g/m2 |
| Farba: základná tmavomodrá PANTONE 19-3943 TCX farba kombinačná svetlomodrá PANTONE 18-4039 TCX. | ISO 105303 ISO 105-J03:2009 |  | rovnica CMC≤ 1 |
|  | CIE 15.4 (2018) CIE 015:2018 |  | Index metamérie ≤ 1,5 |
| Rozmerová zmena po 5 praniach pri 60 °C | EN ISO 6330 | osnova / útok | ≤ ± 3% |
| Pevnosť pletenín pri pretrhnutí (7,3 cm2) | EN ISO 13938-1 |  | ≥ 450 kPa |
| Žmolkovanie (7000 otáčok) | EN ISO 12945-2 | stupeň | ≥ 4-5 |

D.Konfekčné veľkosti:

E. Značenie výrobkov, balenie:

V zadnom strede je etiketa s veľkostným údajom.

V ľavom bočnom šve bude našitá etiketa s nasledujúcimi údajmi:

- Výrobca

- Rok výroby

- Materiálové zloženie

- Ošetrovacie symboly

- Veľkosť výrobku

Hotové polokošele sú odborne vyžehlené, každá polokošeľa je balená jednotlivo v bežnom sáčku.

G. Obrazová časť:

Pomocný obr. 1

Nášivka hodnosť v tvare šípky so suchým zipsom

Pomocný obr. 2

Kruhová nášivka so suchým zipsom s priemerom 100 mm

Pomocný obr. 3

Osobné číslo so suchým zipsom – nášivka na suchý zips s tvrdou časťou s rozmerom 30 x 20 mm.

Pomocný obr. 4

Nápis:  MESTSKÁ POLÍCIA

2. Taktické tričko s dlhým rukávom

A. Technický nákres výrobku s kótovaním jednotlivých častí (grafický vizuál)

B. Popis vzhľadu výrobku:

Taktické tričko s dlhým raglánovým rukávom, základný materiál jednolíca žakarová pletenina 55% bavlna, 37% polyamid, 8% elastan.

Stojačikový golier výška stojačika cca 7 cm. Stojačik zo základného materiálu /jednolíca žakarová pletenina / zapínanie na jednobežcový špírálový zips YKK dlhý cca 23 cm, ktorý siaha až do špičiek goliera – stojačika. Zips je zapracovaný cca 6 mm tkaninovými výpustkami z lícnej strany tak, aby skryli zips po celej dĺžke. Prešitie výpustiek je 1 mm v kraji po prednom dieli na jednoihlovom stroji s viazaným stehom. Zo spodnej strany je všitá po celej dĺžke ochranná lišta šírky cca 3 cm, ktorá prechádza až do prednej časti stojačika cca 3 cm ± 0,5 cm a tvorí kryt bežca zipsu. Lišta je zhotovená z vrchnej strany z tkaniny a zo spodnej strany, ktorá sa dotýka tela z pleteniny. Zips má ťaháčik.

Rukávy sú raglánové zhotovené z kombinačného materiálu tkanina ripstop. Vrchná časť rukávov od priekrčníka po prestrih predného a zadného polpredku vo farbe sv.modrá 18-4039 TCX. Od prestihu rukáva je použitá tkanina ripstop tm.modrá 19-3943 TCX / vrátané spodnej záložky rukávov / viď.grafický návrh.

Rukávy sú ukončené záložkou cca 4 cm štepovanou  0,1 cm, v záložke je všitý sťahovací pás  cca 3 cm na suchý zips LOOP-HOOK.

Na obidvoch rukávoch sú cca 23 cm od priekrčníka  našité rukávové  nakladané vrecká dĺžky cca 20 cm a šírky cca 15 cm.  Uzatváranie vreciek je na špirálový zips dlhý cca 16 cm, otvor zipsu je umiestnený cca 2 cm od predného kraja vrecka. Ťaháčik bežca zipsu je vyhotovený z PES  stuhy vo farbe základu šírky cca 8 mm ± 2 mm a dĺžky cca 6 cm ± 0,5 cm. Na pravom rukávovom vrecku v strede je našitý suchý zips LOOP v tvare znaku hodnosti cca 10 cm x 7,5 cm (viď pomocný obrázok 1 bod G ), na ľavom rukávovom vrecku strede našitý suchý zips LOOP v tvare znaku kruh cca 10 cm x 10 cm (viď. pomocný obrázok 2 bod G). Rukávy sú anatomicky tvarované v lakťovej časti (viď. technický nákres bod A.)

Na ľavom polpredku je našitý čierny suchý zips LOOP veľkosti cca 3 cm x 2 cm na identifikačné číslo / cca 13 cm od priekrčníka  stredom ľavej časti (viď.pomocný obrázok 3 bod G)  na polpredku pod zipsom mierne tvarovaný prestrih, švík štepovaný 0,5 cm (viď technický nákres bod A)

V bočných švíkoch našité tvarované diely z tm.modrej ripstop tkaniny farba PANTONE 19-3943 TCX v šírke cca 3,5 cm na prednom aj zadnom diele našité od  štepu dolnej záložky  a sú ukončené mierne tvarované v prestrihnutej časti pod prieramkom (viď.technický nákres bod A).

Sedlo ZD vo farbe kombinačného materiálu sv.modrá tkanina ripstop 18-4039 TCX je tvarované mierne do oblúka. Šírka sedla je meraná  cca 10 cm od zadného  priekrčníka v strede, sedlo je ukončené cca 13,5 cm od stredu plecnice,  pod sedlom je všitá dvojvýpustka  tvar mierne do oblúka / biela 0,5 cm červená 0,5 cm /(viď technický nákres bod A). Farebné odtiene pre dvojvýpustku: biela White, červená Red 032 C.

Na zadnom diele pod výpustkou je nápis MESTSKÁ POLÍCIA biela reflexná farba, výška písma MESTSKÁ  je 2,19 cm, výška písma POLÍCIA je 5,5 cm, rozpätie medzi nápisom je 3 cm, /písmo DM Sans Semi Bold (modifikovaný).

Cca 26 cm od stredu zadného priekrčníku je prestrih  vodorovne štepovaný 0,5 cm vo farbe materiálu (viď.technický nákres bod A) .Taktická košeľa je ukončené záložkou cca 4 cm, ktorá je štepovaná dvojštepom ukončenie dorovna.

Štepovanie: stojačik, zips, vrecka , rukávová záložka 0,1 cm. Štepovanie ostatných švíkov  0,5 cm.

Farba taktickej košele: Tm.modrý základný materiál / pletenina/ PANTONE 19-3943 TCX (telo, stojačik -    viď.technický nákres bod A )

Svetlomodrý kombinačný materiál / tkanina / PANTONE 18-4039 TCX (horná časť rukávov, sedlo zadný diel ( viď. Technický nákres bod A )

Tmavomodrý kombinačný materiál / tkanina / PANTONE 19-3943 TCX spodná časť rukáva, tvarovaný bočný diel - ( viď. technický nákres bod A )

Dvojvýpustka šírka bielej je 0,5 cm, šírka červenej je 0,5 cm, farebné odtiene pre dvojvýpustku : PANTONE biela -  White, PANTONE červená - Red 032 C.

„Potlač  nápisu : / MESTSKÁ POLÍCIA /musí byť realizovaná bielou reflexnou farbou na textil (retroreflexná farba obsahujúca sklenené mikroguľôčky), spĺňajúcou požiadavky EN ISO 20471:2013. Reflexný účinok musí zostať zachovaný aj po min. 25 cykloch prania pri 60 °C.“

Všetky suché zipsy majú zaoblené hrany.

C.Špecifikácia materiálu:

| Parametre | Norma |  | Požadovaný údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Taktická košeľa materiál tkanina |  |  | Ripstop 3x3mm ± 1mm |
| Zloženie |  |  | 92% polyester, 8% elastan tolerancia ± 3% |
| Plošná hmotnosť |  |  | 200-220 g/m2 |
| Farba taktická košela: Tm.modrý základný materiál /pletenina/ PANTONE 19-3943 TCX Svetlomodrý kombinačný materiál /tkanina/ PANTONE 18-4039 TCX | ISO 105303 ISO 105-J03:2009 |  | rovnica CMC≤ 1 |
|  | CIE 15.4 (2018) CIE 015:2018 |  | Index metamérie ≤ 1,5 |
| Rozmerová zmena po 5 praniach pri 60 °C | EN ISO 6330 | osnova/útok | ≤ ± 3% |
| Odpor proti prieniku vodných pár RET | EN ISO 11092 |  | ≥ 3,5 m2Pa/W |
| Tepelný odpor Rtc | EN ISO 11092 |  | ≥ 0,012 m2K/W |
| Pevnosť v ťahu | EN ISO 13934-1 | osnova/útok | ≥ 1300 N ≥ 850 N |
| Odolnosť plošných textílií proti povrchovému zmáčaniu | EN ISO 4920:2013-01 | stupeň | ≥ 4 |
| Materiál pletenina |  |  | Jednolíca žakarová pletenina |
| Zloženie |  | 55% bavlna 37%polyamid 8%elastan | (tolerancia ± 3%) |
| Plošná hmotnosť |  |  | 220-230 g/m2 |
| Rozmerová zmena po 5 praniach pri 60 °C | EN ISO 6330 | osnova/útok | ≤ ± 3% |
| Pevnosť pletenín pri roztrhnutí (7,3 cm2) | EN ISO 13938-1 |  | ≥ 450 kPa |
| Žmolkovanie (7000 otáčok) | EN ISO 12945-2 | stupeň | ≥ 4-5 |

D. Veľkostné tabuľky:

E. Značenie výrobkov, balenie:

V zadnom strede je etiketa s veľkostným údajom.

V ľavom bočnom šve bude našitá etiketa s nasledujúcimi údajmi:

- Výrobca

- Rok výroby

- Materiálové zloženie

- Ošetrovacie symboly

- Veľkosť výrobku

Hotové taktické košele sú odborne vyžehlené, každá  taktická košeľa je balené jednotlivo v bežnom sáčku.

G. Obrazová časť:

Pomocný obr. 1

Nášivka hodnosť v tvare šípky so suchým zipsom

Pomocný obr. 2

Kruhová nášivka so suchým zipsom s priemerom 100 mm

Pomocný obr. 3

Osobné číslo so suchým zipsom – nášivka na suchý zips s tvrdou časťou s rozmerom 30 x 20 mm.

Pomocný obr. 4

Nápis:  MESTSKÁ POLÍCIA

3. Tričko s krátkym rukávom

- Technický nákres výrobku s kótovaním jednotlivých častí (grafický vizuál)

- Popis vzhľadu výrobku:

Tričko s krátkym  hlavicovým rukávom tm. modrej farby pletenina 95±3%  bavlna česaná / 5±3% pružné vlákno Elastan,  farba PANTONE 19-3943 TCX, výstrih okruhlinka.( pletenina je vyrobená technológiou  jednolícnej  hladkej väzby s pružným vláknom (elastanom). Odporúčaná antibakteriálna úprava.

Rukáv hlavicový krátky ukončený záložkou cca 3 cm dvojštep. Tričko zadný diel natlačený bielo - červený poloblúk  umiestnenie cca 9 cm od  stredu zadného priekrčníka, ukončenie  v zadnom  prieramku rukáva cca 14 cm od stredu hlavice rukáva. poloblúk farba / biela 0,5 cm, červená 0,5 cm /(viď. Technický popis bod A ), farebné odtiene pre polobúk biela - White, červená - 179 C.

Pod poloblúkom ZD natlačený nápis MESTSKÁ POLÍCIA BRATISLAVA, biela reflexná farba. Typ písma / DM Sans Semi Bold (modifikovaný) / viď. Pomocný obrázok 1 bod G / Veľkosť písma bez dĺžňa - výška písma MESTSKÁ POLÍCIA je 1,8 cm, BRATISLAVA  je výška písma 3,5 cm medziriadkové rozpätie medzi nápisom je 2,1 cm.

Na prednom diele ľavá strana prsná časť (viď.technický nákres bod A) natlačený nápis biela reflexná farba -  MESTSKÁ POLÍCIA BRATISLAVA výška písma MESTSKÁ POLÍCIA bez dĺžňa 0,75 cm, výška písma BRATISLAVA 1,4 cm  medziriadkový rozostup 0,8 cm. Typ písma / písma DM Sans Semi Bold / modifikovaný / (viď. pomocný obrázok 2 bod G ).

Dolný okraj rovný ukončený  záložkou cca 3,5 cm dvojštep. Dvojité prešitie na ramenách a bokoch. Plecný šev s vložením konštrukčnej stuhy.

Farebné odtiene pre poloblúk: PANTONE biela -White, červená 179 C.

„Potlač  nápisu : / MESTSKÁ POLÍCIA /musí byť realizovaná bielou reflexnou farbou na textil (retroreflexná farba obsahujúca sklenené mikroguľôčky), spĺňajúcou požiadavky EN ISO 20471:2013. Reflexný účinok musí zostať zachovaný aj po min. 25 cykloch prania pri 60 °C.“

Vo vnútri zadného priekrčníka všitá informačná visačka.

C. Špecifikácia materiálu:

|  | Parameter | Skúšobná metóda (norma – predpis) | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 | 95±3% bavlna česaná / 5±3% pružné vlákno |
| 2. | Pantone 19-3943 TCX | ISO 105303 ISO 105-J03:2009 | rovnica CMC≤ 1 |
|  |  | CIE 15.4 (2018) CIE 015:2018 | Index metamérie ≤ 1,5 |
| 3. | Štruktúra/ väzba | STN 80 0018 | Základný materiál jemné jednoočkové piké so spevnenou väzbou (napr. štruksovou) a hladká rubná strana s antibakteriálnou úpravou |
| 4. | Hustota pletenia základnej pleteniny Počet stĺpikov / riadkov na 1 cm | STN EN 14971 | 12±1 / 15±1 |
| 5. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 215-220 g/m2 ± 5 % |
| 6. | Zmena rozmerov po praní 40∞C osnova/útok | STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3758 STN EN ISO 5077 | max 5% / 5% |
| 7. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 STN EN ISO 105-B02/A1 | min 4 modrej stupnice |
|  | pri žehlení za sucha | STN EN ISO 105-X11 | min 4 sivej stupnice |
|  | v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 | min 4/3 sivej stupnice |
|  | vo vode pri 40∞C zmena odtieňa zapustenie sprievodných tkanín | STN EN ISO 105-E 01 | min 4 sivej stupnice |
|  | na svetle pri pôsobení potu | STN EN ISO 105-B07 | min 4 sivej stupnice |
| 8. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 | max 75 mg/kg |
| 9. | Obsah pentachlórfenolu |  | max 0,5 mg/kg |
| 10. | Obsah ťažkých kovov (mg/kg) : Arzén, As Kadmium , Cd Olovo , Pb Meď, Cu Chróm , Cr Kobalt, Co Nikel , Ni Ortuť, Hg | STN EN ISO 11 969 STN EN ISO 5961 STN ISO 8288 STN ISO 8288 STN EN 1233 STN ISO 8288 STN ISO 8288 STN EN ISO 1483 | max 1,0 max 0,1 max 1,0 max 50,0 max 2,0 max 4,0 max 4,0 max 0,02 |
| 11. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1,3 | max. 30 mg/kg |
| 12. | Antibakteriálna úprava | AATCC 100 | preukázaná redukcia baktérií |
| 13. | Žmolkovitosť pri 10 000 otáčkach | STN EN ISO 12945-2 | min 4 |
| 14. | Odolnosť voči oderu 75 000 cyklov | STN EN ISO 12947-2 | bez predratia |
| 15. | Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN EN ISO 8559-2 | v súlade s normou |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 8. – 11. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením |  |  |  |

D. Konfekčné veľkosti:

|  | Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Prsná šírka | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| B | Dĺžka trička | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C | Dĺžka krátkeho rukáva | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| D | Šírka plecnice | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |

E. Značenie výrobku, balenie:

V zadnom strede je etiketa s veľkostným údajom.

V ľavom bočnom šve bude našitá etiketa s nasledujúcimi údajmi:

- Výrobca

- Rok výroby

- Materiálové zloženie

- Ošetrovacie symboly

- Veľkosť výrobku

Hotové tričká sú odborne vyžehlené, tričká sú balené po veľkostiach v jednotlivých sáčkoch.

G. Obrazová časť

Pomocný obr. 1

Nápis:  MESTSKÁ POLÍCIA

Pomocný obr. 2

Nápis:  MESTSKÁ POLÍCIA