Opis predmetu zákazky

1. Nohavice taktické

- Technický nákres výrobku s kótovaní

B. Popis vzhľadu výrobku

Klasický rovný strih, v  páse v zadnej časti guma, vpredu je pásec predlžený a zapína sa na suchý zips.

Pás je široký 50 mm, po obvode pasca sú  pútka na opasok o šírke 50 mm v počte min. 7 ks. Pod prednými pútkami sú umiestnené D-krúžka na karabínku. Pútka musia byť také, aby do nich vošiel opasok s výškou 4 cm.

Zadný diel má sedlo. V podkolení je zadný diel prestrihnutý a tvarovaný.

Dve klasické (tzv. riflové) predné vrecká poloblúkové so spevneným dolným krajom otvoru  na spony.

Dve široké zadné vrecká s ľahkým prístupom so spevneným dolným krajom otvoru.

Dve malé  zadné vrecká umiestnené na podsádke vo vstupe do zadných vreciek.

Dve nakladané vrecká na stehnách s reverzným  zipsom a protizáhybom pre voľnosť.

Dve predné vrecká na stehnách s príklopkou na suchý zips na smartfón.

Zosilnená kolenná časť (dve vrstvy základného materiálu). Kolená sú tvarované odševkami.

Predný rázporok na zips YKK.

Vo vnútri nohavíc v prednej časti sú na pásci šikmo našité dve vrecká po jednom na každej strane.

Prevedenie musí byť podľa nákresu a opisu.

C. Špecifikácia materiálu

|  | Parameter | Norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie - materiál rip-stop | Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011, ISO 1833 | 55 – 60% ba, 37 – 40% PES, 3 – 5% elastan, tolerancia +-3% |
| 2. | Plošná hmotnosť | EN 12127 | 210 - 230 g/m2 |
| 3. | Zmena rozmerov | Pranie: EN ISO 3759, EN ISO 6330, EN ISO 5077 a Chemické čistenie: EN ISO 3175-2 | osnova - 0,5 % útok 0,0 % |
| 4. | Jemnosť priadze | EN ISO 2060, resp. ISO 7211-5 | osnova 34 24/1 – 28/1 Nm útok 34/1 Nm 24/1 – 28/1 Nm |
| 5. | Farebný odtieň textilného materiálu Pantone 19-3943 TCX tmavomodrá | ISO 105303 ISO 105-J03:2009 | rovnica CMC≤ 1 |
|  |  | CIE 15.4 (2018) CIE 015:2018 | Index metamérie ≤ 1,5 |
| 6. | Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 40°C | EN ISO 5077, EN ISO 3759 EN ISO 6330 | max. ±3 % |
| 7. | Pevnosť v ťahu (osnova/útok) | EN ISO 13934-1 | min. 750 N / 700 N |
| 8. | Stálofarebnosť v otere - suchom - mokrom | EN ISO 105-X12 | stupeň sivej stupnice: ≥ 4 stupeň sivej stupnice: ≥ 4 |
| 9. | Stálofarebnosť na svetle | EN ISO 105-B02 | stupeň modrej stupnice: ≥ 4-5 |
| 10. | Stálofarebnosť po chem. čistení | EN ISO 105-D01 | stupeň sivej stupnice: ≥ 3-4 |
| 11. | Odolnosť proti oderu | EN ISO 12947-2 | min. 70 000 cyklov |
| 12. | Stálofarebnosť v praní pri 40 °C | EN ISO 105-C06 | stupeň sivej stupnice: ≥ 4 |
| 13. | Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote | EN ISO 105-E04 | stupeň sivej stupnice: ≥ 4 |
| 14. | Žmolkovanie pri 7 000 otáčkach | EN ISO 12945-2, 4 | min. stupeň 3-4 |
| 15. | Spray test – povrchové zmáčanie | EN ISO 4920 | stupeň 5 |

D. Veľkostný sortiment

| NOHAVICE |  | XS |  | S |  | M |  | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A | 1/2 obvod pása | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B | 1/2 obvod bokov | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| C | bočná dĺžka nohavice | 98,5 | 99 | 101,5 | 102 | 104,5 | 105 | 107,5 | 108 |
| D | kroková dĺžka nohavice | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 |
| E | 1/2 obvod stehna | 29,6 | 30,7 | 31,8 | 32,9 | 34 | 35,1 | 36,2 | 37,3 |
| F | 1/2 dolný obvod nohavice | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |

| XL |  | 2XL |  | 3XL |  | 4XL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 61 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
| 110,5 | 111 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 |
| 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 38,4 | 39,5 | 40,6 | 42 | 43,4 | 44,8 | 46,2 | 47,6 |
| 22,3 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 |

E. Značenie výrobkov, balenie

Každý výrobok je označený etiketou z vnútornej strany nohavíc (všitá vo vrchnej časti nohavíc v mieste všitia pásca v strede) s týmito údajmi:

- Označenie výrobcu

- veľkosť výrobku

- materiálové zloženie

- rok výroby

- symboly údržby.

Každé nohavice sú balené jednotlivo v bežnom sáčku.

V opise a nákrese sú uvedené všetky podstatné informácie na, ktorých verejný obstarávateľ trvá. Ostatné neopísané detaily prevedenia sú na rozhodnutí uchádzača, ktoré sa realizuje po konzultácii s verejným obstarávateľom.

2. Nohavice krátke

- Technický nákres výrobku s kótovaním jednotlivých častí (grafický vizuál)

B. Popis vzhľadu výrobku nohavice krátke :

Nohavice tm.modrej farby  PANTONE 19-3943 TCX zo základného  materiálu 55-60 % BA,  37-40% PES, 3 – 5% elastan, tolerancia +-3%, tkanina ripstop. Klasický rovný strih, v páse v zadnej časti guma, vpredu je pásec predlžený a zapína sa na suchý zips.

Pás je široký 50 mm, po obvode pasca sú  pútka na opasok o šírke 50 mm v počte min. 7 ks. Pod prednými pútkami sú umiestnené D-krúžka na karabínku. Pútka musia byť také, aby do nich vošiel opasok s výškou 4 cm.

Zadný diel má sedlo.

Dve klasické (tzv. riflové) predné vrecká poloblúkové so spevneným dolným krajom otvoru  na spony.

Dve široké zadné vrecká s ľahkým prístupom so spevneným dolným krajom otvoru.

Dve malé  zadné vrecká umiestnené na podsádke vo vstupe do zadných vreciek.

Dve nakladané vrecká na stehnách s reverzným  zipsom a protizáhybom pre voľnosť.

Dve predné vrecká na stehnách s príklopkou na suchý zips na smartfón.

Predný rázporok na zips YKK.

Vo vnútri nohavíc v prednej časti sú na pásci šikmo našité dve vrecká po jednom na každej strane.

Dolná záložka nohavíc zahnutá 3,5 cm štepovaná dvojštepom.

Prevedenie musí byť podľa nákresu a opisu.

C. Špecifikácia materiálu:

|  | Parameter | Norma | Požadovaný údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie - materiál rip-stop | Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011, ISO 1833 | 55-60%BA 37-40% PES, 3 – 5% elastan, tolerancia +-3% |
| 2. | Plošná hmotnosť | EN 12127 | 210 - 230 g/m2 |
| 3. | Zmena rozmerov | Pranie: EN ISO 3759, EN ISO 6330, EN ISO 5077 a Chemické čistenie: EN ISO 3175-2 | osnova - 0,5 % útok 0,0 % |
| 4. | Jemnosť priadze | EN ISO 2060, resp. ISO 7211-5 | osnova 34 24/1 – 28/1 Nm útok 34/1 Nm 24/1 – 28/1 Nm |
| 5. | Farebný odtieň textilného materiálu Pantone 19-3943 TCX tmavomodrá | ISO 105303 ISO 105-J03:2009 | rovnica CMC≤ 1 |
|  |  | CIE 15.4 (2018) CIE 015:2018 | Index metamérie ≤ 1,5 |
| 6. | Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 40°C | EN ISO 5077, EN ISO 3759 EN ISO 6330 | max. ±3 % |
| 7. | Pevnosť v ťahu (osnova/útok) | EN ISO 13934-1 | min. 750 N / 700 N |
| 8. | Stálofarebnosť v otere - suchom - mokrom | EN ISO 105-X12 | stupeň sivej stupnice: ≥ 4 stupeň sivej stupnice: ≥ 4 |
| 9. | Stálofarebnosť na svetle | EN ISO 105-B02 | stupeň modrej stupnice: ≥ 4-5 |
| 10. | Stálofarebnosť po chem. čistení | EN ISO 105-D01 | stupeň sivej stupnice: ≥ 3-4 |
| 11. | Odolnosť proti oderu | EN ISO 12947-2 | min. 70 000 cyklov |
| 12. | Stálofarebnosť v praní pri 40 °C | EN ISO 105-C06 | stupeň sivej stupnice: ≥ 4 |
| 13. | Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote | EN ISO 105-E04 | stupeň sivej stupnice: ≥ 4 |
| 14. | Žmolkovanie pri 7 000 otáčkach | EN ISO 12945-2, 4 | min. stupeň 3-4 |
| 15. | Spray test – povrchové zmáčanie | EN ISO 4920 | stupeň 5 |

D. Konfekčné veľkosti:

1.D. Muži:

| základné veľkosti | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výška postavy | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
| obvod pása | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| obvod bokov | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| kroková dĺžka | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| bočná dĺžka | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |

2.D. Ženy:

| základné veľkosti | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výška postavy | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| obvod pása | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| obvod bokov | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| kroková dĺžka | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| bočná dĺžka | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |

E. Značenie výrobkov, balenie

Každý výrobok je označený etiketou z vnútornej strany nohavíc (všitá vo vrchnej časti nohavíc v mieste všitia pásca v strede) s týmito údajmi:

- Označenie výrobcu

- veľkosť výrobku

- materiálové zloženie

- rok výroby

- symboly údržby.

Každé nohavice sú balené jednotlivo v bežnom sáčku.

V opise a nákrese sú uvedené všetky podstatné informácie na ktorých verejný obstarávateľ trvá. Ostatné neopísane detaily prevedenia sú na rozhodnutí uchádzača, ktoré sa realizuje po konzultácii s verejným obstarávateľom.