Opis predmetu zákazky

Ministerstvo vnútra SR nadobudlo darovaním od Úradu odhaľovania a prevencie jadrového pašovania, Oddelenia energetiky Spojených štátov amerických  prostredníctvom “Property Transfer Letter“ 4 ks mobilných  detekčných systémov inštalovaných vo vozidlách a 33 ks ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov. Mobilné prístroje na detekciu rádioaktívneho materiálu sa využívajú po celom svete v rámci programu SLD (Second line of defense) a jeho cieľom je zamedziť hrozbe zostrojenia nukleárnych zbraní na teroristické útoky. Z toho dôvodu je potrebné zabezpečenie Zmluvy o poskytovaní služieb na periodické a neperiodické servisné služby týchto detekčných zariadení.

- Predmetom zákazky je:

- zabezpečenie služby pre mobilné  detekčné systémy inštalované vo vozidlách (MDS) a ručných prístrojov FHT  1377 packEye, TSA PRM 470, RIID IndentiFinder na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov, ktoré využíva Národná centrála osobitných druhov kriminality.

- Hlavný kód CPV:

50413000-3 - Opravy a údržba kontrolných prístrojov

- Podrobný opis predmetu zákazky:

Periodické servisné služby v pol ročnom intervale

MDS (Mobilný Detekčný Systém)

MDS Van modely 134A, 134B, 134C, 134R5, 134R6

- testovanie prevádzkyschopnosti: test pripevnenia konštrukcie SKID; čistenie senzoru prítomnosti

- kontrola a testovanie batérií: kontrola pripojenia káblov; kontrola napätia batérií

- kontrola a čistenie MDS kamery: kontrola poškodenia púzdra a objektívu kamery; čistenie čelného krytu a objektívu kamery; kontrola upevňovacích mechanizmov

- kontrola a čistenie MDS: kontrola poškodenia SKID; kontrola upevňovacích mechanizmov; odstránenie viditeľných nečistôt; kontrola a dokumentovanie dôkazov korózie, uvoľnenia drôtov, alebo iných problémov; kontrola funkčnosti spojenia externých 12 V zásuviek; kontrola funkčnosti spojenia vonkajšieho elektrického pripojenia

- údržba gama detektorov: vizuálna kontrola uvoľnenia káblov; kontrola elektronických nastavení; kontrola spustenia a priebehu samotestovacieho procesu; kontrola všetkých prevádzkových režimov

- údržba neutrónových detektorov: vizuálna kontrola uvoľnenia káblov; kontrola elektronických nastavení; kontrola spustenia a priebehu samotestovacieho procesu; kontrola všetkých prevádzkových režimov

- kontrola signalizačných zariadení, kontrola poškodenia LED svetiel: kontrola poškodenia skrinky alarmu; kontrola pevnosti upevňovacích matíc / skrutiek; odstránenie viditeľných nečistôt

- kontrola stavu CAS softvér (RAVEN) centrálnej alarmovej stanice: rozhovor s operátormi; kontrola stavu kamier; kontrola stavu bezdrôtového spojenia (ak je súčasťou WIFI router); kontrola RAVEN prehliadača; kontrola zápisu denných súborov; kontrola kamerových zobrazení

- kontrola stavu CAS hardvér (RAVEN): odstránenie prachu a vlhkosti; kontrola adekvátnosti prietoku vzduchu; kontrola prevádzky ventilátorov; kontrola uvoľnených spojov alebo súčastí; kontrola odpojenosti káblov; kontrola hlučnosti pre príznaky zlyhania hardvéru; kontrola svietenia kontrolky stavu disku; kontrola svietenia kontrolky napájania; kontrola chýb LCD na prednom paneli

- kontrola MDS kamery: odstránenie viditeľných nečistôt; kontrola prípojok z hľadiska poškodenia a pevnosti; kontrola predného okna z hľadiska čistoty a zahmlenia kvôli kondenzácii

- údržba gama detektorov:  kontrola režimu pozadia v prevádzkovej oblasti; vykonanie prevádzkového testu; vykonanie prejazdného testu

- údržba neutrónových detektorov: kontrola režimu pozadia v prevádzkovej oblasti; kontrola nastavenia riadiaceho modulu; vykonanie prejazdového testu

- kontrola stavu CAS softvér: kontrola správy užívateľského účtu; kontrola zálohového systému databázových súborov; kontrola archívu a procesu mazania

- kontrola celkového stavu systému: generovanie správy o celkovej kondícií systému; generovanie správy o spoľahlivosti; kontrola miesta na disku; kontrola zobrazovača udalostí v operačnom systéme počítača; kontrola antivírusovej ochrany a definícií aktualizácií; kontrola funkčností klimatizácie

Servis ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov, v pol ročnom intervale

Kontrola stavu identiFINDER

- kontrola stavu USB nabíjacieho konektora v prístroji

- kontrola stavu USB nabíjacieho konektora na nabíjačke

- kontrola svetiel "Ext Power" a "Charging"

- vykonanie testu funkčnosti kalibračnými zdrojmi

- overenie v režime FINDER

- overenie v režime IDENT

- uloženie spektra na prístroji

- overenie možnosti nahrať spektrum

Kontrola stavu TSA PRM-470 (všetky verzie)

- kontrola nabíjania pomocou nabíjacieho adaptéra

- overenie, či je jednotka nabitá, keď sa odpojí od externého zdroja napájania

- overenie v režime FIND

- overenie v režime SEARCH

- vykonanie testu funkčnosti kalibračnými zdrojmi

Kontrola stavu Personal Radiation Detector (Pager)

- kontrola procesu indikácie zapnutia

- overenie funkčnosti a indikácie funkčnosti

- podľa potrieb výmena alkalických batérií typu AA

- vykonanie testu funkčnosti kalibračnými zdrojmi

Kontrola stavuThermo FHT 1377 PackEye Backpack

- overenie štandardných nastavení

- zistenie stavu batérie, ak je to potrebné, vykonanie výmeny batérií

- overenie funkčnosti a indikácie funkčnosti

- vykonanie testu funkčnosti kalibračnými zdrojmi

- kontrola stavu nabíjacieho konektora v prístroja

- kontrola stavu nabíjacieho konektora na nabíjačke

Neperiodické servisné služby

MDS  a ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov

-zahŕňajú všetky služby mimo periodických servisných služieb

Zoznam náhradných dielov je uvedená v tabuľke viď nižšie:

| Označenie | Počet |
| --- | --- |
| MDS (Mobilný Detekčný Systém) |  |
| Concentrátor 12 V with software | 1 |
| Conn MHV female to female T | 1 |
| MDS cabe lot coax | 1 |
| Marine charter 30A 185-300AH | 1 |
| Radar sensor (only) | 1 |
| Detector ASM 12" x 48" | 1 |
| HV adapter plate ASM | 1 |
| Low colt disconnect 100A 6-35V IP67 | 1 |
| Battery isolator wharness 9-32 V 15A | 1 |
| PMFX | 1 |
| PCB SC771 tested | 1 |
| VD580 WúCAN | 1 |
| SC770 controller ASM | 1 |
| SCA775 controller ASM | 1 |
| Camera network | 1 |
| Dell latitude 5424 rugged laptop | 1 |
| Mobile mode switch | 1 |
| LCD digital panel meter | 1 |
| Solenoid 12V 80 A | 1 |
| MISC linksys E5350 wireless router | 1 |
| External alarm box | 1 |
| USB drive 8GB MIN | 1 |
| PCB GRPB-786 | 1 |
| DEFA extemal electric connetion – set | 1 |
| Servis ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov |  |
| Kábel na záložnú batériu PackEye | 1 |
| Skrinka na príslušenstvo FHT 1377 | 1 |
| Napájanie 100-240V AC PackEye/RIIDEEye | 1 |
| Adaptér pre 425505026 PackEye | 1 |
| Vstup pre adaptér do auta PackEye | 1 |
| Nylonový náramok široký 20 mm | 1 |
| PDA Power accu 3000mA/h | 1 |
| Batéria NIHM 7,2V, 9900 mAh | 1 |
| Adaptér 14p.Buchse na BNC-HT | 1 |
| Napájanie FHT 1377 | 1 |
| Prepravný kufrík FHT 1677, FHZ732/732GM, Nylon | 1 |
| Batoh FHT 1377 | 1 |
| Kryt proti dažďu FHT1377 | 1 |
| Držiak poistky 5x20 mm | 1 |
| Adaptér 12-24V / 7,5 V DC/DC | 1 |
| Koaxiálny kábel 2xBNC-HT-konektor, 0,5m | 1 |
| CSA-Bluethooth adaptér naprogramovaný | 1 |
| BT-Adaptérový kábel | 1 |
| Kábel pre slúchadlá EMV PackEye FHT 1377 | 1 |
| Spojovacia jednotka PackEye | 1 |
| PDA súprava obsahuje: Pocket PC, Pamäťová karta, Napájací adaptér, Dokumentácia | 1 |
| Balenie poistiek PackEye | 1 |
| Jednotka indikátora vrecka FHT 1377 | 1 |
| Jednotka indikátora | 1 |
| PDA adaptér pre montáž do auta | 1 |
| Pamäťová karta so softvérom PDA | 1 |
| Batoh "Camelpack" FHT 1377 | 1 |
| Plastový detector D90xL 120mm s 2" PMT | 1 |
| Montážny adaptér do auta | 1 |
| Držiak poistky | 1 |
| Slúchadlo pre PackEye | 1 |
| Pamäťová karta 1 GB alebo vyššia | 1 |
| PDA Stylus 6XXX | 1 |
| Kryt PDA SD karty so skrutkami | 1 |
| PDA kryt batérie so skrutkami | 1 |
| PDA Napájanie 100-240AC | 1 |
| PDA napájací kábel do auta 12VDC | 1 |
| Dokovacia stanica pre PDA | 1 |
| Klapka displeja PDA | 1 |
| Kábel adaptéra USB 2.0 na RS-232 | 1 |

Úspešný uchádzač (poskytovateľ služieb) musí zabezpečiť náhradné diely výhradne od autorizovaných výrobcov na zariadenia, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody.

Ostatné požiadavky na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky:

- certifikát Rapiscan system alebo ekvivalent, že je spôsobilý vykonávať servis a údržbu mobilných detekčných systémov a ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.