Ošetrovanie Vegetácie

Základné činnosti a frekvencie vykonávaných činností na ošetrovanie zatrávnenia a výsadby sú uvedené v zmysle TP 035.

- ŠTANDARDNÉ OŠETROVANIE ZATRÁVNENIA

Základné technológie:

Rozdielny biologický rastový rytmus jednotlivých vybraných druhov a odrôd podmieňuje diferencovaný prístup k ich koseniu. Na cestné vegetačné kryty sú navrhované trávne druhy s cca 80% zastúpením kostráv, hlavne kostravy červenej a kostravy ovčej. Na cestných zatrávnených vegetačných krytoch sa prevažne jedná o extenzívnu variantu kosenia. Na cestné vegetačné kryty nie sú vhodné miešanky zložené s ďateľovín a produkčných trávnych druhov. Tie sa sejú pre kŕmenie zvierat.

  - KOSENIE

Skracovanie trávnatého porastu na takú výšku, ktorá zodpovedá účelu zatrávnenia. To je ponechať tráve dostatok listovej plochy, odkosiť maximum 50 % z dĺžky rastlín. Tým sa zabráni stresovým situáciám predovšetkým v obdobiach horúčav. Ak máme výšku porastu 10 cm, odkosíme len 5 cm. Táto výška musí zostať vždy po skosení.

  - VYHRABANIE

Vyhrabanie trávnych zbytkov, ručné a mechanické odstránenie pokosenej hmoty a odvoz na určenú skládku.

Extenzívna varianta 1.1 a 1.2:

krajnice , 							4 x ročne x 5 rokov = 20 x

všetky ostatné plochy, zárezy, násypy, križovatky 	3 x ročne x 5 rokov = 15 x

  - TERMÍN KOSENIA A ODSTRÁNENIA TRÁVNYCH ZBYTKOV

Od 15. mája do konca septembra, najneskôr do 15.októbra podľa schváleného harmonogramu, ktorý zhotoviteľ predloží k preberaciemu konaniu.

  - ZÁLIEVKA TRÁVNIKOV

Vykonáva sa hlavne v období do zapojenia trávnatého porastu do agrotechnické termínu preberacieho konania vo vegetačnom období.

Zálievku vykonávať len vo veľkom období sucha vo vegetačnom období, vždy len vo večerných a najlepšie v skorých ranných hodinách. Pri prekvapujúcej zmene klímy odporúčame zálievku 3 x vo vegetačnom období a to 2 litre / m2. Uvedené platí hlavne pre extrémne plochy ako je stredný deliaci pás a odpočívadlá, prípadne zasolené krajnice.

  - ČISTENIE TRÁVNIKOV OD NEČISTOT

Najmenej 2 x ročne na jar a na jeseň.

- ŠTANDARDNÉ OŠETROVANIE VYSADENÝCH DREVÍN

Ošetrovanie vysadených drevín Zhotoviteľom stavby začne po ukončení vegetačných úprav a pokračuje aj po ukončení preberacieho konania. Konanie sa musí zrealizovať vo vegetačnom období a prebratí výsadieb prevádzkovateľom stavby (správcom) a odstránení prípadných chýb Zhotoviteľom. Do konečného prebratia ošetrovanie tiež vykonáva Zhotoviteľ a preto je potrebné u vegetačných úprav (zatrávnenie + výsadby) s týmto aspektom počítať. Výchovné rezy drevín bez rozdielu i ak sú vysádzané na jeseň sa vždy vykonávajú v jarnom období po uplynutí veľkých mrazov.

  - TERMÍN OŠETROVANIA VYSADENÝCH DREVÍN A TRVALIEK 2 X ROČNE

Prvé ošetrovanie je potrebné vykonávať cca od 15. mája do 30. júna. Druhé ošetrovanie začína od 15. augusta do 30.septembra, spolu 10 ošetrovaní. Všetko podľa schváleného harmonogramu, ktorý zhotoviteľ predloží k preberaciemu konaniu.

- Pri ošetrovaní je potrebné odstrániť burinu aj s koreňom zo zamulčovanej plochy a ak  rastie aj pod mulčovacou plachtou aj tú je treba z plochy odstrániť. Zamulčovaná   plocha mulčovacou plachtou a drvenou kôrou musí byť čistá bez akéhokoľvek porastu.  Len drevina musí rásť živá a zdravá.

- Prípadné uhynuté dreviny je potrebné každoročne priebežne v agrotechnickom termíne  nahrádzať živými rovnakého druhu, (jar-jeseň), nikdy nie za veľkých horúčav a v  obdobiach mrazov.

- Po ošetrení každej dreviny je potrebné obkosenie dreviny tak, aby s ošetrovaním  odburinená plocha mulču a obkosená plocha tvorila 1 m2, (1 m x 1 m).

- Následne sa vykoná zastrihnutie uschnutých, omrznutých konárikov alebo inak  poškodených konárikov a výhonov drevín.

- Vykonanie odstraňovania kmeňového obrastu stromov a druhý výchovný rez vysadených drevín ak sa prvý nepodaril na niektorých kroch.

- V prípade výsadby popínavých drevín je potrebné kontrolovať ich úväzy a opravovať  ich tak, aby prežili a začali plniť žiadané funkcie-priebežne.

- Vykonávať ochranu kmeňov stromov proti okusu zverou, (mechanicky, chemicky,  náterom , každoročná kontrola a oprava poškodených opatrení proti okusu).

- Vykonať prípadný postrek proti škodcom ,hubovým chorobám pri ich výskyte.  Každoročná kontrola.Dá sa i to zistiť ak boli dreviny napadnuté už pri dodávke.  Kontrola odborných dodávok odborníkom investora je veľmi dôležitá.

- Súčasťou ošetrovania je aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune.

- Odstraňovanie inváznych druhov rastlín pri ich prípadnom výskyte hlavne včasným  vykosením ešte pred kvitnutím a odstránením pokosených výhonov. Tieto nesmú ostať na ploche.

- Zalievanie drevín v období sucha najmenej 5 x ročne:

- vysadené veľké vzrastlé stromy, jednorázová zálievka 30 litrov za päťročné obdobie, 1 strom= 30 litrov x 5 zálievok=150 litrov x 5 rokov=750 litrov

- vysadené štandardné stromy, jednorázová zálievka= 15 litrov za päťročné obdobie, 1 strom= 15 litrov x 5 zálievok= 75 litrov x 5 rokov=375 litrov

- vysadené kry, popínavé kry a trvalky, jednorázová zálievka 5 litrov za päťročné obdobie, 1 rastlina= 5 litrov x 5 zálievok=25 litrov x 5 rokov= 125 litrov

- Čistenie prirodzených retenčných nádrží, priebežne, avšak najmenej 1x ročne s      prípadnou dosadbou neujatých vodných rastlín, pri suchu dopĺňanie vody do nádrže na primeranú prežiteľnú hrúbku vody aby rastliny neuschli.

- Dopĺňanie kolov ku stromom priebežne.

- Ak niektoré rastliny nevykazujú štandardný nárast, bude potrebné ich prihnojiť so       zistením príčiny, buď vinou Zhotoviteľa alebo priameho realizátora. Odporúčame z       týchto dôvodov dbať na vyhovujúce pôdne pomery. Neodporúča sa sadiť do samého        kameniva, nakoľko je vtedy ujateľnosť problematická.

Najprv musí byť vykonané ošetrovanie drevín a obkosenie okolo nich a až potom môže byť vykonané štandardné kosenie.

- POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM OŠETROVANIA

Počas doby 60 mesiacov Zhotoviteľ vykoná ošetrovanie podľa bodov 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.1 ktoré budú pravidelne rozložené počas roka vo vegetačnom období.