A D D   C A M   2 6 – 2 9

OBECNÉ POŽADAVKY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1.1  AUTONOMNÍ MOBILNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM (soustava AMKS)

Obecné požadavky

| položka | požadavky |
| --- | --- |
| autonomní mobilní soustava (obecně) | • HW konstelace dle technické specifikace, objektiv „fish eye“ • SW podpora pokročilé analýzy obrazu a identifikace SPZ • technologie 5G (sdílení dat: MKDS, mobil. zobraz. zařízení Doogee) |
| adjustace prvků | • instalace: kamery, příslušenství (box: baterie, modem …) • garance mobility každé jednotky na SVO (dle vzoru AMKS 5G) • napájení z přípojného místa prostřednictvím zásuvky dle dispozic • modifikace fixační konzole pro přípojná místa (VO, fasády, konstr.) • zdrojové připojení AMKS: univerzální zásuvka (viz tech specifikace) |
| nepřetržitý provoz | • zajištění režimového nepřetržitého provozu 24/7 (den, noc) • realizace zkušebního provozu v místě adjustace v délce 48 hodin před podpisem smlouvy • garance standardního provozního režimu po dobu 60 měsíců od data předání díla |
| režimové napájení | • plynulý noční provoz prostřednictvím síťového napájení z příslušného přípojného místa • plynulé napájení baterie v době nočního provozu z příslušného přípojného místa • zabezpečení plynulého denního provozu – velkokapacitní baterie |
| instalace prvků | • univerzální řešení montážních úchytů pro sloupy veřejného osvět- lení, fasády budov a konstrukce • konstrukční řešení konzolí pro aplikaci na pláště budov dle dispozic zadavatele (plánek, popis) |
| bezpečnostní krytí | • index odolnosti vůči venkovním podmínkám dle IP66 (ČSN 60529) • odolnost vůči úmyslné destrukci |
| sada příslušenství | • sada příslušenství kamer AMKS: baterie, router, režimový přepínač, nabíjecí jednotka baterie, ukazatel stavu baterie, vypínač pro odpo- jení baterie (akumulátoru) • plášť vnějšího krytí boxu AMKS: umístění celé sady příslušenství, uzamykatelný kovový box (výška: 40 cm, šířka: 30 cm, hloub.: 20 cm) |
| implementovaná ochrana | • krytí kamery se zvýšenou odolností vůči nárazu (vnější destruktivní útok na zařízení) • krytí boxu příslušenství s ochranou proti vniknutí a vnějším destruk- tivním vlivům |
| systémová kompatibilita | • úplná systémová kompatibilita s aktuální soustavou MKDS |
| analytická výbava | • pokročilá analytická výbava dle systémových parametrů • plná kompatibilita se stávající výbavou MKDS Znojmo |
| integrální součásti dodávky | • kompletace sad AMKS (instalace, kalibrace, parametrizace analytických funkcí, provoz. ověření) • edukační a mentorská podpora (vedení, strážníci, operátoři) • výhodný záruční servis HW: 60 měsíců ode data převzetí díla • podpora publicity: mobilní označení kamer. bodů v místě instalace (plasto- vé tabulky A4 s určenými vizuálními prvky dle dispozice zadavatele) |

Technická specifikace

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| analytická statická kamera (360 ⁰) | • 12 Mpx fisheye IP kamera, exteriérová, • Day/Night, 1/2.3" Progressive Scan CMOS, • rozlišení 3008 x 3008 px @ 25 fps / 30 fps, • IR přísvit s dosvitem 17 m, 0,19 lx - color mode, 0,00 lx IR aktivní •objektiv 1,6 mm / F2.0, úhel záběru 360°, •samoučící se analýza, BLC, AWB, WDR, 3DNR, 64 privátních zón, • komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec • podpora: funkce Unusual Activity Detection, Appearance Search • automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS • konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS • objektová analýza v celém rozsahu snímané scény •MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompat., HDSM, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, •audio I/O 1/1, vestavěný mikrofon, •krytí IP 67, IK 10, 2x slot na microSD kartu max. 256 GB, •napájení 12 V DC, PoE+ (IEEE 802.3at Class 4), spotřeba max. 26 W, •pracovní teplota od -40 °C do +65 °C, zabudovaný tamper •kontakt, rozměry 145,5 x 145,5 × 62 mm, hmotnost 0,52 kg | ano/ne |
| konzole pro sloup VO | • konzole adjustační pro uchycení 360° IP kamery k sloupu veřejného osvětlení C9 přípojné místo | ano/ne |
| konzole fasádní | • konzole pro uchycení kamery a rozvaděče na fasádu objektu (dispozice dle nákresu poskytne zadavatel) | ano/ne |
| licence – připojení kamery | • kompatibilní licence ke stávajícímu CCTV systému (dle dispozic zadavatele) | ano/ne |
| licence analýzy SPZ | (kompatibilní) analytická SPZ licence ke stávajícímu CCTV systému | ano/ne |
| 5G PoE router | • typ připojení: 5G, 4G/LTE (Cat 20), 3G • rozhraní: 4x SMA konektor, 1x microUSB, 1x SIM slot (Mini SIM – 2FF), 1x GbE RJ-45, 2x konfigurovatelný vstup/výstup • napájení: DC 9-30 V (4pin), příkon max. 6 W • krytí: IP30 • rozměry: 100 x 93,4 x 30 mm • konektivita: 5G (SA/NSA, 4x4 MIMO, 2.1/3.3 Gbps DL, 900/600 Mbps UL), 4G/LTE (Cat 20), 3G • odolnost: robustní hliníkové pouzdro, krytí IP30 • široká možnost konfigurace (ovládání SMS, VPN, IPsec, Firewall, podpora FOTA) • napájení 9-30 V (široký rozsah napájecího napětí) • kompaktnost: malé rozměry, snadná instalace | ano/ne |
| rozvaděč | • maximální rozměry: 40 x 30 x 20 cm, • krytí: IP66, • typ šasi: uzavíratelná plechová skříň, • funkce: zajištění napájení kamery 24/7, doplněn baterií s výdrží min. 24 h v denním či nočním provozu v režimu napájení z baterie, opatření proti hlubokému vybití baterie, ukazatel stavu nabití, schopnost dobití baterie do plného stavu v celoročním režimu, vypínač pro odpojení akumulátoru v případě skladování, součástí je konzole pro uchycení rozvaděče na sloup VO (viz výše) • průmyslový 5G router – přenos dat k MKDS • externími anténami se ziskem minimálně 2dBi pro 5G pásmo, (mimo skříň / garance kvality přijmu signálu) | ano/ne |
| zásuvka pro napájení ze sloupu VO | • vidlice 3 x 0,75-6 kabelová (třípólová šroub. vidlice RST20I s aretací (samec rozvaděč + samice SVO) | ano/ne |

1.2 MĚSTSKÝ KAMEROVÝ A DOHLÍŽECÍ SYSTÉM (stacionární soustava MKDS)

Obecné požadavky

| položka | požadavky |
| --- | --- |
| kamerová soustava (obecně) | • HW konstelace dle technické specifikace • SW podpora pokročilé analýzy obrazu a identifikace SPZ • plná kompatibilita se stávajícím systémem MKDS Znojmo |
| instalace prvků | • napájení z přípojného místa dle dispozic • zdrojové připojení kamery dle lokálních technických dispozice • univerzální řešení montážních bodů • konstrukční modifikace fixačních konzolí pro lokální aplikaci (pláště budov, konstrukce …) dle požadavků zadavatele (popis) |
| bezpečnostní krytí | • index odolnosti vůči venkovním podmínkám dle IP66 (ČSN 60529) • odolnosti vůči vnějším destruktivním vlivům |
| sada příslušenství | • počet sad příslušenství pro PTZ nebo FIX kamery dle finální realizace • materiál pro zajištění konektivity a spojovací materiál dle potřeb |
| kompatibilita | • úplná systémová kompatibilita s aktuální soustavou MKDS |
| analytická výbava | • pokročilá analytická výbava dle systémových parametrů (viz tech. specif.) • plná kompatibilita se stávající výbavou MKDS Znojmo (info – zadavatel) |
| integrální součásti dodávky | • kompletace zařízení (instalace, kalibrace, parametrizace analytických funkcí, provozní ověření) • edukační a mentorská podpora (vedení, strážníci, operátoři) • výhodný záruční servis HW: 60 měsíců ode data převzetí díla • podpora publicity: mobilní označení jednotlivých kamer. bodů v místě instalace (plast. tabulky A4 s určenými vizuál. prvky (dispozice zadavatele) |

Technická specifikace

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| kamera PTZ | • otočná dome kamera s funkcí pan-tilt-zoom • 4MP (2688 × 1512) na snímači 1/2.5” Exmor R CMOS • objektiv: 4.4-88 mm, světelnost F/2.0 – F/3.8 / • 36× optický zoom, úhel záběru 69,7° - 2,2° , horizont. 42,8° - 1,3° • minimální osvětlení: 0,3 lux v barvě při F/2.0 • podpora: kompresní formáty H.264, H.265 • technologie: SmartCodec a Motion JPEG (více streamů současně a využívá 3D potlačení šumu) • funkce: automatická i manuální clona, denní a noční režim, vyva- žování spektra, kompenzace protisvětla a až 64 soukromých zón • snímání: 360° bez omezení a naklánět od –10° do +90°. • rychlost pohybu je až 300° za sekundu (horizont, vertikála) • pouzdro: odolnost IP66/67, IK10 a NEMA 4X v provedení • konstrukce: hliník s polykarbonátovou kopulí • rozměry: 242 mm v průměru a 347 mm na výšku • hmotnost do 3,7 kg • provozní teploty: od –30 °C do +60 °C (dle napájení) • napájení: přes 24 V DC, 24 V AC nebo PoE • podpora: režimy PoE++ IEEE 802.3bt (až 60 W) a PoE+ IEEE 802.3at (30 W max) • připojení: 100BASE-TX RJ-45, podp: IPv4/IPv6 a ONVIF (S, T, G,M) • vestavěné analytické funkce jako detekce objektů, automatické sledování, klasifikace, rozpoznávání obličeje, funkce Unusual Activity Detection a Appearance Search • automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS • konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS • objektová analýza v celém rozsahu snímané scény • vstupy: 2 alarm., 2 výstupy, slot pro SD karty (lokální záznam) | ano/ne |
| kamera FIX | • exteriérní zařízení • 6 megapixelů • snímač 1/1,8 / motoriz. objektiv: 4,9 až 8 mm / vzdál. ostření i zoom • plném rozlišení: 25 snímků za sec při frekvenci 50 Hz nebo 30 snímků za sekundu při frekvenci 60 Hz • kompresní standardy H.264 a H.265 s tech. HDSM SmartCodec (optimal. šířky pásma a úložiště), Motion JPEG • integrace infra. přísvit (adaptivní regulace, noční vidění 30 - 50 m) • napájení: 12 V DC, 24 V AC nebo PoE • max. spotř.: 13 W při IR • provoz. teplota: od –40 °C do +60 °C (konv. chlazení do +65 °C) • vlhkost: až 95 % bez kondenzace • krytí IP66 a IP67 (odolná proti nárazu dle IK10) • konstrukce: hliník s práškovým povrchem • rozměry těla kamery: 280 × 126 × 91 mm, hmotnost =1,71 kg • připojení: 100BASE-TX přes RJ-45 konektor s kabeláží CAT5e • protokoly: IPv4 a IPv6, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf a ARP • pokročilá analytika: klasifikace osob, vozidel a jejich typů • podpora: funkce Unusual Activity Detection, Appearance Search a Wide Dynamic Range • automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS • konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS • objektová analýza v celém rozsahu snímané scény • certifikační požadavky: UL, cUL, CE, RoHS, EAC, BIS a KC • bezpečnostní normy: UL/CSA/IEC-60950-22 • odolnost: standardy IP66/67 a IK10 | ano/ne |
| kombinovaná kamera | • integrovaná jednotka obsahující 3 až 5 fixních IP kamer + 1 IP otočnou (PTZ) kameru • všechny kamery v jedné společné konstrukci se sdíleným napájením a síťovým připojením. napájení PoE+ (IEEE 802.3at) • krytí: minimálně IP66 • mechanická odolnost: IK10 • komprese: H.265, H.264, MJPEG • provozní teplota: min –30 °C až +50 °C vč. vyhřívání/ventilace • podpora Appearance Search and Facial Recognition • automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS • konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS • objektová analýza v celém rozsahu snímané scény • připojení: 100BASE-TX RJ-45, podp: IPv4/IPv6 • fixní kamery: - snímací čipy: minimálně 1/2.8" CMOS - rozlišení: 4–8 Mpx na kameru (min. 2560 × 1440) - objektivy: pevné/motoricky nastavitelné, zorný úhel min. 90° - funkce WDR (min. 120 dB), 3D DNR, BLC - citlivost: barevně ≤ 0,01 lx, černobíle ≤ 0,001 lx - IR přísvit (min. 30 m) • PTZ kamera: - snímací čip: min. 1/2.8" CMOS - rozlišení: min. 2–4 Mpx (1920×1080 nebo více) - optický zoom: min. 20× - rychlost otáčení: až 180°/s (předvolby), plynulé ovládání - rozsah otáčení: 360° nekonečno (pan), –10° až +90° tilt - funkce WDR (min. 120 dB), 3D DNR, automatické ostření - IR přísvit s dosahem min. 100 m - podpora patrol tras, předvoleb a autotrackingu | ano/ne |
| instalační konzole | • konzole pro uchycení kamery na fasádu dle dispozic zadavatele (počet dle konkrétních potřeb) • konzole: uchycení kamery na konstrukci dle dispozic zadavatele (počet dle konkrétních potřeb) | ano/ne |
| licence – kamery | • kompatibilní licence ke stávajícímu CCTV (dle dispozic zadavatele) | ano/ne |
| licence analýzy SPZ | • kompatibilní analytická SPZ licence ke stávajícímu CCTV systému | ano/ne |

2.1 ZOBRAZOVACÍ PANEL MONITOROVACÍHO CENTRA MKDS

Obecné požadavky

| položka | požadavky |
| --- | --- |
| adjustační rám | • přizpůsobení stavebním dispozicím monitorovacího centra |
| zobrazovací moduly | • systémová kompatibilita s MKDS |
| ovládací jednotka | • parametrický soulad se soustavou zobrazovacích modulů |
| sada příslušenství | • volba dle technických požadavků zobraz. modulů a adjust. rámu |
| integrální součásti dodávky | • technické požadavky: kompletace, instalace, kalibrace, parametrizace • ověření funkčnosti: ověřovací provoz 48 hodin v místě instalace • nastavení provozního standardu (mentorská podpora) |

Technická specifikace

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| obecné požadavky | • modulární bezrámečkové řešení (alternativně panely s maximální šíří rámu 0,44 mm) • velikost videostěny 4,2 x 2,362 m • optimalizace pro vysoký optický standard na pozorovací vzdálenost 2,5 m • pixel pitch: 0,8 – 1,25 mm | ano/ne |
| konstrukční požadavky | • konzole musí být modulární, s možností demontáže a montáže, • zadní kryt skříně musí mít odnímatelnou část umožňující vytvoření otvoru pro průchod síťových a napájecích kabelů, • konstrukce musí umožňovat bezešvé spojení bez deformace, | ano/ne |
| funkční požadavky | • základní konfigurace obrazovky, návrh a distribuce programů, slučování signálů a správa video stěny musí být realizovatelné na stejné softwarové platformě, • nastavení jasu obrazovky musí být možné 5 způsoby: - LAN klient, - LAN web portál, - infračervený ovladač, - bluetooth ovladač, - fyzická tlačítka. • ovládání musí podporovat protokol TCP/IP, včetně víceúrovňové kaskádové správy, • systém musí umožnit zobrazení stavu vstupních zdrojů a jejich přepínání přes fyzická tlačítka, desktop klienta, dálkový ovladač a vestavěný webový prohlížeč zařízení, • LED obrazovka musí mít OSD menu pro vizualizované úpravy nastavení, • musí být podporováno zobrazení přehledu video stěny přes webový prohlížeč, včetně detailního zobrazení přijímacích karet (sériové číslo, model, software, napětí, teplota, stav portu), • napájení a přenos signálu musí být řešen integrovaným plovoucím kontaktním konektorem, • systém musí podporovat zobrazení 120 Hz signálů | ano/ne |
| požadavky na dodavatele | • dodavatel musí mít registrovanou pobočku v místním regionu, • dodavatel musí mít dostupné servisní středisko RMA, • dodavatel musí disponovat kompletní technologií a výrobní kapacitou LED (SMD, IMD, GOB, COB), • musí být zajištěny náhradní díly pro všechny systémy a komponenty, • záruční doba musí být minimálně 5 let, • garance pozáručního servisu | ano/ne |
| kompatibilita systému | • pro zajištění kompatibility a stability musí být: - LED kontrolér, - LED skříň, - video wall kontrolér, - centrální řídicí software od stejné značky. | ano/ne |
| instalační materiál | • instalační materiál dle tech. potřeb a stavebních dispozic • sada napájecích prvků | ano/ne |
| instalační služby | • transport, kompletace, instalace, kalibrace, parametrizace • ověřovací provoz a nastavení provozního standardu | ano/ne |

2.2 ZOBRAZOVACÍ PANEL VYHODNOCOVACÍHO CENTRA MKDS

Obecné požadavky

| položka | požadavky |
| --- | --- |
| adjustační rám | • přizpůsobení stavebním dispozicím monitorovacího centra |
| zobrazovací moduly | • systémová kompatibilita s MKDS |
| ovládací jednotka | • parametrický soulad se soustavou zobrazovacích modulů |
| sada příslušenství | • volba dle technických požadavků zobraz. modulů a adjust. rámu |
| integrální součásti dodávky | • technické požadavky: kompletace, instalace, kalibrace, parametrizace • ověření funkčnosti: ověřovací provoz 48 hodin v místě instalace • nastavení provozního standardu (mentorská podpora) |

Technická specifikace

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| obecné požadavky | • modulární řešení, panely s maximální šíří rámu 0,44 mm • velikost videostěny 2,4 x 0,7 m • optimalizace pro vysoký optický standard na pozorovací vzdálenost 1 m • pixel pitch: max 0,63 mm | ano/ne |
| konstrukční požadavky | • konzole musí být modulární, s možností demontáže a montáže, • konstrukce musí umožňovat bezešvé spojení bez deformace, | ano/ne |
| funkční požadavky | • základní konfigurace obrazovky, návrh a distribuce programů, slučování signálů a správa video stěny musí být realizovatelné na stejné softwarové platformě, • nastavení jasu obrazovky musí být možné 5 způsoby: - LAN klient, - LAN web portál, - infračervený ovladač, - bluetooth ovladač, - fyzická tlačítka. • ovládání musí podporovat protokol TCP/IP, včetně víceúrovňové kaskádové správy, • systém musí umožnit zobrazení stavu vstupních zdrojů a jejich přepínání přes fyzická tlačítka, desktop klienta, dálkový ovladač a vestavěný webový prohlížeč zařízení, • LCD obrazovka musí mít OSD menu pro vizualizované úpravy nastavení, • musí být podporováno zobrazení přehledu video stěny přes webový prohlížeč, včetně detailního zobrazení přijímacích karet (sériové číslo, model, software, napětí, teplota, stav portu), • napájení a přenos signálu musí být řešen integrovaným plovoucím kontaktním konektorem, • systém musí podporovat zobrazení 120 Hz signálů | ano/ne |
| požadavky na dodavatele | • dodavatel musí mít registrovanou pobočku v místním regionu, • dodavatel musí mít dostupné servisní středisko RMA, • musí být zajištěny náhradní díly pro všechny systémy a komponenty, • záruční doba musí být minimálně 5 let, • garance pozáručního servisu | ano/ne |
| kompatibilita systému | • pro zajištění kompatibility a stability musí být: - LCD kontrolér, - LCD skříň, - video wall kontrolér, - centrální řídicí software od stejné značky. | ano/ne |
| instalační materiál | • instalační materiál dle tech. potřeb a stavebních dispozic • sada napájecích prvků | ano/ne |
| instalační služby | • transport, kompletace, instalace, kalibrace, parametrizace • ověřovací provoz a nastavení provozního standardu | ano/ne |

3. KLIENTSKÁ STANICE VIDEOSTĚNY MKDS

Obecné požadavky

| položka | požadavky |
| --- | --- |
| adjustační rám | • přizpůsobení stavebním dispozicím monitorovacího centra |
| technologie | • systémová kompatibilita s MKDS • parametrický soulad se soustavou zobrazovacích modulů |
| sada příslušenství | • volba dle instalačních a technických požadavků |
| integrální součásti dodávky | • technické požadavky: kompletace, instalace, kalibrace, parametrizace • ověření funkčnosti, nastavení provozního standardu (mentorská podpora) |

Technická specifikace

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| klientská stanice | • 24/7 nepřetržitý provoz v kritickém prostředí • optimalizováno pro zobrazení stovek IP kamer v reálném čase • možnost škálování na více monit. nebo videostěnové kontroléry • nízkolatenční dekódování streamů (H.264, H.265, MJPEG) s podporou RTSP, ONVIF, RTP/UDP multicast/unicast • procesor: min. 58 000 b passmark (cpubenchmark.net) • operační paměť: min. 64 GB DDR5 ECC (rozšiřitelná). • úložiště (SSD/NVMe): systémový disk NVMe min. 1 TB • síťové rozhraní: 2× 10 GbE, podpora VLAN, QoS • grafická karta: - min. 13 000 b passmark (cpubenchmark.net), - min. 24 GB VRAM, HW akcelerace dekódování H.264/H.265, - schopnost obsloužit min. 4–8 výstupních displejů (DisplayPort 1.4a / HDMI 2.1) • videovýstupy: - podpora více monitorů (min. 4× UHD 4K při 60 Hz), možnost rozšíření o videostěnový kontrolér (Datapath, Barco, Matrox …), - synchronizace více výstupů (genlock / framelock pro plynulé přehrávání) • software: - operační systém: Windows 11 Pro, - podpora klientských aplikací hlavních VMS systémů, - ovladače optimalizované pro profesionální GPU • chlazení a provedení: - tower Workstation, - redundantní napájecí zdroje (min. 1000 W, 80+ Platinum), - průmyslové chlazení s monitoringem teploty, - hlučnost optimaliz. pro nonstop provoz v kontrolním místnosti • el. bezp. parametry: svorky PE, uzemnění v konstrukci, krytí IP20 • provozní teplota: -20⁰C až +60⁰C • vlhkost: 85 % bez kondenzace • pasivní chlazení: perforované panely (přirozená cikulace) • doplnění: ventilátorové jednotky v horní části • sada příslušenství: lišty, držáky kabeláže, upevňovací šrouby • normy: EN 62208, EN 61439-1 (rozvaděče) • certifikace: CE, RoHS | ano/ne |
| instalační služby | • doprava, kompletace, instalace, kalibrace, parametrizace • ověřovací provoz a nastavení provozního standardu | ano/ne |

4. OSOBNÍ KAMERY STRÁŽNÍKŮ

Obecné požadavky

| položka | požadavky |
| --- | --- |
| zařízení | • parametrický soulad s požadavky viz technická specifikace |
| sada příslušenství | • kompletní sady příslušenství dle počtu jednotek |
| integrální součásti | • ověření funkčnosti, nastavení provozního standardu (mentorská podpora) |

Technická specifikace

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| osobní kamera | • rozlišení videa: 2560x1080p@30fps; 2304x1296p@30fps; 1920x1080p@30fps; 1280x720@30fp / @30fps; 848x480@30fps / @60fps • komprese: H.264 / H.265 • úložiště: 64 GB • výdrž baterie: 1-12 hodin – dle nastavení, • kapacita: 3200 mAh • hmotnost: 127 g (+ 23 g klip) • EIS – stabilizace obrazu: ano • IR: 1 - 15 metrů • odolnost: -40 °C až +60 °C • adjustace na oděv: rychloupínací úchytka na oděv • záruka: 2 roky + garance pozáručního servisu | ano/ne |
| dokovací stanice | • připojení: USB 3.0 • napájení: 220 - 240 V • maximální počet připojených kamer: 10 | ano/ne |

5. KAMEROVÝ SERVER

Obecné požadavky

| položka | požadavky |
| --- | --- |
| technologie | • maximální přizpůsobení potřebám monitorovacího centra • komplexní systémová kompatibilita s aktuální platformou MKDS • parametrický soulad se soustavou zobrazovacích modulů |
| sada příslušenství | • volba dle instalačních a technických požadavků |
| integrální součásti dodávky | • technické požadavky: kompletace, instalace, kalibrace, parametrizace • ověření funkčnosti, nastavení provozního standardu (mentorská podpora) |

Technická specifikace

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| kamerový server | • operační systém: Windows 11 IoT Enterprise • disková konfigurace videa dat: RAID6 Up to 10×3.5" SATA Drives, hot-swappable • datová kapacita: 64 TB • disková konfigurace OS: 2×480GB M.2SSD Drives, RAID1 • síťové rozhraní: 2×10GbE SFP+ ports, 2×1GbERJ-45ports • paměť: 2×16GB DDR • procesor: 1×Intel®8-coreXeon® • podpora licencí rozpoznání SPZ vozidel • podpora Appearance Search and Facial Recognition • automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS • konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS • objektová analýza v celém rozsahu snímané scény • záruka: 5 let NBD • montáž: 2U Rack Form • napájení: single 1400W, možnost doplnění redundand. zdroje | ano/ne |
| služby | • instalace, nastavení provozního standardu vč. analytických funkcí, migrace a rozložení zátěže mezi existující prvky MKDS • konektivita, instalační materiál | ano/ne |

6. REFERENCE

| položka | specifikace | splňuji |
| --- | --- | --- |
| kvalifikační předpoklady | • Dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let (období s ohledem na předmět zakázky prodlouženo) před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel poskytl min. 2 dodávky autonomních kamerových systémů stacionárních a/nebo mobilních v systému MKDS, každá z dodávek musela být ve finančním objemu min. 700.000 Kč bez DPH/dodávka systému. • Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odbor-né kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Zadavatel požaduje doložení odborné kvalifikace pro osobu Vedoucí týmu - praxe min. 3 let v oblasti řízení projektů na pozici vedoucího týmu (projektového mana-žera či jiné obdobné pozici) - zkušenost na pozici na pozici vedoucího týmu (projektového manažera či jiné obdobné pozici) minimálně u 1 projektu, kterým byl proveden autonomní kamerový systém v systému MKDS. • Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odbor-né kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Zadavatel požaduje doložení odborné kvalifikace pro osobu Specialista Video Surveillance Systems, praxe min. 3 let v oblasti instalace, zprovoznění a servisu kamerových systémů - zkušenost na pozici specialista Video Surveillance Systems minimálně u 1 projektu, kterým byl proveden autonomní kamerový systém v systému MKDS - platné osvědčení odborné způsobilosti k výkonu činností vedoucího elektrotechnika v minimálním rozsahu E2A dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. • Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odbor-né kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Zadavatel požaduje doložení odborné kvalifikace pro osobu Technik Video Surveillance Systems - praxe min. 3 let v oblasti instalace, zprovoznění a servisu kamerových systémů - platné osvědčení odborné způsobilosti k výkonu činností vedoucího elektrotechnika v minimálním rozsahu E2A dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. | ano/ne |
| služby | • reakční doba na požadavky zadavatele do 1 h • realizace servisních prací do 12 h od nahlášení závady • dojezdová vzdálenost do 50 km od místa zadavatele | ano/ne |
| zajištění pozáručního servisu | • AMKS: pozáruční servis • MKDS: pozáruční servis • MONITOROVACÍ CENTRUM: pozáruční servis • KAMEROVÝ SERVER: pozáruční servis | ano/ne |

Znojmo 09.10.2025

Ing. Martin Vogal

vedoucí technik MP Znojmo

PaedDr. Karel Rivola

bezpečnostní referent

manažer prevence kriminality, MP Znojmo