## Príloha č. 6 - Technické parametre a výbava predmetu zákazky

## ČASŤ „B“

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Značka, typ, model ponúkaného nákladného automobilu |  |
| Nákladný automobil valník s plachtou a hydraulicky zdvíhacou plošinou (OZ Gemer) | Vyjadrenie uchádzača ÁNO/NIE resp. konkrétny údaj |
| Požaduje sa nákladný automobil kategórie N2 vyhovujúci pre premávku po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v súlade so zákona č.106/2018 Z. z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |
| Motor vznetový preplňovaný s turbodúchadlom, požadovaný výkon min. 150 kW, spĺňajúci emisnú normu v zmysle platnej legislatívy |  |
| Motorová brzda s dostatočnou účinnosťou |  |
| Kabína denná odpružená, minimálne trojmiestna (vodič + 2) vybavená samonavíjacími bezpečnostnými pásmi |  |
| Farba kabíny bezpríplatková |  |
| Tónované sklá |  |
| Slnečná clona vonkajšia |  |
| Slnečné rolety interiérové predné + min. bočná vodičova |  |
| Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje polep - reflexné, UV stále identifikačné znaky obstarávateľa bielej farby na prednej maske vozidla ( obchodné meno obstarávateľa LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY štátny podnik) a na oboch stranách bočnej plochy kabína znak verejného obstarávateľa podľa grafického manuálu – verejný obstarávateľ plní povinnosť Zákona 56/2012 Z.z. §7 písm. b) a označuje vozidlo svojim obchodným menom. |  |
| Strešný spojler |  |
| Klimatizácia |  |
| Vzduchom odpružené, nastaviteľné a vyhrievané sedadlá vodiča |  |
| Poťahy na všetky sedadlá – ľahko umývateľné |  |
| Denné svietenie LED |  |
| Predné a zadné hmlové svetlomety |  |
| Svetelný senzor |  |
| Rádio s handsfree a bluetooth rozhraním spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z. |  |
| Elektrické otváranie okien |  |
| Multifunkčný volant |  |
| Imobilizér |  |
| Alarm so zabezpečením interiéru |  |
| Centrálne zamykanie + 2 ks kľúčov s diaľkovým ovládaním |  |
| Posilňovač riadenia |  |
| ABS |  |
| Tempomat |  |
| Elektronický stabilizačný systém |  |
| Prevodovka minimálne 6 stupňová |  |
| Brzdy: predná kotúčová, zadná kotúčová |  |
| Digitálny tachograf vrátane dokumentácie a návodu na obsluhu |  |
| Príprava elektroinštalácie pre priame napojenie mýtnej jednotky používanej v SR |  |
| FMS a CAN konektor zabezpečujúci prenos informácií z vozidla do monitorovacieho zariadenia s plným počtom výstupov. |  |
| Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatočnej montáže GPS monitorovacieho zariadenia – nie je súčasťou ponuky. Na montáž hladinovej sondy je potrebné, aby tvar a umiestnenie nádrže PHL umožnil inštaláciu hladinovej sondy PHL. Pre potrebu snímania činnosti technologickej nadstavby, je potrebné definovať prípojné body. Digitálny 0/1, alebo prípojný bod s protokolom SAE J1939. |  |
| Predpríprava elektroinštalácie zdvižného čela z výroby na ovládanie čela z kabíny vodiča |  |
| Gumené interiérové rohože - sada |  |
| Podvozok rámový 4x2 s pohonom zadnej nápravy, s uzávierkou diferenciálu |  |
| Výška podvozku štandardná |  |
| Dvojmontáž kolies zadnej nápravy s blatníkmi vybavenými zariadeniami proti rozstreku |  |
| Pneumatiky predné regionálne – letné, (v prípade dodania od 1.11. do 13.3. – zimné pneumatiky) |  |
| Pneumatiky zadné regionálne – letné, (v prípade dodania od 1.11. do 13.3. – zimné pneumatiky) |  |
| Kontrola tlaku v pneumatikách |  |
| Výstražné zvukové znamenie pri cúvaní |  |
| Cúvacia kamera s displejom vyvedeným do kabíny vodiča |  |
| Nádrž PHM s objemom min. 120 litrov s mechanickým zariadením znemožňujúcim odčerpanie PHM z nádrže vozidla |  |
| Užitočná hmotnosť automobilu po zabudovaní nadstavby minimálne 3 000 kg zapísaná v OEV |  |
| Celková legislatívna hmotnosť automobilu do 12 ton |  |
| Zariadenie obmedzujúce rýchlosť vozidla v zmysle platnej legislatívy |  |
| Povinná výbava podľa Vyhlášky č. 134/2018 Z. z. MDPaT SR: zdvihák (min. 10t), kľúč na matice alebo skrutky kolies, náhradné koleso s diskom a pneumatikou – plnohodnotná rezerva, autolekárnička, výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, dva zakladacie kliny na zaistenie vozidla s originálnymi lôžkami namontované na vozidle, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, hasiace prístroje na vozidle upevnené do úchytiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe tak, aby spoľahlivo odolávali preťaženiu najmenej 6 G pri čelnom náraze vozidla, hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla. |  |
| Doplnková výbava: sada el. poistiek a žiaroviek, ťažná tyč červeno-biela s okom 50 mm/50 mm – certifikovaná umiestnená na vozidle. |  |
| Valníková nadstavba |  |
| Hliníková konštrukcia nadstavby |  |
| Minimálne požadované vnútorné rozmery nadstavby: |  |
| šírka 2 480 mm |  |
| výška 2 000 mm |  |
| dĺžka 4 500 mm |  |
| Podlaha protišmyková - z vodovzdornej protišmykovej preglejky hrúbky min. 20 mm, skrutkovaná do spodného rámu, utesnená. |  |
| Minimálne 8 ks zapustených uchytávacích ôk v obvodovom ráme nadstavby. |  |
| Vnútorné LED osvetlenie nadstavby v prípade demontáže plachtovej nadstavby rozpojiteľné na vodotesný elektrický konektor, so signalizáciou do kabíny vodiča. |  |
| Bočnice hliníkové, eloxované, sklopné, delené (výška bočnice 500 mm) |  |
| Predné čelo zvýšené – 1000 mm, |  |
| Výklopný schodík na zadnom čele |  |
| Konštrukcia pod plachtou z pevných a ľahkých profilov, rozoberateľná |  |
| Plachta colná, nedelená |  |
| Farba plachty - vzhľadom k tomu, že na vozidle sa budú prevážať sadenice lesných drevín, je potrebné aby farba plachty čo najúčinnejšie odrážajúca slnečné žiarenie (strieborná). |  |
| Hydraulická zdvíhacia plošina na zdvih tovaru zo zeme, nosnosť zdvíhacej plošiny minimálne 1000 kg. Plošina ľahkej konštrukcie s protišmykovým povrchom, materiál - hliník |  |
| Ovládanie zdvíhacej plošiny diaľkové |  |
| Dodatočné nastaviteľné osvetlenie nakladacieho priestoru hydraulickej plošiny – minimálne 2ks pracovných svetiel |  |
| Zábrany proti podbehnutiu v zmysle platnej legislatívy. |  |
| Skriňa na náradie min. 120 L, uzamykateľná, vysunutá v obryse vozidla vybavená minimálne uvedeným náradím: |  |
| hydraulický zdvihák 10 tonový, hadica na plnenie pneumatík, merač tlaku vzduchu |  |
| Súčasťou dodávky vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia: |  |
| Návod na obsluhu a údržbu + mazací plán. |  |
| Servisná knižka. |  |
| Katalóg náhradných dielov aktuálny, prípadne prístup do online katalógu v rozsahu poskytujúcim výrobcom podvozku + katalógy k nadstavbám. |  |
| Typový list vozidla 2 ks |  |
| Osvedčenie o evidencii vozidla |  |
| Protokol o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla (doklady potrebné k zapísaniu pevných nadstavieb do osvedčenia o evidencii vozidla) |  |
| COC dokument |  |
| Zoznam dodaného výstroja (príslušenstvo vozidla) |  |
| Dokumentácia a návod na obsluhu k tachografu |  |
| Zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách |  |
| Doklady o splnení emisnej triedy motora |  |
| Zaškolenie obsluhy na podvozok nákladného automobilu a všetky dodávané nadstavby v trvaní min. 4 hodiny o čom bude spísaný písomný záznam |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje uviesť záručnú dobu na ponúkané vozidlo vrátane nadstavby, minimálne však „36 mesiacov, alebo 120 000 km, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr“. |  |
| Vykonanie kompletných záručných servisných prehliadok v cene vozidla vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika pri záruke 36 mesiacov alebo 120 000 km podľa toho čo nastane skôr t.j. vykonanie záručných servisných prehliadok (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku formou mobilného výjazdového servisu do miest prevádzok verejného obstarávateľa). Autorizovaným strediskom sa rozumie schválená alebo nezávislá opravovňa v distribučnom systéme výrobcu. |  |
| Vykonanie všetkých servisných prehliadok na nadstavbe počas záručnej doby 36 mesiacov, (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku formou mobilného výjazdového servisu do miesta nasadenia stroja). Autorizovaným strediskom sa rozumie schválená alebo nezávislá opravovňa v distribučnom systéme výrobcu. |  |