SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

| I – Komputer stacjonarny – typ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| 1 | Zastosowanie | komputer stacjonarny będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych |
| 2 | Wydajność obliczeniowa | a) min. jeden procesor zgodny z architekturą x86-64 bit b) Zamawiający oczekuje, że oferowany procesor w testach wydajności PassMark CPU Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net, uzyska wynik nie gorszy, niż 18 000 pkt. (wg. rankingu z dnia 20 listopada 2025 r. załączonego do specyfikacji jako załącznik nr A – test wydajności PassMark CPU Mark). |
| 3 | Parametry pamięci masowej | a) technologia SSD b) interfejs M.2 c) pojemność min. 950GB |
| 4 | Pamięć operacyjna | a) min. 16 GB b) min. 2 gniazda pamięci (w tym jedno wolne) c) możliwość rozbudowy pamięci |
| 5 | Parametry interfejsów zintegrowanych z płytą główną | a) zintegrowana karta graficzna VGA o rozdzielczości min. 1920 x 1080 b) zintegrowana karta muzyczna c) zintegrowany interfejs sieciowy min. 1 Gbit/s d) szyfrowanie TPM. |
| 6 | Interfejsy dostępne (wyprowadzone) z tyłu obudowy | a) min. 4 x USB 2.0 b) min. 2 x USB 3.0 c) min. 1 x HDMI d) min. 1 x DisplayPort e) min. 1 x RJ45 f) min. 1 x wejście audio g) min. 1 x wyjście audio h) min. 1 x mikrofon |
| 7 | Napęd optyczny | a) wbudowana lub podłączana pod USB nagrywarka DVD+/-RW b) interfejs SATA (okablowanie z metalowymi zatrzaskami) lub USB |
| 8 | Czytnik kart pamięci | a) wewnętrzny lub wbudowany w obudowę b) obsługiwane karty pamięci min. SD, SDHC, MicroSD c) gniazda dostępne z przodu obudowy |
| 9 | Zasilacz | a) min. 500 Watt b) układ PFC: Aktywny c) certyfikat sprawności: min. 80 Plus Bronze lub równoważne d) zabezpieczenia min. OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) |
| 10 | Obudowa | a) obudowa typu Midi Tower (możliwość otwarcia boków bez użycia narzędzi i bez utraty gwarancji) b) min. 2 porty USB 3.0 zintegrowane, umiejscowione w górnej części z przodu obudowy, jeśli obudowa posiada z przodu większą ilość portów USB, wszystkie muszą być aktywne. c) Zamawiający nie dopuszcza rozszywania kostek USB instalowanych na płycie głównej z portów obudowy lub z czytnika kart. Oferowana płyta główna musi posiadać wystarczającą ilość wejść USB do obsługi wszystkich portów obudowy. d) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy). |
| 11 | Zasilacz UPS | a) moc wyjściowa min. 450 W / 750 VA b) typ akumulatora 1 x 12V/9Ah c) rodzaje dostępnych gniazd min. 6 gniazd europejskich typu E lub F w tym min. 3 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym d) sygnalizacja akustyczna pracy akumulatora e) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) f) kabel USB pozwalający na podłączenie zasilacza UPS do komputera g) wyświetlacz LCD |
| 12 | Kable | min. 1 x kabel zasilający |
| 13 | System operacyjny | a) w pełni kompatybilny z dostarczanym sprzętem, pozwalający na uruchomienie wszystkich programów funkcjonujących obecnie w systemie informatycznym UM oraz zainstalowanie i obsłużenie wszystkich obecnie posiadanych przez Urząd urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów, czytników kart, czytników kodów itp, pozwalający na ich stabilną i poprawną pracę. b) umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit c) obsługa usług katalogowych Active Directory d) licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) e) obecnie w Urzędzie Miasta na stacjach roboczych zainstalowany jest system MS Windows 10/11 Professional f) do urządzenia musi zostać dołączony oryginalny nośnik instalacyjny w formie CD, pendrive lub w formie cyfrowej w wersji zgodnej z oferowaną oraz certyfikat autentyczności dla każdej licencji, jeśli producent takie dostarcza, g) licencja musi być nowa nigdzie nie używana, pochodząca z legalnego kanału dystrybucji producenta systemu operacyjnego na terenie Unii Europejskiej |

| II – Komputer stacjonarny – typ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| 1 |  | Zastosowanie | komputer stacjonarny będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych |
| 2 |  | Wydajność obliczeniowa | a) min. jeden procesor zgodny z architekturą x86-64 bit b) Zamawiający oczekuje, że oferowany procesor w testach wydajności PassMark CPU Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net, uzyska wynik nie gorszy, niż 16 000 pkt. wg. rankingu z dnia 20 listopada 2025 r. załączonego do specyfikacji jako załącznik nr A – test wydajności PassMark CPU Mark). |
| 3 |  | Parametry pamięci masowej | a) technologia SSD b) interfejs M.2 c) typ pamięci: SLC lub TLC d) pojemność min. 480GB e) ilość sztuk: 2 f) instalacja pamięci masowej bezpośrednio do płyty głównej (brak karty rozszerzeń/konwertera dysku) |
| 4 |  | Pamięć operacyjna | a) min. 16 GB b) min. 2 x gniazda pamięci (w tym jedno wolne) c) możliwość rozbudowy pamięci |
| 5 |  | Płyta główna/Parametry interfejsów zintegrowanych z płytą główną | a) zintegrowana karta graficzna VGA o rozdzielczości min. 1920 x 1080 b) zintegrowana karta muzyczna c) zintegrowany interfejs sieciowy min. 1 Gbit/s d) szyfrowanie TPM. e) możliwość podłączenia 2 dysków SSD M2 f) RAID 1 dla min. 2 dysków SSD M2 |
| 6 |  | Interfejsy dostępne (wyprowadzone) z tyłu obudowy | a) min. 4 x USB 2.0 b) min. 2 x USB 3.0 c) min. 1 x HDMI d) min. 1 x DisplayPort e) min. 1 x RJ45 f) min. 1 x wejście audio g) min. 1 x wyjście audio h) min. 1 x mikrofon |
| 7 |  | Napęd optyczny | a) wbudowana nagrywarka DVD+/-RW b) interfejs SATA c) kabel SATA z metalowymi zatrzaskami zabezpieczającymi |
| 8 |  | Czytnik kart pamięci | a) wewnętrzny lub wbudowany w obudowę b) obsługiwane karty pamięci min. SD, SDHC, MicroSD c) gniazda dostępne z przodu obudowy |
| 9 |  | Zasilacz | a) min. 600 Watt b) układ PFC: Aktywny c) certyfikat sprawności: min. 80 Plus Bronze d) zabezpieczenia min. OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) |
| 10 |  | Obudowa | a) obudowa typu Midi Tower (możliwość otwarcia boków bez użycia narzędzi i bez utraty gwarancji) b) min. 2 porty USB 3.0 zintegrowane, umiejscowione w górnej części z przodu obudowy, jeśli obudowa posiada z przodu większą ilość portów USB, wszystkie muszą być aktywne. c) Zamawiający nie dopuszcza rozszywania kostek USB instalowanych na płycie głównej z portów obudowy lub z czytnika kart. Oferowana płyta główna musi posiadać wystarczającą ilość wejść USB do obsługi wszystkich portów obudowy. d) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy). e) wentylator w przedniej części obudowy |
| 11 |  | Zasilacz UPS | a) moc wyjściowa min. 450 W / 750 VA b) typ akumulatora 1 x 12V/9Ah c) rodzaje dostępnych gniazd min. 6 gniazd europejskich typu E (CEE 7/5) lub F (CEE 7/3) w tym min. 3 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym d) sygnalizacja akustyczna pracy akumulatora e) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) f) kabel USB pozwalający na podłączenie zasilacza UPS do komputera g) wyświetlacz LCD |
| 12 |  | Kable | min. 1 x kabel zasilający |
| 13 |  | System operacyjny | a) w pełni kompatybilny z dostarczanym sprzętem, pozwalający na uruchomienie wszystkich programów funkcjonujących obecnie w systemie informatycznym UM oraz zainstalowanie i obsłużenie wszystkich obecnie posiadanych przez Urząd urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów, czytników kart, czytników kodów itp, pozwalający na ich stabilną i poprawną pracę. b) umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit c) obsługa usług katalogowych Active Directory d) licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) e) obecnie w Urzędzie Miasta na stacjach roboczych zainstalowany jest system MS Windows 10/11 Professional f) do urządzenia musi zostać dołączony oryginalny nośnik instalacyjny w formie CD, pendrive lub w formie cyfrowej w wersji zgodnej z oferowaną oraz certyfikat autentyczności dla każdej licencji, jeśli producent takie dostarcza, g) licencja musi być nowa nigdzie nie używana, pochodząca z legalnego kanału dystrybucji producenta systemu operacyjnego na terenie Unii Europejskiej. |
| III – Komputer all-in-one |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| 1 |  | Zastosowanie | komputer all-in-one będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych |
| 2 |  | Wydajność obliczeniowa | a) min. jeden procesor zgodny z architekturą x86-64 bit b) Zamawiający oczekuje, że oferowany procesor w testach wydajności PassMark CPU Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net, uzyska wynik nie gorszy, niż 16 000 pkt. (wg. rankingu z dnia 20 listopada 2025 r. załączonego do specyfikacji jako załącznik nr A – test wydajności PassMark CPU Mark). |
| 3 |  | Parametry pamięci masowej | a) technologia SSD b) interfejs M.2 lub PCI-E c) pojemność min. 480GB |
| 4 |  | Pamięć operacyjna | min. 16 GB |
| 5 |  | Ekran | a) LCD z podświetlaniem LED b) antyodblaskowy lub matowy c) przekątna ekranu min. 27" d) nominalna rozdzielczość min. 1920x1080 |
| 6 |  | Parametry interfejsów zintegrowanych z płytą główną | a) zintegrowana karta graficzna VGA o rozdzielczości min. 1920 x 1080 b) zintegrowana karta muzyczna c) zintegrowany interfejs sieciowy d) szyfrowanie TPM e) wbudowane głośniki f) wbudowany mikrofon g) wbudowana kamera |
| 7 |  | Interfejsy dostępne na obudowie | a) min. 4 x USB b) min. 1 x HDMI lub DisplayPort c) min. 1 x RJ45 d) min. 1 x wejście/wyjście audio |
| 8 |  | Zasilacz UPS | a) moc wyjściowa min. 450 W / 750 VA b) typ akumulatora 1 x 12V/9Ah c) rodzaje dostępnych gniazd min. 6 gniazd europejskich typu E (CEE 7/5) lub F (CEE 7/3) w tym min. 3 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym d) sygnalizacja akustyczna pracy akumulatora e) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) f) kabel USB pozwalający na podłączenie zasilacza UPS do komputera |
| 9 |  | Kable i zasilanie | a) min. 1 x kabel zasilający b) Zamawiający dopuszcza zasilacz zewnętrzny |
| 10 |  | System operacyjny | a) w pełni kompatybilny z dostarczanym sprzętem, pozwalający na uruchomienie wszystkich programów funkcjonujących obecnie w systemie informatycznym UM oraz zainstalowanie i obsłużenie wszystkich obecnie posiadanych przez Urząd urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów, czytników kart, czytników kodów itp, pozwalający na ich stabilną i poprawną pracę. b) umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit c) obsługa usług katalogowych Active Directory d) licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) e) obecnie w Urzędzie Miasta na stacjach roboczych zainstalowany jest system MS Windows 10/11 Professional f) do urządzenia musi zostać dołączony oryginalny nośnik instalacyjny w formie CD, pendrive lub w formie cyfrowej w wersji zgodnej z oferowaną oraz certyfikat autentyczności dla każdej licencji, jeśli producent takie dostarcza, g) licencja musi być nowa nigdzie nie używana, pochodząca z legalnego kanału dystrybucji producenta systemu operacyjnego na terenie Unii Europejskiej. |
| IV – Laptop |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| 1 |  | Typ/zastosowanie | a) komputer przenośny/laptop b) komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych |
| 2 |  | Wydajność obliczeniowa | a) min. jeden procesor zgodny z architekturą x86-64 bit b) Zamawiający oczekuje, że oferowany procesor w testach wydajności PassMark CPU Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net, uzyska wynik nie gorszy, niż 17 000 pkt. wg. rankingu z dnia 20 listopada 2025 r. załączonego do specyfikacji jako załącznik nr A – test wydajności PassMark CPU Mark). |
| 3 |  | Parametry pamięci masowej | a) technologia SSD b) interfejs M.2 c) pojemność min. 950GB |
| 4 |  | Pamięć operacyjna | min. 16 GB |
| 5 |  | Ekran | a) LCD z podświetlaniem LED b) antyodblaskowy lub matowy c) przekątna ekranu min. 15,6" d) nominalna rozdzielczość min. 1920x1080 |
| 6 |  | Parametry interfejsów zintegrowanych z urządzeniem | a) karta graficzna b) karta dźwiękowa, wbudowany system głośników min. stereo c) karta sieciowa przewodowa 1Gbit/s, Ethernet RJ45 d) karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi e) moduł Bluetooth f) kamera internetowa z zaślepką g) mikrofon h) touchpad i) szyfrowanie TPM |
| 7 |  | Interfejsy dostępne na obudowie urządzenia | a) 1 x DC-in (wejście zasilania) b) min. 2 x USB 3.0 c) min. 1 x USB-C d) min. 1 x HDMI e) min. 1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe f) min. 1 x RJ45 |
| 8 |  | Obudowa | kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) |
| 9 |  | Wyposażenie | a) torba o rozmiarach dostosowanych do wielkości laptopa b) zasilacz prądu przemiennego 230V |
| 10 |  | System operacyjny | a) w pełni kompatybilny z dostarczanym sprzętem, pozwalający na uruchomienie wszystkich programów funkcjonujących obecnie w systemie informatycznym UM oraz zainstalowanie i obsłużenie wszystkich obecnie posiadanych przez Urząd urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów, czytników kart, czytników kodów itp, pozwalający na ich stabilną i poprawną pracę. b) umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit c) obsługa usług katalogowych Active Directory d) licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) e) obecnie w Urzędzie Miasta na stacjach roboczych zainstalowany jest system MS Windows 10, 11 Professional f) do urządzenia musi zostać dołączony nośnik instalacyjny w formie CD, pendrive lub w formie cyfrowej w wersji zgodnej z oferowaną, - licencja musi być nowa nigdzie nie używana, pochodząca z legalnego kanału dystrybucji producenta systemu operacyjnego na terenie Unii Europejskiej. |
| V – Projektor |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| 1 |  | Typ/zastosowanie | Rzutnik krótko ogniskowy |
| 2 |  | Podstawowe dane | a) Rozdzielczość: min. UHD (3840x2160) b) jasność: min. 3600 lumenów c) kontrast min. 1 000 000:1 d) proporcje ekranu: 16:9 e) żywotność lampy min. 8000h (w trybie oszczędnym/ECO) f) współczynnik projekcji co najmniej: 0.5:1 g) odległość wyświetlania co najmniej 0.4-3.3m h) głośnik min 10W |
| 3 |  | Łączność | a) Porty wejścia: min. 2xHDMI b) porty wyjścia: min. 1xAudio 3,5mm, min. 1xUSB |
| 4 |  | Dodatkowe, wymagane wyposażenie | a) Pilot b) przewód zasilający c) torba lub futerał (z kieszenią na okablowanie) d) uchwyt sufitowy w 100% kompatybilny z projektorem (możliwość montażu na wysokości 12cm (+/- 2cm) od sufitu) |
|  | VI – Monitor 27” |  |  |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| A |  | Typ monitora | LCD z podświetleniem LED |
| B |  | Właściwości ekranu | a) matryca typu IPS b) powłoka matrycy matowa lub antyrefleksyjna c) przekątna min. 26,5” d) rozdzielczość min. 2560 x 1440 przy 75 Hz e) panoramiczny min. 16:9 f) jasność min. 250 cd/m2 g) liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln h) kąt widzenia: poziomy min. 178 stopni / pionowy min. 178 stopni |
| C |  | Typy gniazd | a) min. 1 x DisplayPort b) min. 1 x HDMI c) min. 1 x audio |
| D |  | Obudowa | a) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) b) ekran monitora usadowiony na podstawce (nóżka, stopka) c) regulacja kąta pochylenia d) regulacja wysokości e) wbudowany głośnik f) kamera z mikrofonem – wbudowana lub podłączana do górnej części monitora |
| E |  | Wyposażenie | a) kabel HDMI - HDMI o dł. min. 1.8 m., b) kabel DisplayPort - DisplayPort o dł. min. 1.8 m. c) kabel zasilający. |
| VII – Monitor 32” |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| A |  | Typ monitora | LCD z podświetleniem LED |
| B |  | Właściwości ekranu | a) matryca typu IPS b) powłoka matrycy matowa lub antyrefleksyjna c) przekątna min. 31,5” d) rozdzielczość min. 2560 x 1440 przy 75 Hz e) panoramiczny min. 16:9 f) jasność min. 250 cd/m2 g) liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln h) kąt widzenia: poziomy min. 178 stopni / pionowy min. 178 stopni |
| C |  | Typy gniazd | a) min. 1 x DisplayPort b) min. 1 x HDMI c) min. 1 x audio |
| D |  | Obudowa | a) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) b) ekran monitora usadowiony na podstawce (nóżka, stopka) c) regulacja kąta pochylenia d) wbudowany głośnik |
| E |  | Wyposażenie | a) kabel HDMI - HDMI o dł. min. 1.8 m., b) kabel DisplayPort - DisplayPort o dł. min. 1.8 m. c) kabel zasilający. |
| VIII – Switch niezarządzany |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| A |  | Typ | Switch/przełącznik |
| B |  | Podstawowe dane | a) architektura portów: Gigabit Ethernet b) liczba portów: 8 c) interfejs: 10/100/1000 Base-T RJ-45 d) przepustowość: min. 11,9MBps e) zdolność przełączania: min. 16Gb/s f) rodzaj obudowy: stacjonarny z możliwością montażu na ścianie |
| C |  | Wyposażenie | Zasilacz |
| IX – Zasilacz awaryjny UPS |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| A |  | Typ | Zasilacz awaryjny UPS |
| B |  | Podstawowe dane | a) moc wyjściowa min. 450 W / 750 VA b) typ akumulatora 1 x 12V/9Ah c) rodzaje dostępnych gniazd min. 6 gniazd europejskich typu E lub F w tym min. 3 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym d) sygnalizacja akustyczna pracy akumulatora e) kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) f) kabel USB pozwalający na podłączenie zasilacza UPS do komputera |
| C |  | Wyposażenie | a) wyświetlacz LCD b) wejście RJ45 c) kabel USB pozwalający na podłączenie zasilacza UPS do komputera |

Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu:

Wyżej wymienione parametry są minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, wszystkie parametry lepsze wydajnościowo, ilościowo oraz technologicznie od wskazanych będą spełniały specyfikację techniczną urządzenia.

Do urządzeń muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.

Urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu.

W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.

W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.

Załącznik A:

test wydajności PassMark CPU Mark z dnia 20 listopada 2025 r.