T1 - TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVBA:  					PD 33b.j.- bl.C307 DIELY III. , Tokajská , NITRA

OBJEDNÁVATEĽ:	 			Mesto NITRA

GENERÁLNY PROJEKTANT:			STAPRING s.r.o., NITRA

AUTOR/HL. INŽINIER PROJEKTU: 		Ing. Eva Torišková

ZODPOVEDNÝ  PROJEKTANT: 		Ing. Eva Torišková

OBJEKT:	           				SO11 – Kontajnerové schodisko

STUPEŇ: 					PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

DÁTUM:					DECEMBER 2016

- Architektonické a stavebné riešenie

  - Účel objektu

Objekt bude slúžiť ako plocha pre stojisko kontajnerov pre uskladnenie komunálneho a separovaného odpadu.

  - Účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha

Denná produkcia komunálneho odpadu :

98  obyvateľov x 1,5 kg/deň			147 kg/deň

Týždenná produkcia odpadu :

147 kg/deň x 7 dní				1029kg/týždeň

Ročná produkcia odpadu :

365 dní x 147kg/deň			530655 kg = 53,65 t/rok

Pre uvedené množstvo bude k dispozícii :

a/ pre komunálny odpad :

- 2 ks kontajnerov obsahu 1100 litrov

Výpočet objemu produkovaného komunálneho odpadu:

- počet obyvateľov :		98

- na 30 obyvateľov 1ks nádoba 1100l pri vývoze 1x týždenne

- 98 obyv. / 30obyv.= 3,26 nádob

- vývoz dvakrát týždenne : 3,26 nadob./ 2xodvoz= 1,6 nádob =2nádoby

Kapacita kontajnerov pre domový odpad vyhovuje pre odvoz TKO  2x za týždeň.

-Plocha stojiska pre 2ks  nádob : 5,7  m2 x 2 = 11,4m2

  - Architektonické riešenie

Objekty pre uskladnenie komunálneho odpadu sú umiestnené na okraji vnútornej komunikácie v úrovni plochy cesty pre každý blok jeden, kde môže byť umiestnené

6-2 ks kontajnerov o 1100l.

Architektonické riešenie vychádza z návrhu začlenenia nádob TKO do urbanistického parteru bytových domov. Navrhujeme riešenie múrikom do v=1500 mm s jedným vstupom a výstupom z pohľadového betónu z murovacích tvárnic MACLIT s vyšpárovaným povrchom v sivej farbe kameňa. .

Prekrytie vymedzeného priestoru je ľahkou strieškou z oceľovej nosnej konštrukcie v tvare oblúka a polykarbonátovej homogénnej  dosky LEXAN.

Objekt  je založený na betónových pásoch pod murovanými stenami.

Pred vykonaním zemných prác je potrebné v dostatočnom predstihu overiť konkrétne skutočnosti o možnej existencii podzemných vedení na predmetných parcelách  u príslušných správcov sietí a podľa potreby tieto IS vytýčiť.

1.3.Stavebné riešenie

Výkopy

sa  prevedú  do hĺbky podľa grafickej časti PD. Ťažiteľnosť zeminy  pre výkopové práce  je zaradená do  tr.3 .

Základy

základové pásy z prostého betónu C16/20

Zvislé konštrukcie

murovacie betónové  tvárníce z  pohľadového štiepaného betónu MACLIT s vyšpárovaným povrchom. V dutinách sú tvárnice vystužené oceľou, prepojovacou výstužou sú prepojené na základovú konštrukciu.

Strešná konštrukcia

Z oceľových tenkostenných profilov upravených do tvaru oblúka na dvoch oceľových nosných vodorovných trámoch . Trámy sú uložené na 4  stĺpikoch. Strešný plášť je z polykarbonátovej plnej homogénnej dosky LEXAN hr.8mm z priesvitného  material čírej farby.  Zasklenie platňami lexan by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby.

Platne lexan sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany; označenie je na ochrannej fólii.

Pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky

Platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm.

Utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu.

Pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť.

Platne lexan, sa ukladajú tak, aby kanáliky boli v smere - - spádnice. pred samotnou inštaláciou treba z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na hornej i dolnej strane platňu uzatvoriť tesniacou páskou.

1.4.Úprava pochôdznej spevnenej plochy

Je riešená v časti projektu SO-02 Spevnené plochy . Plocha je riešená z betónovej dlažby podľa skladby  v uvedenej časti projektu.

1.5.Použité normy

-STN  73 0100	Druhy a úprava výkresov v stavebníctve

-STN 73 0101	Výkresy stavebných konštrukcii

-STN 73 1331	Navrhovanie murovaných konštrukcii

-STN 73 2310	Vykonávania murovaných konštrukcii

-STN 73 2355	Malty pre murované konštrukcie

-STN 73 0035	Zaťaženie konštrukcii pozemných stavieb

-STN 73 0542	Vlastnosti materiálov a konštrukcii

-STN 73 3610	Klampiarske práce stavebné

-STN 73 3305	Ochranné zábradlia

-STN 73 2001	Projektovanie betónových stavieb

-STN 73 0035	Zaťaženie stavených konštrukcii

- STN 73 0036	Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií

- STN 73 1001	Základová pôda pod plošnými základmi

- STN 73 1201	Navrhovanie betónových konštrukcií

- STN 73 1214 	Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii.

Vypracoval: ing. Eva Torišková