A.Úvod

Prieskum bol vykonaný počas zimného obdobia / 22.01.2017 / pri teplote - 7°C. Plocha územia  je súčasťou sídliska, je verejne prístupná, zarastajúca rýchlo rastúcimi vegetačnými prvkami, ako sambucus, rosa canina, semenáče a výmladky rodov prunus, malus, pyrus, acer...porasty prerastá agresivne rastúci Clematis. Od parkovacích plôch a z dôvodu terenných výškových rozdielov sú plochy stabilizované silným betonovým múrom. pod múrom rastúce prvky korunami zasahujú až do plôch parkovacích, na hornej terase.Plochy su zaťažené jestvujúcimi betonovými šachtami / pozdemné siete/ a množstvom pevného odpadu, roztrúseného pod betonovým múrom.

porast tvoria prevážne ovocné olodové dreviny, rastúce v starom neudržovanom poraste trávy.

Novelizácia vyhlášky  - Vyhláška 158/2014 Z.z.

(ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Platnosť od: 13.6.2014
Účinnosť od: 15.6.2014

lokalita Diely III .                                                       prieskum tejto časti je spracovaný v tabuľkovej prílohe v tabulke č.1

B.Komentár

celkový stav sa vyznačuje zanedbanými plochami, bez údržby trávnikov, vegetačných prvkov, rastúcich v blízkosti odstavných plôch /Parkovisko/ ,stanovište TKO, pás  nad múrom pred parkovacími plochami.

z dôvodu nových stavebných úprav , súvisiacich s budovaním nového parkoviska a bytového domu, odporúčam vyčistenie a celkové odstránenie jestvujúcich vegetačných prvkov, zasahujúcich do riešeného územia stavby  / PARKOVISKO C 307- C 406/

C.Metodika a podklady pre spracovanie

- katastrálna mapa

- vlastný prieskum v teréne a fotodokumentácia

- orto mapa

Výklad k tabuľkovej časti :

- číslo zamerania prvku – identifikácia dreviny podľa pridelených čísiel

- Určenie druhu – latinský názov, prípadne kultivar /odroda /

- Určenie bioparametrov dreviny:

- obvod kmeňa v cm - slúži pre stanovenie spoločenskej hodnoty drevín ,je meraný vo výške 130 cm nad zemou .Hodnoty sú zaokrúhľované smerom nahor. Dreviny viackmenné - merané pod vetvením  každý kmen osobitne

spoločenská hodnota drevín - podľa vyhlášky č.24/2003 Z.z.

PRIRÁŽKOVÝ INDEX (Príloha : vyhláška č. 2/20034. vyhláška MŽP SR ,ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. )

Spoločenská hodnota drevín sa upravovala v tabuľke uvedenými prirážkovými indexmi

| Index | charakteristika |
| --- | --- |
| 0,0 | Ak sa jedná o dreviny invázne /ailanthus altissima , negundo aceroides/ |
| 0-0,4 | Ak je drevina odumretá |
| 0,4 | ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% - ťažké poškodenie |
| 0,6 | ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozuje prevádzky schopnosť inžinierskych sietí, zatieňuje nad hodnoty povolené normami a spôsobuje nadmernú vlhkosť obytných a iných objektov ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% - stredné poškodenie |
| 0,8 | ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, pokiaľ jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-25% - slabé poškodenie |
| 0,9 | Ak ide o krátkoveké dreviny |
| 1,1 | - ak ide o dlhoveké dreviny |

D. Komentár - výsledky  a hodnotenie porastu

| 576m2 | PRUNUS SPINOSA,CERASUS AVIU,ROBINIA PRESUDOACACIA,SAMBUCUS NIGRA | čerešňa vtáčia, slivka trnková, agát biely, javor mliečny |
| --- | --- | --- |
| 4 | ACER PLATANOIDES | JAVOR MLIEČNY |
| 1 | CERASSUS AVIUM | ČEREŠŇA VTÁČIA |
| 7 | JUGLANS REGIA | ORECH KRÁLOVSKÝ |
| 4 | MALUS x | JABLOŇ x |
| 1 | PYRUS COMUNIS | HRUŠKA OBYČAJNÁ |
| 3 | ROBINIA PSEUDOACACIA | AGAT BIELY |
| 20 | spolu stromov |  |

nakoľko ovocné stromy nevyžadujú žiadosť o povolenie na výrub , na základe žiadosti ,asanujeme tieto vegetačné prvky

| o1 | K | PRUNUS SPINOSA,CERASUS AVIU,ROBINIA PRESUDOACACIA | čerešňa vtáčia, slivka trnková, agát biely, javor mliečny |  | 290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | PRUNUS SPINOSA | SLIVKA TRNKOVÁ |  | 20 |
| 10 | K | PRUNUS SPINOSA | SLIVKA TRNKOVÁ |  | 8 |
| 11 | S | ROBINIA PSEUDOACACIA | AGAT BIELY | 120 |  |
| 13 | S | ROBINIA PSEUDOACACIA | AGAT BIELY | 56 |  |
| 14 | S | ACER PLATANOIDES | JAVOR MLIEČNY | 120 |  |
| 15 | S | ACER PLATANOIDES | JAVOR MLIEČNY | 45,48 |  |
| 16 | S | ACER PLATANOIDES | JAVOR MLIEČNY | 55 |  |
| 17 | S | ACER PLATANOIDES | JAVOR MLIEČNY | 45 |  |
| 22 | K | PRUNUS SPINOSA | SLIVKA TRNKOVÁ |  | 10 |
| 23 | K | SAMBUCUS NIGRA | BAZA ČIERNA |  | 5 |
| 24 | K | SAMBUCUS NIGRA | BAZA ČIERNA |  | 8 |
| 25 | K | PRUNUS SPINOSA | SLIVKA TRNKOVÁ |  | 230 |
| 26 | K | PRUNUS SPINOSA | SLIVKA TRNKOVÁ |  | 5 |
|  |  | SPOLU |  | 6ks | 576,00 |

| SH v € | množstvo | základná | indexovaná |
| --- | --- | --- | --- |
| Tab 1 Všetky dreviny | 20stromov 576m2 porastu | 16 209,90€ | 8 748,76€ |
| Tab 2 asanované dreviny | 6 stromov 756m2 porastu | 6 563,70€ | 3 951,33€ |

súpis vegetačných prvkov pre výrub a ich parametre

| č. inv | názov latinský | názov slovenský | množstvo | obv/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01,9,10,22,24,25,26 | PRUNUS SPINOSA,CERASUS AVIU,ROBINIA PRESUDOACACIA,SAMBUCUS NIGRA,ACER PLATANOIDES | čerešňa vtáčia, slivka trnková, agát biely, javor mliečny | 576m2 |  |
| 11,13 | ROBINIA PSEUDOACACIA | AGAT BIELY | 2ks | 120,56 |
| 14,15,16,17, | ACER PLATANOIDES | JAVOR MLIEČNY | 4ks | 120,45,45,48,55 |

E.  Spracovanie  s výpočtami spoločenskej hodnoty porastu jestvujúceho a odporúčaného k asanácií je v následovných tabuľkách

# tabuľkové prílohy