
Príloha č. 2.1.

Prevádzkový poriadok fontán
Údržba a prevádzka mestských fontán predstavuje súbor činností a výkonov, ktoré je potrebné zabezpečovať počas celého roka.

Delí sa na:

1. príprava fontán na letnú prevádzku - odzimovanie (15.03. do 31.03. bežného roka)

2. prevádzkovanie fontán v letnom období (01.04. do 31.10. bežného roka)

3. ukončenie prevádzkovania fontán - zazimovanie (31.10. bežného roka)

4. prevádzkovanie fontán v zimnom období (01.11. do 15.03. nasledujúceho roka)

1. Príprava fontán na letnú prevádzku (odzimovanie) vrátane dopravných nákladov
Pozostáva z vykonávania činností po zimnej sezóne a to:

· vyčistenie nádrží a priľahlých priestorov, odvoz a zneškodnenie odpadu,
· kontrola stavu technologických zariadení fontán,
· kontrola stavebnej a konštrukčnej časti bazénov, objektov technológie, ich celistvosť, zaznamenanie porúch a poškodení,
· kontrola hydrogenerátorov a vodných častí,
· príprava zariadenia pred napustením vody do potrubia a objektov nádrží,
· kontrola spojov potrubí, kontrola funkčnosti a celistvosti elektrozariadení, čerpadiel a ostatných súvisiacich zariadení, funkčnosť spojov jednotlivých dielov, očistenie prístrojov od nepotrebných predmetov,
· odpočet a zaznamenanie energetických hodnôt - elektrická energia, voda,
· demontáž zátok, montáž bezpečnostných prepadov, čerpadiel, trysiek a svietidiel,

· vykonanie skúšobného napustenia vody do bazénov fontán, uvoľnenie tlakovej vody do potrubia pitných fontán a kontrola tesnosti spojov a technologických častí, kontrola odtoku vody v odtokovom kanáli (trativode),
· odskúšanie chodu technológie a skúšobná prevádzka počas prítomnej obsluhy, počas 1. a 2. dňa prevádzkovania,
· predloženie návrhu prevádzkového poriadku k odsúhlaseniu objednávateľovi,
· zadokumentovanie stavu zariadenia a informácia o spustení do prevádzky,
· kontrola zabezpečenia objektov fontán pred odcudzením a prekontrolovaním ochranných a bezpečnostných prvkov,
· oznámenie pripravenosti a prevádzkyschopnosti na sezónu,
· súčinnosť pri vykonávaní obhliadky a kontrole elektrických/tlakových a požiarnych zariadení revíznym technikom.

2. Prevádzkovanie fontán v letnom období vrátane dopravných nákladov
Pozostáva z vykonávania činnosti v letnej sezóne a to :

· denné uvedenie fontán do chodu (prevádzky),
· denné čistenie bazénov fontán a priľahlých priestorov od nečistôt (pred ranným spustením), odvoz a zneškodnenie odpadu,
· denná kontrola nastaveného prevádzkového režimu – časové spúšťanie,
· denná kontrola funkčnosti zariadenia v prevádzkovom stave, stav čistoty a ochrany zariadenia pred odcudzením (t.j. jej čistoty a vzhľadovo dobrého stavu zariadenia, odstraňovanie nečistôt, kontrola bezpečnostných prvkov proti odcudzeniu zo zariadenia,
· dávkovanie bazénovej chémie (automatické, ručné) - pH, chlór, algicid, flokulant a iné podľa požiadaviek objednávateľa na kvalitu vodu,
· denná kontrola kvality bazénovej vody a zaznamenanie (pred ranným spustením),
· denná kontrola stavu technických hodnôt – množstvo vody, funkčnosť prevádzkových zariadení, 

· podľa potreby a so súhlasom objednávateľa zabezpečiť výmenu bazénovej vody,
· denné čistenie a dezinfekcia pitných fontán,

· hospodárne zabezpečovanie chodu zariadení - voda, elektrická energia,

· odčítanie, zaznamenanie a nahlásenie spotreby vody a elektrickej energie posledný deň v mesiaci

· dodržiavanie prevádzkového poriadku odsúhlaseného objednávateľom,

· odstraňovanie porúch na elektrických a technologických zariadeniach menšieho rozsahu (napr. výmena ventilu, ističa, prúdového chrániča a iné) odstrániť bezodkladne, poruchy väčšieho rozsahu (napr. výmena čerpadla a iné) so súhlasom objednávateľa.
3. Ukončenie prevádzkovania fontán (zazimovanie) vrátane dopravných nákladov
Pozostáva z vykonávania činnosti po letnej sezóne a to:

· ukončenie letného prevádzkovania,

· vypustenie bazénov a nádrží, dôkladné vyčistenie všetkých objektov a vykonanie kontroly stavebnej a konštrukčnej časti bazénov, objektov technológie, ich celistvosti, poškodenia, zaznamenanie poškodení a oboznámenie objednávateľa zo stavom a návrhom riešenia odstránenia závad,

· zabezpečenie odvodnenia technologických zariadení a potrubí,
· demontáž bezpečnostných prepadov, čerpadiel, trysiek, svietidiel a montáž zátok,

· zabezpečenie zdokumentovania stavu zariadenia, postúpenie informácii o ukončení letnej sezóny a prechod na zimnú.
4. Prevádzkovanie fontán v zimnom období vrátane dopravných nákladov

Pozostáva z vykonávania kontroly v zimnej sezóne 2 krát za týždeň:

· periodická kontrola stavu zariadenia – bezpečnostné prvky proti odcudzeniu zo zariadenia, prípadne podľa požiadavky objednávateľa,
· čistenie bazénov fontán a priľahlých priestorov od nečistôt, odvoz a zneškodnenie odpadu.
5. Prevádzkovanie Hmlovej fontány

· V mesiaci máj prevoz jednotlivých častí z skladu Komunálneho podniku na Bazovej  ulici na Námestie republiky, montáž hmlovej fontány (montáž plata, napojenie na elektriku a odber vody, montáž čerpadla. Následne prevádzka fontány – je nutná každodenná kontrola. V septembri demontáž fontány a uloženie do skladových priestorov na Bazovej ulici.

6. Prevádzkovanie Rozprašovačov (vodné hmly)

· V mesiaci máj prevoz zo strojovne na Hodžovom námestí na jednotlivé miesta inštalácie, montáž (montáž prvkov rozprašovača, montáž čerpadla, napojenie na vodu a elektrinu. Následne ich prevádzka – je nutná každodenná kontrola. V septembri demontáž a uloženie do strojovne na Hodžovom námestí.

Rozprašovače fungujú pri teplote  nad 25 C.

