Soupis požadavků 15 ks užitkových elektromobilů

12 ks (třímístné provedení)

- bezemisní vozidlo ve verzi N1

- pohon pouze elektrický

- vozidlo do 3,5t (pro řidiče s ŘO skupiny B)

- barva bílá

- min. rozměry vozidla (v-š-d): 1800 mm; 1800 mm; 4700 mm

- výkon minimálně 96kW/130 koní

- dojezd minimálně 300 km na jedno plné nabití akumulátoru

- objem nákladového prostoru minimálně 3,8 m3

- kapacita baterie minimálně 50 kWh

- záruka na vozidlo v trvání 48 měsíců od převzetí daného vozidla nebo do nájezdu 100 000 km, podle toho, která ze skutečností nastane dříve

- čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce

- třímístné provedení

- pravé boční posuvné dveře

- elektrické ovládání předních oken

- klimatizace

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- přední mlhová světla (možnost umístění samostatně nebo v hlavních světlometech)

- výškově stavitelné sedadlo řidiče včetně vyhřívaní sedadla

- plnohodnotná rezerva ve vozidle nebo dojezdové kolo

- celoplošné kryty kol

- autorádio

- připojení mobilního telefonu k vozu prostřednictvím Bluetooth

- zásuvka USB-C pro dobíjení telefonu a připojení telefonu k vozu

- povinná výbava

- koberce gumové

- zadní křídlové dveře

- zadní parkovací senzory nebo parkovací kamera

- nabíjecí kabel do zásuvky 230V o délce min. 5 m

- nabíjecí kabel typ 2 o délce min. 5 m

3 ks (čtyřmístné nebo pětimístné provedení)

- bezemisní vozidlo ve verzi N1

- pohon pouze elektrický

- vozidlo do 3,5t (pro řidiče s ŘO skupiny B)

- barva bílá

- min. rozměry vozidla (v-š-d): 1800 mm; 1800 mm; 4700 mm

- výkon minimálně 96kW/130 koní

- dojezd minimálně 300 km na jedno plné nabití akumulátoru

- objem nákladového prostoru minimálně 1,8 m3 a se sklopenými sedadly min. 3,5 m3

- kapacita baterie minimálně 50 kWh

- záruka na vozidlo v trvání 48 měsíců od převzetí daného vozidla nebo do nájezdu 100 000 km, podle toho, která ze skutečností nastane dříve

- čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce

- čtyřmístné nebo pětimístné provedení

- pravé boční posuvné dveře

- elektrické ovládání předních oken

- klimatizace

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- přední mlhová světla (možnost umístění samostatně nebo v hlavních světlometech)

- výškově stavitelné sedadlo řidiče včetně vyhřívaní sedadla

- plnohodnotná rezerva ve vozidle nebo dojezdové kolo

- celoplošné kryty kol

- autorádio

- připojení mobilního telefonu k vozu prostřednictvím Bluetooth

- zásuvka USB-C pro dobíjení telefonu a připojení telefonu k vozu

- povinná výbava

- koberce gumové

- zadní křídlové dveře

- zadní parkovací senzory nebo parkovací kamera

- nabíjecí kabel do zásuvky 230V o délce min. 5 m

- nabíjecí kabel typ 2 o délce min. 5 m