OBSAH

OBSAH	2

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	3

2. POPIS NÁVRHOVANÉHO RIEŠENIA	3

3. OCHRANA STROMOV PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI	3

4. ASANÁCIE DREVÍN	4

5. TECHNOLÓGIA ZALOŽENIA	5

6. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ	15

7. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI	15

Výkresová časť

| 1 | VÝSADBOVÝ PLÁN |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | KOORDINAČNÁ SITUÁCIA |  |
| 3 | OCHRANA CHRÁNENEJ KOREŇOVEJ ZÓNY OPLOTENÍM |  |

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba

| Názov stavby | Obratisko autobusov pri kultúrnom dome |
| --- | --- |
| Stupeň | Projekt pre realizáciu stavby |
| Miesto stavby | Kostolná pri Dunaji |
| Katastrálne územie | Kostolná pri Dunaji |
| Miesto stavby | Cesta III/1067 – GPS 48.178880, 17.429450 parc. č.: k.ú. Kostolná pri Dunaji: parcela č. E69/1, 2/1, 57/1,57/2, 57/3, 69/12, 93,1,158/1,E158, 5/3, 5/4 |

1.2 Stavebník (investor)

| STAVEBNÍK | Obec Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji |
| --- | --- |

1.3 Projektant

| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Eva Sušková, krajinný architekt |
| --- | --- |
| VYPRACOVAL | Ing. Eva Sušková |

2. POPIS NÁVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Návrh sadovníckých úprav vychádza z celkového konceptu rozmiestnenia jednolivých prvkov v ploche obratiska autobusov.

V centrálnej časti obratiska je navrhovaný ostovček zelene s výsadbou vzrastlých listnatých stromov. Podsadbu stromov tvoria nenáročné trvalkové záhony s doplnením cibuľovín. Ďalší ostrovček zelene sa nachádza pred budúcim Centrom kultúrneho dedičstva. V ploche je navrhovaná výsadba solitérneho stromu a mnohokmenného stromu s podsadbou záhona okrasných tráv s cibuľovinami. Pred budovou materskej škôlky je navrhovaná výsadba z nenáročných kvitnúcich krov s doplnením záhonu levandule. Lemovanie novej komunikácie je realizované prostredníctvom nízkych pôdopokryvných krov, ktoré zabezpečia pocitové oddelenie chodníkov od cesty.

3. OCHRANA STROMOV PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI

Počas realizovania stavby je dôležité, aby boli existujúce dreviny chránené pred možnými poškodeniami spôsobenými stavebnou činnosťou.

Počas výstavby a búracích prác sa musia dodržiavať opatrenie v zmysle platnej legislatívy:

- STN 83 7010 - Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

- Arboristický štandard – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, ktoré zabránia poškodeniu ponechaných drevín stavebnou činnosťou.

Chránený koreňový priestor (CHKP) je minimálna plocha okolo kmeňa stromu, kde by mal byť zachovaný dostatočný objem koreňov na udržanie životaschopnosti stromu a kde je ochrana koreňov a štruktúry pôdy pri výkone stavebných prác absolútnou prioritou stromu!

CHKP je kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m.

Všetky ponechané stromy v riešenom území musia byť počas výstavby chránené oplotením, aby sa zabránilo poškodeniu chráneného koreňového priestoru stavebnou činnosťou.

Celkovo je na ochranu navrhnutých   2 ks drevín.

Vzhľadom na charakter stavebných prác bude chránený koreňový priestor vymedzovaný oplotením.

- Dĺžka oplotenia: 19 bm

Stromy budú chránené pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

Výkopové práce pre v chránenom koreňovom priestore sa musia vykonávať šetrne tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich koreňov.

Príprava a výkopy pre podkladné vrstvy spevnených plôch v chránenej koreňovej zóne je nutné vykonávať neinvazívnou technológiou, aby sa nepoškodili hlavné a stabilizačné korene.

K obnaženým koreňov sa bude pristupovať nasledovne:

- Pri výkopových prácach a stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovej zóne navážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál ani terén znižovať odkopávkami zeminy.

- Korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom.

- Korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom. V prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom obalením jutovou rohožou, ktorá bude v prípade potreby vlhčená 1 x denne.

- Korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami obalením jutovou rohožou. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný

dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu

- Ochrana stromov pred zhutnením a pri dočasnom zaťažení

V  priestore chránenej koreňovej zóny stromov sa nesmú skladovať ťažké stavebné materiály, parkovať stavebné mechanizmy a budovať cesty na prejazd stavebných mechanizmov.

Koreňový priestor nesmie byť zaťažovaný sústavným prechádzaním, prejazdom, státím strojov a vozidiel, zariadeniami staveniska a skladovaním materiálov.

- Ochrana koreňovej zóny stromu pri zakrytí povrchu a zasypávaním

V CHKP nesmie byť zemina skladovaná a nahŕňaná na bázu kmeňa stromov. V CHKP sa nesmie realizovať žiadna navážka zeminy alebo iného materiálu. Zároveň sa v koreňovom priestore nesmie pôda odkopávať.

4. ASANÁCIE DREVÍN

Pred realizáciou stavebných úprav budú kry, ktoré sú v kolízii s výstavbou odstránené.

odstránenie existujucich krov, výška do 1,5 m: 36 m2

Mladé stromy (2 ks) pred budovou škôlky budú pred začatím stavebnej činnosti presadené na miesto určené objednávateľom.

5. TECHNOLÓGIA ZALOŽENIA

Dokumentácia rieši exteriérové plochy zelene na parc. č. 8880/10,  v k. ú. Lozorno

Založenie vegetačných prvkov bude realizované v súlade s nasledovnými platnými normami:

STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

STN 83 7019 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy

Pri realizácii sadovníckych úprav budú rešpektované ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí.

Projekt bol spracovaný na základe východiskových podkladov:

PSP Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr – GHJ, s. r. o.

Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie s vyznačením inžinierskych sietí

PRÍPRAVA STANOVIŠŤA

Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné, aby si dodávateľ sadových úprav zabezpečil presné vytýčenie inžinierskych sietí.

Po ukončení všetkých stavebných prác sa odstráni sa stavebná suť a budú realizované sadovnícke úpravy. Plochy na založenie výsadieb musia byť pripravené bez stavebného odpadu, bez nerovností, eróznych rýh a stavebných zvyškov. Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zbytkov a odpadov.

- Odstránenie štrku z plochy záhona A2 vo vrstve 100 mm: 74 m2

- Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadieb v hrúbke 200mm, 300 mm, 500 mm, 800 mm

SO Zelené plochy a zatrávnenie nadväzuje na SO Architektonicko-stavebné riešenie, ktoré rieši odstránenie spevnených plôch v miestach budúcich výsadieb (vo výkresoch vzorových rezov nad hnedou rezovou čiarou). Následné ďalšie nutné prehĺbenie výsadbových plôch a dosyp substrátu je už kalkulované v rámci SO Zelené plochy a zatrávnenie.

- Rozrušenie pôdy zhutneného podložia na hĺbku min. 200 mm  v rovine

Všetky plochy budúcich výsadieb budú pred násypom substrátu rozrušené, aby bolo zabezpečené prepojenie jednotlivých vrstiev

- Dosyp ornice vo vrstve 200 mm, 300 mm – 28,70 m3

Vo vybraných plochách – viď Koordinačná situácia, bude dosypaná ornica

- Dosyp stromového substrátu vo vrstve 500 mm, 800 mm – 78,52 m3

V plochách výsadieb stromov, viď Koordinačná situácia, bude nasypaný stromový substrát (ref. Bratislavský stromový substrát). V plochách výsadieb stromov bude na spodnú pláň nasypaný štrk fr. 32-64 vo vrstve 250 mm ako drenáž

- Dosyp trvalkového substrátu vo vrstve 300 mm do plôch výsadieb – 36,9 m3

V plochách výsadieb trvaliek, viď Koordinačná situácia, bude nasypaný trvalkový substrát – zmes 25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica (bude miešaný na mieste v ploche záhona – štrk zapravený do pôdy  rotavátorovaním/lyžicou bagra)

- Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko v počte opakovaní 2 krát: 1153 m2

Dávkovanie: totálny herbicíd na báze gylfosátu 30 ml/ 100 m2

Aplikácia povoleného glyfosátu bude vykonaná za suchého počasia, s teplotou medzi 12 ° C až 25 ° C a bezvetria, prípravok má byť rovnomerne aplikovaný na listy, nemá z nich však stekať; v prípade dažďa do 6 hodín po aplikácii je nutné ošetrenie opakovať; opakovanie postreku bude vykonané za 3-4 týždne, aby mohli vyrásť ďalšie buriny; následné spracovanie pôdy bude vykonané min. 7 dní po druhej aplikácii herbicídu, aby sa prípravok mohol dostať až ku koreňom buriny.

- Spracovanie pôdy kultivátorovaním: 526 m2

- Spracovanie pôdy nakopaním v rovine alebo na svahu do 1:5 ručne – v plochách koreňovej zóny existujúcich stromov bude pôda spracovaná prekopaním: 50 m2

- Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5

- odvoz trávneho drnu a rastlinných zvyškov

- Spracovanie pôdy hrabaním 2 opakovanie: 576 m2 x 2

- Pokládka záhonového obrubníku: 64,8 m

Technické parametre obrubníku:

pozink 0,8 mm, dĺžka 2m/ks, výška 13 cm

pripevnenie: roxorovými tyčami ht. 8 mm, dl. 30 cm

- Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 – 576,5 m2

- Založenie záhonu v rovine v hornine 1 až 2: 316,5 (trvalky + kry)

VÝSADBY STROMOV

Požiadavky na rastlinný materiál:

• rovnomerne zavetvená a pravidelne tvarovaná koruna s nasadením v min. 225 cm

• výpestok musí byť minimálne 3x v škôlke presadzovaný

• koreňový bal musí byť dostatočne prekorenený, bez poškodenia a musí zodpovedať veľkosti stromu

• na kmeni nesmú byť poranenia, ktoré by presahovali 10% obvodu kmeňa,

• listnaté stromy: alejové stromy a výškou nasadenia koruny 2,25 m s rovným kmeňom, ktorý by sa nemal odchyľovať od osi o viac než 5 cm (os koreňový krčok – nasadenie koruny)

• akceptované budú iba stromy bez nedostatkov a poškodení spôsobených chorobami, škodcami alebo pestovateľských opatreniami, ktoré by znižovali hodnotu alebo spôsobilosť pre predpokladané použitie.

• stromy, ktoré nedosiahnu vyššie uvedených parametrov nie sú projektantmi odporúčané k prevzatiu!

• špecifikácia výpestkov:

| STROMY |  |
| --- | --- |
| Názov / Veľkosť | Množstvo |
| Acer campestre ´Creen Column´, 16-18 | 3 |
| Acer campestre ´Red Shine´, 16-18 | 4 |
| Aesculus x carnea ´Briotii´, 16-18 | 1 |
| Gleditsia triacanthos ´Elegantissima´, 16-18 | 1 |
| Gleditsia triacanthos ´Elegantissima´, mnohokmeň250-300 | 1 |
| Malus ´Evereste´, 16-18 | 5 |
| Pyrus calleryana ´Chanticleer´, 16-18 | 3 |
| SPOLU STROMOV | 18 |
| Pozn.: 16-18 – obvod kmeňa (cm) vo výške 1,3 m nad zemou |  |

Termín výsadieb

Predjarie (od rozmrznutia pôdy do začiatku pučania) alebo na jeseň po opade listov

Vytýčenie

Výsadby budú vytýčené podľa vytyčovacieho plánu

Výsadbový rez

Rezom redukujeme 20-30% koruny, pričom vždy je nutné rešpektovať špecifickú architektúru taxónu

cieľ:

• vykonať výchovný rez

• odstrániť prehustené a poškodené konáre

• v prípade potreby opraviť nezapestovaný terminál

Príprava výsadbovej jamy

• šírka výsadbovej jamy - 1,5 x priemer zemného balu

• hĺbka výsadbovej jamy – sa rovná výške zemného balu

• objem výsadbovej jamy:	0,125 do 0,4 m³ bez výmeny pôdy

Ak by v dôsledku stavebnej činnosti došlo k zhutneniu pôdy v mieste výsadbovej jamy, musí byť šírka výsadbovej jamy upravená na 3-5 x násobok  priemeru zemného balu.

Pri výkope výsadbovej jamy sa spodná a vrchná vrstva pôdy bude odkladať oddelene a v pôvodnom poradí sa po výsadbe bude vracať späť do jamy.

Výsadba

Manipulácia so stromom bude vykonávaná úchytom len za bal, výsadba bude bez výmeny substrátu, po výsadbe bude koreňový kŕčok v úrovni terénu alebo mierne nad úrovňou.

- Hbenie jám pre stromy 0,125 do 0,4 m³ bez výmeny pôdy

Zálievková misa

Po zasypaní balu bude vytvorená zálievková misa z výkopovej zeminy a nie z mulčovacieho materiálu.

Priemer zálievkovej misy: min. 80cm

Plocha zálievkovej misy: min. 1 m2

Mulčovanie

Výsadby stromov budú mulčované: mulčovacia kôra vo vrstve 150 mm, pričom nesmie dôjsť ku kontaktu kôry a kmeňa.

Materiál: mulčovacia kôra borovicová fr. 30-80 mm, vrstva 150 mm

Kotvenie

materiál: drevený smrekový kôl so špicou (dĺžka 2,5 m, priemer 6 cm;) bavlnený úväzok šírky 3 cm, priečky z polenej guľatiny priemer 6 cm)

- výška kotvenia: 1,8 m (v závislosti na výške nasadenia koruny - najviac 10 cm pod nasadením koruny)

- počet kolov:	alejové stromy – 3 ks/kol; 2 priečne polkoly

mnohokmenný strom: 1 kol našikmo.

Spôsob ochranykmeňa

- ochranný náter ARBO-FLEX

materiál: ochranný náter na ochranu kmeňa pred teplotnými vplyvmi – mráz, vysoké teploty (slnečná nekróza, mrazové trhliny ; chráni celoročne a po dobu minimálne 5 rokov

Spotreba 250-300 g/kmeň; 0,30m2/strom

Zálievka

Každý strom bude do 24 hodín po výsadbe zaliaty ďalšou dávkou vody v objeme 80 l.

VÝSADBY KROV

Požiadavky na rastlinný materiál

• výpestky musia mať najmenej tri dobre vyvinuté hlavné výhony.

• koreňový systém musí byť dostatočne prekorenený a zodpovedať veľkosti kra, akonáhle sú korene deformované či vytvárajú spleť koreňov, nebudú pre výsadbu autorský dozorom akceptované

• Akceptované budú iba kere bez nedostatkov a poškodení spôsobených chorobami, škodcami alebo pestovateľskými opatreniami, ktoré by znižovali hodnotu alebo spôsobilosť pre predpokladané použitie.

• špecifikácia výpestkov:

| KRY |  |
| --- | --- |
| Názov / Veľkosť | Spolu ks |
| Euonymus ´Dart´s Blanket´, 20-30 | 18 |
| Prunus laurocerasus ´Etna´, 100-120 | 14 |
| Syringa x meyerii ´Palibin, 40-60, | 81 |
| Spiraea betulifolia ´Tor´, 20-40 | 224 |
| Viburnum opulus ´Roseum´, 150-200 | 1 |
| CELKOM | 338 |
| Pozn.: 20-40 – výška sadenice (cm) |  |

Vytýčenie

- výsadby budú vytýčené podľa výsadbového plánu

Príprava výsadbovej jamy

- šírka výsadbovej jamy - 1,5 x priemer kontajnera

Kry listnaté – objem jamy do 0,01 m3

kry veľké – objem 0,02-0,05 m3

Výsadba

Pri výsadbe bude miesto koreňového krčku alebo miesto rozvetvenia rastliny v úrovni terénu alebo mierne pod neho.

Zálievka

Každý ker bude po výsadbe zaliaty množstvom 3 l vody.

Solitérny ker – 50l/ks

Hnojenie:

hnojenie krov tabletovym hnojom 10g/tableta, 1 ks/ker

Mulčovanie

materiál: borovicová kôra 30-80 mm

Hrúbka: 100 mm

Plochu s výsadbou kríkov zamulčujeme vrstvou 10 cm mulčovacej kôry, pričom nesmie dôjsť ku kontaktu kôry a výhonov.

VÝSADBA TRVALIEK A CIBUĽOVÍN

Zoznam a počet druhov:

|  | ! Pozn: Zmeny v sortimente konzultovať s autorským dozorom ! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trvalkový záhon A1 – mulčované ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm |  |  |  |
|  | Výmera (m2): | 121 | m2 |  |
|  | Trvalková zmes: | "Tanec tráv" |  |  |
|  | Spon: | 9 | ks/m2 |  |
|  | Spolu ks/záhon: | 1089 |  |  |
|  | TAXÓN | % | KS/100M2 | ks/záhon |
| SOLITÉRNE | Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foerster´ | 2 | 18 | 22 |
|  | Calamagrostis brachytricha | 2 | 18 | 22 |
|  | Panicum virgatum ´Rotbraun´/alt. ´Rehbraun´ | 1 | 9 | 11 |
|  | Achillea "Coronation Gold" | 1 | 9 | 11 |
|  | Eremurus stenophyllus | 2 | 18 | 22 |
| SKUPINOVÉ | Phlomis russeliana | 6 | 54 | 65 |
|  | Sedum ´Matrona´ | 4 | 36 | 44 |
|  | Papaver orientale Briliant | 3 | 27 | 33 |
|  | Penstemon digitalis "Husker Red" /alt. ´Mystica´ | 7 | 63 | 76 |
|  | Iris x barbata skupina Media (stredný, žltý) | 2 | 18 | 22 |
|  | Agastache ´Blue Fortune´ | 2 | 18 | 22 |
|  | Aster dumosus "Prof. Kippenberg" | 7 | 63 | 76 |
|  | Geranium magnificum Anemoniflorum | 7 | 63 | 76 |
|  | Artemisia ludoviciana ´Valeria Finnis´ | 2 | 18 | 22 |
|  | Coreopsis verticilata "Zagreb" | 2 | 18 | 22 |
|  | Salvia officinalis ´Berggarten´ | 2 | 18 | 22 |
|  | Hemerocalis ´Corky´ | 7 | 63 | 76 |
| POKRYVNÉ | Origanum vulgare ´Compactum´ | 5 | 45 | 54 |
|  | Geranium x canthabrigiense ´Cambridge´ | 8 | 72 | 87 |
|  | Bergenia cordifolia "Winterglut" | 5 | 45 | 54 |
|  | Anemone sylvestris | 6 | 54 | 65 |
|  | Geranium wlassovianum | 8 | 72 | 87 |
| VTRÚSENÉ | Catananche caerulea | 2 | 18 | 22 |
|  | Knautia macedonica ´Mars Midget´ | 2 | 18 | 22 |
|  | Gaura lindheimeri | 3 | 27 | 33 |
|  | Centrantus ruber ´Coccineus´ | 2 | 18 | 22 |
|  | CELKOM | 100 | 900 | 1089 |
| CIBUĽOVINY | Spon: | 27 | ks/m2 |  |
|  | Spolu ks/záhon: | 3267 | ks |  |
|  | TAXÓN | % | KS/100M2 | ks/záhon |
|  | Crocus tommasianus ´Ruby Giant´ | 11,11 | 300 | 363 |
|  | Crocus chrysanthus ´Dorothy´ | 18,52 | 500 | 605 |
|  | Allium sphaerocephalon | 18,52 | 500 | 605 |
|  | Allium aflatunense | 11,11 | 300 | 363 |
|  | Tulipa fosteriana ´Orange Emperor´ | 18,52 | 500 | 605 |
|  | Narcissus ´Jetfire´ | 22,22 | 600 | 726 |
|  | CELKOM | 100 | 2700 | 3267 |
|  | Trvalkový záhon A2 – mulčované ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm |  |  |  |
|  | Výmera (m2): | 62 | m2 |  |
|  | Trvalková zmes: | "Tanec tráv" |  |  |
|  | Spon: | 9 | ks/m2 |  |
|  | Spolu ks/záhon: | 558 |  |  |
|  | TAXÓN | % | KS/100M2 | ks/záhon |
| SOLITÉRNE | Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foerster´ | 2 | 18 | 11 |
|  | Calamagrostis brachytricha | 2 | 18 | 11 |
|  | Panicum virgatum ´Rotbraun´/alt. ´Rehbraun´ | 1 | 9 | 6 |
|  | Achillea "Coronation Gold" | 1 | 9 | 6 |
|  | Eremurus stenophyllus | 2 | 18 | 11 |
| SKUPINOVÉ | Phlomis russeliana | 6 | 54 | 33 |
|  | Sedum ´Matrona´ | 4 | 36 | 22 |
|  | Papaver orientale Briliant | 3 | 27 | 17 |
|  | Penstemon digitalis "Husker Red" /alt. ´Mystica´ | 7 | 63 | 39 |
|  | Iris x barbata skupina Media (stredný, žltý) | 2 | 18 | 11 |
|  | Agastache ´Blue Fortune´ | 2 | 18 | 11 |
|  | Aster dumosus "Prof. Kippenberg" | 7 | 63 | 39 |
|  | Geranium magnificum Anemoniflorum | 7 | 63 | 39 |
|  | Artemisia ludoviciana ´Valeria Finnis´ | 2 | 18 | 11 |
|  | Coreopsis verticilata "Zagreb" | 2 | 18 | 11 |
|  | Salvia officinalis ´Berggarten´ | 2 | 18 | 11 |
|  | Hemerocalis ´Corky´ | 7 | 63 | 39 |
| POKRYVNÉ | Origanum vulgare ´Compactum´ | 5 | 45 | 28 |
|  | Geranium x canthabrigiense ´Cambridge´ | 8 | 72 | 45 |
|  | Bergenia cordifolia "Winterglut" | 5 | 45 | 28 |
|  | Anemone sylvestris | 6 | 54 | 33 |
|  | Geranium wlassovianum | 8 | 72 | 45 |
| VTRÚSENÉ | Catananche caerulea | 2 | 18 | 11 |
|  | Knautia macedonica ´Mars Midget´ | 2 | 18 | 11 |
|  | Gaura lindheimeri | 3 | 27 | 17 |
|  | Centrantus ruber ´Coccineus´ | 2 | 18 | 11 |
|  | CELKOM | 100 | 900 | 558 |
| CIBUĽOVINY | Spon: | 27 | ks/m2 |  |
|  | Spolu ks/záhon: | 1674 | ks |  |
|  | TAXÓN | % | KS/100M2 | ks/záhon |
|  | Crocus tommasianus ´Ruby Giant´ | 11,11 | 300 | 186 |
|  | Crocus chrysanthus ´Dorothy´ | 18,52 | 500 | 310 |
|  | Allium sphaerocephalon | 18,52 | 500 | 310 |
|  | Allium aflatunense | 11,11 | 300 | 186 |
|  | Tulipa fosteriana ´Orange Emperor´ | 18,52 | 500 | 310 |
|  | Narcissus ´Jetfire´ | 22,22 | 600 | 372 |
|  | CELKOM | 100 | 2700 | 1674 |
|  | Trvalkový záhon A3 – mulčované ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm |  |  |  |
|  | Výmera (m2): | 10,4 | m2 |  |
|  | Trvalková zmes: | monokultúra Stipa |  |  |
|  | Spon: | 8 | ks/m2 |  |
|  | Spolu ks/záhon: | 83 |  |  |
|  | TAXÓN |  | KS/M2 | ks/záhon |
|  | Stipa tenuissima ´Ponytails´ |  | 8 | 83 |
| CIBUĽOVINY | Spon: | 15 | ks/m2 |  |
|  | Spolu ks/záhon: | 156 | ks |  |
|  | TAXÓN |  |  | ks/záhon |
|  | Tulipa fosteriana ´Orange Emperor´ |  |  | 30 |
|  | Narcissus ´Thalia´ |  |  | 30 |
|  | Allium aflatunense |  |  | 36 |
|  | Tulipa fosteriana ´Candela´ |  |  | 30 |
|  | Narcissus ´Carlton´ |  |  | 30 |
|  | CELKOM |  |  | 156 |
|  | TRVALKY – mulčované borovic. Kôrou vo vrstve 80 mm |  |  |  |
|  | Názov / Veľkosť | Spolu ks |  |  |
|  | Geranium canthabrigiense ´Biokovo´ | 7 |  |  |
|  | Lavandula angustifolia´Hidcote Blue´, 1L | 107 |  |  |
|  | Vinca minor, 1L | 27 |  |  |
|  | CELKOM | 141 |  |  |

Vytýčenie záhonov

- podľa vytyčovacieho plánu a podľa metodiky „Smíšené trvalkové výsadby s vyšším stupňem autoregulace, Martínek, Baroš“ resp. za účasti autorského dozoru

Hnojenie

hnojenie trvaliek tabletovym hnojivom 10g/tableta; 1 tableta/trvalka

Mulčovanie

Materiál: borovicová kôra 30-80 mm, vrstva 80 mm

Záhony budú mulčovanie bez mulčovacej plachetky.

Zahony A1, A2, A3 budú mulčované ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm.

Zálievka

25l/m2 pri výsadbe

ZALOŽENIE TRÁVNIKOV

Trávniky budú zakladané v súlade s ostatnou výstavbou, najlepšie po skončení všetkej stavebnej činnosti a v riadnom agrotechnickom termíne. Dodávateľ záhradníckych prác je povinný zabezpečiť kvalitatívne podmienky pre založenie trávnika v priebehu výstavby a koordináciu tejto činnosti s ostatnými profesiami na stavbe.

Plochy trávnikov dotknuté stavbou budú založené nanovo výsevom. Na pôde spracovanej kultivátorovaním bude celá plocha upravená do požadovaných výšok terénu, vyspádovaná a urovnaná podľa obrubníkov. Na takto upravenej ploche bude prevedený chemický postrek herbicídom s cieľom zbaviť sa nežiadúcich burín. Pred výsevom trávniku sa pôda spracuje hrabaním a urovnaním.

Plocha parkového trávniku: 260 m2

Technológia založenia parkového trávnika:

1. Obrobenie pôdy rotavátorovaním v rovine a na svahu :

2. Obrobenie pôdy hrabaním v rovine a na svahu :

3. Obrobenie pôdy valcovaním v rovine a na svahu : 2 x

4. Založenie parkového trávnika  výsevom

5. Zaliatie 25l/m2

6. Hnojenie pôdy na široko: umelým dlhodobým hnojivom 30g /m ²

Trávnik je nutné zakladať do dôkladne pripravenej, urovnanej pôdy, zbavenej kameňov, stavebného odpadu, väčších hrúd a pod. materiálu. V rámci prípravy vegetačnej nosnej vrstvy sa pôda na rastlom teréne spracuje do hĺbky 10-15 cm.

Trávne osivo: VV-4/1 Univerzálna rekreačná zmes (ref. www.agrostis.cz)

Špecifikácia zmesi: Univerzálna rekreačná zmes je vhodná pre osev väčšiny trávnikov rekreačného charakteru. Vďaka druhovej pestrosti je dostatočne plastická a nenáročná na stanovištné podmienky. Zvýšený podiel mätonohu vytrvalého v zmesi zaisťuje dostatočne rýchly vývoj porastu po zasievať a dobrú regeneráciu. Svojou odolnosťou voči zašľapávanie sa blíži hřišťovým trávnikom a je odolnejšia voči plesni snežnej.

Výsevok 25g/m2

Zloženie:  Jílek vytrvalý 'Barlicum' 10%, jílek vytrvalý 'Barsignum' 10%, jílek vytrvalý 'Barorlando' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 15%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 5%, lipnice luční 'Rubicon' 15%

6. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Súčasťou dodávky stavby je aj starostlivosť o výsadbu do stavu schopného prevzatia (tzv. Dokončovacia starostlivosť) a to najmä zabezpečenie pravidelného zalievania stromov a kríkov, buriny, pokosenie založených plôch trávnika.

7.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby tieto boli vykonávané v súčinnosti s platnou legislatvou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zo dňa 14.8.1990 a ustanovenia STN 7330 50 ,,Zemné práce’’, zo dňa 11.8.1986.

Pred začatím zemných prác je dodávateľ povinný včas zabezpečiť vytýčenie inžinierskych siet tak, aby nedošlo k poškodeniu.

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. zákon NR SR č. 330/1996 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné dodržať zákon č. 510/2001 Z.z. – O minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia č.282/2004 Z.z.  V zmysle tohto nariadenia je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

V Galante, 3/2025						Vypracovala: Ing. Eva Sušková