OPIS PREDMETU ZÁKAZKY k časti 1 Odevy

Opis a rozsah tovarov:

- Podrobné vymedzenie predmetu zákazky na dodanie tovarov – Nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.; časť 1 Odevy

## Predmetom zákazky je dodanie tovarov – Nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.; časť 1 Odevy, v nasledovnom predpokladanom rozsahu:

| P.č. | Tovarová položka | Technická špecifikácia V technickej špecifikácii sú uvedené nedatované technické normy – platí vždy aktuálne znenie | Predpokladané množstvo na 48 mesiacov (ks/pár) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochranná čiapka pletená zimná oranžová výstražná | Čiapka zateplená pletená zimná, farba oranžová výstražná, fleecová podšívka, rebrovaný vzor, reflexný pás, veľkosť: UNI + označenie buď vyšitým logom vpredu na stred alebo označenie logom na štítku našitým vpredu na stred; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 2145 ks |
| 2 | Ochranná čiapka pletená zimná, tmavomodrá | Čiapka zateplená pletená zimná, farba modrá, veľkosť: UNI + označenie buď vyšitým logom vpredu na stred alebo označenie logom na štítku našitým vpredu na stred; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 400 ks |
| 3 | Ochranná čiapka so šiltom oranžová výstražná | Reflexná oranžová čiapka so šiltom, veľkosť: UNI + nastaviteľná veľkosť, vetracie otvory, s reflexnými doplnkami + označenie bielym logom nad šiltom; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 2731 ks |
| 4 | Ochranná čiapka so šiltom, tmavomodrá výstražná | Čiapka so šiltom modrá, veľkosť: UNI + nastaviteľná veľkosť, vetracie otvory, s reflexnými doplnkami + označenie bielym logom nad šiltom, logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 800 ks |
| 5 | Ochranná šatka reflexná | Fluorescenčná šatka s 2 pozdĺžnymi reflexnými pásmi, veľkosť: UNI, šatka slúži predovšetkým pre udržanie tepla na problémových častiach tela ako je krk a hlava, možnosť využiť ako šál, kuklu, čelenku, kapucňu, čiapku i gumičku (celoročné využitie), funkčný a priedušný materiál, farba reflexná oranžová | 1615 ks |
| 6 | Ochranná čiapka alebo šatka kuchárska | Biela pracovná čiapka kuchárska (lodička), zloženie materiálu: 100% bavlna, veľkosť: 52 - 60 | 17 ks |
| 7 | Ochranná kukla zateplená pod prilbu | Pružná pletená zateplená kukla proti chladu s otvorom, farba čierna, veľkosť: UNI | 1029 ks |
| 8 | Ochranné rukavice päťprstové proti mechanickým vplyvom - letné | Vysoko kvalitné kombinované rukavice z prírodnej štiepenky a bavlnenej tkaniny, pevná manžeta s dĺžkou do 7 cm, veľkosť: č.10; CAT 2, STN EN ISO 21420, STN EN 388+A1 so stupňom ochrany 3X44B | 33710 pár |
| 9 | Ochranné rukavice päťprstové proti mechanickým vplyvom - zimné | Kožené rukavice zimné z prírodnej kože s teplou podšívkou, veľkosť: č. 9 a 11; STN EN ISO 21420, CAT 2, STN EN 388+A1 so stupňom ochrany 3112X | 17366 pár |
| 10 | Ochranné rukavice päťprstové proti vysokým teplotám do 300 °C | Päťprstové ochranné rukavice proti vysokým teplotám do 300 °C, veľkosť: č. 9 a 10 , STN EN 407 so stupňom ochrany 43314X; STN EN ISO 21420, STN EN 388+A1 so stupňom ochrany 3144X | 576 pár |
| 11 | Ochranné rukavice pre prácu s mokrými predmetmi | Bavlnené rukavice povrstvené latexom, s pružným nápletom na zápästí a protišmykovou úpravou, zloženie materiálu: bavlna/latex, veľkosť: č. 7-10; STN EN ISO 21420, CAT 2, EN388+A1:2121X | 11219 pár |
| 12 | Ochranné rukavice zateplené nepremokavé | Zimné zateplené nepremokavé rukavice, veľkosť: č. 9 až 11, STN EN 388+A1, so stupňom ochrany 2231B STN EN 511, odolnosť proti konvekčnému chladu: 1, odolnosť proti kontaktnému chladu: 2, nepriepustnosť vody: 1, | 6775 pár |
| 13 | Ochranné rukavice pre prácu s biologickými materiálmi (odber vzoriek) | Podklad bavlnený úplet, povrstvenie zo 100% PVC, hrúbka do 0,90 mm, dĺžka rukavíc do 35 cm, ochrana proti biologickým rizikám - mikroorganizmom a plesniam, veľkosť: č. 9 až 11; STN EN ISO 21420,STN EN388+A1: 4121X, STN EN ISO 374-1, STN EN ISO 374-1/A1 typ A – AKLMPST, STN EN ISO 374-5 | 2610 pár |
| 14 | Ochranné rukavice päťprstové proti mechanickým vplyvom na jemné montážne práce | Bezšvové pracovné rukavice z polyesteru s tenkou vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch, s pružnou manžetou, veľkosť: č. 7 až 11, STN EN 388+A1 so stupňom ochrany 4131X STN EN ISO 21420 | 18855 pár |
| 15 | Ochranné rukavice jednorazové latexové pudrované | Jednorazové latexové pudrované rukavice, veľkosť: od č. 7 až po 10, STN EN ISO 374-1, STN EN ISO 374-1/A1, typ C-K, STN EN ISO 374-5, STN EN ISO 21420 | 45740 pár |
| 16 | Ochranné rukavice antivibračné | Kombinované antivibračné rukavice s elastickou manžetou na suchý zips, na dlani a prstoch z antivibračného materiálu. Materiál v dlaňovej časti a chrbát rukavice je syntetická tkanina, Veľkosť: č. 7-11. STN EN ISO 10819, STN EN ISO 10819, STN EN 388+A1 - ochrana minimálne: 2X22B | 3211 pár |
| 17 | Ochranné rukavice dielektrické | Dielektrické latexové rukavice ako ochrana proti nebezpečnému elektrickému napätiu, 26 500 V, veľkosť: č. 10 až 11; STN EN ISO 21420, STN EN 60903 | 687 pár |
| 18 | Tepelnoizolačné vložky do dielektrických rukavíc | Bavlnené vložky do dielektrických rukavíc, päťprstové, kompatibilita s dielektrickými rukavicami, veľkosť: č. 10 a 11 | 638 pár |
| 19 | Ochranné rukavice zváračské s manžetou | Rukavice zváračské typ A, chrbát prírodná štiepenka, dlaň lícovka , dĺžka rukavice do 35 cm, vhodné na zváračskú prácu, dĺžka manžety do 15 cm, odolnosť voči pretrhnutiu a kvapkám roztaveného kovu, veľkosť: od č. 9 až 11; STN EN ISO 21420, STN EN 388+A1 so stupňom ochrany 3132X; STN EN 407 so stupňom ochrany 413X4X, STN EN 12477, STN EN 12477/A1 typ A | 773 pár |
| 20 | Ochranné rukavice päťprstové gumené | Ochranné rukavice latexové s vnútornou velúrovou úpravou, CAT 1, veľkosť: od č. 7-10; STN EN ISO 21420 | 5033 pár |
| 21 | Ochranné rukavice na ochranu pred chemickými látkami (kyseliny, žieraviny) | Chemicky odolné rukavice, materiál: nitril, bavlnená podšívka, silná ochrana pred chemickými látkami, veľkosť: č. 7 až 11, dĺžka: 40 cm, odolnosť proti odieraniu: 3, odolnosť proti porezaniu: 1, odolnosť proti pretrhnutiu: 2, odolnosť proti prepichnutiu: 1; STN EN ISO 21420, STN EN 388+A1 3121X, STN EN ISO 374-1, STN EN ISO 374-1, typ A – A,J, K, L,O,P,T STN EN ISO 374-5 | 2846 pár |
| 22 | Ochranné rukávniky zváračské | Zváračský rukávnik s remienkom pre upevnenie k telu, vyrobený z prírodnej koženej štiepenky, odolný voči roztaveným kovom a iskrám; STN EN ISO 11611, trieda 2, STN EN ISO 13688 | 498 pár |
| 23 | Obličkový pás | Keper 100 % bavlna, podšívka 100 % polyester, gramáž min. 240 g/m2. Veľkosť: UNI | 1408 ks |
| 24 | Ochranná zástera proti chemickým látkam | Veľkosť: UNI (do 115x90 cm, hrúbka do 0,508 mm ), zloženie materiálu: 100% PVC, odolná voči mnohým kyselinám, bázam, alkoholom, žieravinám, olejom a tukom; STN EN 14605+A1, TYP PB4 | 303 ks |
| 25 | Ochranná zástera biela kuchárska | Zástera s náprsenkou, v páse na zaviazanie šnúrkou. Vhodná do potravinárstva, farba: biela, zloženie materiálu : 100 % bavlna, rozmery v x š: do 100 x do 80 cm, typ použitia: potravinárstvo, veľkosť: UNI | 29 ks |
| 26 | Zástera pracovná proti nečistotám - šedá | Šatová zástera sivá cez hlavu s bočným zapínaním, klasického strihu s predným vreckom, zloženie materiálu: max. 65% polyester zvyšok bavlna, veľkosti: S - 5XL, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25 | 288 ks |
| 27 | Bunda softshell oranžovo - žltá výstražná s reflexnými pásmi | Hi-Vis bunda s vysokou viditeľnosťou, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, vode odolná a priedušná. Oddeliteľné rukávy za účelom vytvorenia vesty, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, 2 zvislé bočné vrecká na zips, manžety nastaviteľné na suchý zips, veľkosti: S - 5XL, vonkajší materiál vode odolný a priedušný softshell, teplá podšívka fleece, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Odevy s vysokou viditeľnosťou trieda: 3, resp. maximálna možná trieda viditeľnosti vzhľadom na veľkosť odevu; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1; označenie bielym logom, logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 2156 ks |
| 28 | Bunda softshell modrá | Bunda, farba modrá (PANTONE 299 U), vode odolná a priedušná. Oddeliteľné rukávy za účelom vytvorenia vesty, 2 zvislé bočné vrecká na zips, manžety nastaviteľné na suchý zips, veľkosti: S - 5XL, vonkajší materiál vode odolný a priedušný softshell, teplá podšívka fleece, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25; označenie bielym logom, logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 400 ks |
| 29 | Reflexná mikina oranžovo - žltá výstražná s reflexnými pásmi | Hi-Vis reflexná mikina s kapucňou - oblečenie s vysokou viditeľnosťou, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy. Zapínanie na zips, zosilnenie v oblasti ramien a dve vrecká. Veľkosť: S - 5XL. Zloženie materiálu: min. 65% polyester, zvyšok bavlna, gramáž min. 190g/m², počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1. Odevy s vysokou viditeľnosťou min. triedy 3; označenie bielym logom; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 2180 ks |
| 30 | Ochranná bunda letná oranžovo - žltá výstražná s reflexnými pásmi | Hi-Vis montérková bunda, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť: S až 5XL. Zloženie materiálu: min. 60 % bavlna, zvyšok polyester, gramáž min. 260 g/m2, zapínanie na plastový zips, široký spodný lem s gumami na bokoch, rukávové manžety na gombík, multifunkčné vrecká, odolné voči pretrhnutiu, odevy s vysokou viditeľnosťou minimálne triedy 3; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1; označenie bielym logom, logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 5098 ks |
| 31 | Ochranná bunda do dažďa – oranžovo - žltá výstražná s reflexnými pásmi | Nepremokavá nezateplená bunda s membránou vzadu aj vpredu, prípadne povrstvenie polyuretánom, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, kapucňa integrovaná v golieri, obvod nastaviteľný sťahovaním na šnúrku, všetky švy podlepené pre zvýšenú vode odolnosť, vode odolné zipsy, hlavný zips krytý légou (chlopňou) na patentky alebo suchý zips, rukávové manžety na suchý zips, 2 predné vrecká, vetrací otvor na chrbtovej časti a v podpaží, spodný lem bundy so sťahovaním na šnúrku, označenie bielym logom, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25, Veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI., zloženie materiálu: 100% polyester. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy 3, Vode odolnosť min. triedy 4, Paropriepustnosť min. triedy 3, STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 343, logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1629 ks |
| 32 | Ochranná pilotná bunda zimná zateplená nepremokavá s ochranou proti dažďu – oranžovo - žltá výstražná s reflexnými pásmi | Ochranná pilotná bunda výstražná, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, pevne všitá tepelnoizolačná podšívka alebo odnímateľná tepelnoizolačná podšívka, rukávy pevne zošité s bundou, termopodšívka v rukávoch, ukončenie rukávov a dolného okraja na patent, kapucňa integrovaná v golieri, označenie bielym logom, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL výškové skupiny II., IV., VI., povrchový materiál 100% polyester s nánosom polyuretánu. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy 3. Vodeodolnosť min. triedy 3. Paropriepustnosť triedy min. 3; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 14058+A1, STN EN 343; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 2655 ks |
| 33 | Ochranná ¾ bunda zimná zateplená nepremokavá s ochranou proti dažďu – oranžovo - žltá výstražná s reflexnými pásmi | Ochranná ¾ bunda výstražná, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, pevne všitá tepelnoizolačná podšívka alebo odnímateľná tepelnoizolačná podšívka, rukávy pevne zošité s bundou, termopodšívka v rukávoch, multifunkčné vrecká, ukončenie spodného okraja rukávov a spodného okraja bundy ukončené tunelom s prevlečenou okrúhlou gumičkou s možnosťou sťahovania , označenie bielym logom, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI., povrchový materiál 100% polyester s nánosom polyuretánu, kapucňa integrovaná v golieri. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy 3. Vodeodolnosť min. triedy 3. Paropriepustnosť min. triedy 3; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 14058+A1, STN EN 343; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1152 ks |
| 34 | Ochranná bunda antistatická, nehorľavá, oranžovo – žltá výstražná s reflexnými pásmi | Ochranná bunda antistatická, nehorľavá, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, zapínanie na suchý zips kryté chlopňou, 2 náprsné vrecká kryté chlopňou, 2 kryté vnútorné vrecká, rukáv s pružnou manžetou, bunda ukončená širokým lemom s pruženkami na bokoch, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI., zloženie materiálu: min. 45 % bavlna, max. 50% polyester, min. 1 % uhlíkové vlákno. Odevy s vysokou viditeľnosťou minimálne triedy 2; STN EN ISO 14116, STN EN 1149-5, STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 11612; označenie bielym logom, logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 545 ks |
| 35 | Ochranná bunda letná – šedá (pre činnosti, ktoré sa nevykonávajú na cestách) | Ochranná bunda letná, farba šedá, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, namáhané miesta vystužené, s odopínateľnými rukávmi, zosilnené zdvojené lakte, multifunkčné vrecká, pletené manžety, odolná voči pretrhnutiu, vrecko na mobil, označenie bielym logom, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 50. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž 185g/m2 ± 5%; logo a umiestnenie reflexných pruhov podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1231 ks |
| 36 | Ochranná bunda ¾ zimná zateplená – šedá (pre činnosti, ktoré sa nevykonávajú na cestách) | Ochranná ¾ bunda, farba šedá, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, pevne všitá tepelnoizolačná podšívka alebo odnímateľná tepelnoizolačná podšívka, rukávy pevne zošité s bundou, termopodšívka v rukávoch, odolná voči pretrhnutiu, multifunkčné vrecká, ukončenie spodného okraja rukávov a spodného okraja bundy ukončené tunelom s prevlečenou okrúhlou gumičkou s možnosťou sťahovania , označenie bielym logom, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Povrchový materiál 100 % polyester. Vodeodolnosť min. triedy 3. Paropriepustnosť min. triedy 3. STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 14058+A1 triedy ochrany 32XX, STN EN 343; logo a umiestnenie reflexných pruhov podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 305 ks |
| 37 | Ochranné nohavice letné – oranžovo - žlté výstražné s reflexnými pásmi do pása | Hi-Vis montérkové nohavice do pásu, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými prvkami od kolien k členkom s 2 reflexnými pruhmi dole, predné zapínanie na zips kryté légiou s gombíkom, vetranie na zips, multifunkčné vrecká, bočné vrecko na meter, výstražný vrchný materiál, odolné voči pretrhnutiu, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: min. 60 % bavlna, zvyšok polyester, gramáž min. 260 g/m2. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2. Vodeododolnosť min. triedy 2. Paropriepustnosť min. triedy 3. STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 343; úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 4282 ks |
| 38 | Ochranné nohavice letné – oranžovo - žlté výstražné s reflexnými pásmi s náprsenkou | Hi-Vis montérkové nohavice s náprsenkou, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými prvkami od kolien k členkom s 2 reflexnými pruhmi dole a s 1 reflexným pruhom na páse, nastaviteľné traky s prackami, bočné zapínanie na gombíky, vetranie na zips, multifunkčné vrecká, bočné vrecko na meter, vyvýšený zadný diel, odolné voči pretrhnutiu. Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: min. 60 % bavlna, zvyšok polyester, gramáž min. 260 g/m². Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2. Vodeododolnosť min. triedy 2. Paropriepustnosť min. triedy 3. STN EN 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 343; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 4688 ks |
| 39 | Ochranné nohavice letné – šedé s náprsenkou (pre činnosti, ktoré sa nevykonávajú na cestách) | Montérkové nohavice s náprsenkou, farba šedá, v spodnej časti nohavíc s 2 našitými reflexnými pruhmi, nastaviteľné traky s prackami, bočné zapínanie na gombíky, multifunkčné vrecká, bočné vrecko na meter, vyvýšený zadný diel, elastické traky so zaisťovacími sponami, vetracie otvory na zips, odolné voči pretrhnutiu. Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž 185g/m2 ± 5%; logo a umiestnenie reflexných pruhov podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 784 ks |
| 40 | Ochranné nohavice letné – šedé do pása (pre činnosti, ktoré sa nevykonávajú na cestách) | Monterkové nohavice do pása, farba šedá, v spodnej časti nohavíc s 2 našitými reflexnými pruhmi, pásec s pútkami na remeň, multifunkčné vrecká, odolné voči pretrhnutiu, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž 185g/m2 ± 5%; umiestnenie reflexných pruhov podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 952 ks |
| 41 | Ochranné nohavice letné – tmavomodré do pása | Vreckové nohavice do pása, farba modrá (RAL 5026 Pearl night blue), v spodnej časti nohavíc s 2 našitými reflexnými pruhmi, pás čiastočne na gumu, nastaviteľná šírka pásu po bokoch, pásec s pútkami na remeň, multifunkčné bočné vrecká na suchý zips, odolné voči pretrhnutiu( viackrát prešité), počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: min 60 % bavlna, gramáž min 180g/m2; umiestnenie reflexných pruhov podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 400 ks |
| 42 | Ochranné nohavice zimné zateplené – oranžovo - žlté výstražné s reflexnými pásmi s náprsenkou | Hi-Vis nohavice zateplené s náprsenkou, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými prvkami od kolien k členkom s 2 reflexnými pruhmi dole, vode odolné, po stranách 2-násobne prestaviteľný pás s gombíkmi, vyvýšený zadný diel, elastické traky so zaisťovacími sponami, odolné voči pretrhnutiu, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: min. 90% polyester, zvyšok elastan; Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2. Vode odolnosť triedy 3. Paropriepustnosť min. triedy 3; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 343, STN EN 14058; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1046 ks |
| 43 | Ochranné nohavice zimné zateplené – oranžovo - žlté výstražné s reflexnými pásmi do pása | Hi-Vis nohavice zateplené do pásu, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými prvkami od kolien k členkom s 2 reflexnými pruhmi dole, po stranách 2-násobne prestaviteľný pás s gombíkmi, vyvýšený zadný diel, elastické traky so zaisťovacími sponami, odolné voči pretrhnutiu, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: min. 90% polyester, zvyšok elastan; Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2. Vode odolnosť triedy 3. Paropriepustnosť min. triedy 3; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 343, STN EN 14058; úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1015 ks |
| 44 | Ochranné nepremokavé nohavice do dažďa – oranžovo - žlté výstražné s reflexnými pásmi s náprsenkou | Hi-Vis nezateplené nohavice bez podšívky s vetracími otvormi na zips, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými prvkami od kolien k členkom s 2 reflexnými pruhmi dole, podlepené švy, po stranách 2-násobne prestaviteľný pás s gombíkmi, vyvýšený zadný diel, elastické traky so zaisťovacími sponami, odolné voči pretrhnutiu. Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2. Vode odolnosť triedy 4. Paropriepustnosť triedy 3; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN 343, STN EN 14058; úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1237 ks |
| 45 | Ochranné nohavice antistatické, nehorľavé – oranžovo - žlté výstražné s reflexnými pásmi do pása | Ochranné nohavice nehorľavé antistatické, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² a s žltými fluorescenčnými prvkami od kolien k členkom, s 2 reflexnými pruhmi dole, s pútkami, 2 kryté vnútorné vrecká, 1 zadné a 2 bočné vrecká s chlopňou, zosilnené kolená a sed, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: min. 45 % bavlna, max. 50% polyester, min. 1 % uhlíkové vlákno. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2. STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1; STN EN 1149-5, STN EN ISO 11612; úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 558 ks |
| 46 | Výstražná vesta oranžová s reflexnými pásmi | Hi-Vis reflexná vesta, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm², s 2 vodorovnými a 2 zvislými reflexnými pruhmi na trupe v prednej a zadnej časti, zapínanie na suchý zips, označenie bielym logom. Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S - 5XL. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 1, resp. maximálna možná trieda viditeľnosti vzhľadom na veľkosť odevu. STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1831 ks |
| 47 | Výstražná vesta oranžová s reflexnými pásmi (manažérska) | Hi-Vis reflexná vesta manažérska, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm², s 2 vodorovnými a 2 zvislými reflexnými pruhmi na trupe v prednej a zadnej časti, zapínanie na zips, 2 vrecká + vrecko na pero + vrecko na mobil + priesvitné vrecko na menovku, označenie bielym logom. Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S - 5XL. Odevy s vysokou viditeľnosťou minimálne triedy 1, resp. maximálna možná trieda viditeľnosti vzhľadom na veľkosť odevu. STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1495 ks |
| 48 | Výstražná vesta oranžová s reflexnými pásmi a osvetlením | Hi-Vis reflexná vesta, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm², s 2 vodorovnými a 2 zvislými reflexnými pruhmi na trupe v prednej a zadnej časti, konce otvorov na ruky lemované čiernou tkaninou. Svetelná LED dióda s textilným poťahom s možnosťou zmeny módu svietenia (svietenie a blikanie) je umiestnená vodorovne v prednej časti na vrchnej a spodnej časti odevu, v zadnej časti vesty vodorovne na vrchnej a spodnej časti odevu, mechanicky odolné s možnosťou čistenia praním pri teplote 40°C, zapínanie vpredu na kostený zips, možnosť regulácie veľkosti vesty v oblasti ramien a bokov prostredníctvom suchého zipsu (v bokoch minimálne 10 cm a na ramenách minimálne 10 cm), označenie bielym logom. Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 5. Veľkosť: S - 5XL. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 1, resp. maximálna možná trieda viditeľnosti vzhľadom na veľkosť odevu. STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1. Napájanie prostredníctvom powerbanky (pripojenie rozhraním USB), batéria (Li-Ion) s kapacitou minimálne 5000 mAh (súčasť produktu). Logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS | 200 ks |
| 49 | Termobielizeň - letná | Priedušná funkčná spodná bielizeň letná, farba odtiene sivej, odvádza vlhkosť, antibakteriálna ochrana, tričko a spodný diel. Veľkosť: S až 5XL. Zloženie materiálu: min. 65 % bavlna, zvyšok polyester, krátky rukáv, gramáž min. 175 g/m² ±5%; pozn. dámske + pánske prevedenie | 3968 ks |
| 50 | Termobielizeň - zimná | Dlhý spodný diel a nátelník s dlhým rukávom, farba odtiene sivej až čierna, maximálna tepelná izolácia, vysoký transport vlhkosti, antibakteriálna ochrana, vysoká odolnosť, jednoduchá údržba. Veľkosť: S - 5XL. Zloženie materiálu: min. 65 % bavlna, zvyšok polyester, dlhý rukáv a spodky, gramáž min. 175 g/m² ±5%; pozn. dámske + pánske prevedenie | 4710 ks |
| 51 | Ochranná kombinéza jednorazová – overal (splaškové vody, postrek vegetácie) | Antistatická vodeodolná kombinéza s kapucňou a prelepenými švami, odolná voči roztokom chemikálií, azbestu a prachu, manžety na gumičku, gumička v páse , veľkosť: S - 3XL, STN EN 1149-5, STN EN 14126, STN EN 14 126/AC, STN EN 13 034+A1, STN EN ISO 13 982-1, STN EN ISO 13 982-1/A1, STN EN 14 605+A1; CAT III typ 4,5 a 6, EN1073-2 | 1632 ks |
| 52 | Ochranná kombinéza jednorazová – overal proti prachu a kvapalnému postreku - vysokoviditeľná | Ochranná kombinéza jednorazová, vysokoviditeľná, ochrana proti chemickým látkam, antistatická, vysoká viditeľnosť, veľkosť: M až 3XL; STN EN ISO 13 982-1, STN EN ISO 13982-1/A1, STN EN 13034, STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN 1149-5, kategória III, typ 5 a 6 | 3560 ks |
| 53 | Tričko s krátkym rukávom oranžové výstražné s reflexnými pásmi | Hi-Vis tričko s krátkymi rukávmi s reflexnými pásmi, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm², s vysokou viditeľnosťou, s antibakteriálnou úpravou, po stranách panely zo sieťoviny, reflexný materiál - reflexná páska v šírke min. 5 cm, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, označenie bielym logom. Veľkosť: S - 4XL. Zloženie materiálu: 55 % bavlna, zvyšok polyester, gramáž min. 150 g/m². Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2, resp. maximálna možná trieda viditeľnosti vzhľadom na veľkosť odevu; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 15894 ks |
| 54 | Tričko s dlhým rukávom oranžovo - žlté výstražné s reflexnými pásmi | Hi-Vis tričko s dlhým rukávom s reflexnými pásmi, farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² s žltými fluorescenčnými rukávmi od lakťa k zápästiu, s antibakteriálnou úpravou, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, označenie bielym logom. Počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25. Veľkosť: S - 4XL. Zloženie materiálu: min. 55 % bavlna, zvyšok polyester, gramáž min 150 g/m². Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min. 2, resp. maximálna možná trieda viditeľnosti vzhľadom na veľkosť odevu; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 8235 ks |
| 55 | Tričko s krátkym rukávom - šedé | Tričko s krátkym rukávom, farba šedá, s antibakteriálnou úpravou, označenie bielym logom – len v prednej časti, veľkosť: S - 5XL, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25, zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž min. 160 g/m², logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1871 ks |
| 56 | Tričko s dlhým rukávom - šedé | Tričko s dlhým rukávom, farba šedá, s antibakteriálnou úpravou, označenie bielym logom – len v prednej časti, veľkosť: S - 5XL, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25, zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž min. 160 g/m², logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 1216 ks |
| 57 | Ochranný plášť pracovný proti prachu a iným nečistotám | Plášť s dlhým rukávom, farba biela, vzadu s voľným opaskom s gombíkom na stiahnutie, 2 vrecká a vrecko na pero, veľkosť: 36 - 66, resp. veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI., zloženie materiálu: 100 % bavlna, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 25; pozn. dámske + pánske prevedenie | 151 ks |
| 58 | Ochranná bunda pilčícka s protiporezovou ochranou oranžová výstražná s reflexnými pásmi | Hi-Vis bunda pilčícka s ochranou proti porezaniu v oblasti pŕs, pliec a ramien, farba oranžovočervená fluorescenčná, na trupe 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pruhy cez predný a zadný diel, na rukávoch 2 vodorovné reflexné pruhy, dve vrecká, označenie bielym logom, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 10. Veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI., zloženie materiálu: min. 50% bavlna, zvyšok polyamid alebo PES, gramáž min. 240g/m2. Odev s vysokou viditeľnosťou minimálne triedy 1. Trieda odolnosti 1; STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN ISO 11393-6; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 574 ks |
| 59 | Ochranné nohavice pilčícke s protiporezovou ochranou – oranžové výstražné s reflexnými pásmi s náprsenkou | Hi-Vis ochranné nohavice pilčícke, ochranný materiál proti porezaniu, farba oranžovočervená fluorescenčná s 2 reflexnými pruhmi dole, bezpečnostné nohavice s náprsenkou s ochranou proti porezaniu reťazovou pílou - vnútorná protiporezová vložka vpredu od pása až po koniec nohavíc, nastaviteľná dĺžka, zapínanie zboku na zips a gombíky, počet cyklov čistení pri zachovaní požadovaných vlastností: minimálne 10. Veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: min. 50% bavlna, zvyšok polyamid alebo PES, gramáž min. 240g/m2 Odevy s vysokou viditeľnosťou triedy min.1. Trieda odolnosti 1. STN ISO EN 11393-2, STN EN ISO 20471, STN EN ISO 20471/A1, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1s min. triedou viditeľnosti 1; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 574 ks |
| 60 | Ochranná zástera zváračská kožená odolná proti prepáleniu | Pracovná ochranná zástera, prírodná brúsená koža šitá kevlarovou niťou, zakrytie ramien a kolien. Veľkosť: UNI. Trieda: 2. STN EN ISO 13688, STN EN ISO 11611 | 179 ks |
| 61 | Ochranný odev zváračský - dvojdielny | Zváračský oblek chrániaci voči odprskávajúcemu roztavenému kovu, blúza s náprsným vreckom, so skrytým zapínaním na gombíky a zdvojeným lakťom, nohavice s prídavnými elastickými trakmi (súčasť balenia) multifunkčné vrecká, zosilnené kolená a predĺžená predná časť nohavíc pre vrchné prekrytie a ochranu obuvi, farba sivo-červená alebo sivo-oranžová, veľkosť: 46-64, zloženie materiálu: 100 % bavlna keper s permanentnou nehorľavou úpravou a s úpravou proti zašpineniu, trieda 1 podľa STN EN ISO 11611, STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1 | 227 ks |
| 62 | Pracovné nohavice biele | Pracovné nohavice biele s pevným pásom v zadnej časti na gumu. Veľkosť: S až 5XL. Výškové skupiny II., IV., VI. Zloženie materiálu: 100 % plátno, bavlna, gramáž min. 145g/m2; pozn. dámske + pánske prevedenie | 64 ks |
| 63 | Pracovné nohavice šedé | Pracovné nohavice šedé s pevným pásom v zadnej časti na gumu, veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny II., IV., VI., zloženie materiálu: 100 % plátno, bavlna, gramáž min. 145g/m2; pozn. dámske + pánske prevedenie | 736 ks |
| 64 | Ochranný odev kuchárska blúza (rondon) | Klasický kuchársky kabát vrátane gombíkov, dvojradové zapínanie na vyberateľné umelohmotné gombíky, farba biela, veľkosť: S až 5XL, výškové skupiny: II., IV., VI., zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž min. 245g/m2; pozn. možnosť dámske + pánske prevedenie | 17 ks |
| 65 | Ochranný odev kuchárske biele nohavice | Kuchárske nohavice biele, dve predné, jedno zadné vrecko, opasok, pútka, v páse guma na reguláciu pásu, zips, veľkosť: S - 5XL. Zložene materiálu: 100 % bavlna, gramáž min. 245g/m2; pozn. možnosť dámske + pánske prevedenie | 17 ks |
| 66 | Tričko s krátkym rukávom - biele | Tričko, farba biela, veľkosť: S - 5XL, zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž min. 160g/m2, 5% elastanu v priekrčníku, stálosť tvaru, nízky profil priekrčníku; pozn. možnosť dámske + pánske prevedenie | 215 ks |
| 67 | Ochranná zástera (stolárska) | Stolárska kožená zástera, materiál kvalitná silná prírodná štiepenka, vnútri všitá segmentovaná kovová výstuha z páskoviny proti spätnému vrhu, upínanie na kožené pásy skrížené na chrbte s vymedzovacím kolieskom, opasok na upevnenie na páse. Veľkosť: UNI | 22 ks |
| 68 | Celotelový kožený ochranný odev používaný pri otryskávaní | Celotelový ochranný oblek z kože, vysoká mechanická odolnosť voči iskrám a pieskovej drti, golier - vysoký stojačik, rukávy s elastickou manžetou na zápästiach, zadná časť z priedušnej bavlny, dvojité zapínanie -dvojitá ochrana proti vniknutiu prachu a abrazívam, nastaviteľný remeň na spodnej časti nohavíc, dvojité prešitie, pružné tesnenie okolo ramien, veľkosť: S – 3XL; STN EN ISO 13688, STN EN ISO 13688/A1, STN EN ISO 14877 | 42 ks |
| 69 | Polokošeľa s krátkym rukávom | Polokošeľa s krátkym rukávom, farba biela, s antibakteriálnou úpravou, označenie šedým logom – len v prednej časti, v prípade označenia tmavomodrým logom – v prednej aj zadnej časti, veľkosť: S - 5XL, zloženie materiálu: 100 % bavlna, gramáž min. 160 g/m²; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 4269 ks |
| 70 | Polokošeľa s dlhým rukávom | Polokošeľa s dlhým rukávom, farba biela, s antibakteriálnou úpravou, označenie šedým logom – len v prednej časti, v prípade označenia tmavomodrým logom – v prednej aj zadnej časti veľkosť: S - 5XL, zloženie materiálu: 100% bavlna, gramáž min. 160 g/m²; logo a úprava podľa „Manuál vizuálu OOPP pre potreby NDS“ | 915 ks |

Pozn.:

1) Pri položkách, kde je v Technickej špecifikácii uvedená technická norma (akceptované označenie STN EN XXXXX / EN XXX / EN ISO XXXXX / STN EN ISO XXXXX / ISO XXXXX - vzhľadom na rôzny charakter označovania dodávateľov), platí vždy aktuálne znenie vzhľadom na možné zmeny v priebehu trvania verejnej súťaže.

- Čas a miesto plnenia

## 2.1	Miestom dodania predmetu zákazky a osoby zodpovedné za prevzatie predmetu zákazky sú sídlo verejného obstarávateľa alebo jednotlivé Strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“), jednotlivé Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“), jednotlivé Strediská špecializovaných činností (ďalej len „SŠČ“), jednotlivé Investičné odbory (ďalej len „IO“), Školiace stredisko Liptovský Ján (ďalej len „ŠS Liptovský Ján“) na území SR a to:

## Ústredie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - odborný referent služieb, referent skladového hospodárstva, prípadne nimi určená osoba;

## SSÚD Malacky, Pezinská 15, 901 01 Malacky - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Bratislava, Domkárska 9, 821 05 Bratislava - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Trnava, Sereďská 263, 917 05 Trnava - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Trenčín, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín – Zlatovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Martin, Hlavná 2158, 038 52 Sučany - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Liptovský Mikuláš, Demänovská 435/2, 031 01 Liptovský Mikuláš - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Mengusovce, 059 36 Mengusovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Beharovce, 053 05 Beharovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Prešov, Petrovany č. 500, 082 53 Prešov - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Považská Bystrica, časť Kúnovec 4532, 017 01 Považská Bystrica - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Galanta, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Nová Baňa, Železničný rad 22, 968 01 Nová Baňa - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Zvolen, Neresnická 8, 960 21 Zvolen - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Lučenec, Tomášovce 435, 985 56 Tomášovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Košice, Magnezitárska 2, 043 28 Košice - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Čadca, A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SŠČ Čadca, A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

SŠČ Mengusovce, 059 36 Mengusovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

SŠČ Žarnovica, Žarnovica 204, 966 81 Žarnovica – vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

IO Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 974 23 Banská Bystrica - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

IO Žilina, ul. Radlinského 13/373, 010 01 Žilina - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

IO Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

ŠS Liptovský Ján, Za Plavom 10, 032 03 Liptovský Ján - vedúca strediska, prípadne ňou poverená osoba.

2.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť miesto dodania zákazky, o čom písomne upovedomí dodávateľa.

2.3 	Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovary podľa požiadaviek odberateľa, vrátane ich dovozu na miesto dodania, na základe samostatných objednávok vystavených odberateľom počas doby trvania rámcovej dohody.

2.4 	Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar odberateľovi podľa požiadaviek odberateľa v lehote určenej v objednávke. Ak nie je v objednávke určená lehota dodania tovaru, dodávateľ je povinný poskytnúť tovar do 15 (pätnásť) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

- Ostatné požiadavky na predmet zákazky

3.1 	Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý je zdravotne neškodný, certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Objednávateľ požaduje predložiť na položky, pri ktorých je uvedená STN, EN alebo ISO norma dokumenty, ktorými deklaruje splnenie požadovaných parametrov v zmysle aktuálne platných právnych predpisov (Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425).