Špecifikácia diela

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:			Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:			Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: 	Mgr. Ondrej Lunter, predseda samosprávneho kraja

IČO:				37 828 100

DIČ:				2020919098

- Druh zákazky

služby

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie vrátane súvisiacich činností (konzultácie a koordinácia profesií) na ohlásenie stavby:

“Stavebné úpravy a modernizácia odborného vzdelávania SOŠ OaS, kuchyňa, ZH“.

- Opis a rozsah predmetu zákazky

Cieľom spracovania dokumentácie je navrhnúť stavebno-technické úpravy a spôsob napojenia nového gastro-zariadenia praktického vyučovania (kuchyne) prevádzky GAUDEAMUS na technickú infraštruktúru budovy školy. Rozsah dokumentácie bude na Ohlásenie stavby. Disponujeme platným ohlásením, podľa starého stavebného zákona.

Obsah dokumentácie bude riešiť – požiadavky investora:

  - Demontáž – zastaralého gastro-vybavenia;

  - Búranie – existujúcej priečky, dlažby a obkladov v kuchyni a v prevádzke umývania čierneho a bieleho riadu s vyšším hygienickým štandardom;

  - Vybudovanie – novej priečky, vyrovnanie podlahy a stien, tekutá hydroizolácia:

    - Položenie dlažby rozmerov 600x600x10,5 mm na epoxidové lepidlo s epoxidovou škárovacou hmotou – HT povrchová úprava, gress je v plnej hrúbke prefarbený, s fotokatalickým, protiriasovým, protiplesňovým, protizápachovým a hydrofilným zušľachtením povrchu, protišmyková triedy R12V4 (kuchyňa a priestor s čienym a bielym riadom) a R11/B (zádverie kuchyne)

    - Obklady do výšky 2,2 m od podlahy, zvyšná časť stien a strop 2x biely hygienický náter, obklad rozmerov 300x600x6 mm, triedy R10, na epoxidové lepidlo s epoxidovou škárovacou hmotou – HT povrchová úprava, gress je v plnej hrúbke prefarbený, s fotokatalickým, protiriasovým, protiplesňovým, protizápachovým a hydrofilným zušľachtením povrchu

    - Sokel v kuchyni a v priestoroch na umývanie bieleho a čierneho riadu z polžliabkových soklových prvkov 100x600x9 mm, v predsieni kuchyne klasický z dlažby 150x600x6mm (narezaný z formátu 300x600x6 mm)

    - Dlažba a obklady musia spĺňaž technické požiadavky pre tento druh priestorov a prevádzky, v súlade s STN.

Súčasťou plnenia je:

  - Spracovanie technickej správy a výkresovej časti:

    - skutkový stav, búracie práce, stavebno-architektonická časť, profesie – napojenie nového zariadenia kuchyne na tech. Infraštruktúru budovy (elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia);

  - Rozpočet,

  - Koordinácia všetkých dotknutých projektových profesií,

  - účasť na konzultáciách s objednávateľom v procese prípravy a finalizácie dokumentácie.

Informácie o aktuálnom stave:

  - Kapacita jedálne – počet vydaných jedál denne 150 – 200 ks;

  - Existujúci lapač tukov je funkčný a pravideľne čistený;

  - Zdravotechnika – nové dispozičné riešenie na základe umiestnenia MTZ (typ a počet prvkov MTZ je súčasť podkladov VO);

  - Vzduchotechnika – odvádza vzduch z priestorov kuchyne a práčovne – nie je potrebné riešiť;

  - Plyn – nové plynové technológie nebudú, je možné, že sa zachovajú (pre prípad núdze) existujúce plynové sporáky – bude sa riešiť v procese navhovania;

  - Kúrenie – nie je potrebné riešiť;

  - Projekt požiarnej ochrany – nie je potrebné riešiť.

- Autorské práva

Spracovateľ projektovej dokumentácie (ďalej len „autor“) je povinný pri návrhu a riešení obnovy rešpektovať a zachovať architektonické kvality a kompozičné princípy pôvodného objektu, ktorý je považovaný za autorské architektonické dielo v zmysle § 5 a § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

- Výstupy

  - dokumentácia na ohlásenie stavby: 6x tlačené vyhotovenie + 1x elektronická verzia (USB/DVD).