Příloha č. 6 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BETONOVÝCH SVODIDEL

- V souvislosti se Zbožím je Prodávající povinen disponovat následujícími doklady:

Osvědčení o shodě řízení výroby (doklad dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh);

Prohlášení o vlastnostech (doklad dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh);

Technické podmínky výrobce (Zboží musí mít odpovídající platné TPV (Technické podmínky výrobce) schválené Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích);

Rozhodnutí pro použití na pozemních komunikacích (Zboží musí být schválené a mít platné rozhodnutí pro použití na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy);

Katalogový list (výrobek musí být evidován v Katalogu schválených výrobků svodidel pro trvalá umístění na stavbě, Betonová svodidla (http://www.pjpk.cz/4-betonova-svodidla/))

- Zboží musí odpovídat následujícím normám:

ČSN EN 1317-2 (737001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla a mostní svodidla – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN EN 1317 5+A2 (737001) Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

ČSN 73 6101 (736101) Projektování silnic a dálnic

TP 139 Betonové svodidlo

TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích

Beton musí splňovat požadavky na odolnost proti působení rozmrazovacích solí v prostředí XF4.

- Zpřesňující a doplňující podmínky a informace k betonovým svodidlům:

Oboustranné svodidlo posuvné

Tvar příčného řezu typu New Jersey nebo technicky rovnocenný

Svodidlový systém složený ze svodidel: svodidlo základní, svodidlo koncové levé, svodidlo koncového pravé, spojka/zámek

Jednotná délka běžného a koncového dílce 4000 mm ± 10 mm

Výška svodidla 1000 mm ± 10 mm

Šířka podstavy betonového svodidla maximálně 700 mm

Maximální hmotnost běžného průběžného dílce 3300 kg

Třída betonu minimálně C30/37 - XF4

Svodidlo opatřeno odvodňovacím otvorem ve spodní části dílce

Minimální úroveň zadržení H2 při osazení na krajnicích silnic II. a III. tříd dle ČSN 73 6101.

Spojení jednotlivých dílců musí být provedeno mechanickým šroubovým spojem. Zadavatel nepřipouští spojení bez použití šroubových prvků.

Každý dílec musí být opatřen trvale zabetonovaným identifikačním štítkem obsahujícím minimálně výrobce, typ výrobku a rok výroby.