# Technický popis

## Chodník

- odstranění asfaltu

- vytrhání lemování z kostek 8/10 + odvoz na deponii investora

- odkop pro novou k-ci

- odvoz asfaltu a zeminy na recyklační skládku vč. poplatku za uložení

- hutnění pláně

- vrstvy ze ŠD

- osazení chodníkových obrub do bet. lože s opěrou vč. dodávky obrub a betonu (v místě souběhu s parkovacími stáními bude místo chodníkové obruby osazena obruba nájezdová, která je započítána v objektu parkovacích stání)

- lože pod dlažbu DK 4/8

- kladení zámkové dlažby + dodávka dlažby

  - v chodníku dlažba tl. 60 mm přírodní

  - vjezdy budou lemovány červenou barvou;

  - konce chodníku budou lemovány slepeckou bílou dlažbou (2x vjezd do MP)

## Vjezd

- odstranění asfaltu

- odkop pro novou k-ci

- odvoz asfaltu a zeminy na recyklační skládku vč. poplatku za uložení

- hutnění pláně

- podklad ze ŠD

- podklad KSC

- postřiky

- asfaltobeton ACL16

- asfaltobeton ACO11+

## Parkovací stání

- odstranění asfaltu

- odkop pro novou k-ci

- vytrhání kamenných (žulových) obrub + odvoz na deponii investora

- odvoz asfaltu a zeminy na recyklační skládku vč. poplatku za uložení

- hutnění pláně

- vrstva geotextilie 300g/m2

- podklad z bet. recyklátu

- podklad ze ŠD

- osazení obrub silničních + nájezdových do bet. lože včetně dodávky

- lože pod dlažbu DK 4/8

- kladení zámkové drenážní dlažby HYDROSET 80mm přírodní + dodávka dlažby

- osazení 2 ks kompletních dopravních značek + dodávka

- vodorovné dopravní značení parkovacích stání

## Úprava stávající komunikace

- rozebrání komunikace z velkých kostek

- očištění kostek

- plošná úprava

- hutnění pláně

- vyrovnávací vrstva ze ŠD

- osazení jednořádku z velkých kostek do bet. lože

- kladení dlažby z kostek do lože z kameniva