Bieżące utrzymanie i konserwacja nawierzchni drogi leśnej  nr 714/2 w Leśnictwie  Murcki

OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne.

  - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy naprawy drogi leśnej głównej stanowiącej część dojazdu pożarowego nr 36

Lokalizacja: leśnictwo Murcki, oddział 354~a, odcinek: 714/2

Zakres opracowania obejmuje branże drogową.

Długość  utwardzonej nawierzchni wynosi L= 630 m

  - INWESTOR:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo 	Katowice

ul. Kijowska 37b

40-754 Katowice

  - Podstawa opracowania.

- podkłady mapowe

- wskazania inżynierów nadzoru – dane wyjściowe do projektu,

- zgłoszenia leśniczych dot. konieczności wykonania napraw awaryjnych infrastruktury drogowej,

- protokół z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych KM PSP w Katowicach
z dnia 23.10.2025r.,

- drogi leśne – poradnik drogowy

1.4. Opis stanu istniejącego.

Nawierzchnia przedmiotowej drogi leśnej została opisana jako gruntowa ulepszona. Stan techniczny jezdni jest zły.  Występują liczne deformacje w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. Droga stanowi drogę leśną główną oraz  część dojazdu pożarowego 36. Droga ta jest istotna z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej. Jej konserwacja oraz naprawa ma na celu zachowanie bezpieczeństwa pożarowego lasów, udostępnienie drzewostanów dla transportu leśnego przy jednoczesnym zachowaniu funkcji turystycznych, społecznych.

Odwodnienie ciągu komunikacyjnego terenu odbywa się poprzez spadki poprzeczne
do przylegających terenów leśnych.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

  - Droga w planie.

Przebieg geometryczny drogi w planie pozostawiono bez zmian, tzn. dostosowano
do aktualnego przebiegu.

Całkowita długość odcinka przeznaczonego do konserwacji wynosi L= 630 m

Zaprojektowano:

    - droga 714/2, Wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku o długości 630 m, szerokości średnio 3,6 m, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie
i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 20 cm w tym: kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości.,

  - Warunki geologiczne.

Pod wierzchnią warstwą żużla, wymieszanego z ziemią znajduje się warstwa kruszywa kamiennego. Nie stwierdzono warstwy wody gruntowej.

2.3. Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano konserwację istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej wyrównanie wraz
z ułożeniem warstwy kruszywa o średniej grubości 20 cm,  zamiałowanie powstałej nawierzchni, profilowanie oraz zagęszczenie.

2.4. Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z kruszywa naturalnego łamanego uzyskanego z rozdrobnionych skał, doprowadzonego do stanu spoistości.

3. Odwodnienie.

W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi leśnej należy zastosować  niezbędne pochylenia podłużne i poprzeczne (Rys. 1)

Rys. 1. Poglądowy przekrój poprzeczny

Woda opadowa odprowadzona będzie grawitacyjnie poza obręb korony drogi do przylegających terenów leśnych (Rys. 2, Rys. 3).

4. Uwagi końcowe.

- Wszelkie roboty należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych.

- Odbiorowi gwarancyjnemu (okresowemu i końcowemu) podlegać  będzie stan nawierzchni drogi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytków wykonawca zobowiązany jest je uzupełnić we własnym zakresie i na własny koszt. Ponadto w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest, po uzgodnieniu z przedstawicielami nadleśnictwa, dokonać wszelkich ewentualnych bieżących napraw nawierzchni, powstałych w wyniku naturalnego jej użytkowania w okresie gwarancji.