Bieżące utrzymanie i konserwacja nawierzchni drogi leśnej w Nadleśnictwie Katowice, Leśnictwo Podlesie

OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE:

  - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy naprawy drogi leśnej głównej stanowiącej dojazd pożarowy nr 52

Lokalizacja: leśnictwo Podlesie, oddział 428~a; 429~a, 429 b, 430~a, droga nr 1020.

Zakres opracowania obejmuje branże drogową.

Długość  utwardzonej nawierzchni wynosi L= 750 m

  - Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo 	Katowice

ul. Kijowska 37b

40-754 Katowice

  - Podstawa opracowania.

- podkłady mapowe

- wskazania inżynierów nadzoru – dane wyjściowe do projektu,

- zgłoszenia leśniczych dot. konieczności wykonania napraw awaryjnych infrastruktury drogowej,

- drogi leśne – poradnik techniczny

1.4. Opis stanu istniejącego.

Nawierzchnia przedmiotowej drogi leśnej została opisana jako gruntowa ulepszona. Stan techniczny jezdni jest zły.  Występują liczne deformacje w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. Droga stanowi drogę leśną główną, dojazd pożarowy nr 52, szlak turystyczny zielony – Szlak Krawędziowy GOP. Droga ta jest istotna z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej. Jej konserwacja oraz naprawa ma na celu zachowanie bezpieczeństwa pożarowego lasów, udostępnienie drzewostanów dla transportu leśnego przy jednoczesnym zachowaniu funkcji turystycznych, społecznych (droga intensywnie wykorzystywano do turystyki pieszej, łącząca Tychy, Katowice, Mikołów).

Odwodnienie ciągu komunikacyjnego terenu odbywa się poprzez spadki poprzeczne
do przylegających rowów przydrożnych.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

  - Droga w planie.

Przebieg geometryczny drogi w planie pozostawiono bez zmian, tzn. dostosowano
do aktualnego przebiegu.

Całkowita długość odcinka przeznaczonego do konserwacji wynosi L= 750 m

Zaprojektowano:

    - droga 1020, Wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku, o długości 750 m, szerokości średnio 3,5 m, ścinanie poboczy mechaniczne z odrzutem urobku
na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 20 cm w tym: kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości
0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz
z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości, wymianę przepustu betonowego na PEHD o średnicy 400 mm, długości 5 m wraz z przyczółkami, odmulenie dna rowu z rozplantowaniem urobku na zewnątrz pasa oraz usunięcie zatorów

  - Warunki geologiczne.

Pod wierzchnią warstwą żużla, wymieszanego z ziemią znajduje się warstwa piasku wymieszana z kruszywem kamiennym. Nie stwierdzono warstwy wody gruntowej.

2.3. Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano konserwację istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej wyrównanie wraz
z ułożeniem warstwy kruszywa o średniej grubości 20 cm,  zamiałowanie powstałej nawierzchni, profilowanie oraz zagęszczenie.

2.4. Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z kruszywa naturalnego łamanego uzyskanego z rozdrobnionych skał, doprowadzonego do stanu spoistości.

3. ODWODNIENIE.

W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi leśnej należy zastosować  niezbędne pochylenia podłużne i poprzeczne (Rys. 1)

Rys. 1. Poglądowy przekrój poprzeczny

Woda opadowa odprowadzona będzie grawitacyjnie poza obręb korony drogi do przylegających terenów leśnych (Rys. 2, Rys. 3).

4. UWAGI KOŃCOWE.

- Wszelkie roboty należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych.

- Odbiorowi gwarancyjnemu (okresowemu i końcowemu) podlegać  będzie stan nawierzchni drogi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytków wykonawca

zobowiązany jest je wykonać  we własnym zakresie i na własny koszt.