Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa fabrycznie nowej macierzy dyskowej / serwera NAS w wykonaniu rackowym, wyposażonego w wymagane dyski, interfejsy sieciowe, redundantne zasilanie oraz oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przechowywanie danych, wykonywanie kopii zapasowych, replikację oraz zarządzanie zasobami sieciowymi. Zakres zamówienia obejmuje również montaż urządzenia w szafie rack, podłączenie do istniejącej infrastruktury, konfigurację środowiska iSCSI, utworzenie logicznych jednostek LUN, konfigurację redundancji połączeń oraz wykonanie testów poprawności działania.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad, pochodzące z legalnego obrotu, spełniające wymagania techniczne i jakościowe określone poniżej.

| Typ urządzenia | Serwer NAS |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack wraz z szynami do montażu w szafie |
| Procesor | Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 3,35 GHz (z przyspieszeniem do 3.6 GHz) lub równoważny |
| Sprzętowy mechanizm szyfrowania | Tak (AES-NI) |
| Pamięć RAM | min. 16 GB pamięci ECC UDIMM z możliwością rozszerzenia do min. 32 GB |
| Możliwości rozbudowy | Sprzęt powinien być wyposażony w min. 12 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 24 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej za pomocą gniazda rozszerzeń Infiniband |
| Dyski | Urządzenie główne musi być wyposażone w 8 dysków twardych SATA 3.5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta o pojemności min. 6 TB każdy. Dyski muszą być wykonane w technologii CMR, cache min. 256MB, transfer min. 202MB/s. Średni czas do awarii (MTBF) musi wynosić min. 1 mln godzin. |
| Porty zewnętrzne | Minimum: 2 porty USB 3.2.1 1 gniazdo rozszerzenia |
| Porty sieciowe | Minimum: 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 1 port 10GbE RJ45 Możliwość podłączenia dodatkowych kart sieciowych 10G poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe x8 |
| Funkcja Wake on LAN/WAN | Tak |
| Gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 | Min. 1x 4-liniowe gniazdo x8 Gen. 3 |
| Wentylator obudowy | Min. 3 wentylatory 60 mm x 60 mm |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Obsługiwane systemy plików | Min.: Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
| Zarządzanie pamięcią masową | Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) 108 TB Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 64 Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 64 Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 128 Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN |
| Obsługiwane typy macierzy RAID | Min. SHR, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Funkcja udostępniania plików | Minimalna liczba kont użytkowników: 1024 Minimalna liczba grup użytkowników: 128 Minimalna liczba folderów współdzielonych: 256 Minimalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/NFS/AFP/FTP: 510 |
| Uprawnienia | Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) |
| Wirtualizacja | Obsługa VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® |
| Usługa katalogowa | Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/NFS/AFP/FTP/File Station przy użyciu istniejących poświadczeń. |
| Bezpieczeństwo | Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |
| Obsługiwane przeglądarki | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze, Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach |
| Oprogramowanie | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia. |
| Konserwacja | Konserwację urządzenia należy przeprowadzać przy użyciu dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack |
| Zasilanie | Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli gwarancji: 3 lata na urządzenie główne |

Zakres wdrożenia oraz konfiguracji musi obejmować:

- montaż fizyczny macierzy w szafie rackowej oraz podłączenie do infrastruktury sieciowej poprzez protokół ISCSI;

- konfiguracja kontrolerów macierzy, w tym ustawienia adresów IP dla portów ISCSI;

- definiowanie i tworzenie logicznych jednostek (LUN) na macierzy zgodnie z wymaganiami przechowywania danych;

- konfiguracja redundancji połączeń ISCSI z serwerami, zapewniając wysoką dostępność i niezawodność komunikacji;

- testowanie wydajności połączeń oraz wdrożenie najlepszych praktyk związanych z ISCSI, takich jak MPIO (Multipath I/O).