OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„ID 2433 – Vybudovanie odbočovacieho pruhu na ceste III/1020 (križovatka Azúrová)“

# 1. Identifikačné údaje stavby

| Názov stavby | Vybudovanie odbočovacieho pruhu na ceste III/1020 (križovatka Azúrová) |
| --- | --- |
| ID projektu | 2433 |
| Miesto stavby | MČ Bratislava – Jarovce, križovatka ulíc III/1020 a I/2 (Azúrová) |
| Katastrálne územie | k. ú. Jarovce (822256), obec Bratislava-Jarovce |
| Stupeň PD | Stavebný zámer (SZ) + Projekt stavby (PS) v podrobnosti vykonávacieho projektu (VP) + výkon autorského dozoru (AD) |
| Objednávateľ | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |

## 1.1 Dotknuté parcely

Riešené územie je vyznačené v grafickej prílohe obr. č. 1 Situácia riešeného územia v MČ Bratislava - Jarovce a nachádza sa na nasledujúcich parcelách, ktoré sú vyznačené v grafickej prílohe obr. č. 2 „Situácia riešeného územia v MČ Bratislava – Jarovce“:

| Parcela C-KN | LV | Parcela E-KN | LV | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 895/15 | – | 1277 | – | vlastník: Hl. mesto SR Bratislava, orná pôda – potrebné vyňatie z PPF |
| 910 | nezaložený | 1360 | – | právny vzťah k parcele C nie je evidovaný na LV |

Poznámka: Projektant je povinný overiť aktuálny stav parciel podľa katastra nehnuteľností pred začatím prác. Projekt bude riešený výlučne na pozemkoch vo vlastníctve, resp. v správe Hlavného mesta SR Bratislava.

# 2. Predmet a rozsah zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie vrátane výkonu súvisiacich činností pre stavbu uvedenú v bode 1. Predmet zákazky pozostáva najmä z nasledujúcich plnení:

- Vypracovanie Stavebného zámeru (SZ) v rozsahu potrebnom pre konanie o stavebnom zámere podľa zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 60/2025 Z. z.

- Vypracovanie Projektu stavby (PS) v podrobnosti vykonávacieho projektu (VP) vrátane všetkých požadovaných stavebných objektov.

- Výkon inžinierskej činnosti – zabezpečenie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí potrebných pre povolenie stavby.

- Zabezpečenie kompletnej dokumentácie potrebnej na vyňatie parcely 895/15 z poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa zákona č. 220/2004 Z. z.

- Projektant doloží správu o prerokovaní PD (projektovej dokumentácie)

- Projektant je povinný overiť aktuálny stav parciel podľa katastra nehnuteľností pred začatím prác. Projekt bude riešený výlučne na pozemkoch vo vlastníctve, resp. v správe Hlavného mesta SR Bratislava. Ak by projektant vyžadoval navrhnúť projekt na iných pozemkoch ako na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislava, je potrebný súhlas Hlavného mesta SR Bratislava.

- Výkon občasného autorského dozoru (AD) počas realizácie stavby v rozsahu podľa bodu 5 tohto opisu.

Obr. č. 1 Situácia riešeného územia v MČ Bratislava – Jarovce

# 3. Technické zadanie

Cieľom projektu je navrhnúť rozšírenie cesty III/1020 za účelom vytvorenia samostatného pravého odbočovacieho pruhu v juhozápadnom ramene križovatky (v smere z MČ Bratislava-Jarovce) na cestu I/2 (Azúrová), ktorá vedie na diaľnicu D4, resp. do MČ Rusovce.

## 3.1 Geometrické parametre odbočovacieho pruhu

- Minimálna šírka pravého odbočovacieho pruhu: 3,00 m

- Minimálna dĺžka priameho úseku pruhu: 50,00 m

- Minimálna dĺžka nábehového úseku (plynulý prejazd vozidiel do pruhu): 10,00 m

- Celková dĺžka rozšírenia: min. 60,00 m (priama + nábehová časť)

## 3.2 Úprava južného nárožia križovatky

Južné nárožie križovatky požadujeme navrhnúť tak, aby:

- nákladné jazdné súpravy štandardizovaných rozmerov (referenčné vozidlo v zmysle STN 73 6102) neprechádzali mimo určených jazdných pruhov,

- bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel všetkých kategórií,

- neboli zhoršené existujúce rozhľadové pomery v križovatke.

## 3.3 Požiadavky na stavebné riešenie

- Cestné teleso stavebne rozšíriť v súlade s platnou legislatívou a príslušnými technickými normami a predpismi.

- Projektant navrhne skladbu konštrukčných vrstiev vozovky odbočovacieho pruhu v nadväznosti na existujúcu konštrukciu cesty III/1020 a predpokladané dopravné zaťaženie podľa TP 033.

- Projektant navrhne úpravu odvodnenia vozovky – pozdĺžne a priečne sklony so zabezpečením kontinuity odvodu dažďových vôd bez negatívneho vplyvu na cestné teleso a okolie.

- Projektant identifikuje a zohľadní existujúce inžinierske siete v riešenom území, navrhne prípadné ochrany, úpravy alebo prekládky, ak si to vyžiada rozšírenie komunikácie.

- Projektant zohľadní existujúce stavebné objekty, priekopy, spevnené a nespevnené krajnice, zelené plochy a dopravné zariadenia.

- Rozšírenie komunikácie musí byť technicky realizovateľné v existujúcich priestorových pomeroch bez zhoršenia rozhľadových pomerov.

- Projektant zabezpečí Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia (podrobný geodetický podklad) v S-JTSK a Bpv

- Projektant zrealizuje vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí od ich správcov

- Projektant zabezpečí Inžiniersko - hydrogeologický prieskum v rozsahu potrebnom pre návrh konštrukčných vrstiev a pre návrh odvodnenia komunikácie

## 3.4 Dopravné značenie a organizácia dopravy

Zvislé a vodorovné dopravné značenie súvisiace so zmenou organizácie dopravy požadujeme navrhnúť v súlade s aktuálne platnými verziami:

- TP 117 – Vodorovné dopravné značenie

- TP 118 – Zvislé dopravné značenie

- Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a jeho vykonávacie predpisy

- Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení

## 3.5 Inžinierska činnosť

Zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti zabezpečí najmä:

- Vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, ktorý je uvedený v opise DNS (Príloha č. 1 Projektová dokumentácia – obsah a rozsah)

- Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a cestných komunikácií

- Stanovisko dopravného inšpektorátu KR PZ SR

- Podklady pre proces vyňatia z PPF

- Súčinnosť v procese povoľovania stavby

Obr. č. 2 Štúdia – návrh vytvorenia odbočovacieho jazdného pruhu

# 4. Legislatívny rámec, normy a technické predpisy (všeobecné požiadavky)

## 4.1 Právne predpisy

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

- Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

- Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) – ak bude relevantné

- Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

- Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 60/2025 Z. z.

- Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení

## 4.2 Slovenské technické normy (STN)

- STN 73 6101 – Projektovanie ciest a diaľnic

- STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek na cestných komunikáciách

- STN 73 6121 – Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové zmesi

- Ďalšie súvisiace STN v aktuálne platnom znení

## 4.3 Technické predpisy (TP) rezortu dopravy

- TP 079 (TP 01/2014) – Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií

- TP 048 – Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciach

- TP 033 – Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek

- TP 117 – Vodorovné dopravné značenie

- TP 118 – Zvislé dopravné značenie

- Ďalšie TP MDV SR relevantné pre predmet zákazky

## 4.4 Ostatné podklady

- Technické listy mesta Bratislavy (TLMB) – aktuálne vydanie

- Štúdia „Návrh vytvorenia odbočovacieho jazdného pruhu“ (príloha č. 2 tohto opisu)

- Požiadavky správcov dotknutých komunikácií a dotknutých orgánov štátnej správy

# 5. Všeobecné podmienky a záverečné ustanovenia

- Pri spracovaní dokumentácie musí zhotoviteľ rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, stavebné objekty, inžinierske siete a majetkové pomery.

- Všetky služby potrebné pre prípravu dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti a autorského dozoru sú na seba neoddeliteľne naviazané a tvoria jeden kompaktný predmet zákazky.

- Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami správcov dotknutých komunikácií a dotknutých orgánov štátnej správy.

- Zhotoviteľ je povinný konzultovať kľúčové technické riešenia s objednávateľom a zapracovať jeho opodstatnené pripomienky.

- V rámci výkonu občasného výkon odborného autorského dozoru (hlavného projektanta, zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu alebo architekta projektu) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. OAD sa bude vykonávať počas realizácie stavby od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti. Kompletné povinnosti OAD sú uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o dielo.

- Prípadné zmeny legislatívy a technických predpisov počas doby plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný zohľadniť v dokumentácii.