Opis standardu technologii wykonawstwa prac 
ochrony przeciwpożarowej na rok 2026

1. 	Wstęp

1.1. 	Generalną zasadą jest zapewnienie przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania czynności, chyba że inaczej określono to w opisie technologii danej czynności.

1.2. 	Sprzęt, narzędzia i materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca. Urządzenia powinny być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.

1.3. 	W zakres technologii każdej pracy wchodzą czynności pomocnicze takie jak: dojazd na powierzchnię roboczą, zawieszenie lub podczepienie sprzętu 
oraz jego regulacja, oczyszczenie sprzętu i narzędzi po zabiegu, odstawienie sprzętu itp., chyba że inaczej określono to w opisie technologii danej pracy.

1.4. 	W przypadku wystąpienia czynności nieujętych w Opisie standardu technologii wykonawstwa prac ochrony przeciwpożarowej (poz. 900 – 906) należy stosować odpowiednie rozliczenie godzinowe ujęte w Pracach godzinowych (poz. 907 – 914).

1.5. 	Obowiązuje ogólna zasada, że do rozliczenia się z Wykonawcą przyjęta jest faktyczna ilość wykonanych jednostek danej czynności będąca wynikiem odbioru (bez względu na rodzaj jednostki miary łącznie z rozliczeniem godzinowym faktycznego czasu wykonanej czynności). Ilość odebranych czynności może różnić się od ilości zleconej, w przypadku gdy zlecono ilość określoną szacunkowo lub wykonano czynności zgodnie z dopuszczalną tolerancją. Procedura odbioru nie może służyć jedynie do potwierdzenia, 
że wykonane zostało tyle jednostek, ile zlecono.

1.6. 	Korzystając z Opisu standardu technologii wykonawstwa prac ochrony przeciwpożarowej należy wziąć pod uwagę postanowienia aktów prawnych oraz wewnętrznych regulacji przywołanych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.7. 	Załącznikiem do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac ochrony przeciwpożarowej jest Tabela parametrów, w której ujęto opisy wymaganych parametrów dla poszczególnych technologii prac.

| Nr | Kod czynności do rozliczenia | Kod czynn. / materiału do wyceny | Opis kodu czynności | Jednostka miary czynn. rozl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 908 | ZAK-PASC | ZAK-PASC | Wykonanie nowych pasów ppoż. | KMTR |
| 908 | ODN-PASC | ODN-PASC | Odnowienie pasów ppoż. | KMTR |

Standard technologii prac obejmuje:

- zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd celem wykonania nowych 
lub odnowienia pasów przeciwpożarowych (na powierzchniach umożliwiających przejazd i wykonanie wskazanych czynności);

- dojazd do powierzchni;

- przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe o szerokości określonej w Tabeli parametrów.

Uwagi:

- zmineralizowana powierzchnia pasa przeciwpożarowego powinna być pozbawiona roślinności, materiałów łatwopalnych takich jak chwasty, gałęzie, części powalonych drzew itp.

Procedura odbioru prac:

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem;

- do rozliczenia określana jest długość zmineralizowanej bruzdy o szerokości określonej 
w Tabeli parametrów mierzona wzdłuż jej osi lub jej wielokrotność wynikająca 
z szerokości zmineralizowanego pasa (Zamawiający w załączniku do specyfikacji warunków zamówienia podaje ilość w kilometrach pasów do odnowienia oraz nowych pasów do wykonania);

- pomiar długości zmineralizowanego pasa zostanie wykonany np. przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.;

- sprawdzenie wymaganej zleceniem szerokości zmineralizowanego pasa zostanie przeprowadzone za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa,                      w ilości minimalnej określonej w Tabeli parametrów na każdy kilometr.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Nr | Kod czynności do rozliczenia | Kod czynn. / materiału do wyceny | Opis kodu czynności | Jednostka miary czynn. rozl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 902 | PPOŻ-PORZ | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów na pasach ppoż. | HA |

Standard technologii prac obejmuje:

- porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych zabiegach poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości drzewnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości, 
co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

- całych wydzieleń - przyjmuje się wartości z opisu taksacyjnego lub LMN z ewentualnym pomniejszeniem o istniejące w wydzieleniu elementy nieobjęte zabiegiem takie jak: kępy drzewostanu, bagna itp.;

- fragmentów wydzieleń – dokonuje się pomiarów powierzchni.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Nr | Kod czynności do rozliczenia | Kod czynn. / materiału do wyceny | Opis kodu czynności | Jednostka miary czynn. rozl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | DYŻUR-PM | DYŻUR-PM | Dyżur ciągnika z osprzętem oraz dyżur pracowników | MIES |
| 906 | DYŻUR-PR |  |  |  |

UWAGA ! W wycenie i formularzu ofertowym dokonano scalenia całości dyżurów w czynności DYŻUR-PM, z zachowaniem podziału na czynności DYŻUR-PM i DYŻUR-PR podczas rozliczania prac.

Standard technologii prac dla czynności rozliczanej DYŻUR-PM obejmuje:

- dyspozycyjność Wykonawcy – gotowość do wykonania prac sprzętem mechanicznym przy zabezpieczaniu pożarzysk w okresie prowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (co do zasady prowadzona jest w porze dziennej);

- zapewnienie gotowości do bezzwłocznego użycia w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w czasie określonym przez Zamawiającego ciągnika wraz z osprzętem do wykonania prac na terenie Nadleśnictwa, polegających na zabezpieczeniu powierzchni pożarzysk przed powstaniem pożarów wtórnych i rozprzestrzenianiem się pożarów lasów.

Uwagi:

- Zamawiający, zgodnie z trybem określonym w umowie powiadamia Wykonawcę 
o pełnieniu dyżuru lub jego odwołaniu;

- Wykonawca w pierwszej kolejności zapewnia ciągnik wraz z kierowcą wyposażony 
w sprzęt określony w Tabeli parametrów;

- Wykonawca zapewnia wyposażenie kierowcy w środki ochrony osobistej 
i środek łączności (telefon komórkowy) zapewniający kontakt z Zamawiającym;

- Wykonawca zobowiązany jest do reakcji w maksymalnym czasie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zawartym w Tabeli parametrów;

- czynność nie obejmuje samego udziału w akcjach zwalczania zagrożeń  i ograniczania skutków pożarów lasu, który rozliczany jest odrębnie (godzinowo).

Procedura odbioru:

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem;

- w przypadku niepełnych miesięcy kalendarzowych, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do ilości dni objętych umową.

(jednostką rozliczeniową jest miesiąc kalendarzowy)

Standard technologii prac dla czynności rozliczanej DYŻUR-PR obejmuje:

- dyspozycyjność Wykonawcy polegającą na zapewnieniu co najmniej dwóch osób do prac wykonywanych ręcznie przy zabezpieczeniu pożarzyska, tj. do wykonania prac dogaszania i dozorowania pożarzyska w okresie prowadzenia akcji bezpośredniej 
w ochronie przeciwpożarowej lasu (co do zasady w godzinach prowadzenia dyżuru przez system alarmowo-obserwacyjny Zamawiającego);

- posiadanie uprawnień do ścinki, obalania i przerzynki drzew pilarką spalinową przez co najmniej jedną osobę, w związku z ewentualną koniecznością prowadzenia prac polegających na wycięciu wizur umożliwiających oborywanie pożarzyska bądź usunięciu przeszkadzających drzew celem powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru.

Uwagi:

- Zamawiający, zgodnie z trybem określonym w umowie powiadamia Wykonawcę 
o pełnieniu dyżuru lub jego odwołaniu;

- Wykonawca w szczególności zapewnia:

- minimum dwóch pracowników wraz z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania zleconych prac;

- sprzęt do prac wykonywanych ręcznie: szpadel lub łopata, tłumica, hydronetka ze środkiem gaśniczym, ewentualnie inne przydatne narzędzia, w razie potrzeby pilarka spalinowa, przy czym jako minimum każdorazowo należy przyjąć wyposażenie każdej osoby w szpadel lub łopatę oraz tłumicę itp.;

- wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej i środek łączności (telefon komórkowy) zapewniający kontakt z Zamawiającym;

- Wykonawca zobowiązany jest do reakcji w maksymalnym czasie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zawartym w Tabeli parametrów;

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do działań według wskazań Zamawiającego lub Kierującego Działaniami Ratowniczymi (w przypadku braku na miejscu zdarzenia przedstawiciela Zamawiającego);

- czynność nie obejmuje samego udziału w akcjach zwalczania zagrożeń i ograniczania skutków pożarów lasu, który rozliczany jest odrębnie (godzinowo).

Procedura odbioru:

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem  czynności i zleceniem;

- w przypadku niepełnych miesięcy kalendarzowych objętych zleceniem, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do ilości dni objętych zleceniem.

(jednostką rozliczeniową jest miesiąc kalendarzowy)

Prace godzinowe

| Nr | Kod czynności do rozliczenia | Kod czynn. / materiału do wyceny | Opis kodu czynności | Jednostka miary czynn. rozl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 907 | GOPP RH8 | GOPP RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H |
| 908 | GOPP RH23 | GOPP RH23 | Prace wykonywane ręcznie | H |
| 909 | GOPP PILA | GOPP PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H |
| 910 | GOPP RU8 | GOPP RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H |
| 911 | GOPP RU23 | GOPP RU23 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H |
| 912 | GOPP NOC | GOPP NOC | Prace godzinowe w porze nocnej | H |
| 913 | GOPP MH8 | GOPP MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H |
| 914 | GOPP MH23 | GOPP MH23 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H |

Standard technologii prac obejmuje:

Prace zlecane godzinowo i rozliczane w systemie godzinowym nieujęte w poz. 900-906 
lub czynności których opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupełnienie czynności przyjętego OSTWPP.

GOPP RH8 - Prace wykonywane ręcznie beż użycia narzędzi lub z użyciem prostych narzędzi (np. motyka, siekieromotyka, szpadel itp.); objęte stawką VAT 8%,

GOPP RH23 - Prace wykonywane ręcznie beż użycia narzędzi lub z użyciem prostych narzędzi (np. motyka siekieromotyka, szpadel itp.); objęte stawką VAT 23%,

GOPP PILA - Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki,

GOPP RU8 - Prace wykonywane ręcznie z użyciem narzędzi mechanicznych (np. wykaszarka, podkrzesywarka, glebogryzarka itp.); objęte stawką VAT 8%,

GOPP RU23 - Prace wykonywane ręcznie z użyciem narzędzi mechanicznych (np. wykaszarka, podkrzesywarka, glebogryzarka itp.); objęte stawką VAT 23%,

GOPP NOC - Prace godzinowe wykonywane w porze nocnej (22.00 – 6.00),

GOPP MH8 - Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym objęte stawką VAT 8%,

GOPP MH23 - Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym objęte stawką VAT 23%.

Procedura odbioru:

- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny)