Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Rościszewo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, w tym osób z niepełnosprawnościami, wraz z wyposażeniem, dokumentacją oraz przygotowaniem pojazdu do rejestracji i użytkowania.

Opis opracowano w oparciu o wcześniejszy OPZ, założenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin programu „Autobusy dla mazowieckich szkół – edycja 2026”.

- Wymagania formalne

- Autobus musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Rok produkcji pojazdu: minimum 2025.

- Autobus musi być sprzedany na fakturę VAT.

- Pojazd musi spełniać wymagania:

- ustawy Prawo o ruchu drogowym, „autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”

- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- przepisów dotyczących homologacji autobusów szkolnych,

- przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami.

- Autobus musi posiadać homologację właściwą dla oferowanego typu pojazdu.

- Autobus musi posiadać minimum miejsc siedzących 22+1+1, tj. 22 miejsca pasażerskie, miejsce pilota oraz miejsce kierowcy, wraz z zabudową pasażerską, wyposażeniem i dokumentami niezbędnymi do rejestracji pojazdu.

- Pojazd musi być przygotowany do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów wymaganych do rejestracji i dopuszczenia pojazdu do ruchu.

- Autobus musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski.

- Pojazd musi być objęty gwarancją producenta:

- minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd,

- minimum 24 miesiące na zabudowę,

- minimum 60 miesięcy na perforację nadwozia.

- Parametry techniczne pojazdu

- Typ pojazdu: autobus/minibus szkolny.

- Dopuszczalna masa całkowita: do 5,5 t.

- Silnik:

  - wysokoprężny,

  - pojemność minimum 1900 cm³,

  - moc minimum 140 KM,

  - spełniający aktualne normy emisji spalin EURO VI.

- Skrzynia biegów:

  - automatyczna lub zautomatyzowana.

- Nadwozie:

  - z wysokim dachem,

  - długość minimum 7 700 mm.

- Napęd na tylną lub przednią oś.

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

- Zbiornik paliwa minimum 90 l.

- Ogranicznik prędkości do 100 km/h.

- Tachograf cyfrowy/inteligentny zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Kolorystyka i oznakowanie

- Autobus musi posiadać kolor pomarańczowy zgodny z wymaganiami dla autobusów szkolnych lub zostać wykonany w innym kolorze bazowym z trwałym oklejeniem folią w kolorze pomarańczowym.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie pełnego lub częściowego oklejenia pojazdu.

- W przypadku oklejenia:

  - folia musi być odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

  - oklejenie musi być wykonane profesjonalnie, bez pęcherzy i odspojeń,

  - kolorystyka i projekt graficzny wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

- Pojazd musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi autobusów szkolnych.

- Wyposażenie  pojazdu

Pojazd powinien być wyposażony co najmniej w:

- wzmocniony stabilizator osi,

- system aktywnego wspomagania hamowania,

- funkcję HOLD,

- kierownicę wielofunkcyjną,

- stabilizację toru jazdy,

- regulowaną kolumnę kierownicy w dwóch płaszczyznach,

- kierownicę wykończoną skórą lub materiałem równoważnym,

- nadwozie z wysokim dachem,

- asystenta ruszania na wzniesieniu,

- system multimedialny z ekranem,

- instalację/podłączenie dla dodatkowych odbiorników,

- ogrzewaną szybę przednią,

- lusterko wsteczne wewnętrzne,

- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie,

- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

- kamerę cofania,

- dodatkowe ogrzewanie wodne o mocy min. 5 kW,

- ogrzewanie siedzenia kierowcy,

- szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem

- klimatyzację manualną,

- wskaźnik temperatury zewnętrznej,

- asystenta martwego pola,

- asystenta bocznego wiatru,

- aktywnego asystenta utrzymania pasa ruchu,

- tachograf inteligentny,

- czujnik deszczu,

- tablicę wskaźników z kolorowym ekranem,

- system rozpoznawania znaków drogowych,

- system wspomagania koncentracji kierowcy,

- zbiornik paliwa min. 90 l,

- światła przeciwmgłowe halogenowe,

- tylne światła częściowo w technologii LED,

- reflektory LED lub równoważne,

- alternator o podwyższonej wydajności,

- ogranicznik prędkości do 100 km/h,

- tempomat,

- dodatkowe koło zapasowe z mocowaniem pod sprężarkę,

- chlapacze przednie i tylne,

- kontrolę ciśnienia w oponach,

- podłokietnik dla siedzenia kierowcy,

- komfortowy, hydraulicznie resorowany fotel kierowcy,

- zawieszenie przystosowane do trudnych warunków,

- wzmocnienie konstrukcji nadwozia,

- podgrzewaną kierownicę,

- regulację odcinka lędźwiowego fotela kierowcy,

Elementy zabudowy pasażerskiej

Pojazd powinien posiadać:

- dokumenty homologacyjne niezbędne do rejestracji,

- 22 miejsca pasażerskie oraz miejsce kierowcy i pilota,

- fotele pasażerskie turystyczne, pojedyncze i dwuosobowe, rozkładane, z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa, siatkami, stolikami oraz podłokietnikami,

- fotel pilota z pasem bezpieczeństwa,

- tapicerowanie fotela kierowcy,

- tapicerowanie ścian i sufitu,

- wnęki okienne wykończone tkaniną skóropodobną lub materiałem równoważnym,

- izolację termiczną i wygłuszenie,

- podwyższoną podłogę na całej długości pojazdu,

- system szynowego montażu foteli w podłodze i ścianie,

- pogłębienie bagażnika,

- wykładzinę podłogową,

- dodatkowe zabezpieczenie wanny koła zapasowego od spodu metalem,

- instalację elektryczną zabudowy,

- dodatkowe oświetlenie tyłu pojazdu,

- ściemniacz oświetlenia,

- drzwi wejściowe elektryczne, szklane, z obniżonym stopniem wejściowym,

- szyby boczne podwójne, przyciemniane, panoramiczne,

- cztery konwektory ogrzewania części pasażerskiej,

- klimatyzację części pasażerskiej o mocy min. 12 kW,

- półki na bagaż podręczny z indywidualnymi nawiewami, oświetleniem LED, głośnikami oraz portami USB,

- gaśnicę, apteczkę i młoteczki bezpieczeństwa,

- poręcze ułatwiające wchodzenie,

- przegrodę z szybą za fotelem kierowcy,

- wieszaki,

- zegar cyfrowy z temperaturą,

- dywan,

- zasłonki w oknach,

- luk dachowy z wyjściem bezpieczeństwa oraz ramkę na regulamin

- dywanik dla kierowcy

- dodatkowy schowek kierowcy,

- tabliczkę znamionową oraz wymagane naklejki,

- klimatyzację awaryjnego otwierania tylnych drzwi,

- wentylator dachowy grawitacyjny,

- amortyzatory tylnych drzwi.

Instalacja elektryczna, audio-video i wyposażenie dodatkowe

Pojazd powinien posiadać:

- mikrofon z przedwzmacniaczem,

- gniazdo 220 V oraz minimum 2 porty USB,

- system informacji pasażerskiej,

- nagłośnienie części pasażerskiej,

- malowaną osłonę klimatyzatora,

- zderzaki i listwy boczne w kolorze nadwozia,

- wewnętrzne stalowe kołpaki,

- oklejenie pojazdu według projektu uzgodnionego z Zamawiającym,

- zderzak tylny,

- logotyp lub oznakowanie na stopniu wejściowym,

- oświetlenie LED pod listwami,

- oświetlenie LED RGB lub równoważne.

Przystosowanie do przewozu osób z niepełnosprawnościami

Pojazd musi być wyposażony w:

- aluminiowy podjazd/najazd dla wózków inwalidzkich lub równoważny system umożliwiający wprowadzenie wózka do pojazdu,

- antypoślizgową powierzchnię podjazdu,

- system stabilizacji i zabezpieczenia wózka,

- możliwość szybkiego przygotowania przestrzeni do przewozu osoby na wózku poprzez demontaż lub przesunięcie części foteli,

- mocowania do wózka w podłodze,

- rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób z niepełnosprawnościami.

- Dokumentacja i odbiór

Wraz z dostawą Wykonawca przekaże:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- książkę gwarancyjną,

- dokumenty homologacyjne,

- dokumenty niezbędne do rejestracji,

- świadectwa zgodności,

- wymagane atesty i certyfikaty,

- wykaz punktów serwisowych,

- dokumentację wyposażenia specjalistycznego.

- Rozwiązania równoważne

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano wymagane parametry lub rozwiązania techniczne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w OPZ.