SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. realizacji zadania pn.:

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH 
NADLEŚNICTWA BRZEG W ROKU 2026”

Zamówienie będące przedmiotem postępowania polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją  i utrzymaniem  dróg leśnych na terenie będącym 
w zarządzie Nadleśnictwa Brzeg. Prace będą miały charakter interwencyjny 
i lokalny, co oznacza, że Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania częściowych  uzupełnień nawierzchni dróg leśnych różnymi metodami w miejscach wskazanych  przez Zamawiającego.

Zamawiający określił trzy sposoby (technologie) konserwacji i utrzymania dróg leśnych, których zastosowanie precyzowane będzie w zleceniu wykonania robót utrzymaniowych -protokole przekazania obiektu, na podstawie którego Wykonawca przystąpi do prac oraz jedną technologię naprawy uszkodzonych przepustów o średnicy 600mm.

Obiektami na których przewiduje się konserwację jedną z czterech metod (technologii) są drogi leśne (w tym dojazdu pożarowe). Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe, żużlowe, wzmacniane gruzem budowlanym oraz gruntowe.

Zamawiający zastrzega możliwość łączenia kilku metod na jednym odcinku drogi 
(np. wbudowanie kruszywa łamanego z profilowaniem nawierzchni drogi i wymianą rury 
w przepuście).

Sposoby konserwacji i uzupełnień nawierzchni dróg leśnych w ramach bieżącego utrzymania polegać będą na (technologie, zakresy prac):

- Profilowanie (równanie) nawierzchni drogi wraz z wałowaniem i ścięciem poboczy:

- mechaniczne równanie (ewentualne zruszenie nawierzchni zrywakami na gł. do 10cm),  profilowanie drogi leśnej  poprzez ścięcie poboczy i środka nawierzchni, przemieszczenie materiału na nawierzchnię drogi, profilowanie spadków poprzecznych;

- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi leśnej;

- ręczne lub mechaniczne plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych  
i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku  poprzecznego;

- załadowanie nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy;

- odwiezienie na wskazany przez Zamawiającego odkład lub rozplantowanie.

- Naprawa uszkodzonego przepustu o różnych średnicach na drogach leśnych:

  - Informacje ogólne

Prace należy zrealizować poprzez wymianę istniejących przepustów na nowe z rur PEHD lub PCV, PP o wytrzymałości SN8 na ciągu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Brzeg. Dokładne miejsca wymiany przepustów wskazane zostaną w zleceniach prac. Istniejące przepusty z rur betonowych są zerwane i uszkodzone przez co stwarzają zagrożenie przy ich przekraczaniu w trakcie prowadzonego transportu. Wymiana przepustów ma na celu udostępnienie oddziałów i zapewnienie przejezdności dojazdów pożarowych.

  - Zasady wykonywani robót:

- Roboty przygotowawcze

- Demontaż istniejącego przepustu

- Wymiana przepustu

- Roboty wykończeniowe

  - Roboty przygotowawcze:

- Wydzielenie terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich, postawienie tablic ostrzegawczych (głębokie wykopy itp.), zabezpieczenie terenu wykopu.

  - Wykonanie przepustu:

- Należy zastosować przepusty z rur PEHD lub PVC, PP o SN8 różnych średnic o długości nie przekraczającej 10m

- Przepusty zakończyć należy przyczółkami wykonanymi z drewna iglastego (rys.1)

- W skarpach rowów na końcach przepustów należy wykonać przyczółki z drewna iglastego (na jeden przyczółek około 9 pali o średnicy ok. 10-12cm). Przyczółki zabezpieczą koronę drogi przed obrywaniem się skarp i zamulaniem przepustu.

- W zakres prac wchodzi odkopanie istniejącego przepustu wykonanego z rur betonowych i osadzenie we wskazanym miejscu nowego przepustu.

- Przed osadzenie nowego przepustu należy wykonać podsypkę z pisaku o grubości min. ¼ średnicy przepustu. Podsypka winna być zagęszczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zasypkę rury należy wykonać z piasku, obsypując przepust równomiernie z każdej strony jednakowymi warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem warstw

- Odtworzenie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0-63mm grubość warstwy 20cm (rozliczane według pozycji uzupełnianie ubytków nawierzchni)

  - Roboty wykończeniowe

- Usunięcie urządzeń regulacji ruchu (tablic ostrzegawczych)

- Roboty porządkujące otoczenie terenu robót

Rys. 1 – ścianka czołowa przepustu

- Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0 – 63 mm

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, innych zanieczyszczeń) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie)

- profilowanie - mechaniczne równanie,  profilowanie drogi leśnej, na której będą uzupełniane ubytki nawierzchni  poprzez usunięcie występujących kolein, profilowanie spadów poprzecznych, ścięcie poboczy i środka nawierzchni (z rozplantowaniem nadmiaru materiału lub odwiezieniem na wskazany przez Zamawiającego odkład), przygotowanie terenu do uzupełnienia ubytków;

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem granitowym  fr. 0-63 mm;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby.

- Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 31,5-63mm

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, innych zanieczyszczeń) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

- profilowanie - mechaniczne równanie, profilowanie drogi leśnej, na której będą uzupełniane ubytki nawierzchni  poprzez usunięcie występujących kolein, profilowanie spadów poprzecznych, ścięcie poboczy i środka nawierzchni (z rozplantowaniem nadmiaru materiału lub odwiezieniem na wskazany przez Zamawiającego odkład), przygotowanie terenu do uzupełnienia ubytków

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny,

- wypełnienie ubytku kruszywem granitowym  fr. 31,5-63mm,

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa,

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby

Dostarczone kruszywo musi posiadać atest dopuszczający do jego stosowania przy budowie dróg. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę wniosku zatwierdzenia materiałowego i dołączenia do niego dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania materiałów planowanych do użycia przy realizacji prac (deklaracja właściwości użytkowych). Wniosek zatwierdzenie materiałowego stanowi załącznik nr 6 do dokumentacji projektowej). Wniosek musi zostać zaakceptowany przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

Jeżeli w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie używał na wszystkich obiektach (drogach leśnych) kruszywo pochodzące z tej samej kopalni (ten sam rodzaj kruszywa) Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania dla wszystkich obiektów jednego zatwierdzenia materiałowego dla danej frakcji materiału.

Rodzaj i zakres robót naprawczych w miejscach uszkodzonych dróg, wskazanych przez Zamawiającego będzie wykonywany przez Wykonawcę zgodnie z cenami jednostkowymi ustalonymi w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Ustalenie zakresu prac utrzymaniowych:

- przy uzupełnieniu ubytków w nawierzchni drogi będzie się odbywać poprzez ustalenie przez Zamawiającego w terenie średniej długości, średniej szerokości i średniej głębokości uszkodzenia nawierzchni drogi, co zostanie przeliczone na tony materiału niezbędnego do wbudowania, aby naprawić uszkodzenie – jednostką wskazaną w protokołach przekazania terenu – zlecenia prac będzie tona wbudowanego materiału (z zastrzeżeniem, że w ramach danej technologii Wykonawca zobowiązany będzie wykonać profilowanie drogi na odcinku, na którym występować będą ubytki nawierzchni)

- przy likwidowaniu uszkodzeń nawierzchni drogi bez użycia dodatkowych materiałów będzie się odbywać poprzez określenie przez Zamawiającego 
w terenie powierzchni drogi w m2 wymagającej profilowania (średnia długość drogi x średnia szerokość drogi );

- związanych z wymianą rur w przepuście będzie wynikać z długości wymiennej rury w naprawianym przepuście (w mb);

Rozliczenie za wykonane roboty będzie następować na podstawie obmiaru ustalonych do wykonania prac utrzymaniowych polegających na obmierzeniu długości i szerokości naprawianego  odcinka drogi – w przypadku profilowania (równania) nawierzchni, wbudowanych ton kruszywa granitowego (na podstawie zestawienia wbudowanego materiału – załącznik nr 8a do dokumentacji projektowej oraz dołączonych do niego dokumentów WZ) długości wymienianego przepustu. W celu kontroli grubości warstwy wbudowanego kruszywa Zamawiający w czasie odbioru prac może wskazać Wykonawcy miejsce wykonania odkrywki.

Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
w ramach niniejszego zamówienia określają  Szczegółowe Specyfikacja Techniczna– załącznik nr 4 do dokumentacji projektowej.

Wszystkie prace należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osób uprawnionych w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej.