„BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH 
NADLEŚNICTWA BRZEG W ROKU 2026”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.  WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem  
i zagęszczeniem nawierzchni na drogach gruntowych i utwardzonych, robót związanych z konserwacją dróg leśnych i uzupełnieniem ubytków w nawierzchni  dróg leśnych (w tym dojazdów pożarowych) oraz naprawie przepustów o średnicy 600mm poprzez wymianę uszkodzonych rur.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) określa wymagania jakie stawia Zamawiający wobec Wykonawcy, przestrzeganie zasad w niej określonych będzie podstawa prawidłowej realizacji robót.

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni równanych dróg oraz uzupełnieniem ubytków w nawierzchni dróg leśnych (w tym dojazdów pożarowych oraz naprawie przepustów.

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  w SST D-00.00.00.

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zał. do SWZ, SST oraz z zaleceniami Zamawiającego.

2.  MATERIAŁY

Do prawidłowego wykonania prac należy zastosować materiały: kruszywo łamane granitowe frakcji 0-31,5mm, 0-63mm, rury przepustowe min. SN8 wykonane z tworzyw sztucznych (PEHD, PVC, PP) o średnicy 600mm, drewno sosnowe. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.

3.  SPRZĘT

Do wykonania robót należy stosować równiarki drogowe, koparko-ładowarki i walce. Zamawiający może dopuścić wykonanie profilowania podłoża z zastosowaniem zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zagęszczania podłoża należy używać walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża i środowisko. Sprzęt budowlany pod względem typów i ilości powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez nadzór zamawiającego (wyznaczonego koordynatora lub inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1.  ZASADY OGÓLNE

Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia w korpusie ziemnym (jeżeli występują). Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem uzupełnień nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczania podłoża i wykonanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego (jeżeli technologia dotyczy jedynie profilowania drogi bez uzupełnienia ubytków kruszywem), w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może odbywać się po nim ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem uzupełnień warstwy nawierzchni (za wyjątkiem sytuacji, w której jest to jedyna technologia przewidziana na danej drodze).

4.2.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA I NAWIERZCHNI

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu odpowiednich spadków nawierzchni. Zaleca się, aby rzędne podłoża przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż docelowe rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występuje zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Zamawiającego dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają odwiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Do profilowania podłoża Zamawiający może dopuścić stosowanie koparko-spycharek. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

4.3.  ZAGĘSZCZENIE  PODŁOŻA I NAWIERZCHNI

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub ubijanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

4.4.  UTRZYMANIE  KORYTA  WYPROFILOWANEGO  I  ZAGĘSZCZONEGO

Podłoże po wyprofilowaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do uzupełnienia nawierzchni kruszywem, a wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków kruszywem należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

4.5. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW NAWIERZCHNI KRUSZYWEM

Uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi leśnej kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 31,5-63mm lub 0-63mm odbywać się będzie po wykonaniu czynności przygotowawczych polegających na: oczyszczeniu miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota i innych zanieczyszczeń), wyprofilowaniu – mechanicznym równaniu odcinka drogi, na którym występują ubytki celem likwidacji kolein, zaniżeń i zapewnienia prawidłowego odprowadzania wody z jezdni poprzez przywrócenie odpowiednich spadków poprzecznych, ścinkę środka nawierzchni i poboczy (jeżeli warunki terenowe tego wymagają) oraz spulchnieniu, zruszeniu ubytku i koleiny. Po wykonaniu ww. prac przygotowawczych należy przystąpić do wypełniania ubytków kruszywem granitowym wskazanej frakcji. Po uzupełnieniu ubytków kruszywem należy przystąpić do wyrównania i wyprofilowania rozścielonego kruszywa celem zapewnienia odpowiednich spadków nawierzchni i prawidłowego odprowadzania wód opadowych z nawierzchni jezdni. Po zakończeniu prac przygotowaną nawierzchnię należy zagęścić mechanicznie przy użyciu walca. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczania nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W razie konieczności należy skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeżeli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. W przypadku miejsc trudnodostępnych dopuszcza się użycie innego sprzętu zagęszczającego zapewniającego uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia nawierzchni.

4.6. NAPRAWA USZKODZONEGO PRZEPUSTU

Roboty przygotowawcze:

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu robót w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST

Układanie prefabrykatów rurowych:

Układane rur wykonać jako jeden element w szczególnych wypadkach zastosować oryginalne łączniki rur dopuszczone do użytku.

Ścianki czołowe:

Ścianki czołowe wykonać z pali z drewna iglastego zabitych do gruntu na głębokość minimum 1m

Zasypka przepustów:

Zasypkę należy układać jednocześnie z obu stron, warstwami o jednej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczenia powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.

5.  OBMIAR  ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót koniecznych i dodatkowych. Obmiar robót koniecznych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonania robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie zestawienia ilości poszczególnych technologii (załącznik nr 2 do dokumentacji projektowej).

Obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie 
w metrach kwadratowych  (m2 - jednostka ), poprzez pomiar średniej długości i średniej szerokości drogi leśnej w m, wymagającej równania nawierzchni. W ten sposób określmy powierzchnię drogi wymagającej równania.

Obmiaru robót naprawczych polegających na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni dróg leśnych, wykonania napraw punktowych – dokonuje się na budowie w tonach (t) dowiezionego i wbudowanego materiału (kruszywa) na podstawie przedstawionych dowodów WZ. Druki WZ muszą być podpisane przez miejscowego Leśniczego, Podleśniczego, Inżyniera Nadzoru lub Sekretarza co jest potwierdzeniem rozładunku materiały przy obecności jednego z ww. przedstawicieli Nadleśnictwa Brzeg. W zakres prac objętych niniejszą technologią w ramach wskazanej ceny jednostkowej wchodzą prace przygotowawcze dotyczące podłoża opisane w pkt. 4.5.

Obmiar prac związanych z wymianą rur w przepuście będzie wynikać z długości wymienianej rury w konserwowanym przepuści (mb), o określonej średnicy.

6.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest po zgłoszeniu Zamawiającemu  przez  Wykonawcę do odbioru zakończonego odcinka wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża (dotyczy technologii, w której na danej drodze wykonywane jest jedynie profilowanie bez uzupełniania ubytków nawierzchni kruszywem). Odbioru dokonuje uprawniony przedstawiciel Zamawiającego lub wyznaczony przez niego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Z powyższej czynności spisywany jest protokół obmiaru robót – profilowanie  – załącznik nr 9 do dokumentacji projektowej oraz protokół odbioru robót – załączniku nr 7 do dokumentacji projektowej

Odbiór uzupełnień nawierzchni z kruszyw odbywać się będzie poprzez sprawdzenie prawidłowości rozścielenia, wypełnienia ubytków nawierzchni oraz prawidłowości zagęszczenia. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót utrzymaniowych – załącznik nr 7 do dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem wbudowanego materiału – załącznik nr 7a do dokumentacji projektowej, którego załącznikiem są dokumenty WZ.

Odbiór robót dotyczących naprawy przepustu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości osadzenia przepustu, wykonania ścianki czołowej oraz prawidłowości odtworzenia nawierzchni z kruszywa. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót utrzymaniowych  - załącznik nr 7 do dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciel Zamawiającego ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z przedstawicielem Nadleśnictwa.

Odbiór ostateczny realizacji zamówienia polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. W toku odbioru prac komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie wykonywania robót szczególnie robót poprawkowych lub dodatkowych. W przypadku niewykonania robót poprawkowych lub dodatkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Z czynności zostaje sporządzony protokół odbioru końcowego – załącznik nr 8 do dokumentacji projektowej.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wg zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny”.

7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie protokół odbioru technicznego robót utrzymaniowych wraz z wszystkimi załącznikami (zestawienie wbudowanego materiału, dokumenty WZ potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, zatwierdzenia materiałowe, protokoły obmiaru robót - profilowanie (dotyczy jedynie technologii samego profilowania bez uzupełnienia ubytków kruszywem)) dla zleconego zakresu prac na danej drodze leśnej.

Kruszywo zastosowane w naprawach dróg leśnych powinno posiadać dokumenty jakościowe, które Wykonawca przedłoży do wniosku o zatwierdzenie materiału i przedstawi na odbiorze robót.

Wycena wykonanego zakresu robót oparta będzie o wartości jednostkowe określone w ofercie oraz zakres zrealizowanego zlecenia.