Hala č.4, DIELNE ÚDRŽBY AUTOBUSOV Jurajov Dvor
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁN
· Rolovacia brána   
· rozmery brán: 

brána č. 13 

  
- 3600 x 4020 mm
brána č. 26, č.27

- 4020 x 4020 mm
brána č. 28 


- 3000 x 3950 mm

· oceľová lamela 95x23mm so zateplením 
· bočný priemyselný pohon umiestnený vpravo
· núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone  
· RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)

· kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu

· kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy

· prispôsobenie existujúcej oceľovej konštrukcie (náter základnou farbou) (3x)
· celoobvodové plechovanie otvoru (3x)
· presklenie - 3x presklená lamela / integrované dvere - nie

· ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej jednotke
· bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta na uzatváracej hrane brány
· doplnková výbava: bezpečnostná infrazávora s krytom, externé 4-tlačítko so zámkom FAB - povrchová montáž,  prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A, 
· vypracovanie príslušných revíznych správ

· správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány

· kompletná technická dokumentácia

· revízna správa UTZ
· profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)

· požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov

· zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.

· demontáž jestvujúcich brán

· [image: image1.png]


odvoz, likvidáciu odpadu
Vizualizácia brán
/pohľad zvnútra/

[image: image2.png]4. HALA




                           
vypracoval: 05.2026 - 9483 - referát starostlivosti o NM
