Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | KOTOL |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGROSPOL Hradová, spol. s.r.o. Tisovec Rejkova 90, Tisovec 980 61 IČO: 36020338 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH | Áno/Nie |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Kotol |  |
| 1. | Energeticky úsporný výrobník syra s harfami a planétovou prevodovkou, Objem min. 300 l, Ohrev elektrický do 90° C zabudovanými špirálami, chladenie externou vodou, dvojdielny kryt, elektronické ovládanie chladenia a ohrevu, elektromagnetický ventil pre reguláciu chladenia, obehové čerpadlo, regulácia rýchlosti harfovania - miešania 5 – 30 rpm, výpust DN 65. Systém naklonenia kotla pri vypúšťaní obsahu kotla. Rozmery: priemer 1000 mm, výška od podlahy po výpust 330 mm, po hornú hranu 1010 mm. Pripojenie: 400 V, 3N, Príkon 15 kW. Hmotnosť 230 kg. Vybavenie kotla: - Riadenie a záznamník - dotykový displej, ovládanie procesov ohrevu a chladenia, zaznamenanie teploty produktu, možnosť zvolenia oneskoreného štartu, teplotné krivky, signalizácia, min. 12 programov, z toho min. 6 programov má až 15 krokov, USB a software na prenos dát. - Miešadlo – pre ohrev nad 65°C, - Zdvíhacie zariadenie pre výškovú manipuláciu s kotlom (výška výpustu až do 110 cm), - Miešacie lopatky (3 ks) – pre dohrievanie syreniny - Modul pre dokončenie činnosti pri poruche počítača - Modul - regulácia intenzity ohrevu - Inštalácia a zaškolenie obsluhy - doprava |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |