Załącznik nr 2.8 do SWZ - Wagon typu brankard „wagon towarowy brankard chemiczny - „wagon  techniczny do wykonywania oprysków”

Wymiary wagonu

Długość wraz ze zderzakami – 736 cm

Szerokość – 190 cm

Wysokość – 275 cm

Zakres prac:

- Mechaniczne usunięcie powłoki lakierniczej obejmującej całe poszycia zewnętrzne i wewnętrzne wagonu łącznie z elementami mechanicznymi.

- Wymiana ubytków poszycia zewnętrznego i wewnętrznego z zachowaniem grubości użytego pierwotnie materiału oraz wykorzystanych pierwotnie połączeń elementów (dokumentacja zdjęciowa).

- Lakierowanie natryskowe poszycia zewnętrznego i wewnętrznego wagonów oraz elementów mechanicznych.

- Wymagana technologia lakierowania obejmuje pokrycie powierzchni wstępnie oczyszczonej co najmniej dwukrotnie lakierem podkładowym epoksydowym oraz co najmniej dwukrotnie lakierem poliuretanowym z zachowaniem kolorystyki widocznej na dokumentacji fotograficznej – dotyczy elementów stalowych wagonu

- Powłoka lakiernicza wolna od wad technologicznych i wykonawczych, między innymi brak wtrąceń w formie zanieczyszczeń, zachowanie jednolitej struktury o grubości co najmniej 200 µm.

- Zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych wagonu poprzez ich pokrycie dwoma warstwami środka impregnującego grzybobójczego oraz dwoma warstwami farby nawierzchniowej z zachowaniem kolorystyki widocznej na zdjęciach. Wnętrze przedziału chemicznego oraz poszycie dachu dwukrotne malowanie impregnatem kolor brązowy.

-demontaż papy oraz desek z powierzchni dachu

-demontaż płyt spilśnionych ze ścian w środku wagonu

- odbudowa drzwi przesuwnych bocznych 2 szt. przedziału hamulcowego na podstawie zachowanych elementów. Wymiary drzwi – 60x188 cm. Drewno sosnowe

- wymiana elementów drewnianych:

Podłoga w przedziale chemicznym, wymiar ubytku 90x73 cm, grubość desek 5 cm deska sosnowa

Stopnie drewniane przy dużych drzwiach przesuwnych 2 szt. o wymiarze 178x20x4 cm, drewno modrzewiowe

Dach wagonu wymiar powierzchni do pokrycia 700 x 200 x 2,5 cm.

- wykonanie obróbek blacharskich dachu po całym obwodzie, grubość blachy minimum 0,5 mm, kolor antracyt, wysokość ścianki pionowej obróbki minimum 5 cm.

- pokrycie całości  dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną o grubości minimum 5 mm

- uzupełnienie brakujących szyb, grubość szyby 4 mm

73x64 cm – 1 szt.

37x64 cm – 2 szt.

46x62 cm – 2 szt.

40x42 cm 2 szt.

40x37,5 cm 1 szt.

- Odtworzenie zamknięcia w drzwiach przesuwnych, bocznych dużych, wyglądem i wymiarami zbliżonych do oryginału 1 szt.

- Założenie skobli umożliwiających zamkniecie drzwi przedziału hamulcowego 2 szt.

UWAGA!

Do wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni, zlokalizowany na obiekcie GOTIP w Rudach boczny tor oraz dostęp do prądu i wody. Rozliczenie za zużyte media nastąpi na podstawie wskazań podliczników.