Załącznik nr 2.9 do SWZ - Lokomotywa parowa Borsig

Wymiary lokomotywy

Długość wraz ze zderzakami - 632 cm

Szerokość – 210 cm

Wysokość – 280 cm

- Mechaniczne usunięcie powłoki lakierniczej obejmującej całe poszycia zewnętrzne i wewnętrzne parowozu łącznie z elementami mechanicznymi.

- Wymiana ubytków poszycia zewnętrznego i wewnętrznego z zachowaniem grubości użytego pierwotnie materiału oraz wykorzystanych pierwotnie połączeń elementów /spawanie, nitowanie/ (dokumentacja zdjęciowa).

- Lakierowanie natryskowe poszycia zewnętrznego i wewnętrznego lokomotywy oraz elementów mechanicznych.

- Wymagana technologia lakierowania obejmuje pokrycie powierzchni wstępnie oczyszczonej co najmniej dwukrotnie lakierem podkładowym epoksydowym oraz co najmniej dwukrotnie lakierem poliuretanowym z zachowaniem kolorystyki widocznej na dokumentacji fotograficznej.

- Powłoka lakiernicza wolna od wad technologicznych i wykonawczych, między innymi brak wtrąceń w formie zanieczyszczeń, zachowanie jednolitej struktury o grubości co najmniej 200 µm.

- Naprawa zamka w prawych drzwiach,

- Dorobienie zasuwy do drzwi lewych o wymiarach zbliżonych do zasuwy oryginalnej,

- Wymiana deskowania podłogi w kabinie maszynistów (wymiar podłogi 120x211 cm) z zastosowaniem desek modrzewiowych o grubości 4 cm i szerokości 10 cm lub 15 cm ułożonych wzdłuż lokomotywy,

- deskowanie podłogi ułożone na trzech podporowych deskach modrzewiowych o grubości 4 cm i szerokości 15 cm położonych w poprzek kabiny .

- deski podporowe jak i podłogowe dwukrotnie malowane farbą do drewna kolor ciemny brąz.

- Wymiana szkła górnej lampy z zastosowaniem szyby o średnicy 38 cm i grubości 4 mm.

- Założenie w oknach drzwi zasłon wykonanych z zielonego brezentu zawieszonych na kółkach, miejsca mocowania kółek w brezencie zabezpieczone metalowymi oczkami, średnica kółek 3,5 cm

- Zamontowanie na górnej krawędzi lewych drzwi kabiny maszynisty płaskownika o wymiarach

44 x 5 x 0,5 cm.