Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Automatický nakladač AL. misiek |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | TATRAKON spol. s.r.o. Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51 IČO: 31692613 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH (za všetky ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatické nakladanie AL misiek do sterilizačných košov, rozmery koša v prílohe. Špecifikácie AL misiek v prílohe, veľkosť koša a preložky v prílohe. Automatický posun koša aj s podvozkom, prvá poloha založenie prázdneho koša, druhá poloha nakladanie AL misiek a preložiek, tretia poloha odobratie plného koša. Pracovná pozícia pre kôš s preložkami. Výstup z plničky s uzatváraním AL misiek v cykloch po 10 ks. Vystup v prílohe kvôli rozmerom a napojeniu nakladača. Lineárne alebo v rade za sebou - signovanie AL misiek na páse hneď po výstupe AL misiek z plničky. Odoberanie z pásu a nakladanie do sterilizačných košov pomocou robotického ramena. Vrstva AL misiek vo všetkých formátoch 10x9 ks. Systém uchopenia AL misiek pomocou prísaviek, taktiež zakladanie preložky za každou vrstvou, možnosť nastaviť v programe vrstvenie preložiek. Plocha na uloženie nakladača 9x9 metrov, v tomto priestore je aj plnička AL misiek s rozmerom 4,3 x 1,4 metra. Ovládanie pomocou dotykového displeja s možnosťou uloženia jednotlivých programov podľa typu AL misiek. Nerezové vyhotovenie komponentov, jedná sa o mokrú výrobu. El. Krytie na tlakové striekanie. Signálna veža na signalizáciu stavu prebiehajúceho procesu. Výkon zariadenia 15 000 ks/hod. Riadiaci systém nakladača plne automatický s možnosťou pripojenia na vzdialený prístup (eternet) na nastavovanie parametrov Bezpečnostné prvky nakladača – vzduch, elektro, zábrany prevedené podľa platných noriem EU. Certifikát o zhode a dokumentácia ku nakladaču v papierovej aj elektronickej forme. |  | xx | 1 | Xx | Xx |
| 2. | Napojenie nakladača na prevádzke na energ. siete, spustenie do prevádzky, skúška na prevádzku podľa legislatívy. Napájanie: El. napätie - 400V / 50 Hz Vzduch – 6 Bar |  | Napojenie | 1 | xx | xx |
| 4. | Dodanie (Doprava na miesto prevádzky TATRAKON spol, s r. o., Poprad 059 51, Priemyselná 5668.) |  | Dodanie | 1 | xx | xx |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| DPH %: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |