Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Zariadenia Mäsiarstvo Fantura |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | Mäsiarstvo Fantura s.r.o. S. Chalupku 175/55, Prievidza 971 01 IČO: 45438528 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH (za všetky ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Omračovacia klietka na hovädzie s Fixačným košom - Otočná bočnica - Zinkové prevedenie - Ovládanie brán ručne - Bez montáže a stavebných prac - Fixačný kôš - ovládanie ručne , otočné pánty . zaisťovanie |  |  | 1 | xx | xx |
| 2. | Omračovacia klietka na bravčové Ovládanie brány ručne - Vyklápacia bočnica ovládaná pneumatický - Zinkové prevedenie Dĺžka pasce 1 600 mm Výška pasce - padacej bránky 2240 mm Šírka pasce 600 mm Hmotnosť 270 kg Výkon pasce 120 ks/hod Tlak vzduchu 0,6 MPa |  |  | 1 | xx | xx |
| 3. | Rozporka na HD |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Konštrukcia na kladkostroj |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Odštetinovač - kompletné nerezové prevedenie vrátane valcov, vane a koliesok Dvojvalcový systém. Výklopné valce. Automatický šnekový odvod štetín Vnútorná dĺžka: 1900 mm Pre ošípané do max. cca 250 kg Elektrická ovládacia skrinka je umiestnená na ľavej alebo pravej strane Odtok vody je na opačnej strane ako ovládanie Kapacita: 15 – 18 ošípaných/hod Motor: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fázy Posuvné veko pre vkladanie ošípaných z jednej strany a výstup na opačnej strane Väčšie veko umožňujúce spracovanie ťažších ošípaných Elektrický ohrev s termostatickou reguláciou teploty Nerezové výhrevné telesá 15 alebo 17,5 kW - voliteľné Zosilnené prevedenie skrutky valca M16 Nerezové nohy Nerezové kolieska Novo vyvinuté škrabacie lopatky Odštetinovacie bloky pozdĺž zadnej steny Bezpečnostné blokovanie Časovač v elektrickom ovládacom paneli Hlavový škrabák – špeciálny odstetínovací blok na odstránenie štetín okolo hlavy a lalokov |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Omračovací prístroj komplet s kliešťami Musí zodpovedať aktuálnym prepisom EU č. 1099/2009 z 4.9.2009, ako aj smernici na porážanie zvierat z 1.1.2013. Počítadlo kusov, akustický a optický signál minimálneho omračovacieho času 4s bol dosiahnutý, akustický a optický signál minimálneho omračovacieho času 4s nebol dosiahnutý, akustický signál minimálneho prúdu 1,3A pri ošípaných a 1,0A pri ovciach nebol dosiahnutý, rýchly nástup prúdu v 1.s na 2,0A konštantného prúdu, zobrazenie volt/ampér, vysoká frekvencia s optimalizovanými omračovacími parametrami, nerezové kliešte so špirálovým káblom a medenými elektródami, nerezová konzola na stenu na zavesenie transformátora a klieští, zobrazenie času omračovania, prúdu (A), napätia (V), frekvencie (Hz), Zosilený kontakt. Uzatvorené teleso Napätie: 200 - 300 V Max. amper: 2,0 A 400Hz / 50Hz Zobrazenie: V / A Krytie: IP 65 Rozmer: 400 x 225 x 300 |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Poliaca pásová píla Pásová poliaca píla, zabudovaný dezinfekčný systém pílového listu DES-E Napätie: 400V - 42V Výkon motora: 2300 W Dĺžka listu: 1400 mm Hĺbka rezu: 500 mm Krytie: IP 65 Dĺžka pílového listu : 3248 mm |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Vyvažovač F 70 – 3 m |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Transformátor na bezp. napätie 42 V |  |  | 1 |  |  |
| 10. | Stôl dočisťovací trubkový Rozmer: 1800 x 800 x 1200 mm Nerezové prevedenie |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Omračovanie dobytka - Ergonomický tvar - Automatické vracanie omračovacieho tŕňa - Rýchle prebíjanie patróny - Robustná a spoľahlivá konštrukcia - v kalibri .22" a .25" |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Kladkostroj pojazdný Nosnosť: až 2000 kg - rýchlosť hlavného zdvihu: 5 m/min - minimálna projektovaná životnosť podľa FEM 9.511/ISO: 1Am/M4 - zaťažovateľ/ počet zopnutí za hodinu: 60/ 240 %/ S/hod - počet nosných reťazí: 2 - rozmer reťazí: 7,2x21 mm - výkon motora zdvihu: 2 x 1,7 kW - el. krytie: IP 55 - obmedzovač nosnosti: patentovaná suchá klzná spojka Výška zdvihu: 6 m - spôsob ovládania: závesný ovládací panel pre paralelné ovládanie dvojice kladkostrojov. Ovládač s funkciami : -zdvih , -spúšťanie -prepínač -1.kl. -1.kl.+2.kl. -2.kl. -STOP hr. aretované vo vypnutej polohe - Spôsob zavesenia: stacionárne prevedenie so závesnou doskou - závesná doska s jedným otvorom - Ovládanie: stýkačové riadenie s ovládacím napätím 24V/50Hz - pracovné koncové spínače zdvihu a spúšťania - limitné - tepelný snímač vo vinutí motora zdvihu - Napájacie napätie: 3x400V/50Hz |  |  | 2 |  |  |
| 13. | Práčka na držky Teoretický výkon – bachory: 10 ks/hod Teoretický výkon – bravčové žalúdky: 100 ks/hod Optimálna náplň stroja: 5 – 8 kg (bachor 1 ks, bravčové žalúdky 8 – 12 ks) Doba prania jednej dávky: 4 – 6 min Inštalovaný elektrický výkon: 2,2 kW Spotreba vody (60 – 85 °C teplá voda, podľa použitej technológie): 20 l/min Pripojovacie závity miešacieho potrubia teplej a studenej vody: G ¾" Priemer bubna: 510 mm Výška: 900 mm |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Umývadlo nástenné - kolenový spínač Celonerezové nástenné umývadlo s kolenovým ovládaním, sifónom a batériou, zabudovaný zmiešavačom teplej/studenej vody, nastavenie teploty pomocou zmiešavacieho ventilu (vrátane spätných klapiek), 1/2" závit pre teplú a studenú vodu |  |  | 1 |  |  |
| 15. | Sterilizátor na nože - digitálny Celonerezové vyhotovenie. Napúšťanie/vypúšťanie v spodnej časti. Snímanie hladiny. Pracovná teplota 8 3°C, +/-1°C Napájanie : 230V Príkon: 1 kW Rozmer: 360 x 160 x 360 mm |  |  | 2 |  |  |
| 16. | Vykrvovací žľab s pojazdom Celonerezové prevedenie Mobilné prevedenie Rozmer: 1000 mm *1000 mm - zo zátkou Otočné kolieska nerez / plast 2 x Otočné kolieska nerez / plast 2 x brzdený |  |  | 1 |  |  |
| 17. | Pojazdný opracovací vozík (liha) na bitúnok špeciálny pojazdný opracovací vozík. Používa sa pri priemyselnej alebo domácej porážke na bezpečné uloženie, presun a následné postupné opracovanie hovädzieho kusa po omráčení a vykrvácaní. |  |  | 1 |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| DPH 23%: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.