Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Dojáreň AGRIFARM |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | AGRIFARM spol .s.r.o. Hviezdoslavova 4, 038 51 Turčianska Štiavnička IČO: 36015695 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka | Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť) | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HRADENIE Pozinkované rybinové hradenie 2x5. Pozinkovaná hrana dojárne. Vstupné a výstupné bránky ovládané podtlakom |  |  |
| 2. | DOJÁREŇ Zberná nádoba s objemom min. 70L s integrovaným filtrom mlieka a mliečnym čerpadlom s výkonom min 110L/min 1ks Umývací automat s integrovanou uzavretou nádržou na preplachovú vodu s objemom min. 80L Vlastným ohrevom min. 13kw a automatickým dávkovaním dvoch detergentov. Možnosť odklonu odpadovej vody. 1ks Olejová výveva s výkonom motora min. 4kw riadená frekvenčným meničom. Kapacita vývevy min. 1400L/miv. Monitorovanie mazacieho oleja. 1ks Okrúhly rozdeľovač s kartridžovými strukovými gumami vymeniteľnými na otočný bajonet. 10ks Ovládací panel integrovaný v hliníkovom samotatnom kabinete. Súčasťou kabinetu sú obslužné tlačidlá, displej, pulzátor, zariadenie ktoré dokáže znížiť dojací podtlak na základe prietoku mlieka pri rozdájaní a dodájaní. Farebná signalizácia stavu dojenia. Komunikujúca so systémom správy stáda 10ks Merač mlieka schválený ICAR ktorý meria prietok infračerveným lúčom a vie indikovať vodivosť mlieka a prímes krvi v mlieku. Je osadený v nerezovom kryte, ktorého súčasťou je aj sklopný umývací stojan. Komunikujúci s ovládacím panelom 10ks Kompletné mliečne, podtlakové a umývacie potrubie 1ks Dotyková obrazovka minimálne 18,5“ s hlasovým modulom do dojárne, ktorá zobrazuje aktuálne zvieratá v dojárni a upozornenia pre dojičov. Komunikujúca so systémom správy stáda . 1ks Kompletné konvové dojenie 2ks Vstupná bezdotyková identifikačná anténa, komunikujúca so systémom správy stáda 2ks Systém správy stáda podporovaný umelou inteligenciou, kompletné PC. WiFi anténa. 1ks 170ks obojkov s číselným radom a identifikačným ušným čipom. ..1ks Ručná čítačka ušných čipov. 1ks Systém ktorý preplachuje strukové gumy z vnútra po každej krave .. 1ks Selekčná bránka ovládaná podtlakom, komunikujúca so systémom správy stáda 1ks Rotačná výkyvná kefa s priemerom min. 50cm s počet otáčok min. 24 ot./min pri 230 V a automatickým spustením pri dotyku. 5ks Sledovanie ruminácie, pohybovej aktivity s pozičným systémom na 170ks dojníc so sledovaním pre dve maštale a dojáreň. Sledovanie pomocou ušných známok. Prepojením so systémom správy stáda a mobilnou aplikáciou. 1ks |  |  |
| 3. | Doprava, montáž, zaškolenie pre celý predmet zákazky | - |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Cena celkom bez DPH: | Vyplniť € |
| --- | --- |
| DPH : | Vyplniť € |
| Cena celkom s DPH: | Vyplniť € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |