Príloha č. 1

Technická špecifikácia - Opis predmetu zákazky

Servisná hala dráhových vozidiel, depo Jurajov dvor

Výstavba Servisnej haly dráhových vozidiel je naplánovaná na parcele reg. „C“ 13615 priľahlej časti parku na parcele reg. „C“ 13616/2 a  parkoviska pre osobné motorové vozidlá na parcele reg. „C“ 17029/49 v katastrálnom území Nové Mesto v depe DPB, a.s. Jurajov dvor.

Predmetom je vykonanie podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu za účelom posúdenia inžinierskogeologických, geotechnických, hydrogeologických, geochemických pomerov v predmetnej lokalite.

Prieskum bude navrhnutý v takom rozsahu, aby mohol poskytnúť dostatočné informácie pre návrh

spôsobu zakladania jednotlivých stavebných objektov.

Predmetom podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu bude:

• na základe zrealizovaných inžinierskogeologických vrtov získať komplexné údaje

o inžinierskogeologických, geotechnických, hydrogeologických, geochemických pomeroch

v danej lokalite

• opis a klasifikácia jednotlivých zemín a hornín v zmysle platných noriem, zatriedenie zemín podľa ťažiteľnosti

• overiť zloženie kvartérnych sedimentov, predkvartérnych hornín z hľadiska výskytu jednotlivých

litologických typov, stupňa ich zvetrania a tektonického porušenia,

• zistenie režimu hladín podzemnej vody, stanovenie stupňa agresivity podzemnej vody

• podrobne charakterizovať základové pomery v mieste jednotlivých stavebných objektov,

Počet pare odovzdanej dokumentácie 3 ks v tlačenej forme + 1 x v edit. formáte na USB nosiči

.