| Názov zákazky: | Technika pre spracovanie Istermeat a.s. |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | ISTERMEAT, a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda IČO: 36 232 157 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Priemyselný baliaci stroj s príslušenstvom |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | Predmet dodávky | Kompletný priemyselný termoformovací baliaci stroj na vákuové balenie alebo balenie v ochrannej atmosfére do mäkkej fólie, vrátane formovacích a zváracích nástrojov, plniacej vložky, výstupného dopravníka, horného etiketovacieho zariadenia a atramentovej tlačiarne. |  |
| 2. | # Fólie a základný formát | Šírka spodnej tepelne tvarovateľnej fólie približne 420 mm a šírka hornej zvárateľnej fólie zodpovedajúca použitému baliacemu systému; priemer dutinky 76 mm; spodná mäkká fólia do 300 μm a horná fólia do 120 μm; krok fólie približne 500 mm. |  |
| 3. | Výkon a vákuový systém | Teoretický výkon min. 12 taktov/min. a praktický výkon min. 4 takty/min. podľa formátu, výrobku a spôsobu balenia. Vákuový systém s kapacitou postačujúcou na dosiahnutie požadovaného výkonu a kvality balenia. |  |
| 4. | Konštrukcia a hygiena | Robustný strojový rám, kryty a elektropneumatický rozvádzač z nehrdzavejúcej ocele vhodnej pre potravinársku výrobu; ochranné kryty pracovných staníc; automatické mazanie zdvíhacích mechanizmov a systému posuvu fólie. |  |
| 5. | Formát 2/3 | Dvojdráhové trojradové usporiadanie, min. 6 balení/takt; rozmer balenia približne 166,6 × 187,5 mm, rozmer tvarovanej časti približne 151,6 × 172,5 mm; hĺbka tvarovania nastaviteľná do min. 130 mm. Plniaca vložka z materiálu vhodného pre styk s potravinami s ochranou zváracej plochy. |  |
| 6. | Kompatibilita s existujúcimi formátmi | Kompatibilita s existujúcimi vymeniteľnými formátmi: 2/4 - balenie približne 125 × 187,5 mm (8 balení/takt); 3/2 - približne 250 × 125 mm (6 balení/takt); 4/2 - približne 250 × 93,75 mm (8 balení/takt). Hĺbka tvarovania podľa formátu do min. 100-130 mm. |  |
| 7. | Tvarovanie, zváranie a rezanie | Tvarovanie fólie pomocou stlačeného vzduchu, vákua alebo technicky rovnocenného riešenia; jednoducho vymeniteľné formovacie a zváracie nástroje; bezpečné zváranie mäkkých fólií; priečne a pozdĺžne rezanie podľa zvoleného formátu; odvod alebo navíjanie odrezkov a výstupný dopravník. |  |
| 8. | Ovládanie a integrácia | PLC riadenie s dotykovým displejom; možnosť uloženia výrobných programov; zobrazovanie a nastavenie základných prevádzkových parametrov, diagnostika porúch a synchronizačné rozhrania pre etiketovacie, tlačové a dávkovacie zariadenia. |  |
| 9. | Etiketovacie zariadenie | Automatické etiketovanie hornej strany balení v jednom alebo viacerých radoch, kompatibilné s požadovanými formátmi balenia; možnosť termotransferovej tlače a tlače bežných 1D a 2D kódov. |  |
| 10. | Atramentová tlačiareň | Priemyselná tlačiareň na tlač dátumu, času, počítadiel, variabilného textu a 1D/2D kódov; rýchlosť tlače min. 30 m/min.; výška znakov približne 5-12,5 mm; sieťové a sériové rozhranie vrátane Ethernetu, s prevádzkou v prostredí min. 5-40 °C. |  |
| 11. | Pripojenie, kompatibilita a záruka | Elektrické pripojenie 400 V, 50 Hz; pripojenie na stlačený vzduch a chladiacu vodu kompatibilné s existujúcou infraštruktúrou obstarávateľa. Záruka min. 12 mesiacov. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Priemyselný nárezový stroj s príslušenstvom |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | Predmet dodávky | # Kompletný priemyselný nárezový stroj s automatickým podávaním, porciovaním, priebežnou kontrolnou váhou, vyraďovaním porcií, dopravníkom a ostriacim zariadením |  |
| 2. | Spracovávané výrobky | # Trvanlivá saláma: okrúhla, kaliber 49–51 mm; varená šunka: okrúhla, kaliber 99–101 mm; dĺžka výrobkov 949–951 mm. |  |
| 3. | Porcia – saláma | Šindľové uloženie; 2 × 26 plátkov; požadovaná hmotnosť porcie 2 × 50 g; hrúbka plátku približne 1,0 mm; dĺžka porcie približne 180 mm |  |
| 4. | Porcia – šunka | Šindľové uloženie; 9 plátkov; požadovaná hmotnosť porcie 100 g; hrúbka plátku približne 1,5 mm; dĺžka porcie približne 180 mm. |  |
| 5. | # Rezací rozsah a výkon | Zariadenie musí umožňovať súčasné spracovanie minimálne 3 výrobkov s kalibrom 99 až 101 mm a dĺžkou 949 až 951 mm. Výkon minimálne 1 200 rezov/min. |  |
| 6. | # Podávanie a porciovanie | Automatické riadené podávanie; automatické oddelenie nepoužiteľných koncových častí; produktové držiaky pre obe aplikácie; porciovací systém schopný vytvárať porcie podľa bodov 3 a 4. |  |
| 7. | Nožový systém | Hygienický nožový systém z nehrdzavejúcej ocele vhodný na požadované aplikácie, vrátane ochranného krytu, potrebných krájacích hrán a prítlačných držiakov. |  |
| 8. | Váženie a vyraďovanie | Priebežná digitálna kontrolná váha s automatickým vyraďovaním nevyhovujúcich porcií, rozmerovo a výkonovo vhodná na požadované aplikácie. |  |
| 9. | # Dopravník | Dopravníkový systém na prepravu porcií k nadväzujúcemu baliacemu zariadeniu, so šírkou pásu min. 420 mm, s možnosťou jednoduchého čistenia a demontáže pásov bez použitia náradia. |  |
| 10. | Ovládanie a pripojenie | Centrálne ovládanie umožňujúce nastavenie výrobných parametrov a uloženie receptúr; elektrické pripojenie 400 V, 3-fázové, 50 Hz; tlak stlačeného vzduchu 6 bar. |  |
| 11. | Príslušenstvo a služby | Ostriace zariadenie pre dodaný nôž; zaškolenie obsluhy, technická dokumentácia, možnosť vzdialenej servisnej podpory, kompatibilita s nadväzujúcou baličkou a záruka min. 12 mesiacov. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Etiketovacia váha s príslušenstvom |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | Predmet dodávky | Automatická etiketovacia váha na váženie, tlač a aplikáciu hornej a spodnej etikety, s dopravníkom a automatickým vyraďovaním. |  |
| 2. | Výkon a váženie | Výkon min. 80 balení/min.; váživosť min. 6 kg; dielik/rozlíšenie max. 1 g. |  |
| 3. | Rozmery balení | Spracovanie balení minimálne v rozsahu: dĺžka 80–300 mm, šírka 40–250 mm, výška do 180 mm. |  |
| 4. | Tlač a etikety | Tlač pre hornú aj spodnú etiketu; šírka tlače min. 100 mm; podpora etikiet minimálne v rozsahu: šírka 30–100 mm, dĺžka 28–150 mm |  |
| 5. | Aplikácia etikiet | Automatická aplikácia etikiet zhora a zdola, s nastaviteľnou polohou aplikácie; bezkontaktný/vzduchový alebo rovnocenný systém. |  |
| 6. | Vyraďovanie | Automatické vyraďovanie nevyhovujúcich balení podľa výsledku váženia alebo chybového stavu; pusher alebo rovnocenné riešenie. |  |
| 7. | Dopravník a vyhotovenie | Dopravník s vodiacimi prvkami a detekciou balenia; hygienické vyhotovenie vhodné pre potravinársku prevádzku a jednoduché čistenie. |  |
| 8. | Ovládanie a napájanie | Farebný dotykový ovládací panel, uloženie produktových nastavení/receptúr; napájanie 230 V alebo 400 V, 50 Hz podľa konfigurácie výrobcu. |  |
| 9. | Príslušenstvo a služby | Centrovacie prvky etikiet, ochranné kryty a tlač súhrnných etikiet. Doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, dokumentácia a metrologické overenie. Záruka min. 12 mesiacov na zariadenie, s výnimkou spotrebných a bežne opotrebiteľných dielov. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Počet kusov | Cena v € bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Priemyselný baliaci stroj s príslušenstvom | 1 | xx |
| Typové označenie: vyplniť |  |  |

| Predmet zákazky: | Počet kusov | Cena v € bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Priemyselný nárezový stroj s príslušenstvom | 1 | xx |
| Typové označenie: vyplniť |  |  |

| Predmet zákazky: | Počet kusov | Cena v € bez DPH (za 3 ks): |
| --- | --- | --- |
| Etiketovacia váha s príslušenstvom | 3 | xx |
| Typové označenie: vyplniť |  |  |

| Cena celkom v Eur za všetky položky bez DPH | xxx |
| --- | --- |
| DPH za všetky položky | xxx |
| Cena celkov Eur za všetky položky s DPH | xxx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |