PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE

Název akce:	Silnice II/283 Bělá - Chutnovka

Silnice:	II/283		Staničení:		km 2,820 – 4,478	Mostů:		0

Okres:		Semily		Délka úseku:		1,658 km		Zdí:			1

Šířka úseku:		6,5 – 7,5 m		Propustů:		1

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy z 8/2025. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Popis současného stavu:

Řešeným úsekem je úsek silnice II/283, tedy od pracovní spáry v km 2,820 do km 4,478 provozního staničení.  Předmětný úsek délky 1,658 km je s proměnnou šířkou vozovky 6,5 - 7,5 m veden v extravilánu obce Mírová pod Kozákovem. Vozovka vykazuje závady: koroze obrusné vrstvy s lokálními výtluky, mozaikové a rozvětvené trhliny; poklesy vozovky; zvýšená nezpevněná krajnice; zádržný systém chybí, popř. je velmi zastaralý; vodorovné dopravní značení je na konci životnosti, nebo chybí úplně. Okraj silnice v některých úsecích lemují stromy. V řešeném úseku se nachází příčné a podélné propustky, které jsou součástí komunikace. Počet příčných propustů je dle pasportu silnice 1 ks. Odvodnění komunikace je z velké části nefunkční. V řešeném úseku je pouze jedna nízká opěrná zídka o délce cca 30 m, která se nachází podél p.p.č. st.159.

Stručný popis požadovaných úprav:

Provede se geodetické zaměření a zjištění inženýrských sítí a diagnostika vozovky, ze které vyjde způsob rekonstrukce řešeného úseku silnice II/283. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. V rámci rekonstrukce bude provedeno sjednocení vozovky do šířky ve zpevnění do kategorie S 7,5. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic. V případě, že budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normových šířek.  V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích, v příkopech. Zároveň budou navrženy stromy, u kterých dojde k prořezání či odstranění stromů, jejichž větve zasahují nad průjezdný profil silnice, nutno respektovat přilehlý lesní pozemek a pásmo lesa. Součástí akce bude provedena kompletní obnova odvodnění včetně rekonstrukce všech propustů. Počet propustků je pouze orientační a v případě většího množství propustků se nezvyšuje cena díla. Budou modernizovány nebo zřízeny nové příkopy. V rámci rekonstrukce se provede obnova a doplnění vodorovného dopravního značení v plastu a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení. Zároveň bude provedena modernizace a doplnění zádržných systémů dle platných předpisů. V místech nedostatečně široké krajnice pro svodidla  bude provedeno rozšíření pomocí armovaného násypu nebo opěrné zdi, popř. zárubní zdi v případě potřeby vyosení silnice do zářezové strany. Cena díla se nezvyšuje v případě, že bude nutné zajistit svah novou opěrnou zdí popř. armovaným svahem. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ a SDZ) včetně úpravy a doplnění záchytných systémů bude odsouhlasena Policií ČR. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými požadavky obce a jiných investorů tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě těchto záměrů do rekonstruované komunikace. V rámci této stavby bude řešen vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto činnosti nezvyšují cenu projekčních prací. Dále zadavatel požaduje svolávání výrobních výborů za účelem projednání postupu prací a následné inženýrské činnosti na obecním úřadě v Mírové pod Kozákovem. Položkový soupis prací bude zpracován dle ceníku OTSKP v aktuální cenové úrovni. Před finálním odevzdáním je požadavkem investora představení návrhu projektové dokumentace a až po odsouhlasení bude výsledný návrh dopracován.

Požadované průzkumy a měření:

- Geodetické zaměření včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí

- Diagnostika vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 (včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně)

- Geotechnický průzkum v souladu s TP 76 - předpoklad 4 ks vrtané sondy

- Dendrologický průzkum

Přílohy:

Příloha 1A		Přehledná situace

Příloha 1B		Fotodokumentace