PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE

Název akce:	Silnice III/2832 Rohliny - Malá Skála

Silnice:	III/2832		Staničení:		2,115-7,766 km		Mostů:		0

Okres:		Jablonec n.N.	Délka úseku:		5,651 km		Zdí:		1

Semily		Šířka úseku:		4,00-5,50 m		Propustů:	28

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy z 8/2025. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Popis současného stavu:

Řešeným úsekem je úsek silnice III/2832 v délce 5.651 m (provozního staničení 2,115-7,766) v katastru Bělá u Turnova, obce Mírová pod Kozákovem, v katastru Rakousy, obce Rakousy a v katastru Besedice, obce Koberovy, v katastru Vranové, obce Malá Skála. Předmětný úsek délky 5.651 m je s šířkou vozovky v rozmezí 4,0-5,5 m jsou vedeny v intravilánu a extravilánu obce Mírová pod Kozákovem, obce Rakousy obce Koberovy a obce Malá Skála. Vozovka vykazuje závady jako je zejména ztráta asfaltového pojiva, hloubková koroze, trhliny, výtluky, trvalé deformace. Povrch komunikace byl v dřívějších dobách opravován lokálními opravami vozovkových vrstev. Nezpevněné krajnice jsou zanesené, nestržené. V řešeném úseku se nachází příčné propusty, které jsou součástí komunikace a jejich počet je 28 ks dle pasportu silnice a BMS. Komunikace je vybudována na násypu a v zářezu, kde občas chybí záchytné zařízení. Odvodnění komunikace je tvořeno podélnými příkopy, které jsou přivedeny k silničním propustům, nebo odtokem do volného terénu. Funkčnost odvodnění je omezená a je zapotřebí příkopy a propusty vyčistit, popř. zrenovovat. Keře a větve stromů zasahují do průjezdného profilu komunikace. Vodorovné dopravní značení není viditelné a bude muset být obnoveno. Ve staničení cca 5,466 – 5,528 se nachází opěrná zeď.

Stručný popis požadovaných úprav komunikace:

Provede se geodetické zaměření, zjištění inženýrských sítí a diagnostika vozovky, pro návrh rekonstrukce úseku silnice III/2832 v délce 5.651 m. Způsob rekonstrukce krytu vozovky, popř. celé konstrukce silnice bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. Požadavkem investora je v rámci diagnostiky vozovky provést min. 2 kopané sondy na 1 km délky vozovky, které určí podloží komunikace a rozbor zeminy v podloží. V extravilánu (možnost i intravilánu obcí) obcí může být provedena velkoplošná oprava - např. recyklace za studena. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena oprava vozovky při zachování maximální možné stávající šířky silnice. S rekonstrukcí krytu silnice se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic - pokud budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normových šířek. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech a dále bude navrženo odstranění náletových porostů u stromů za příkopy. Zároveň budou navrženy stromy, u kterých dojde k prořezání či odstranění, jejichž větve zasahují nad průjezdný profil silnice a bude navržena případná náhradní výsadba. V rámci rekonstrukce silnice se provede kompletní obnova odvodnění včetně rekonstrukce všech propustů. Počet propustků je pouze orientační (dle pasportu silnice a BMS je 28 ks) a v případě většího množství propustků se nezvyšuje cena díla. Na propustek ve staničení 4,950 km je již zpracována projektová dokumentace. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena sanace poškozených svahů (vč. zátrží) tělesa komunikace. Cena díla se nezvyšuje, pokud bude nutné zajistit svah novou opěrnou zdí, popř. armovaným svahem. Budou modernizovány nebo zřízeny příkopy. Sjezdy a podélné propusty jsou součástí stavby v případě, že se jedná o vyvolaný zásah z důvodu rekonstrukce komunikace. Řešení sjezdů a podélných propustků nezvyšují cenu díla. V rámci opravy opěrné gabionové zdi bude proveden průzkum a v závislosti na výsledku prohlídky autorizovaného projektanta bude stanovena oprava, popř. rekonstrukce opěrné zdi. Potřeba rekonstrukce celé opěrné zdi bude navržena po prohlídce autorizovaného projektanta. Zadavatel u opěrné zdi požaduje minimálně očištění a opravu gabionových povrchů vč. zhodnocení silničního zábradlí, očištění a opravu odvodňovacích žlabů a skluzů, provedení mýcení náletové vegetace a keřů. Před finálním návrhem je požadavkem investora představení řešení rekonstrukce opěrné zdi, kde následně bude návrh dopracován. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ - v plastu, a SDZ - kompletní výměna) včetně úpravy a doplnění záchytných systémů bude odsouhlasena Policí ČR. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými požadavky obcí (rekonstrukce/výstavba chodníků) a jiných investorů (např. rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, telekomunikační vedení apod.) tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě těchto záměrů do rekonstruované komunikace. Pokud bude řešen v rámci této stavby vyvolaný zásah do stávajících inž. sítí a pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto práce nezvýší cenu projekčních prací. Součástí ceny akce jsou i vyvolané přeložky inženýrských sítí. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. Požadavkem investora je svolání a uskutečnění výrobních výborů, dle potřeby, za účasti KSSLK a obce Mírová pod Kozákovem, obce Rakousy obce Koberovy a obce Malá Skála. Součástí projektu bude vyřešení vedení objízdných tras vč. projednání s Policií ČR. Soupis prací (výkaz výměr a rozpočet) bude zpracován na základě Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v platné cenové úrovni, soupis prací bude dělen dle požadavku investora stavby.

Vítěznému uchazeči bude předána projektová dokumentace opěrné gabionové zdi z roku 2010 a propustku ve staničení 4,950 km.

Požadované průzkumy a měření:

Geodetické zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí

Diagnostika vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 (včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně - sondy + rozbor zemin)

Dendrologický průzkum

Přílohy:

Příloha 1A		Přehledná situace

Příloha 1B		Fotodokumentace